- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 平煤北控封丘分散式风电场项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 封丘县平北清洁能源有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李海明 |  |  | 联系人 | 潘峰 |  |  |
| 通讯地址 | 封丘县平北清洁能源有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13838397529 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 453300 |  |
| 建设地点 | 封丘县荆隆宫乡 |  |  |  |  |  |  |
| 立项 审批部门 | 河南省发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 豫发改能源[2017]1203号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 风力发电D4415 |  |  |
| 占地面积 | 11.46hm2（永久占地0.43hm2，临时占地11.03hm2） |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 16168.3 | 其中：环保 投资（万元） |  | 106 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.66 |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  |  | 2019年10月 |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 风电技术比较成熟，成本不断下降，是目前应用规模最大的新能源发电方式。发展风电已成为许多国家推进能源转型的核心内容和应对气候变化的重要途径，也是我国深入推进能源生产和消费革命、促进大气污染防治的重要手段。 “十三五”时期是我国推进“四个革命，一个合作”能源发展战略的重要时期，为实现 2020 年和 2030 年非化石能源分别占一次能源消费比重 15%和 20%的目标，推动能源结 构转型升级，为此《风力发展十三五规划》提出要大力发展风力发电，促进风电产业持续健康发展。 封丘县平北清洁能源有限公司经过实地考察，拟在新乡市封丘县荆隆宫乡投资建设封丘20兆瓦分散式风电项目。本项目选址于河南省新乡市封丘县荆隆宫乡西北，海拔高度约72m。本风电场拟安装单机容量为2.0MW的风电机组10台，规划装机容量为20MW，并新建1座35kV开关站，各风电场通过集电线路接入开关站。项目总投资16168.3万元，建成运营后年上网发电量约4816万kW·h，对当地经济和社会发展有着重要的推动作用。河南省发改委以“豫发改能源〔2017〕1203号”文将该风电项目纳入河南省“十三五”分散式风电开发方案项目之列。 项目为风力发电项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中限制类和淘汰类项目。依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的规定，该项目需进行环境影响评价，经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（（2017年9月1日施行，2018年4月28日修改））中“三十一 电力、热力生产和供应业”中“91 其他能源发电”的相关规定，项目装机容量为2万千瓦（20MW），且项目所在区域为平原地区的农村，不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水源保护区和居住区、文物保护单位等环境敏感区，因此确定环评报告编制形式为环境影响报告表。 受建设单位委托，河南可人科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，在现场调查及收集研究相关资料的基础上，完成了该项目的环境影响报告表编制工作。 本工程有关电磁辐射的影响评价，由建设单位另行委托有辐射资质的环评单位另行承担，本次评价·范围不涉及电磁辐射影响，但包括开关站和集电线路除电磁辐射外的其他常规评价内容。 二、地理位置及周围环境 本项目建设地点位于河南省新乡市封丘县荆隆宫乡西北(见附图1)。永久占地面积0.43hm2，其中农用地0.34hm2（其中耕地0.31hm2、农村道路0.03公顷），未利用地0.09hm2。规划项目风机及开关站周围敏感点主要为4#风机S方向535m的马林寨村、10#SE方向540m的朱寨村、B01#风机WNW方向560m的前九甲村，以及开关站N方向340m 的孙蔡寨村和NNE方向400m的胡蔡寨村。 项目周边环境现状示意图详见附图2，实景照片详见附图6。 三、项目用地情况 本项目建设地点位于河南省新乡市封丘县荆隆宫乡。根据《封丘县国土资源局关于平煤北控封丘分散式风电场项目用地预审的意见》(见附件4)，该项目用地符合国家产业政策和土地供应政策，根据《封丘县住房和城乡规划建设局关于本项目的规划选址意见》(见附件5)，其原则同意该项目选址。 四、风能资源分析 根据项目可研报告，本工程场址范围内及附近共收集到2 座测风塔，(2975#和5372#)，2975#有一年的观测数据，但距风电场距离略远。5372#有7个月测风数据，距离场区较近，代表性较好，因此本阶段以2975#测风塔测风数据对5372#进行补充，使5372#测风塔测风数据补充够一个完整年（2016.10.1-2017.9.30），然后对该风场进行风资源分析计算。 5372#测风塔位于风电场西北侧，地理坐标为 E114°17.133'，N35°18.154'，海拔高度 67m，测风高度为 150m，场区内地形起伏不大。风电场风能资源初步评价结论如下： （1）风电场等级 5372#测风塔120m高度年平均风速为5.8m/s，年平均风功率密度为212.2W/m2。根据《风电场风能资源评估方法》(GB/T18710-2002)风功率密度等级评判标准，平煤北控封丘分散式风电场项目风功率密度等级为1级。 （2）风速分布 测风塔风速分布均主要集中在3m/s～10m/s风速段，所占比例为83.7%，相应风能所占比例为55.40%；风能分布主要集中在5.0m/s～11.0m/s风速段，所占比例为84.94%，相应风速所占比例为54.9%。本风电场主要以低风速为主。 （3）有效风时数 风电场3m/s～20m/s风速利用小时为7789h，占全年的比例的88.9%，全年可发电小时数一般；风速5m/s～20m/s区段，统计小时数为5684h，占全年的比例的64.9%，机组满发小时数一般。 （4）主风向和主风能 代表测风塔风向和风能均主要集中在NE和NNE方向。测风塔主风向和主风能较为集中，风向风能分布基本一致。 （5）湍流强度评估 根据项目可研报告计算成果，5372#测风塔80~120m高度测风年平均湍流强度为.146~0.167，属于中等湍流强度水平。当风速为15m/s时，80~10m高度湍流强度为0.098~0.0118，低于IEC C 级（0.12）。建议场区选用IEC C 类及以上风电机组。 五、建设内容与规模 1、项目基本概况 表1 项目基本情况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 平煤北控封丘分散式风电场项目. 2; 建设单位; 封丘县平北清洁能源有限公司. 3; 建设性质; 新建. 4; 建设地点; 新乡市封丘县荆隆宫乡. 5; 建设规模; 总装机容量20MW，设计安装10台2.0MW风电机组，并建设1座35kV开关站。. 6; 劳动定员; 按无人值班(少人值守)方式管理，定员5人，主要负责风电场管理、安全检查、风力发电机组定检、日常维护等工作。. 7; 工作制度; 年工作365天，24h/d，三班制。. 8; 工程投资; 总投资16168.3万元，环保投资106万元。. 9; 工程占地; 工程总用地面积11.46hm2，其中永久性用地面积为0.43hm2，临时性用地面积11.03hm2。. 2、工程建设规模 根据平煤北控封丘分散式风电场所在地区社会经济发展和电力系统发展规划，结合本风电场建设条件和风能资源开发利用的要求，本风电场拟安装10台单机容量2000kW 的风力发电机组，总装机容量为20MW。 3、工程建设内容 项目为风力发电建设项目，主体工程主要为风电机组，辅助工程主要为与之配套的箱式变压器、开关站、集电系统等。本工程项目组成及建设内容见表2。 表2 项目组成及建设内容一览表 类别; 工程内容; 建设内容. 主体工程; 风电机组; 共安装10台风电机组，型号WTG1-2000功率2.0MW的风电机组。风电机组塔架型式均采用钢制锥筒，轮毂高度120m。. 辅助工程; 箱式变电器; 工程采用一机一变单元接线方式，每台风电机组配备一座箱式变电器，就地升压为35kV，布置在风电机组塔筒附近，采用地台式安装，混凝土结构，平面尺寸3.0m×5.0m。. 开关站; 35kV开关站布置在风电场区西侧，占地面积540m2，呈矩形布置（27m×20m）。开关站采用预制舱结构，主要包含开关站、SVG、站用接地变，舱体外配置接地变。. 集电系统; 风机所发电能经直埋电缆引至箱式变电站低压侧，就地升压至35kV，再通过1 回35kV架空线路引入风电场开关站的35kV母线。. 道路交通; 进场道路从S219引入，风电场内道路大部分利用现有村村通公路进行改造，至各风机点处需新建道路。改建道路12.7km，新建道路4.0km， 场内道路设计考虑永临结合，施工期间为满足施工及设备运输要求，运输方式采用特种车辆运输，运行期满足检修维护的需要，场内道路设计标准：道路路基宽5m，路面宽4.5m，采用20cm 厚泥结碎石路面。. 取、弃土场; 根据土石方平衡分析可知，本项目填筑方全部利用工程自身开挖方，各区土石方调运平衡，无借方，也无弃方，因此不需设置取、弃土场。. 本工程特性表见表3。 表3 项目工程特性表 名 称; 单位 (或型号); 数 量; 备注. 风 电 场 场 址; 海拔高度; m; 50~80; /. 经度(东经); /; 114°15'45"～114°21'4"; /. 纬度(北纬); /; 34° 59'28"～34°59'60". 年平均风速; m/s; 4.7; 120m高度. 年平均风功率密度; W/m2; 129.6. 主导风向; /; NE、NNE; /. 主 要 设 备; 风电场主要集电设备; 风 电 机 组; 台 数; 台; 10; /. 额定功率; kW; 2000; /. 叶片数; 片; 3; /. 风轮直径; m; 121; /. 扫掠面积; m2; 11547.5; /. 切入风速; m/s; 2.5; /. 额定风速; m/s; 8.8; /. 切出风速; m/s; 19; /. 安全风速; m/s; 52.5; /. 轮毂高度; m; 120; /. 额定电压; V; 690; /. 箱式变电站; 台; 10; /. 开关站; 35kV配电装置; 规格; /; KYN28-12; /. 数量; 套; 1; /. 变压器; /; 1台干式变压器; /. 土 建; 风机基础; 台 数; 台; 10; /. 型 式; /; 大板式桩基础; /. 箱变基础; 台 数; 台; 10; /. 型 式; /; 天然地基，钢筋混凝土基础; /. 土建施工; 工程数量; 土石方开挖; 万m3; 4.71; /. 土石方回填; 万m3; 4.71; /. 混凝土; 万m3; 0.71; /. 钢 筋; T; 555.53; /. 新建道路; km; 4.0; /. 改建道路; km; 12.7; /. 施工; 总工期; 月; 12; /. 期限; 第一批机组 发电工期; 月; 7; /. 投资指标; 静态投资(编制年); 万元; 15894.1; /. 动态总投资; 万元; 16168.3; /. 单位千瓦静态投资; 元/kW; 7947; /. 经济指标; 装机容量; MW; 20; /. 年上网电量; 万kW·h; 4816; /. 年等效满负荷小时; H; 2408; /. 平均上网电价(含增值税); 元/kW·h; 0.600; /. 盈利能 力指标; 总投资收益率; %; 8.10; /. 投资利税率; %; 6.72; /. 资本金利润率; %; 25.37; /. 全部投资财务内部收益率; %; 11.42; 税前. 全部投资财务内部收益率; %; 10.12; 税后. 投资回收期; 年; 9.39; 税后. 清偿能力; 资产负债率(最大值); %; 82.05; /. 4、风电机组选型及布置 本风电场工程120m高度各机位点年平均风速为4.7m/s；风电场风速分布主要集中在低风速段。从风力发电机组的安全等级来看，本风电场应选择IEC III类及以上安全等级的风力发电机组。 根据本风电场工程的风能资源、地形和交通运输条件、湍流强度以及各比选风机的性能特点，并结合生产厂家的供货能力等因素，考虑机组技术先进性、成熟性、经济性和安全性，本风电场工程拟采用10台单机容量为2MW 的风力发电机组，装机容量为20MW。 根据可研报告计算成果，本项目预计年上网电量为4816万kW·h，年等效满负荷利用小时为2408h。 风力发电机组基础拟采用大板式桩基础，桩端持力层为第⑤层粉砂层，承台直径为20m，承台埋深为3.5m。承台下设钻孔灌注桩，桩径为800mm，桩长为25m，桩数为42根。风机基础的混凝土强度等级为C40，主受力钢筋等级为HRB400，抗冻等级为F100。 风力发电机的箱式变电站靠近风力发电机20m范围内布置。本工程箱变采用架空形式，基础为预制管桩与现浇承台相结合的形式，一台风机配备一台箱变，共有箱变基础10个；基础平面尺寸3.0m×5.0m，混凝土强度等级为C25。承台顶部为变压器预埋槽钢。管桩入土不小于3.0m，出土不小于1.5m，管桩总长不小于5.0m， 工程风电机组布置详见附图3。 5、开关站及集电线路 （1）开关站 根据当地电网现状及发展规划，结合新能源电源接入电网的特性，本工程拟在风电场内新建1座35kV开关站，开关站永久征地900m2，围栏内用地面积为540m2，呈矩形布置，长27m，宽20m。开关站总平面图见附图4。 开关站采用预制舱结构，按无人值守布置考虑。开关站预制舱内主要包含开关站、SVG、站用接地变，舱体外配置接地变。 （2）集电系统 本工程风力发电机单机容量为2000kW，额定输出电压为690V，风电场拟采用一机一变单元接线方式。 风机所发电能经电缆引至塔筒附近箱式变电站低压侧，经箱式变压器升压至35kV后，由35kV集电线路接至风电场开关站的35kV 母线。 6、工程占地 封丘分散式风电场工程总用地面积11.46hm2，其中永久性用地面积为0.43hm2，临时性用地面积11.03hm2。 （1）永久占地 工程永久占地包括风机基础、箱变基础、开关站、集电线路杆塔基占地。 风机基础及箱变基础按基础底面实际占地面积征地，基础10个，共占地0.28hm2；35kV 开关站永久征地0.09hm2；集电线路基础用地0.06hm2。 （2）临时占地 临时性占地包括风电机组安装场地、临时施工道路占地、施工临时设施占地。 单个风机安装场地占地2000m2，去除风机及箱变基础占地后，10台风机安装场地总临时用地1.72hm2；风电场新建道路总长度约4.0km，改建道路总长度约12.7km，施工道路临时用地面积约8.5hm2；施工临时设施占地0.81hm2。 工程占地情况见表4，工程占地类型统计见表5。 表4 工程占地情况一览表 单位：hm2 序号; 项目名称; 永久性征用地; 临时性征用地. 1; 风机、箱变基础; 0.28. 2; 风机安装场地; 1.72. 3; 35KV开关站; 0.09. 4; 道路工程; 8.50. 5; 集电线路; 0.06. 6; 临时施工用地; 0.81. 7; 合计; 0.43; 11.03. 8; 总占地面积; 11.46. 表5 工程占地类型统计表 单位：hm2 序号; 占地性质; 占地类型; 合计. 耕地; 交通用地; 未利用地. 1; 永久占地; 0.31; 0.03; 0.09; 0.43. 2; 临时占地; 6.66; 3.96; 0.41; 11.03. 3; 合计; 6.97; 3.99; 0.50; 11.46. 7、土石方平衡 （1）土石方平衡 本项目地貌类型为平原地区，主体工程土石方量主要来源于场地平整、道路开挖、建（构）筑物基础施工等。根据工程设计资料，工程土石方开挖总量4.71万m3，填方总量4.71万m3，填方量包括用于场地回填、基础回填、路基填筑等的回填利用量，以及用于道路及安装场地的拦挡、排水、道路路面等的防护工程利用量，和后期场地表面摊铺利用量。填筑方全部利用工程自身开挖方，各区土石方调运平衡，无借方，也无弃方。 本风电场工程各主要施工场地土石方平衡表见表6。 表6 工程土石方平衡表 单位：万m3 序号; 项目; 开挖; 回填; 调入; 调出. 1; 风机、箱变及安装场地; 2.74; 2.59; 0.15. 2; 集电线路; 0.24; 0.15; 0.09. 3; 开关站; 0.05; 0.03; 0.02. 4; 场内道路; 1.65; 1.91; 0.26. 施工场地; 0.03; 0.03. 5; 合计; 4.71; 4.71; 0.26; 0.26. 图1 工程土石方平衡框图（单位：万m3） 总挖方4.71 总填方4.71 项目分区 风机、箱变及安装场地 集电线路 开关站 场内道路 挖方2.74 挖方0.24 挖方0.05 挖方1.65 填方2.59 填0.15 填方0.03 填方1.91 0.15 0.26 施工场地 挖方0.03 填方0.03 0.09 0.02 （2）表土剥离及利用情况 根据施工工艺，为了有效地保护利用表层土资源，在施工前，根据需要和项目布置的实际情况，对各区进行表土剥离。由于工程区覆盖层较薄，表土剥离厚度取30cm，施工过程中在各区空闲地内设置临时堆土场用于堆放剥离的表土，并对临时堆土场做好临时拦挡、排水及沉沙等防护措施，施工结束后作为绿化及临时占地植被恢复用土。本项目共需剥离表土11.46hm2，剥离量3.44万m3。表土剥离及利用情况见表7。 表7 表土剥离情况一览表 单位：万m3 剥离区域; 剥离面积（hm2）; 剥离量 (万m3); 回覆量 (万m3); 临时堆土场位置; 利用方向. 数量 (万m3); 用 途. 风机、箱变及安装场地; 2.0; 0.60; 0.60; 设置于本区空闲场地。; 0.60; 后期植被恢复用土。. 集电线路; 0.06; 0.02; 0.02; 设置于各杆塔基础附近。; 0.02; 后期植被恢复用土。. 开关站; 0.09; 0.03; 0.03; 设置于本区空闲场地。; 0.03; 后期绿化用土。. 场内道路; 8.50; 2.55; 2.55; 设置于道路沿线。; 2.55; 后期植物护坡及绿化用土。. 施工生产生活区; 0.81; 0.24; 0.24; 设置于本区空闲场地。; 0.24; 后期植被恢复用土。. 合计; 11.46; 3.44; 3.44; 3.44. 道路工程 项目分区 表土剥离量3.44 表土回覆量3.46 2.55 植物绿化用土3.65 风机及安装场地区 0.60 恢复植被用土1.40 施工生产生活区 0.24 恢复植被用土0.11 集电线路 0.03 后期绿化用土0.19 开关站 0.02 恢复植被用土1.40 图2 工程剥离表土流向图 单位：万m3 （3）取、弃土场 根据土石方平衡分析可知，本项目填筑方全部利用工程自身开挖方，各区土石方调运平衡，无借方，也无弃方，因此不需设置取、弃土场。 8、施工组织设计 （1）施工场地总布置 ①风电机组区（含吊装作业场地） 为风电机组的施工吊装需要，在每个风机基础旁设风机吊装场地，并与场内施工道路相连。吊装场地共设10个，属于临时性占地，为1.72hm2。施工完后恢复原状。 ②施工生产生活区 根据可研设计，本项目施工期设置一个施工临时生产生活区，位于开关站附近，交通便利，距离施工水源和电源较近，周边主要为荒草地等未利用地，远离村庄等敏感点。施工临时生产生活区包含施工生产区和施工管理生活区，其中施工生产场地内布置有：钢筋加工及钢材堆放场，机械停放场及设备堆场，设备、材料仓库；施工管理生活区紧靠施工生产场地布置。 由于混凝土以及混凝土预制件采用在当地采购的方式，现场不再另外设置混凝土搅拌站及预制件场。 A．材料、设备仓库 材料仓库主要用于储存木材、钢筋等临时的生产原料以及施工人员的生活用品等，设备仓库用于施工机械的停放和设备零部件的暂存，总占地面积2700m2。 B．机械修配及综合加工厂 混凝土预制件采取在当地采购，现场不再另外设置混凝土预制件厂，仅设置机械修配厂及综合加工厂(包括钢筋加工厂) ，总占地面积500m2。 机械修配场主要承担施工机械的简单修理任务，大中修理则委托封丘县当地相关企业承担。 综合加工厂主要对木材、钢筋等施工原材料进行简单加工，如切割、焊接、拼装等，复杂的加工工序（表面处理）均由材料供应商自行完成。 C．设备拼装厂 设备拼装厂总占地面积3200m2，主要用于风机塔架、叶片等设备的拼装。项目风机塔架为钢管塔架，共分成四节，节之间由法兰连接。 D．管理生活区 施工人员临时管理生活区占地面积1600m2，内部布置项目管理部办公用房、施工人员宿舍、餐厅及食堂等。 施工生产生活区为临时占地，位于开关站附近，远离村庄等敏感点，项目建成后全部恢复为耕地，对周围环境影响较小。 （2）施工能力供应 施工电源：本项目开关站供电负荷等级为二级，对重要电气设备及消防设备的用电应采用双电源供电，站用电采用双电源，一回从35kV母线上引接，另一回由10kV施工电源在施工完成后改造成备用电源，两电源互为备用。 施工水源：由于本项目位于平原地区，距离周边村庄不远，项目施工期可有附近村庄供给。在施工生产生活区内设蓄水池和供水水箱，分别供应施工期生产及生活用水。风电机组施工点用水由水罐车运输。 建筑材料：工程施工钢材使用量为555.53t，混凝土用量0.71万m3，钢材、混凝土等主要建筑材料从封丘县当地采购，可满足需要。 9、交通运输 （1）对外交通运输 本项目风电场工程位于河南省新乡市封丘县，场址距离封丘县县城直线距离约7km。场区东侧有S219省道通过，场内有村村通公路等穿过场区，场区对外交通便利。 本风电场进场方案：厂家→G45 大广高速封丘收费站出口→S227省道转S219省道至朱寨村附近→村村通公路至项目风电场区内。 （2）场内交通 本风电场为平原风场，场区风机布置较为分散，风机主要分布在荆隆宫乡西北部。因设备运输采用特种车辆运输，场内道路布置需避开大型水渠和居民区。本工程充分利用原有公路进行改造，最大限度地减少了工程的土地占压和破坏，符合水土保持要求。但还需新建道路4.0km，改造道路12.7km。 场内道路设计考虑永临结合，施工期间为满足施工及设备运输要求，运输方式采用特种车辆运输，运行期满足检修维护的需要，场内道路设计标准：道路路基宽5m，路面宽4.5m，采用20cm泥结碎石路面结构。本风电场采用特种车辆运输，平曲线和最小转弯半径应满足风电机长叶片运输要求，本阶段考虑最小转弯半径为35m；压实度达到94%。 10、劳动定员及工作制度 本风电场按无人值班(少人值守)方式管理，定员为5人，主要负责风电场管理、安全检查、风力发电机组定检、日常维护等工作。 11、施工进度安排 工程总工期为12个月。依次或平行进行道路工程、基础工程、集电线路、机组及箱变安装等工程施工。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目属于新建项目，目前正在进行土地测量及施工方案设计阶段，尚未开工建设，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境和社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 封丘县位于河南省东北部、新乡市东南隅，隶属于新乡市。县境南北长 38.2 公里，东西宽 48.7 公里。县境北和滑县相接，东北与封丘县毗邻，西和西南与延津县、原阳县接壤，南界、东界黄河环绕，与开封市、开封县、兰考县隔河相望。处于北纬 34°53′~35°14′、东经 114°14′~114°46′之间。 本风电场位于封丘县荆隆宫乡。项目地理位置见附图1，周边环境概况见附图2。 2、地形、地貌 封丘县地处黄河冲积扇形平原的北半部，海拔高度一般在65-72.5米之间，最高点高程为85米，最低点高程为64.6米，地势由西南向东北倾斜。境内的黄河大堤和太行堤将全县分为三部分，黄河大堤以东、以南是黄河河床和河滩地区，根据相对高差可分为三级：高滩高出河流常水位4米左右，海拔高度在75-82.5米；底滩高出河流常水位1-1.5米，海拔高度在70-80米；嫩滩高出河流常水位0.3-0.5米，海拔高度在69-78米。太行堤以北是古黄河背河决口泛滥影响地区，海拔高度在66-85.25米之间，地面起伏较小，坡度在1/2000-1/5000之间。黄河大堤和太行堤之间的地区，海拔高度在62-72.5米之间。 3、气候气象 封丘县属暖温带大陆性季风气候。1月平均气温-1.0℃。7月份平均气温27.2℃。年平均气温13.9℃。年平均降水量615.1毫米。无霜期214天。年平均地温16.0℃。其月际间变化特征是1月最低，平均-0.4℃，7月最高，平均30.4℃。极端最高地温69.0℃（2002年7月2日），极端最低地温-23.0℃（1990年1月31日）。月际间变化规律与气温一致，气温年际变化不大。 4、地表水 封丘县境内地表水主要有黄河、天然渠和文岩渠，属黄河流域。 黄河流经封丘县南、县东，从原阳县大张庄和封丘县孙庄乡与店西交界处入境，东至尹岗乡苏庄村东北出境，进入长垣县。境内流长约56km，河床和漫滩面积229.7km2公里。 天然渠从獐鹿市乡仝庄村入境，从黄陵乡陶北村北进入长垣县境。境内流长42.2km，流域面积499 km2。 文岩渠从陈固乡西守宫村西入境，从赵岗乡西惠寨村东北进入长垣县境。境内流长32.5km，流域面积439 km2。 5、动植物资源 封丘县农业种植盛产作物有小麦、大米、玉米、大豆、谷子、绿豆、棉花、花生、油菜、芝麻等，封丘县境内黄河湿地自然保护区内有鸟类156种，野生兽类12种，两栖、爬行动物9种，鱼类32种。 项目周边没有发现《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

相关规划情况 1、交通概况 封丘县位于新乡市东南60公里处，直达山东省石臼港的新荷铁路、新开公路和106国道，南至陇海铁路50公 里，西至京广铁路60公里，距107国道仅有30公里。 国家高速公路“7918工程”规划的纵向第五条线大广高速公路经过该县，开封黄河大桥是一跨越黄河的特大公路桥。 从富裕县城出发，通过高速公路行驶120公里可直达郑州国际机场。省市一、二级公路和地方柏油路达300多公里，形成封丘县与全国各地的交通网络，四通八达，富裕县95%以上的村通柏油路。 2、文物保护 封丘县境内保存较多文物遗址，如青堆遗址、古黄池碑、陈桥驿、古平丘、息氏墓、城隍庙等。 本项目周边500米范围内暂未发现需要保护的文物古迹。 3、封丘县饮用水源保护区划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划分的通知》（豫政办 〔2013〕107号），封丘县集中式饮用水水源保护区划分情况如下： 封丘县水厂厂区地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东、北30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围500米、南至世纪大道、东至封黄路、西至工业路的区域。 本项目位于封丘县荆隆宫乡，距离封丘县集中式饮用水源地较远，最近距离约为6.8km，不在饮用水源地保护区范围内。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23 号），封丘县荆隆宫乡集中饮用水水源保护区划分情况如下： 封丘县荆隆宫乡北孙庄村水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围40米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围500米的区域。 本项目位于封丘县荆隆宫乡，最近风机距离荆隆宫乡地下水井群约1.4km，距离较远，本项目各风机点均不在封丘县各乡镇饮用水源保护区范围内。 4、与相关能源规划行分析 （1）《风电发展“十三五”规划》 “十三五”时期风电发展的目标是：到 2020 年底，风电累计并网装机容量确保达到 2.1 亿千瓦以上，其中海上风电并网装机容量达到 500 万千瓦以上；风电年发电量确保达到 4200 亿千瓦时，约占全国总发电量的 6%。 在建设布局上，要“加快开发中东部和南方地区陆上风能资源”：按照“就近接入、本地消纳”的原则，发挥风能资源分布广泛和应用灵活的特点，在做好环境保护、水土保持和植 被恢复工作的基础上，加快中东部和南方地区陆上风能资源规模化开发。结合电网布局和农村电网改造升级，考虑资源、土地、交通运输以及施工安装等建设条件，因地制宜推动接入低压配电网的分散式风电开发建设，推动风电与其它分布式能源融合发展。 到2020年，中东部和南方地区陆上风电新增并网装机容量 4200 万千瓦以上，累计并网装机容量达到7000万千瓦以上。为确保完成非化石能源比重目标，相关省（区、市）制定本地区风电发展规划不应低于规划确定的发展目标（其中河南省2020年风电累计并网容量要达到600万千万时）。在确保消纳的基础上，鼓励各省（区、市）进一步扩大风电发展规模，鼓励风电占比较低、运行情况良好的地区积极接受外来风电。 （2）《河南省风电中长期发展规划（2013-2020）》 坚持积极发展和有序开发相协调、集中开发与分散发展相结合、风电开发与电网建设相衔接、市场开发与产业培育相促进的原则推进风电发展，到2020年实现风电规范化规模化开发利用，提高风电在电力结构中的比重，使风电在调整能源结构、改善环境质量上作出贡献。 规划到2015年、2020年，河南省风电装机容量分别达到500万千瓦、1100万千瓦，风电年发电量将分别达到70亿千瓦时、190亿千瓦时，占全省可再生能源发电量的25%、35%。 在风能资源相对丰富的伏牛山和大别山区域，河南将重点推进集中并网风电场开发建设；在风能资源较为一般的太行山和黄河河滩区域，采取集中并网、分散式接入与其他发电相结合等多种方式，稳步推进风电场建设；在风能资源分散的区域，开展以智能电网和物联网技术为支撑的微电网示范工程，推动分散接入低压配电网的风电开发。 （3）本项目与行业发展规划的相符性分析 本项目位于河南省新乡市封丘县，属于平原风电场。经由场内设立的2座测风塔获得的数据分析，本风电场风功率密度等级为1级，具有一定的开发利用价值。项目拟安装10台2.0MW风电机组，总装机容量20MW。项目建成后，可实现年上网电量4816万kWh。因此，该风电场的建设有利于改善当地的电源结构，经济效益、社会效益、环保效益显著。 综上，本项目的建设符合《风电发展“十三五”规划》、《河南省风电中长期发展规划（2013-2020）》的要求。 5、《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文（2015）33号） 项目选址位于新乡市封丘县荆隆宫乡，根据河南省主体功能分区，项目场址区属于限制开发区域（农产品主产区），该区域的分类准入政策为： 主体功能区划限制开发区域中的农产品主产区，要以保障农产品供给安全为目标，严格控制工业开发活动，支持因地制宜发展农产品加工业，防止不合理工业开发对农业生产环境的不良影响。 - 取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录》中的水利、农林牧渔、交通设施、社会事业与服务业等4类项目，不需办理环评手续。 - 简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的农副产品加工项目，探索环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，现场办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。 - 严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）。 - 严控部分区域重污染项目。在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大项目。 项目为风力发电项目，不属于豫环文（2015）33号文件中的工业类项目，且本项目符合国家及河南省相关风电发展规划。因此，项目建设符合《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》的相关要求。 6、项目与“关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知”新环（2015）342号（以下简称《通知》）的符合性 表8 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于河南省封丘县荆隆宫乡; 不属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 辉县市白泉风景名胜区. 辉县市白云寺森林公园. 辉县市关山国家地质公园. 新乡市 集中水源地保护区; /; /; 项目距离集中式饮用水源地较远; /. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目为风力发电项目; 非豁免类. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址位于新乡封丘县荆隆宫乡; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 不属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目 分类; /; 本项目为风力发电项目; 不属于工业项目. 由表8知，项目属于《通知》内划定的农产品主产区，本项目与农产品主产区准入政策要求相符性分析见表9。 表9 与农产品主产区准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 取消部分审批事项; 对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续; 未查到相关内容; 不属于豁免类. 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理; 本项目为风力发电项目，编制环境影响报告表; 不符合简化部分审批程序. 严控重污染项目; 不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）; 本项目为风电发电项目，不属于工业项目; 不属于不予审批项目. 严控部分区域重污染项目; 在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目; 本项目选址于封丘县荆隆宫乡; 不属于水污染重点防治区域. 由表9可知，本项目不属于《通知》中不予审批的项目，符合审批条件。 综上所述，项目符合“关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知”新环（2015）342号的要求。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本工程位于封丘县荆隆宫乡。根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据新乡市环保局发布的城市空气质量数据，选用2017.6.29-2017.7.18发布的封丘县空气质量数据进行评价，环境空气质量数据见下表。 表10 新乡市封丘县环境空气质量数据（2017.6.29-2017.7.18） 环境因子; 监测浓度; 标准/24h平均; 达标情况. PM10; 69~133μg/m3; 150μg/m3; 达标. PM2.5; 31~53μg/m3; 75μg/m3; 达标. AQI; 91~125; /; /. 由上可知， PM10、PM2.5常规监测因子能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 项目区域地表水体为天然渠，水体功能类别为Ⅳ类，评价引用河南省地表水环境责任目标断面水质周报数据，2017年第49～53周对天然渠封丘陶北断面处的监测数据，数据见下表。 表11 天然渠封丘陶北断面监测数据单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 2017年第53周; 19.6; 0.32; 0.02. 2017年第52周; 21.1; 0.57; 0.02. 2017年第51周; 27.5; 0.89; 0.03. 2017年第50周; 19.0; 0.49; 0.02. 2017年第49周; 18.8; 0.49; 0.02. 执行标准; 30; 1.5; 0.3. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目所在区域地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 3、声环境质量现状 依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）有关规定，本项目位于农村地区，周边村庄声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。本次评价对项目区敏感点和项目区的噪声现状进行了现场调查。 具体调查结果见表12。 表12 项目区域噪声调查情况表 编号; 名称; 位置; 噪声调查值/dB（A）. 昼间; 夜间. N1; 孙蔡寨村; 开关站N 340m; 53.2; 38.9. N2; 马林寨村; 4#风机S 535m; 52.7; 39.5. N3; 朱元寨村; 10#风机SE 540m; 54.1; 41.8. N4; 开关站; 拟建西侧开关站处; 52.5; 38.4. N5; 2#风机; 拟建2#风机处; 51.9; 38.2. N6; 6#风机; 拟建6#风机处; 52.4; 39.0. N7; 9#风机; 拟建9#风机处; 52.0; 40.3. 根据以上噪声调查结果分析，本项目区域各点位昼、夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求（昼间55dB（A）、夜间45dB（A）），说明项目区域声环境质量现状较好。 4、生态环境现状 本项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米、花生等，生态环境较好。无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 由于本项目风机点位周边500m范围内未有敏感点分布，本次评价主要选取风机机位点600m以内的敏感点目标，根据工程建设特点及周边现场踏勘调查情况，确定本次评价中环境保护目标，具体详见表13及附图2。 表13 项目周边环境保护目标一览表 类别; 名 称; 方位、距离; 相对 高差; 规模; 环境标准. 方位; 距离. 风电机组; 马林寨村; 4# S; 535m; 0m; 200户，710人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类； 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。. 朱元寨村; 10# SE; 540m; 0m; 270户，950人. 前九甲村; B01# WNW; 560m; 0m; 125户，440人. 开关站; 孙蔡寨村; N; 340m; 0m; 210户，750人. 胡蔡寨村; NNE; 400m; 0m; 120户，400人. 道路; 朱元寨村; N; 96m; 0m; 270户，950人. 水驿村; 两侧; 3~5m; 0m; 310户，1090人. 闫寨村; S; 30m; 0m; 320户，1140人. 胡蔡寨村; S、E; 5m; 0m; 120户，400人. 孙蔡寨村; W; 5m; 0m; 210户，750人.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 2、废水：营运期废水经处理后全部资源化利用。 3、噪声：施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；营运期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 4、固废：《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及及其修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目属于清洁能源风能开发利用项目，营运期无废气产生及排放，也无生产废水及工艺废水产生，生活污水经处理后全部综合利用，不外排。因此，本项目无污染物总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工艺流程及施工方案 施工期工艺流程及产污环节见图3。 输 电 废气、固废、废水 生态破坏、水土流失 废气、固废 生态破坏 水土流失 修建施工道路 场地平整 箱式变基础施工 集电线路敷设 风机基础及安装 开关站基础及设备 其他附属设施 施工噪声 废气、固废 生态破坏 施工噪声 废气、固废 生态破坏 调试运行 图3 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 施工方案说明：为了满足运输要求，首先要修建道路、平整场地，然后进行施工建设的主体部分——修建箱变基础、风电机组基础及安装、开关站施工，同时还要建一些临时性工程，施工的最后阶段是埋地电缆与架空线路的敷设。 （1）道路工程施工 本项目风电场共需新建道路长度约4.0km，改造道路12.7km。道路设计考虑永临结合，施工期间为满足施工及设备运输要求，运输方式采用特种车辆运输，运行期满足检修维护的需要，场内道路设计标准：路面宽4.5m，路基宽5m，采用碎石路面（20cm 厚泥结碎石）。平曲线最小转弯半径需满足叶片的运输要求。道路最小转弯半径为30m，对应宽度为6.5m；路面压实度达到93%，道路设计纵坡不超过10%，最小竖曲线半径为200m。 道路施工前首先进行表土剥离，道路沿线设置临时堆土场，作为表层剥离土临时存放场地，道路施工接束后用于两侧路基及边坡绿化覆土。路面施工时先将碎石料摊铺于施工场地，由推土机平整，然后用压路机碾压至设计压实度。场内道路施工要求做好道路两侧的排水设施及挡墙、护坡工程。 （2）场地平整 场地平整需要考虑项目总体规划、施工工艺、交通运输和场地排水等要求，尽量使土方挖填平衡，减少土方调运或重复挖填。场地平整的施工工序为：现场勘查—路面障碍物清理—剥离表土—标定整平范围—设置水准基点—设置方格网—测量标高—计算土方开挖工程量—平整场地（精细找平）—场地碾压—验收 ①剥离表土：以挖掘机、推土机为主，辅以人工作业，采用10～15t自卸汽车将表土运输至各区设置的临时堆土场堆放，施工结束后可作为各区内的绿化覆土。 ②开挖：土方开挖应从上往下分层、分段一次进行，接近设计高程时，防止超挖，应预留压实的沉降量，达到设计开挖标高时，道槽区按10×10m，其他土面区按20m×20m方格挂线找平，然后压实或夯实到规定的压实度。 ③填土：一般地段填筑时，要进行填方区基底处理，地穴应清除积水、淤泥和杂物，填土作业从低到高分段分层进行，每层土经平整、碾压达到压实标准后方可填筑上层，可采用机械与人工联合方式进行碾压作业。填土接近设计高程时进行挂方格线找平，控制好最上面一层填筑厚度和压实度，使其符合设计要求。土层区表层20cm要更换腐殖土，以利于植被恢复和防止水土流失。 ④碾压：碾压一般从低到高，道槽土基要从两边到中间，先轻后重、先静后振动的作业顺序进行，碾压作业带长度大于100m，压路机速度控制在2km/h。 （3）风机基础施工 本风电场安装10台风机，风机机组安装平台铺设0.2m厚碎石，风机基础根据风机制造厂提供的设计参数和本场区地质条件，风电机组基础拟采用大板式桩基础。 风电机组基础施工工艺流程大致为：施工准备→测量定位→底桩就位、对中调直→锤击沉桩→接桩→锤击沉桩、打至持力层。 风机基础承台混凝土强度等级为C40，其中单台风机基础的平均基础混凝土量为576.2m3，场地平整之后，进行桩基础施工，基础施工时根据现场情况采取有效的排水措施，地下水位降至基础开挖面以下0.5m。 风机基础混凝土采用薄层连续浇筑形式，层厚300mm～500mm。混凝土拌和料采用6m3混凝土槽罐车运至浇筑点，泵送混凝土入仓，人工振捣浇筑。风机基础混凝土施工工艺流程如下：浇筑仓面准备(基础环安装、绑钢筋、立模)→质检及仓面验收→混凝土搅拌车运输→泵送混凝土入仓→平仓振捣→洒水养护→拆模→质量检查→修补缺陷。 浇筑混凝土后，进行基坑的回填。回填土要求分层夯实，分层厚度20cm～30cm，密实度达到0.95以上。 施工过程中，混凝土浇筑后须进行洒水温控保湿养护，待混凝土强度达到90%以上时方可安装机组塔架。 （4）风电机组安装 本风电场共装有10台单机容量为2000kW风电机组，风机轮毂中心高度为120m，叶轮直径为121m；最长件为风机叶片，长度约59.5m；最重的部件为主机，重71.74t；安装起吊的最大高度约135m。 塔筒采用钢结构与混凝土混合结构形式，塔筒与基础之间采用预应力钢绞线连接。上部为两段钢结构塔筒，自上而下长度分别为27.286m和19.000m，重量分别为44t和51.1t。下部混凝土结构部分分为19段，长度为70.410m，单节重量为50~58t。 风电机舱、塔架和叶片等设备由特种车辆直接一次运输至每个发电机组的安装场地，不设中转场所。 ①施工准备 根据已建风电工程风机吊装经验及总进度安排，采用1套起吊设备进行安装。主吊设备采用1600t汽车式起重机，辅吊采用150t汽车式起重机。 风速是影响风力发电机组安装的主要因素之一，当风速超12m/s时，不允许安装风力发电机。在与当地气象部门密切联系的同时，现场设置风力观测站，以便现场施工人员做出可靠判断，确保风力发电机组安装顺利进行。 ②塔筒安装 塔筒安装前，应掌握安装期间工程区气象条件，以确保安装作业安全。安装时，先利用汽车吊提升下塔筒，慢慢将塔筒竖立，使塔筒的下端准确坐落在基础法兰钢管上，按设计要求连接法兰盘，做到牢固可靠。中塔筒、上塔筒的安装方法与下塔筒相同。 ③风力发电机组安装 机舱安装时，施工人员站在塔架平台上，利用汽车吊提升机舱，机舱提起至安装高度后，再慢慢下落，机舱应完全坐在塔架法兰盘上，按设计要求连结法兰盘。转子叶片和轮毂在地面组装好后，利用汽车吊整体提升， 轮毂法兰和机舱法兰按设计要求联结。上述作业完成并经验收合格后，移去施工设施，进行风力发电机组调试，完毕后投入运行。 （5）箱式变压器基础施工及设备安装 箱式变电站的基础采用混凝土条形基础。首先用小型挖掘机进行基础开挖，并辅以人工修正基坑边坡，基础开挖完工后，应将基坑清理干净，进行验收。基坑验收完毕后，根据地质情况对基础做出处理。浇筑基础混凝土时，先浇筑100mm厚度的C15混凝土垫层，待混凝土达到设计强度后，再进行绑扎钢筋、架设模板，浇筑C25基础混凝土。 靠近变压器箱体顶部有用于装卸的吊钩，采用吊车吊装，起吊钢缆拉伸时与垂直线间的角度不能超过30°，如有必要，应用横杆支撑钢缆，以免造成箱变结构或起吊钩的变形。在安装完毕后，接上试验电缆插头，按国家有关试验规程进行试验。 （6）构（建）筑物施工 开关站及附属构筑物、临时施工生产生活区等构筑物施工同一般建筑施工，基坑开挖采用机械开挖，挖掘机挖土，自卸汽车运土，在推土机配合下进行联合作业。开挖土方及时回填或调运处理，需要暂存的设置好防护及拦挡措施。回填工程采用机械与人工相结合的施工方法，及时碾压。 （7）集电线路施工 集电线路采用直埋电缆和架空线路混合方案。直埋电缆采用人工挖槽的方法，沟槽开挖形式为梯形断面。为尽量减少地表扰动，采用分段开挖方式，边开挖、边敷设电缆、边回填碾压的施工方式。施工时，先将表层土堆放在一侧，然后开挖到设计深度并清理槽底，之后进行电缆铺设，开挖土方堆存在另一侧，铺设完毕后及时回填。回填时应排尽沟槽内的积水，回填严格分层夯实，后期进行植被恢复。 架空线路采用铁塔方案，塔基基础形式采用现浇混凝土基础，基础土方采用人工开挖，不需大型设备进场，在基础施工中，先将基础施工占地范围的表土剥离集中堆放，预留回填土，回填要严格分层夯实，多余土方就地摊铺，待施工结束后将前期剥离表土及时覆盖在表层，后期进行绿化，恢复植被。 二、营运期工艺流程及运行方案 风轮机转子 齿轮箱 风 监测显示装置 控制装置 发电机 箱式变压器齿轮箱 输电线路 开关站 外送 噪声 光影 图4 项目营运期工艺流程及产污环节示意图 风力发电是将风能通过风力发电机组转换为电能的过程，其工艺过程简述如下： 风吹动风轮机的转子叶片，将风能首先转换为机械能，然后通过风轮机的齿轮箱带动发电机进行发电，从而实现风能向电能的转换。 本工程拟安装10台单机容量2.0MW风电机组，总装机规模20MW。工程采用一机一变单元接线方式，每台风电机组配备一座箱式变电器，就地升压为35kV，再通过35kV架空线路引入35kV开关站。 风力发电系统中的控制装置用来实现对风力发电机组的工作功能及安全保护功能的控制，使机组在风速达到设定的起动风速时，风轮机自动起动并带动发电机开始运转；当风向变化时，调整风轮机自动跟踪风向的变化；而当风速超过最大的设定风速或风轮机的风轮转速超过规定的最大转速时，风轮机自动制动停止运转。 系统的工作状况（风速、风向、风能转速、发电机转速、电压、电流、频率、功率以及累计运转时数等）均通过监测显示装置进行显示和记录。

与本项目相关的主要污染工序： 一、施工期污染因素分析 根据项目施工期工艺流程及产污环节图可知，施工期主要环境影响因素有废水、废气、噪声、固废和生态等。 废气：施工期废气主要指扬尘，其主要来源于土方开挖及回填、土方及散装物料装卸及堆放、物料运输、车辆运输等过程。此外，施工机械及运输车辆也会产生一定量的燃油废气。 废水：施工期废水主要为施工人员产生的生活污水和施工生产废水，施工生产废水主要为施工设备及车辆清洗废水。 噪声：施工期噪声主要是指各种施工机械、设备和工程运输车辆在运行过程中产生的噪声。 固废：施工期固废主要为施工人员产生的生活垃圾、建筑弃渣、包装废料等。 生态：由于工程占地及施工期对地表的扰动，对项目影响区的动物、植被、生物多样性等产生影响，同时也加重当地的水土流失。 二、营运期污染因素分析 根据项目营运期工艺流程及产污环节图可知，项目营运期无工艺废气、生产废水产生，营运期主要环境影响因素有噪声、固废、生态和光影，其中主要是噪声和光影影响。 废水：营运期风电场按无人值班(少人值守)方式管理，配备的人员主要为定期巡视人员，不在风电场内常驻，因此无生活污水产生。 噪声：主要为风电机组运行时产生的噪声。风电机组运行噪声主要为叶片扫风时产生的噪声和机组内部的机械运转产生的噪声。 固废：营运期风电场按无人值班(少人值守)方式管理，配备的人员主要为定期巡视人员，不在风电场内常驻，因此无生活垃圾产生；主要产生废润滑油，废润滑油主要为风机定期维护检修时更换下来的废油，其属于《国家危险废物名录》中HW08类危险废物。 生态及景观：由于大量人为景观的出现，将对区域景观产生一定影响，同时风机噪声可能会干扰鸟类活动，风机叶片的转动对鸟类也会有一定的伤害。 光影：工程风机排布在风电场区域，在日光照射下，风电机组会产生较长的光影，其可能会对附近居民的日常生活产生干扰，使人感觉不适。

- 本项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 土方施工、物料堆存及装卸、交通运输 | TSP | 无组织排放 |  | 无组织排放 |  |
|  |  | 机械燃油废气 | CO、NO2、THC | 少量，无组织排放 |  | 少量，无组织排放 |  |
| 废水 | 施工期 | 施工生产废水 | SS | 3m3/d |  | 经沉淀后用于场地洒水降尘等，不外排。 |  |
|  |  | 施工人员生活污水（1.2m3/d） | COD | 380mg/L | 0.456kg/d | 化粪池处理后作为农肥资源化利用，不外排。 |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.036kg/d |  |  |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑施工 | 建筑垃圾 | 500t |  | 尽量综合利用，剩余部分运送至专门的建筑垃圾处理场无害化处理 |  |
|  |  | 施工人员生活 | 生活垃圾 | 10.8t |  | 分类收集后由环卫部门送至封丘县垃圾填埋场处理 |  |
|  | 营运期 | 风机定期检修 | 废冷却润滑油 | 3000L/3a |  | 直接外运，委托有资质单位处理，不暂存。 |  |
| 噪声 | 施工期 | 主要是各种施工机械设备和工程运输车辆在运行过程中产生的噪声，源强在80～85dB(A)之间，采用减振、隔声等措施，合理安排施工时间，缩短噪声影响时间，确保施工期场界噪声达标。 |  |  |  |  |  |
|  | 营运期 | 主要为风电机组运行时产生的噪声，排放源强为104dB（A），通过采用隔音防震型电机、减噪型变速齿轮箱、减速叶片和阻尼材料减振隔声等措施对风电机噪声进行控制，风电机组可以有效降低声源值10dB（A）左右。 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | 本工程有关电磁辐射的影响评价，由建设单位另行委托有辐射资质的环评单位另行承担，本次评价范围不涉及电磁辐射影响，但包括开关站除电磁辐射外的其他常规评价内容。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 工程对生态环境影响以施工期为主，主要因工程占地及施工扰动从而对区域生态环境产生不利影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期建设内容主要为各施工区场内道路修建、风机和塔架安装、地埋电缆施工、设备运输及安装等，施工过程中会产生废气、废水、噪声污染，同时也会对区域生态环境产生一定不利影响。 1、施工期废气影响分析 施工期废气包括施工扬尘和燃油机械废气，其中以施工扬尘污染为主。施工扬尘主要包括：各施工区（点）土方的开挖、堆放、清运、土方回填和场地平整等过程产生的扬尘；运输车辆运行时产生的道路扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。施工期扬尘按起尘原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要包括土石方施工扬尘和物料堆存扬尘，动力扬尘主要指道路运输扬尘。 （1）风力起尘 ①石方施工扬尘 土石方施工扬尘产生量主要决定于施工作业方式，此外与物料含水率、粒度、风速、风向、空气湿度等有很大关系。根据统计资料，当灰土含水率在0.5%时，其启动风速约4.0m/s。项目场址位于封丘县南侧，地形属于平原地形，区域主要为农田，县域年平均风速为2.5m/s，项目区平均风速略高，但近地面处一般不高于4.0m/s，因此项目施工过程中土方开挖及回填时不会产生大量扬尘。根据类比资料实测结果，在土方含水率大于0.5%、风速1.5m/s时，施工现场下风向不同距离的扬尘浓度见表14。 表14 施工现场下风向不同距离处扬尘浓度 单位：mg/Nm3 距离 污染物; 5m; 25m; 50m; 80m; 100m; 150m. TSP; 3.744; 1.630; 0.785; 0.496; 0.364; 0.246. 在一般气象条件下，土石方施工扬尘影响范围在150m范围内，150m范围外，即可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（TSP0.3mg/m3），影响较小，随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。项目风电场周边最近敏感点为开关站N方向340m的孙蔡寨村，因此施工时对环境敏感点影响很小。因风电机组施工场地很小，不便也无法设置围挡，且单个施工点施工作业时间较短，考虑定期洒水进行抑尘即可。同时环评要求建设单位合理选择土石方作业时间，大风天气避免土石方开挖及回填作业，应在施工作业面定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。采取上述措施后，施工期土石方作业过程中扬尘对周边环境影响较小。 ②物料堆存扬尘 露天堆放的料场及裸露的堆土场，因含水率低容易被风干，若不注意防护或防护措施不到位情况下，将产生大量易起尘的颗粒物，对堆场周围带来一定的影响。扬尘产生量及影响范围与堆场物料的种类、性质及风速有很大关系，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表15。 表15 不同粒径尘粒的沉降速度表 粒径，µm; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度，m/s; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径，µm; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度，m/s; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径，µm; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度，m/s; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表15可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250µm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒粒径大于250µm时，扬尘主要影响范围在下风向近距离范围内，而真正影响较大的是一些微小尘粒，其随堆场区域内气象条件的不同，其影响范围和影响程度也有所不同。根据相关统计资料，在风速2.5m/s风速条件下，下风向施工扬尘影响程度和强度见表14。 表16 堆场扬尘下风向影响情况一览表 下风向距离（m）; 10; 30; 50; 100; 200. 扬尘浓度（mg/m3）; 1.541; 0.987; 0.542; 0.398; 0.272. 根据封丘县多年气象统计资料，封丘县年平均风速为2.5m/s，正常情况下，在不采取任何遮挡、洒水抑尘等措施情况下，距离料场下风向200m范围外，堆场扬尘浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（TSP0.3mg/m3）。根据项目建设特点及施工期场地布置情况，项目采用商品混凝土，施工现场基本不堆存石灰、砂石、水泥等建筑材料，仅仅有极少量土方来不及回填时，在风电机组施工场地暂存，要求设置防护遮盖措施。工程设计在施工生产生活区外围设置1.8m的铁质围挡，土方及时清运处理或回填，建筑材料堆场采用遮盖等防护，再配合洒水抑尘措施后，施工场地内建材堆放扬尘可减少70～80%，其对周围环境空气影响较小。 （2）动力扬尘 动力扬尘主要指由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成的扬尘，对于风电类项目来说，施工期动力扬尘主要为施工机械和运输车辆道路行驶造成的扬尘。根据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V5)(W6.8)0.85(P0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 施工运输车辆路面行驶扬尘，将会对运输路线两侧环境空气造成一定影响，引起运输扬尘等因素很多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面湿度等有关，其中风速、风力还直接影响到扬尘等传输距离。表17为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表17 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 扬尘量 车速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 1 (kg/m2). 5(km/hr); 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/hr); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15(km/hr); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/hr); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 根据上表可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大，而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大，因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。评价建议项目应对施工期运输道路进行平整、压实处理，避免使用凹凸不平或易起尘的运输道路，施工生产生活区进出口、主要运输道路尽量做到硬化，同时可以通过限制车辆行驶速度、保持路面清洁及定时洒水以减缓汽车行驶产生的道路扬尘影响，并应加强日常管理，保证运输砂石、土、水泥、石灰的车辆表面应加以覆盖，避免砂石、土洒落造成二次污染影响。 根据相关资料，若在施工期间对车辆行驶的路面和部分易起尘的部位每天洒水抑尘4～5次，近距离内可使扬尘减少50～80%，洒水抑尘的实验结果见表18。 表18 洒水路面扬尘监测结果 单位：mg/m3 距路边距离; 5; 20; 50; 100. TSP浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 洒水后效果; 80.1%; 51.6%; 41.7%; 30%. 由表18可知，每天对易起尘运输道路洒水4～5次，可有效控制运输道路扬尘，20m范围内可使扬尘污染影响程度降低50%，并将扬尘污染距离缩短30m左右。通过类比施工汽车运输道路扬尘的现场监测结果，在做好路面清洁和运输车辆轮胎清扫或冲洗等措施的情况下，运输车辆在自然风作用下产生的TSP浓度在下风向100m外可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 由于本项目施工点分布分散，单个施工点位建设内容少，施工周期短，其施工扬尘产生量小，牵涉的范围也小，且当地的大气扩散条件较好，空气湿润，降雨量大，这在一定程度上可减轻扬尘的影响。经采取相关扬尘防治措施后，施工期扬尘对周围环境影响较小。 （3）燃油机械废气 施工现场所用的挖掘机、装载机、起重机等设备及运输车辆主要以柴油、汽油为动力，施工机械将排放CO、NO2、THC等污染物。项目施工所使用机械多为大型机械，单车排放系数较大，但机械数量少且较分散，单个作业区作业时间很短，机械燃油废气污染物产生量相对较小。 （4）施工期废气污染防治措施 项目在施工时应严格按照《河南省蓝天工程实施方案》、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫协办[2018]14号）、《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（新政办(2018)22号）等文件要求，结合项目特点，评价要求施工过程中采取如下施工扬尘污染防治措施： ①风电机组、箱变、开关站等基础施工扬尘防治措施 A、合理安排施工作业时间，避免在大风天气进行基础开挖及土方回填等易产生扬尘的作业； B、土方开挖应采用湿法作业，即在土方开挖时进行洒水喷湿，使作业面保持一定的湿度，回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止回填作业时产生扬尘； C、开挖土方及时进行回填，避免在堆放过程中产生二次扬尘，若确需在施工现场堆存的，堆放场地应洒水提高表面含水率并加盖蓬布，防止二次扬尘。 ②施工场地及施工生产区扬尘防治措施 A、风电机组、开关站等各类施工场地要定期喷淋洒水进行抑尘，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1～2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数； B、施工生产生活区周边设置不低于1.8m的连续、稳固、整齐、美观的围挡（墙），围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，根据资料当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%； C、建筑材料应集中堆放在施工生产区内，避免在风电机组施工场地堆存。并采取严密遮盖防护措施，不得敞开堆放，适时对其进行洒水，提高表面含水率，起到抑尘的效果； D、施工现场做到“六化”要求（即施工文明化、工地围挡化、道路进行硬化、物料篷盖化、洒水降尘化、出入车辆清洗化），扬尘防治措施做到“六个百分百”，即施工现场围挡率、进出道路硬化率、渣土物料覆盖率、洒水清扫保洁率、渣土物料密闭运输率、出入车辆冲洗率均达到100%。 E、施工生产生活区进出口道路做到硬化，并加大清扫力度，定时洒水抑尘； F、进出施工生产区的车辆限制速度，并设置车辆清洗设施，对进出车辆进行清洗。 ③道路工程施工扬尘污染防治措施 A、道路工程施工时，开挖的土方要及时回填，若需堆存时应进行密闭覆盖并洒水降尘。 B、施工临时道路进行平整、压实处理，避免使用凹凸不平的运输道路，并配备洒水车对临时道路适时洒水降尘。 C、建设单位必须委托具有资格的运输单位进行土方、垃圾、混凝土等物料运输，土方等物料运输车辆必须实施源头治理，新购车辆要采用具有全封闭高密封性能的新型智能环保车辆，现有车辆要采取严格的密封密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，并按规定的时间、地点、线路运输和装卸；物料运输车辆出入施工工地和处置场地，必须进行冲洗保洁，防止车辆带泥出场，保持周边道路清洁干净；物料运输车辆必须安装实时在线定位系统，严格实行“挖、堆、运”全过程监控，严禁“跑冒滴漏”和违规驾驶，确保实时处于监管部门监控之中。 D、在靠近沿线敏感点道路路段施工时，两侧应设置施工围挡，围挡上设置洒水喷头，施工期间不间断对施工道路进行洒水作业。 ④禁止现场搅拌混凝土，推行绿色施工，使用商品混凝土。 ⑤施工单位应加强对施工人员的环境保护宣讲教育，提高员工环保意识，从而使员工自觉地维护和遵守各项污染减缓措施，有利于各项措施的贯彻实施。 采取上述措施后，本项目施工期废气对周围大气环境的影响在可接受范围内。 2、施工期废水影响分析 （1）施工人员生活污水 施工人员生活污水产生量按照施工高峰期人数30人计算，施工人员生活用水按照50L/（人•d）计，施工时间为12个月，则施工期施工人员生活用水量为1.5m3/d，整个施工期用水量为540m3，生活污水排放系数取0.8，则施工期生活污水量为1.2m3/d，整个施工期生活污水量为432m3。由于每个风机施工点位作业时间很短，且仅在白天进行施工作业，因此在施工管理生活区内设置临时简易旱厕收集生活污水，并设置一座2m3的化粪池，生活污水经收集后进入化粪池简单处理后作为农肥资源化利用，旱厕在施工完成后覆土掩埋并植被恢复。 （2）施工生产废水 施工生产废水主要为施工设备及车辆清洗废水，根据同规模风电项目类比分析，施工生产废水量约3m3/d。由于该部分废水主要含泥沙和石油，因此评价建议在施工生产区内设置临时沉淀池和隔油池收集处理，经沉淀隔油后废水全部回用于道路洒水和厂区绿化。 同时建设单位应加强施工现场管理，不仅需要对施工废水进行处理及回用，也要杜绝人为浪费，从源头减少废水的产生，施工完成后沉淀池覆土掩埋并进行植被恢复。 综合以上，项目施工期产生废水经处理后回用或综合利用，不外排，不对区域地表水体产生污染影响。 3、施工期噪声影响分析 （1）施工场地噪声 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。项目施工期噪声源主要为挖掘机、推土机、装载机、振捣器、汽车式起重机等设备运行噪声，此外还有交通噪声，施工期噪声特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高特征，其声源值为80～85dB(A)。 表19 施工期主要高噪声设备噪声源强值 单位：dB（A） 设备名称; 距离测点距离; 噪声源强度. 推土机; 5m; 83. 挖掘机; 5m; 84. 装载机; 5m; 85. 振捣器; 5m; 80. 自卸卡车; 7.5m; 85. 在实际施工作业过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互迭加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。施工噪声预测采用点源衰减预测模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测模式如下： 式中：LA(r) ——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0) ——参考位置r0处的A声级，dB(A)； r ——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m，取10m。 预测主要施工机械在不同距离的噪声贡献值，预测结果见下表。 表20 距声源不同距离处的噪声值 序号; 设备名称; 离施工点不同距离的噪声值dB(A). 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m. 1; 推土机; 74.5; 71.0; 67.4; 64.9; 60.6; 54.5; 51; 48.5; 46.6. 2; 挖掘机; 73.5; 70.0; 66.4; 63.9; 59.6; 53.5; 50; 47.5; 45.6. 3; 装载机; 74.5; 71.0; 67.4; 64.9; 60.6; 54.5; 51; 48.5; 46.6. 4; 振捣器; 74.0; 70.5; 66.9; 64.4; 60.0; 54.0; 50.5; 48.0; 46.0. 5; 自卸卡车; 77.5; 76.5; 73.0; 70.5; 68.5; 62.5; 59.0; 56.5; 54.5. 项目夜间不进行施工，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定，由上表可知，施工期噪声在项目施工区42m外可达到昼间70dB(A)标准限值要求；在项目施工区134m外可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类昼间标准限值55dB(A)要求。距离本项目风机最近敏感点为4#风机S方向535m的马林寨村，根据施工机械达标距离分析，其不位于施工机械达标距离范围内，项目施工噪声对周边敏感点影响较小。施工期的噪声影响只是暂时性的，在本项目建设结束后，施工噪声影响即可消失。 虽然施工期场地噪声可以达标排放，对环境影响小，但为将施工期噪声对环境的影响降至最低，评价提出以下噪声防治措施： ①降低声源的噪声强度。尽量选用低噪声设备，同时加强设备的日常维修保养，使施工机械保持良好的运行状态，避免高噪声设备在非正常状态下运转，有效缩小施工期噪声影响范围。 ②加强施工噪声监督管理。在风电场区距离村庄较近时，施工时间应在昼间进行，夜间不得进行施工，尽量减轻施工过程产生的机械噪声对环境的影响。 ③对于以振动噪声为主的设备，可采取增加减振垫来降低噪声，一般降噪效果可达5～15dB（A）；对于以空气动力性噪声为主的设备，可加装隔声罩或增加吸声内衬垫方式进行降噪，降噪效率可达5～20dB（A）； ④加强施工队伍的教育，提高职工的环保意识，对一些零星的手工作业，如装卸施工器材和管线，尽可能做到轻拿轻放，并辅以一定的噪声减缓措施，如在未硬化的沙土地进行管件器材装卸。 （2）交通运输噪声 项目施工期施工材料、风电机组设备等物资运输时的的交通运输噪声可能会对道路沿线居民造成影响。根据风电项目施工特点，应结合项目场址区实际情况，工程施工期物资运输均在白天进行。 施工期交通运输噪声采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的公路（道路）交通运输噪声预测模式进行预测，预测模式如下： ①第i类车等效声级的预测模式 式中：——第i类车的小时等效声级，dB（A）； ——第i类车速度为Vi，km/h；水平距离7.5m处的能量平均A声级，dB（A）； Ni——昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； r——从车道中心线到预测点的距离，m；（A12）适用于r＞7.5m预测点的噪声预测； Vi——第i类车的平均车速，km/h； T——计算等效声级的时间，1h； 、——预测点到有限长路段两端的张角，弧度； ——由其他因素引起的修正量，dB（A），可由下式计算： =1-2+3 1=坡度+路面 2=Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：1——线路因素引起的修正量，dB（A）； 坡度——公路纵坡修正量，dB（A）； 路面——公路路面材料引起的修正量，dB（A）； 2——声波传播途径中引起的衰减量，dB（A）； 3——由反射等引起的修正量，dB（A）。 ②总车流等效声级为： LeqT=10lg 100.1Leqh大+100.1Leqh中+100.1Leqh小 类比同类工程施工情况，并考虑本工程施工布置、物料运输量等，本工程预测时间选择在施工高峰期，昼间车流量5辆/h，预测结果如表21所示。 表21 流动声源衰减预测结果一览表 距离/m; 5; 6; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 100; 200. 昼间/dB(A); 55.13; 55.0; 52.15; 46.30; 43.67; 42.05; 40.86; 39.91; 37.28; 33.54. 根据上表预测结果，在施工运输道路两侧6m以外流动声源的贡献值能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准（昼间55dB(A)）。根据现场调查，项目场内道路沿线涉及的村庄中水驿村、闫寨村、胡蔡寨村、孙蔡寨村距离较近，仅为3~10m，施工高峰期交通运输噪声对其会产生大的影响。 为进一步减少交通运输噪声对运输道路沿线居民的影响，评价建议建设单位应采取以下噪声防治措施： ①进一步优化施工道路路线，尽量避免穿越或靠近村庄； ②对施工运输车辆行驶时间、行驶路线进行严格控制和管理，施工车辆安排在白天通行，禁止夜间运输，并注意避开其他噪声敏感时段（如午休时间）； ③在运输道路临近居民点处设置警示牌，提醒来往车辆减速慢行，本工程施工车辆在通过居民点时，应减速行驶和禁止鸣笛； ④同时加强道路养护和车辆的维修保养，从源头降低噪声，尽量减轻交通运输噪声对道路沿线居民的影响。 4、施工期固体废物 施工期固废主要为建筑垃圾、废水处理设施产生污泥、施工人员生活垃圾等。 （1）建筑垃圾 表土剥离量为3.46万m3，分别用于安装场地、集电线路施工场地、临时占地、检修道路两侧、施工生产区等区域覆土绿化，剥离表土均得到充分利用，无弃土方产生。 工程土石方开挖总量4.71万m3，填方总量4.71万m3，填方量包括用于场地回填、基础回填、路基填筑等的回填利用量，以及用于道路及安装场地的拦挡、排水、道路路面等的防护工程利用量，和后期场地表面摊铺利用量。 施工废料主要为施工过程中产生的碎砖块、废石料、水泥块及混凝土残渣等，还有部分废钢筋。工程可研根据施工工程量和施工建材用量估算，该部分废料大约为500t。其中废钢筋、木材等可进行回收再利用，其他的碎石块、废石料、废混凝土残渣可以在风电场区道路的建设中综合利用。 （2）废水处理设施污泥 施工生产废水沉淀处理后会产生一定量的沉渣，其为一般固废，清理后和生活垃圾一同外运处理。 （3）生活垃圾 施工人员生活垃圾产生量按照1kg/(人•d)计算，按照施工高峰期估计施工人数约为30人，本项目生活垃圾产生量为0.03t/d，施工期12个月，整个施工期生活垃圾产生量为10.8t。生活垃圾要定点集中收集，定期清送往垃圾处理场填埋处理，不得任意堆放和丢弃，以减少对环境的影响。 5. 施工期生态影响分析 （1）对区域地表植被的影响 本项目属于平原风电场，区域地势平坦，主要植被为农田植被。项目风电机组、开关站、输电线路、场内道路的施工建设，将会碾压、损坏部分地表植被，对区域的生态环境产生一定的影响。 项目永久占地将造成造成一定程度的植被损失，以农田作物、荒草为主；待工程结束后，在开关站周边（永久征地范围内）加强绿化，进行生态恢复。综合来看，通过营运期的绿化和生态恢复后，项目永久占地破坏的植被不会对区域生态系统物种的丰度和生态功能产生较大影响。 各类临时用地将导致土壤肥力、生物量损失，但由于占地数量少且分散，因此影响较轻微。施工期临时占地对植被的影响为短期影响，随着施工期结束临时占地的覆土绿化，这种影响将逐渐消失。 （2）对区域动物的影响 工程施工过程产生的噪声、灯光等可能会对风电场及周边区域动物的栖息和觅食产生一定的影响。但由于本项目施工周期短，且动物具有一定的运行性，一般情况下，动物会回避噪声影响带，暂时迁往其他地方。根据调查，项目评价区无珍稀濒危或重点保护的动物及鸟类分布，区内活动的动物及鸟类均为当地常见物种，其食源及栖息场所比较广泛，因此工程的施工活动对区域动物的影响不大，切对着施工的结束这种影响也随之消失。 施工期生态影响详见生态专题。

运营期环境影响分析 1. 环境空气影响分析 风电为清洁型能源，风力发电运行期不产生废气污染物，所以该项目不对当地大气环境造成污染。 2、营运期废水影响分析 营运期风电场按无人值班(少人值守)方式管理，配备的人员主要为定期巡视人员，不在风电场内常驻，因此无生活污水产生，不会对地表水环境产生影响。 3、营运期噪声影响分析 营运期噪声主要包括风电机组运行噪声和开关站噪声两部分。 （1）风电机组运行噪声影响分析 ①源强确定 风力发电机组在运转过程中产生的噪声来自于叶片扫风产生的噪声和机组内部的机械运转产生的噪声，其中以叶片扫风产生的噪声为主。经类比调查国内、省内其他的风电项目，如中电投方城风电场工程、华能渑池凤凰山风电场100MW工程、湖北襄阳宜城喜山风电场等，单机容量2.0MW的风电机组运行噪声源强约96～104dB（A），项目风力发电机制造厂商通过采用隔音防震型电机、减噪型变速齿轮箱、减速叶片和阻尼材料减振隔声等措施对风电机噪声进行控制，风电机经采取该措施后，可以有效降低声源值10dB（A）左右，因此，最终确定本项目2.0MW风电机组的单机噪声源强为94dB（A））（在地面1m处、高1.2m处的噪声值） ②预测模式 由于相邻两个风力发电机组之间相距较远（大于500m），因此每个风机可视为一个点声源。根据项目噪声源和环境特征，采用《环境影响评价技术导则》（声环境）中的点源衰减模式（不考虑其他衰减）。其预测模式为： LA(r)=LA(r0)—20lgrr0 式中：LA(r)，LA(ro)——分别是距声源r，ro处的A声压级，dB(A)； r －预测点与声源的距离，m； ro－监测点与声源的距离，m。 ③预测结果及评价 由于相邻两个风力发电机组之间相距较远（大于500m），因此本次评价仅考虑单台风电机组噪声经距离衰减后的噪声，不再考虑相邻两台风机的叠加影响。预测结果见表23。 表23 单台风机噪声衰减预测结果一览表 单位：dB（A） 噪声源; 个数; 10m; 50m; 150m; 200m; 250m; 251.2m; 281.8m; 300m. 2MW风电机组噪声94dB(A); 1; 74.0; 60.0; 50.5; 48.0; 46.0; 46.0; 45.0; 44.5. 由上表计算结果可知，当距离2MW风电机组281.8m，单台风电机组噪声的贡献值为45.0dB(A)，由于项目所在地区为农村，考虑到农村区域没有其它噪声源，环境本底值较低，因此，当距离风电机组大于300m后，声环境可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准（昼间≤55dB（A）、夜间≤45dB（A））。 根据上述噪声达标预测结果，综合确定本项目的噪声防护距离为风电机组周边300m范围。根据现场调查，项目风电机组周边最近敏感点为4#风机S方向535m的马林寨村，可以满足噪声防护距离标准要求，可见，本项目风机对周围村庄声环境影响较小。 ④噪声防治措施 根据上述分析，本项目的噪声防护距离为风电机组周边300m范围，评价要求在300m噪声防护距离内不得再新建居民点、学校等敏感点。 为将风机运行噪声对环境的影响降至可接受的最低水平，评价提出以下风电机组运行噪声防治措施： A．在设备选型时应选用低噪声设备。要求设备制造厂商采用隔音防震型电机、减噪型变速齿轮箱、减速叶片和阻尼材料减振隔声等措施对风电机噪声进行控制，同时可以提高加工工艺和安装精度，使齿轮和轴承保持良好的润滑条件等来减少风电机噪声源强。 B．运营过程中，建设单位要经常对风机进行维护和检修，使其处于良好的运行状态，避免机器运转不正常时噪声增高。 （2）开关站噪声影响分析 开关站噪声主要来自主变、电抗器和室外配电装置等电器设备所产生的电磁噪声，其中以主变运行噪声为主。本项目拟建1座开关站，开关站内设置1台35kV主变压器，经查阅及类比相关资料可知，单台35KV变压器运行噪声不大，约为55dB（A）。项目开关站占地面积27m×20m，根据开关站平面布置图，项目主变压器位于开关站西南侧，与开关站南边界距离最近（3.8m），其运行噪声衰减至南厂界后贡献值不高于43.4dB（A），因此，本项目建成运行后开关站各边界噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准（昼间55dB（A）、夜间45dB（A）），开关站噪声对周围声环境影响较小。 4、营运期固体废物 营运期风电场按无人值班(少人值守)方式管理，配备的人员主要为定期巡视人员，不在风电场内常驻，因此无生活垃圾产生；项目开关站内变压器采用干式变压器，不使用变压器油，因此不会产生废变压器油。 据企业介绍，本项目风电机组每3年大修（保养维护）一次，大修委托风机生产厂家进行，风机逐台依次检修，检修完一台运转正常后再检修下一台。大修时需更换润滑油，单台风机废润滑油产生量约300L，本项目共10台风机，则其大修一次废润滑油产生量共约3000L。废润滑油属于危险废物（类别为HW08、代码900-214-08），根据设计，在开关站内设1座6m2危险废物暂存间（见平面布置图），更换后的废润滑油由专用收集桶收集后暂存在危险废物暂存间内，并交由有危险废物处置资质的单位进行处理，同时评价建议在更换润滑油时严禁废油乱倒乱撒，污染土壤和地下水。 本项目危废产生情况及贮存场所情况分别见表24、表25。 表24 危险废物情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 产生工序; 产生量; 形态; 主要成分; 产生周期; 危险特性; 防污染措施. 1; 废润滑油; HW08 废矿物油; 900-214-08; 风机维修; 3000L/3a; 液态; 废润滑油; 3年更换一次; 易燃性、毒性; 专用收集桶收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置. 表25 危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号; 危险废物贮存场所(设施)名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废润滑油; HW08 废矿物油; 900-214-08; 开关站内SVG集装箱南侧; 6; 专用桶装; ≥10m3; ≤一年. 为了进一步减小危险废物的影响，结合《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定，评价提出以下要求： ①危险废物暂存间应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求，对危废贮存场所进行基础防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s； ②危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，张贴危险废物警示标志； ③危险废物应交由相应危险废物处置资质的单位进行处理，并应与相关危险废物处置单位签订处置协议，严禁将各类废物转移给没有相应处理资质及能力的单位； ④危险废物转移过程应按照《危险废物转移联单管理办法》执行，严格执行危险废物转移联单制度，建立台帐、填写转运联单、专人专管、定期向环保部门申报等危险废物相关管理制度，要求对危险废物来源及去向定期进行衡算并造表备案，严禁出现危险废物随意外流失的情况。 经采取上述措施后，营运期产生的固体废弃物不会对周围环境产生不利影响。 5、营运期光影污染影响分析 （1）光影影响及计算方法 本项目风电机组位于平原地区，风力发电机设备高达180.5m（含叶轮），日光照射在风机转动的叶片上会带来光影晃动。光影投射在居民区内，会对居民的日常生活产生干扰和影响，可能使人感觉不适。因此，应对风力发电机组产生的光影影响进行分析。 （2）光影防护距离设定 地球绕太阳公转，由于地轴的倾斜，地轴与轨道平面始终保持着大概66°34'的夹角，这样，才引起太阳直射点在南北纬23°26'之间往返移动。冬至日，太阳直射南回归线—即直射点的纬度为南纬23°26'；夏至日，太阳直射北回归线—即直射点的纬度为北纬23°26'。本项目风电场中心所在地处于北纬34° 59'19"，光影主要影响各风电机组北侧的村庄，一年当中冬至时分为太阳高度角最小，光影最长。 因此，太阳高度角h0按冬至日正午时刻的太阳高度角计算，即： h0=90°-θ 式中，θ——纬差，即某地的地理纬度与当日直射点所在纬度之间的差值（其中冬至日时为某地的地理纬度与当日直射点所在纬度（南回归线纬度）之和）。 项目所在地纬度差=34°59'19"+23°26'=58.42°，太阳高度角h0=90°-58.42°=31.58° 光影长度L： L=D/tg h0 式中，D——物体有效高度，可按下式计算： D= D0+D1 其中D0为风机（含叶轮）高度：为180.5m，D1为各风机与相应敏感点之间高程差。 结合各风电机组与敏感点村庄之间的方位、距离，考虑到光影主要影响各风电机组北侧的村庄。项目风电机组北侧最近敏感点为B01#风机WNW方向560m的前九甲村。本项目敏感点光影防护距离计算结果见表24。 表26 风电机组光影防护距离计算表 敏感点; 风机 号码; 方位; 水平距离（m）; 风机高度（含叶轮）（m）; 高差 （m）; 光影长度（m）; 光影防护距离（m）; 光影影响分析结果. 前九甲村; B01#; WNW; 560; 180.5; 0; 294; 294; 无影响. 根据上表计算结果，本项目风电场风电机组光影防护距离为294m，而项目偏北侧最近敏感点为B01#风机WNW方向560m的前九甲村，处于光影防护距离之外。 综合上述分析，项目各风电机组周围村庄都在各风电机组的光影防护距离之外，项目风电机组的光影不会对周围居民点造成影响。同时，评价建议在各风电机组的光影防护距离内不得新建居民点、学校等敏感点。 6、项目选址合理性分析 （1）与相关能源发展规划相符性分析 本项目位于河南省新乡市封丘县，属于平原风电场。项目拟安装10台2.0MW风电机组，总装机容量20MW。项目建成后，可实现年上网电量4816万kWh，该风电场的建设有利于改善当地的电源结构，经济效益、社会效益、环保效益显著。且河南省发改委以“豫发改能源〔2017〕1203号”文将该风电项目纳入河南省“十三五”分散式风电开发方案项目之列。因此，本项目的建设符合《风电发展“十三五”规划》、《河南省风电中长期发展规划（2013-2020）》的要求。 （2）风能资源评价 本风电场区各可布机位点120m高度年平均风速为4.7m/s，年平均风功率密度为129.6W/m2。根据《风电场风能资源评估方法》(GB/T18710-2002)风功率密度等级评判标准，本风电场风功率密度等级为1级，具备一定的开发潜力。 （3）项目选址与《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文〔2015〕33号）相符性分析 项目选址位于封丘县荆隆宫乡，项目为风力发电项目，不属于豫环文（2015）33号文件中的工业类项目，且本项目符合国家及河南省相关风电发展规划。因此，项目建设符合《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》的相关要求。 （4）当地相关管理部门意见 本项目用地已通过了封丘县国土资源局的用地预审（封国土资（2018）12号），根据该用地预审意见显示，本项目拟用地符合国家供地政策，项目已列入符合封丘县土地利用总体规划重点项目清单，占地不占用基本农田，同意该项目通过建设项目用地预审。 根据封丘县住房和城乡规划建设局出具的关于本项目的规划选址意见（封建字[2018]97号），其原则同意该项目选址。 （5）周围环境敏感区分布情况 本项目不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区等生态敏感目标。本项目所在区域无集中式饮用水源地，施工期废水产生量较少且较简单，营运期无废水产生，不会对区域地下水产生不利影响。 （6）环境制约因素分析 项目位于封丘县荆隆宫乡，属平原风电场，项目距离封丘县城区较远，场址区内无大的工矿企业，污染源主要为农村面源污染。项目场址区环境空气、地表水、地下水、声环境均可达到相关国家标准要求，且环境容量相对较大。因此，项目场址区不存在环境制约因素。 （7）对外环境影响 本项目属风力发电项目，营运期无工艺废气产生，污染物主要为风机噪声。工程选用低噪声设备，运行中加强维护及保养，确保其处于良好的运行状态，且项目风机距离村庄、学校等敏感点很远，营运期噪声可以达标排放，对环境影响很小。项目加强施工管理及营运期环境管理，严格落实生态防护措施及水土保持措施，对生态影响较小。 综上所述，项目场址区不存在大的制约因素，在严格环境管理，评价提出的各项污染防治措施及生态保护措施得到全面落实到情况下，从环境保护角度分析，本项目选址基本可行。 7、环境监理及监测计划 （1）环境管理 根据国家有关规定，建设单位应设立专门环保机构，负责施工期和营运期的环境管理工作。 ①施工期环境管理职能及任务 本项目的施工均采取招投标制，施工招标中应对投标单位提出施工期间的环保要求，在施工设计文件中详细说明施工期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，满足环境保护“三同时”要求，即环保措施及植被恢复措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。建设方在施工期间应有专人负责环境管理工作，对施工中的每一道工序都应严格检查是否满足环保要求，并不定期地对施工点进行监督抽查。 施工期环境管理的职责和任务如下： - 贯彻执行国家的各项环保方针、政策、法律法规和各项规章制度。 - 制定工程施工中的环保计划，负责施工过程中各项环保措施实施的监督和日常管理。 - 收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进经验和技术。 - 组织施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识和能力。 - 在施工计划中应尽量避免影响当地居民生活环境，保护生态和避免水土流失，合理组织施工以减少临时施工用地。 - 做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 - 监督施工单位在施工工作完成后的生态恢复，水保设施、环保设施等各项保护工程的落实。 - 项目竣工后，建设单位应按照国家环境保护竣工验收的最近管理要求进行竣工验收，并报环境管理部门备案。 ②运行期环境管理与职能 - 制定和实施各项环境管理计划。 - 组织和落实项目运行期的环境监测、监督工作，委托有资质的单位承担本项目的环境监测工作。 - 掌握项目所在地周围的环境特征和重点环境保护目标情况，建立环境管理和环境监测技术文件，做好记录、建档工作。技术文件包括：污染源的监测记录技术文件；污染控制、环境保护设施的设计和运行管理文件；导致严重环境影响事件的分析报告和监测数据资料等。并定期向当地环保主管部门申报。 - 检查治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行。 - 不定期地巡查环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证生态保护与工程运行相协调。 - 协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查、生态调查等活动。 （2）环境监测计划 本项目可不设专职的环境监测机构和人员，其环境监测工作可委托当地有资质的监测部门进行。项目营运期环境监测计划见表27。 表27 运营期环境监测计划一览表 类别; 监测地点; 监测项目; 监测频率; 负责机构; 监督机构. 噪声; 风电机组周边居民点; 等效连续 A声级; 每年两次，每次连续监测2d，昼夜各一次; 建设单位; 封丘县环保局. 8、环保投资估算及竣工“三同时”验收 工程环保措施汇总及投资估算详见表28。 由下表可见，本项目环保投资159万元，占工程总投资（16168.3万元）的0.98%。 表28 环保投资估算及环保竣工“三同时”验收表 - 时段; - 项目; - 环保措施; - 投资 - (万元); - 验收要求. - 施工期; - 扬尘; - 施工场地; - ①施工扬尘防治措施要做到“六个百分百”，即施工现场围挡率、进出道路硬化率、渣土物料覆盖率、洒水清扫保洁率、渣土物料密闭运输率、出入车辆冲洗率均达到100%。 - ②合理安排施工作业时间，禁止大风天进行开挖及回填作业；开挖土方及时回填，施工结束后进行场地清理、平整，然后绿化恢复。 - ③控制施工作业带范围，减少地面扰动面积； - ④对施工场地经常洒水抑尘，施工生产区周边设置不低于1.8m硬质连续围挡。 - ⑤施工建材集中堆放，并采取严密遮盖防护措施，不得敞开堆放，并对其进行定期洒水。 - ⑥施工生产生活区进出口道路做到硬化，运输车辆进出施工场地进行清洗.。; - 40; - 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297 - -1996）表2标准要求. - 运输 - 道路; - ①散装物料运输时须加盖篷布，并控制运输量，严禁超载，装高不超出车厢挡板，确保运输中不散落。 - ②施工临时道路进行平整、压实处理，并定时洒水抑尘。施工生产生活区进出口及主要运输道路做到硬化，同时限制车辆行驶速度。 - ③机械设备必须按照施工路线行驶，不能随意碾压，增加破坏面积，车辆统一调度，避免拥挤。 - ④临近村庄段施工道路施工设置围挡，并进行不间断洒水作业。; - 20. - 噪声; - 设备运行噪声; - 选用低噪声设备，同时加强设备的日常维修保养，避免高噪声设备在非正常状态下运转。; - 12; - 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》表1限值. - 运输 - 噪声; - 合理规划运输路线，禁止夜间运输作业，途径村庄等敏感点时减速慢行、禁止鸣笛，加强施工道路和车辆的维修保养。. - 废水; - 生活污水; - 施工营地生活污水采用地埋式化粪池处理后作为农肥资源化利用。; - 1; - 废水不外排. - 施工 - 废水; - 施工生产废水经沉淀处理后，用于场地洒水抑尘。; - 1; - 废水不外排. - 固废; - 施工 - 废料; - 废钢筋等回收再利用，其他碎石块、废混凝土残渣等在风电场区道路的建设中综合利用。; - 5; - 固废得到综合利用或合理处置. - 沉淀池沉渣; - 沉淀池沉渣为一般固废，定期清理后和生活垃圾一同外运处理。. - 生活 - 垃圾; - 定点集中收集，定期清送往当地垃圾处理场填埋处理。. - 生态保护措施; - 施工前对各项工程占地进行表土剥离，施工结束后进行表土回覆，并进行植被恢复或复耕； - 临时占地尽量设置在永久征地范围内，减少临时占地面积； - 合理规划设计施工道路，充分利用现有地方道路，减少新增临时占地； - 施工道路必须设置为砂石路面，以便于施工结束后施工道路临时占地的清理整治和植被恢复； - 设置表土临时堆场，并采取必要的覆盖措施和水土保持措施。; - 50. - 营 - 运 - 期; - 噪声; - 风机噪声; - 设备选型时应选用低噪声设备，风电机组采用隔音防震型电机、减噪型变速齿轮箱、减速叶片和阻尼材料减振隔声等措施； - 定期对风机进行维护和检修，使其处于良好的运行状态。; - 10; - 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- - 2008）1类标准. - 开关站噪声; - 主变压器选用低噪声设备，主变室内布置，并加强站区内外绿化、美化。. - 固废; - 废冷却润滑油; - 风机定期维护检修中更换的冷却润滑油属危险废物，更换后采用专用收集桶收集，在开关站内危废暂存间暂存后，交由有危废处置资质的单位进行处理，不在项目场地内暂存。; - 20; - 危废得到合理处置. - 合计; - 159; - /.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施 工 期 | 运输车辆、施工场地、料场 | TSP | 加强施工管理，定期洒水抑尘，施工结束后清理场地并覆土绿化。遇大风天气停止土方开挖及回填作业，材料堆放场地洒水并加盖防护网布，施工生产生活区周边设硬质围挡抑尘。 | 边界处颗粒物浓度满足GB16297-1996表2无组织排放标准，对周围大气环境影响小 |
|  |  |  | 车辆废气 | 加强设备及车辆养护，使用良好质量的燃料 | 基本保证不排放未完全燃烧黑烟，对环境影响小 |
| 水污 染物 | 施 工 期 | 施工生产区 | 生产废水 | 废水经沉淀处理后用于场地洒水降尘，不外排。 | 废水全部综合利用，不外排。 |
|  |  | 施工人员 | 生活污水 | 经地埋式化粪池处理后作为农肥资源化综合利用，不外排。 | 废水不外排，对周围环境影响小 |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 建筑施工 | 建筑垃圾 | 可回收部分尽量回收利用，其他全部综合利用。 | 固废全部得以综合利用和妥善处置，不对周围环境产生大的不利影响。 |
|  |  | 施工场地 | 废弃土方 | 土方全部利用，无废弃土方 |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 送垃圾填埋场处理 |  |
|  | 营运期 | 设备检修 | 废润滑油 | 委托有资质单位处理 |  |
| 噪声 | 施 工 期 | 选用低噪声设备，做好管理及维护；对施工车辆行驶时间、路线进行严格控制和管理，途径敏感点时减速慢行并禁止鸣笛。确保施工边界噪声达标排放，施工期噪声周围对环境影响小。 |  |  |  |
|  | 营 运 期 | 选用低噪声风电机组设备，经常对设备进行维护，保持其良好状态。300m噪声防护距离内不得再新布设居民点、学校等环境敏感点。保证营运期无噪声扰民现象存在。 |  |  |  |
| 光影 |  | 在各风电机组的光影防护距离内不得再新布设居民点、学校等环境敏感点，保证营运期无光影扰民现象存在。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 施工期：加强施工管理，尽量缩小施工作业范围，各种施工活动应严格控制在施工作业区域范围内，尽可能不破坏原有的地表植被；开挖建设避开雨季；妥善计划缩短单项工期；弃土临时堆场周边挖好排水沟，暴雨时进行覆盖；剥离表土集中堆放于临时堆土场，用于后期地面覆土绿化；在征地范围内施工，注意保护好周边植被；严禁捕杀施工中发现的野生动物；结合工程整体绿化方案，对建成区域及时进行绿化。 营运期：严格执行水保方案中提出的各项水保措施；风电机组周围恢复植被；工程临时占地及时恢复；永久占地范围内破坏的植被及时恢复；生态保护和水土保持费用列入工程投资，做到专款专用。 采取上述生态保护和水土保持措施后，可将本工程施工期和营运期对生态的影响减小到最低。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

- 一、评价结论 1、项目概况 平煤北控封丘分散式风电场项目选址于河南省新乡市封丘县荆隆宫乡，场址区处于东经114°15'45"～114°21'4"和北纬34° 59'28"～34°59'60"，场址区海拔50~80m，风电场属平原风电场。通过对风电场区域测风塔实测数据进行分析，区域风能资源属于较好等级，具备较好的开发价值。项目设计安装10台2.0MW风电机组，总装机容量20MW。项目建成后，可实现年上网电量4816万kWh，该风电场的建设有利于改善当地的电源结构，经济效益、社会效益、环保效益显著。 2、产业政策符合性结论 项目建设符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），也符合《风电发展“十三五”规划》、《河南省风电中长期发展规划（2013-2020）》的要求。 因此，项目的建设符合当前国家有关产业政策要求。 3、选址可行性结论 根据场址可行性分析和平面布置合理性分析，本项目符合国家和地方能源规划、土地利用规划等相关规划要求，项目区无环境制约因素，风电场区风能资源具有一定的开发价值，交通便利适合风电设备运输和安装，供电供水等基础条件可以满足施工及运营要求，项目风电机组、集电线路等布置合理。项目在认真落实环评中提出的各项污染防治及生态保护措施后，对周围环境影响较小。 因此，从环境保护角度来说，本工程选址基本可行。 4、环境质量现状评价结论 （1）大气环境质量现状 根据监测统计结果，项目区域常规大气污染物PM10和PM2.524小时均值浓度均可以满足《环境空气质量标准》（GB4095-2012）二级标准，环境空气质量状况良好。 （2）地表水环境质量现状 根据监测统计结果，天然渠封丘陶北断面各项监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB4848-2002）Ⅳ类标准要求。 （3）声环境质量现状 根据调查结果，项目区域背景噪声值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。 （4）生态环境现状 本项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米、花生等，生态环境较好。无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 5、环境影响及污染防治措施 （1）施工期环境影响及污染防治措施 废气：本项目对环境空气污染主要发生在施工期，施工期扬尘主要包括各施工区土方的挖掘、堆放、回填和清运扬尘，建筑材料的运输、装卸及堆放过程的扬尘，以及各种施工车辆往来行驶造成的扬尘等。针对施工期扬尘，主要采取的措施为：禁止大风天进行开挖及回填作业、对施工场地经常性洒水抑尘、控制作业带范围减少地面扰动面积、合理安排施工进度、设置围挡、土方及垃圾及时清运、加强车辆运输管理、严格施工期环境管理等。本项目施工点分散，单个点位施工期很短，施工量较小，在采取本项目提出的防尘措施后施工扬尘对周围环境影响较小。 废水：施工期废水主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。生活污水采用化粪池处理，然后作为农肥资源化利用；施工生产废水经沉淀处理后用于场地洒水抑尘，废水不外排。经采取以上措施后，施工期废水对周围环境影响较小。 噪声：施工期噪声主要是指各种施工机械、设备和工程运输车辆在运行过程中产生的噪声。项目选用低噪声设备，同时加强设备的日常维修保养，使施工机械保持良好的运行状态，避免高噪声设备在非正常状态下运转，有效缩小施工期噪声影响范围。经此处理后，施工期噪声经距离衰减后，对周围环境影响较小。 固废：施工期固废主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾、道路施工产生的多余土方、废水处理设施产生污泥等。生活垃圾定点集中收集，定期清运至封丘县垃圾填埋场卫生填埋处理。开挖土方尽量回填利用，风电机组施工区、集电线路、施工生产生活区等区域多余土方用于施工场地内摊铺压实处理，无弃土方产生。建筑废料中可回收部分回收利用，其他碎石块、废石料等在风电场道路建设中综合利用。沉淀池沉渣同生活垃圾一同运至垃圾填埋场处理。经采取以上措施后，施工期固废对周围环境影响较小。 生态：由于工程占地及施工对地表扰动，会破坏地表植被，对区域生态环境造成不良影响，加重当地的水土流失。评价建议工程尽可能减少工程占地，合理选择施工场地，减少植被破坏面积。临时破坏的植被通过原植被回铺或种植当地物种进行生态恢复，永久破坏的植被通过异地等面积种植得到补偿，并经过1～3年的恢复期，区域植被及生态环境逐步恢复到原有状态。根据环评及水保中提出的水土流失防治措施，严格认真落实，做好水土保持工作，建设水土流失量。 （2）营运期环境影响及防治措施 废水：营运期风电场按无人值班(少人值守)方式管理，配备的人员主要为定期巡视人员，不在风电场内常驻，因此无生活污水产生，不会对地表水环境产生影响。 噪声：主要为风电机组运行噪声和开关站噪声。开关站噪声主要来自主变、电抗器和室外配电装置等电器设备所产生的电磁噪声，噪声源强较小，衰减至各厂界后贡献值小于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，开关站噪声对周围声环境影响较小。风电机组运行噪声主要来自机组内部的机械运转产生的噪声和叶片扫风时产生的噪声，工程选用低噪声风电设备，采用隔音防震型电机、减噪型变速齿轮箱、减速叶片和阻尼材料减振隔声等措施对风电机噪声进行控制，并做好维护，保持设备良好运转，采取上述噪声防治措施后，对周围环境影响较小。同时，根据项目实际建设情况，确定项目的噪声防护距离为风电机组周边300m范围，根据现场调查，项目风电机组周边最近敏感点均位于500m以外，评价要求在300m噪声防护距离内不得再新建居民点、学校等敏感点。 固废：营运期风电场按无人值班(少人值守)方式管理，配备的人员主要为定期巡视人员，不在风电场内常驻，因此无生活垃圾产生。项目风机定期维护检修过程中换下来的润滑油属于危险废物，更换后采用专用收集桶收集后暂存在开关站内的危险废物暂存间，交由有危险废物处置资质的单位进行处理，评价建议在更换润滑油的时严禁废油乱倒乱撒，污染土壤和地下水 生态：由于大量人为景观的出现，将对区域生态系统和景观格局产生一定影响，评价建议工程做好生态环境的恢复、补偿和管理工作，按规划有计划地实施植被恢复，种植灌草，形成规模，使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态环境，同时可以艳化风机叶片，降低鸟撞事件。措施落实到位后，营运期对生态环境及景观格局影响较小。 光影：光影投射在居民区内，会对居民的日常生活产生干扰和影响，可能使人感觉不适。根据计算，风电场周围村庄都在各风电机组的光影防护距离之外，项目风电机组的光影不会对周围居民点造成影响。同时，评价提出在各风电机组的光影防护距离内不得新建居民点、学校等敏感点。 6、总量控制结论 本项目属于清洁能源风能开发利用项目，营运期无废气产生及排放，也无生产废水及工艺废水产生，生活污水经处理后全部资源化利用，不外排。因此，本项目无污染物总量控制指标。 - 二、评价建议 （1）加强公司内部环保监管力度，环保投资专款专用。 （2）严格落实环评提出的各项污染防治措施及生态保护措施，加强施工管理，做好污染防治及生态与植被恢复、水土保持等工作。 （3）严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，建设单位应按照国家环境保护竣工验收的最近管理要求进行竣工验收，并报环境管理部门备案。 （4）工程建设单位应与当地环保主管部门密切配合，并搞好群众关系，保证工程质量和投资进度，出现问题及时协调解决。 （5）项目施工过程中的补偿工作应严格按设计要求执行，建设单位应对补偿费加强监督管理，以保证补偿费全部足额发放。 - 三、评价总结论 综上所述，平煤北控封丘分散式风电场项目属清洁能源开发利用项目，其建设符合国家产业政策、相关能源规划、土地利用政策及当地环境保护要求；项目选址及平面布局合理，各项污染防治及生态保护措施得当；在认真贯彻执行国家环保法律、法规，严格落实环评要求的各项污染防治及生态保护措施，加强企业环境管理的情况下，污染物可以达标排放，对区域生物多样性和生态环境影响较小。从环境保护角度考虑，评价认为本项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表附以下附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边环境概况及敏感点分布图 附图3 项目风电场总平面布置图 附图4 项目开关站平面布置图 附图5 项目集电线路图 附图6 现场调查照片 附图7 新乡黄河湿地鸟类自然保护区图 二、本报告表附以下附件： 附件1 环评委托书 附件2 河南省发展和改革委员会关于下达河南省“十三五”分散式风电开发方案的通知 附件3 封丘县发展和改革委员会关于呈报平煤北控封丘分散式风电场项目调整点位的请示 附件4 封丘国土资源局关于平煤北控封丘分散式风电场项目用地预审的意见 附件5 封丘县住房和城乡规划建设局关于平煤北控封丘分散式风电场项目的规划选址意见 三、 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。