建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产60万立方米商品混凝土建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 封丘县建基混凝土有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张全一（410727196308177833） |  |  | 联系人 |  | 黄恒飞 |  |  |
| 通讯地址 | 封丘县建基混凝土有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18568247733 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 453300 |
| 建设地点 | 新乡市封丘县荆隆宫乡孙蔡寨村69号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 封丘县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 | 2018-410727-41-03-052438 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 | C302石膏、水泥制品及类似制品制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 113332.2 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 700 | 其中：环保投资(万元) |  | 103 | 环保投资占总投资比例 |  | 14.7% |  |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2019.2 |  |  |  |  |
| 项目内容及规模 - 一、项目由来 为满足封丘县黄河滩区居民迁建工作需要，经封丘县黄河滩区居民迁建指挥部研究决定，在荆隆宫乡孙蔡寨村建设一座搅拌站，该站由封丘县建基混凝土有限公司承建，投资700万元，建成后年产60万立方米商品混凝土，主要用于黄河滩区居民迁建的建设用料，包括房屋、道路等基础设施建设，迁建完成后可服务于周边项目建设。项目占地170亩，根据现场勘查，项目所在地为空地，尚未开工建设，不属于未批先建项目。 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，应属于允许类项目，符合国家产业政策，封丘县发展和改革委员会同意该项目备案，项目代码2018-410727-41-03-052438（备案确认书见附件2）。该项目土地性质为规划工业建设用地，封丘县荆隆宫乡国土资源所出具了该工程符合荆隆宫乡土地利用规划的证明（证明见附件3）。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院第682号令的要求，封丘县建基混凝土有限公司年产60万立方米商品混凝土建设项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及2018年修改单规定，本项目属于“十九、非金属矿物制品业”的第50项“砼结构构件制造、商品混凝土加工”，全部应编制环境影响评价报告表。 受封丘县建基混凝土有限公司委托（附件1），河南省广宇环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我们组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“客观、公开、公正”的态度，编制了该项目的环境影响报告表。 - 建设项目概况 - 1、与备案相符性分析 该项目与封丘县发展和改革委员会出具的《河南省企业投资项目备案确认书》（项目代码：2018-410727-41-03-052438）中的相关数据及内容一致，该项目实际建设内容与发改委备案确认书相符性分析见表1。 表1 项目实际建设内容与备案相符性分析一览表 项目; 备案规模; 实际建设规模; 备案相符性. 项目代码：2018-410727-41-03-052438. 建设单位; 封丘县建基混凝土有限公司; 封丘县建基混凝土有限公司; 相符. 项目名称; 年产60万立方米商品混凝土建设项目; 年产60万立方米混凝土生产线项目; 相符. 建设性质; 新建; 新建; 相符. 投资; 700万元; 700万元; 相符. 占地面积; 占地170亩; 占地170亩; 相符. 主要工艺技术; 购进原料→进场检验→电脑配料→生产搅拌→取样质检→装罐发货→现场浇注; 购进原料→进场检验→电脑配料→生产搅拌→取样质检→装罐发货→现场浇注; 相符. 由表1可知，本项目实际建设规模与备案内容一致。 - 2、项目建设地点及周围环境状况 本工程位于新乡市封丘县荆隆宫乡孙蔡寨村69号，东侧为空地，南侧为农田，西侧为空地和养殖场，北侧隔小路为农田。项目周围环境示意图见图1、项目厂区平面布置图见附图4。 项目周围主要环境敏感点为：项目东北820m的陈寨村、东北1300m的闫寨村、北728m的孙蔡寨村、北830m的胡蔡寨村，西北810m的仝蔡寨村，北2000m的天然渠。 图1 项目周围环境示意图 三、项目工程内容 1、项目概况 项目基本情况见表2： 表2 本项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年产60万立方米商品混凝土建设项目. 2; 产品方案; 年产混凝土60万立方米. 3; 建设性质; 新建. 4; 建设单位; 封丘县建基混凝土有限公司. 5; 项目地址; 新乡市封丘县荆隆宫乡孙蔡寨村69号. 6; 总投资（万元）; 700. 7; 定员与工作制度; 员工30人，一班生产，全年工作330天. 8; 供电; 当地电网. 9; 给水; 厂区内自备水井. 10; 排水; 车辆及生产设备冲洗废水沉淀后用于生产拌料. 2、项目工程组成 本次建设内容主要为实验办公楼700平方米，宿舍500平方米，全封闭石料场20000平方米，搅拌生产线2条，工程组成见表3。 表3 工程组成一览表 项目组成; 工程内容; 建设内容; 备注. 主体工程; 搅拌楼; 搅拌生产线2条; 新建. 封闭料棚; 20000平方米; 新建. 辅助工程; 实验办公楼; 二层，共700m2; 新建. 宿舍; 二层，共500m2; 新建. 环保工程; 污水治理; 生活污水经化粪池处理后定期清运; 新建. 搅拌机清洗废水、场地清洗废水和罐车清洗废水经砂石分离系统及沉淀池处理后，循环回用于产品配料和罐车清洗; 新建. 废气治理; 项目骨料原料仓采用全密闭，料场内部上方设置有喷淋降尘系统，减少骨料堆存装卸粉尘； 输送带采用全密闭，减小输送过程中产生的粉尘； 粉料罐呼吸孔产生的粉尘经各自袋式除尘器处理后四个排气筒合并成一个高于罐顶3m排气筒排放，总高度20m； 搅拌楼全密闭，搅拌过程粉尘经袋式除尘器处理后由不低于15m高排气筒（同时高于搅拌楼3m）。; 新建. 噪声治理; 高噪声设备应采取减振、封闭隔音等措施; 新建. 固废治理; 袋式除尘器收集的粉尘、沉淀池废砂、沉渣收集后回用于生产，少量不可回用泥沙可以作建材铺路; 新建. 公用工程; 给水; 自备井供水; 新建. 供电; 乡镇电网供电; 新建. 3、主要生产设备 项目主要生产设备见表4。 表4 本项目主要生产设备一览表 序列; 设备名称; 型号; 数量(台、套). 1; 混凝土搅拌机组; HZS240; 2. 2; 粉料仓筒仓; 200T; 2套（每套4座料仓，其中2个水泥罐、1个粉煤灰罐、1个矿粉罐，均为200t）. 3; 输送皮带; /; 1. 4; 下料及计量装置; /; 2组（每组4个）. 5; 电子磅; 100T; 2. 6; 运输车; 15m3; 20. 4、主要原辅材料、能源消耗量 项目主要原辅材料和能源消耗量见表5。 表5 项目主要原辅材料用量一览表 序号; 名称; 规格; 单耗 t/m3; 用量 （t/a）; 最大储存最（t）; 备注. 1; 水泥; PO42.5; 0.24; 14.4万; 800; 粉料，筒仓储存. 2; 粉煤灰; II级; 0.08; 4.8万; 400. 3; 矿粉; S95级; 0.08; 4.8万; 400. 4; 石子; 5~20mm; 1.0; 60万; 12000; 骨料，封闭的料棚储存. 5; 机制砂; /; 0.82; 49.2万; 8000. 6; 高效外加剂; /; 0.008; 4800; 20; 以聚羧酸减水剂为主要成分，并含有泵送剂和引气剂，冬季配方另外含有防冻剂. 7; 水; /; 0.17; 10.2万; /; 生产拌料用水. 8; 电; /; /; 60万度; /; 当地电网. 三、本项目与新环【2015】342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析如下。 表6 本项目与《实施细则》审批条件相符性分析对照表 项目; 与本项目相关条文; 项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 项目选址位于新乡市封丘县荆隆宫乡孙蔡寨村69号，属于农产品主产区; 不属于. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 不属于. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）。; 属于. 特殊环境敏感区：禁止开发区域：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；; 不属于. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目为混凝土生产项目; 本项目产品均不在豁免名录内。. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址位于封丘县荆隆宫乡，属于大气污染防治重点单元; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目 分类; 二类工业项目：非金属矿采选及制品制造（不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品）； 三类工业项目：非金属矿采选及制品制造（水泥制造；建筑及卫生陶瓷制造；石墨、碳素制品）；; 项目为混凝土地生产，属于二类工业项目中的非金属矿采选及制品制造; 项目属于二类工业项目. 由上表可知，该工程选址位于新乡市封丘县荆隆宫乡孙蔡寨村69号，对照《通知》中附件1“新乡市主题功能分区”，选址属于“农产品主产区”，本项目与其相符性见表7。 表7 与农产品主产区规定对照 类别; 内容; 项目情况; 是否相符. 环境准入政策; 取消部分审批事项; 对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续; 本项目不在豁免管理名单内，需办理环评手续; 相符. 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理; 本项目需编制环境影响报告表混凝土制品生产项目，不在简化审批范围内; 相符. 严控重污染项目; 不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目不属三类工业项目；生产过程不涉及重金属及持久性有机污染物排放；不会对周边环境产生不良影响; 相符. 严控部分区域重污染项目; 在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 本项目属于《水污染防治重点单元》区域，但本项目产品为商砼，不属于屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等行业，项目无新增生活污水。; 相符. 由表7可知，本项目符合农产品主产区环境准入政策，符合审批条件。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 封丘县位于河南省东北部新乡市东南隅，地处北纬34º53′-35º14′、东经114º14′-114º46′之间。黄河流经南界和东界。隔河与开封市、开封县、兰考县相望，北和东北与滑县、长垣县毗邻，西和西南与延津县、原阳县接壤。东西宽48.7km，南北长38.2km，总面积1221km2。 项目选址位于新乡市封丘县荆隆宫乡孙蔡寨村69号，详见附图1。 2、地质 封丘县境地质构造，属于中朝准地台华北拗陷，处于华北拗陷次一级构造单元内黄凸起。东明断陷济源—开封凹陷的复活部位。新生界深度达3000-5000m。地层层序分以下部分，顺序由老到新，由下而上。 封丘县土壤，母质均属第四纪全新统地层。其来源为西北黄土高原的黄土，结构疏松，富含碳酸钙，呈中性至微碱性。根据地质部门提供的资料，该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15－20t/m2，项目所在地未有重大断层。 3、地形地貌 封丘县地处黄河大冲扇形平原的北半部，南面和东面紧靠黄河。地面海拔一般在65-72.5m之间，最高点为85m，最低点64.6m。 4、气候、气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.6m/s。 5、水文及水资源 封丘县境内地表水主要有黄河、天然渠和文岩渠，属黄河流域。黄河流经封丘县南、县东，从原阳县大张庄和封丘县孙庄乡与店西交界入境，东至尹岗乡苏庄村东北出境，进入长垣县。境内流长约56km，河床和漫滩面积229.7km2公里。 天然渠从獐鹿市乡仝庄村入境，从黄陵乡陶北村北进入长垣县境。境内流长42.2km，流域面积499 km2。 文岩渠从陈固乡西守宫村西入境，从赵岗乡西惠寨村东北进入长垣县境。境内流长32.5km，流域面积439 km2。天然渠规划功能为IV类，文岩渠规划功能为V类，由于接纳了大量的工业、生活废水，目前水质超过了GB3838-2002《地表水环境质量标准》V类水质标准。 距离项目最近地表水体为北侧2km的天然渠，本项目生活废水经化粪池处理后定期清运,设备及罐车冲洗水经沉淀处理后用于生产配料,不外排，对天然渠影响较小。 - 土壤植被 封丘县植被在中国植被区划上属暖温带落叶阔叶林区的黄辽平原栽培的落叶阔叶林和侧柏疏林的人工植被。目前所看到的绝大部分为栽培的草本农业植被，仅在沙荒、盐碱地上可看到天然和半天然植被。 7、矿产资源 主要矿产资源为非金属建筑材料泥灰岩、白垩土、石灰岩。其储量大，质量好，此外有铁、铜、铝、重晶石、白云岩、煤等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 本项目所在地为环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。该项目位于新乡市封丘县荆隆宫乡孙蔡寨村69号，根据新乡市环保局发布的封丘县空气质量数据，选用2018.3.1-2018.3.30发布的新乡市封丘县空气质量数据进行评价，环境空气质量数据详见下表。 表8 封丘县空气质量日报（2018年3月1日—3月30日） 环境因子; 监测数据; 标准/24h平均; 占标率范围; 达标情况. PM10; 62~189μg/m3; 150μg/m3; 0.41~1.26; 出现超标. PM2.5; 31~96μg/m3; 75μg/m3; 0.41~1.28; 出现超标. AQI; 56~193; /; /; /. 由表8可知，PM2.5和PM10出现超标情况不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，由于新乡市环境气候干燥多风，加上地面裸露，容易引起风尘，从而造成空气PM2.5、PM10因子出现超标现象。针对空气质量不达标的情况，新乡市制定了大气污染防治工业企业治理方案、蓝天工程行动计划等一系列措施，进一步改善区域大气环境质量。 - 水环境质量现状 距项目最近的地表水体为北侧2km的天然渠，根据新乡市水环境功能区划，该河段应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。根据河南省环境保护厅网站公示的2017年第39~42期《河南省地表水环境责任目标断面水质周报》，天然渠封丘陶北断面监测结果为COD 26.6~28.1mg/L、NH3-N 0.17~0.33mg/L、TP 0.03~0.04mg/L，可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求，本项目所在区域地表水环境质量现状良好。 - 声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）夜间≤50dB（A））。经现场监测，项目各厂界监测结果如下： 表9 项目声环境监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 方位; 监测结果; 是否达标. 2018年8月27日; 2018年8月28日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; E; 53.7; 46.7; 56.0; 47.2; 达标. 2; 南厂界; S; 53.4; 42.7; 52.7; 43.1; 达标. 3; 西厂界; W; 55.0; 43.5; 54.6; 44.1; 达标. 4; 北厂界; N; 53.6; 49.6; 53.6; 47.7; 达标. GB3096-2008中2类标准; 昼间60dB(A)、夜间50dB(A). 由上表知，企业各厂界昼间、夜间监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60 dB(A)、夜间≤50 dB(A)）要求。 4、生态环境现状 项目区域生态系统以农业生态系统为主，地表植物主要为当地农作物，区域内无珍稀动植物存在，生态环境现状较好。周边1000m范围内无划定的自然保护区，本项目建成后对周边生态环境影响较小。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周围环境保护目标和保护级别见表10。 表10 环境保护目标概况 保护类别; 环境保护目标; 方位; 距离; 保护级别. 大气 环境; 陈寨村; 东北; 820m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 闫寨村; 东北; 1300m. 孙蔡寨村; 北; 728m. 胡蔡寨村; 北; 830m. 仝菜寨村; 西北; 810m. 地表水; 天然渠; 北; 2000; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准： [24h平均浓度SO2≤150μg/m3，NO2≤80μg/m3，PM10≤150μg/m3，PM2.5≤75μg/m3，CO≤4mg/m3，O3-8h≤4μg/m3] 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准： [COD≤30mg/L，NH3-N≤1.5mg/L，总磷≤0.3mg/L] 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）： [2类标准：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）] |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 1、新乡市2016年大气污染防治工业企业治理方案(新政文(2016)41号)要求的《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2、表3 [水泥制品生产颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3；厂界外20m处颗粒物浓度限值0.5mg/m3] 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）： [2类标准：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）] 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准：[昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）] 4、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
| 总量控制指标 | 本项目不涉及总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 一、施工期工艺流程简述 项目施工期工艺流程主要为原厂房及设备拆除、场地整理、房屋建设、竣工验收等，以及设备安装，具体工艺流程及产污环节见图2。 固废、废水 噪声 场地整理 房屋建设 设备安装 噪声 原厂房及设备拆除 废气、噪声 固废 竣工验收 噪声 固废 图2 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 二、营运期工艺流程简介 本项目建设2条年产混凝土30万立方米的生产线，将外购的原料（水泥、石子、砂子、粉煤灰、矿粉、外加剂）和水进行计量混合（生产1m3混凝土所需的各原料配比分别为：水泥0.24t、石子1.0t、砂子0.82t、粉煤灰0.08t、矿粉0.08t、外加剂8kg、水0.17t）后送到混凝土搅拌机内进行搅拌，计量配送采用电脑控制，从而保证混凝土的质量，之后通过混凝土运输车送至建筑工地。具体生产工艺流程及产污环节图见图3。 送建筑工地 料斗 混凝土运输车 料斗 放料阀 泵 搅 拌 机 计量 计量 计量 计量 计量 微机控制系统根据选定的配方进行计量 计量泵 配料斗 配料斗 螺旋机 水泵 砂土、石子 原料库 进料口 石仓 砂仓 筒库 粉状原料 （水泥、粉煤灰等） 水槽 外加剂储罐 汽运 装载机 图3 本项目生产工艺流程框图 生产工艺流程说明： 1、石子、砂土的运输、输送与装填 本工程外购砂土与石子由汽运方式运输进厂后堆存于封闭原料库内，利用铲车将石子、砂土等物料放入锥形下料器内，下料器出口（下料口均处于地下）安装有计量秤，称重后的物料通过皮带输送入搅拌机（输送过程处于封闭状态）。在铲车将石子、砂土放入料仓及粉状物料进入搅拌机时的落料过程均会产生较大扬尘。 2、水泥、粉煤灰储存与输送 水泥、粉煤灰、矿粉分别由封闭罐车运输进厂，经罐车自带的空压机打入封闭式筒库，本次建设工程共设筒库8座。在向筒库进料的过程中，由于物理落差，物料下落过程中会产生一定量的粉尘，经筒库上端的呼吸口外排，企业设计有袋式除尘器对此部分粉尘进行治理。 每座筒库库底均设有计量装置，粉状物料按微机设定好的比例称重后，通过管道内置螺旋铰刀送入搅拌机。 3、水和外加剂 搅拌用水采用压力供水，外加剂主要为高效减水剂，外运进厂后置于供料罐内，通过计量泵进行配比拌料。 4、配料、搅拌 骨料、粉料、水及外加剂按照设定的时间投入搅拌机，物料在相互反转的两根搅拌轴上的双道螺旋叶片的搅拌下，使物料产生挤压、摩擦、剪切、对流，从而进行强烈的强制掺合，搅拌时间到时，由搅拌机开门装置的气缸将门打开，由叶片将已搅拌好的混凝土推到等待在此搅拌机下的运输车，运往施工现场。 三、本项目水平衡 项目运营过程中的用水环节主要为配料用水、料场喷洒用水、搅拌机清洗用水和混凝土运输车辆清洗用水、员工生活水，总用水量为334.5m3/d（110385m3/a）。 1、配料用水 根据消耗定额，生产用水量共计102000m3/a（309m3/d），此部分水进入产品，无废水产生。 2、搅拌机清洗用水 项目每条生产线设置搅拌机1台，在暂停生产时须冲洗干净。经企业提供资料，项目每天生产完毕后清洗一次搅拌机，一次清洗时间为0.5h，清洗用水量为2m3/次，项目年工作330d，则每台搅拌机清洗次数为330次/年，每台搅拌机清洗用水量为2.0m3/d（660m3/a），产污系数按0.9计，则搅拌机清洗废水总产生量为3.6m3/d（1188m3/a），搅拌机清洗废水经砂石分离系统处理后回用于产品配料，不外排。 3、混凝土运输车辆清洗用水 本次工程生产规模为60万立方米，混凝土运输量平均为2000m3/d，单车每次最大运输量按14m3计算，则每天需运输约144车次。每辆车运输完一次均需进行冲洗，通过水管将水注入运输车辆进行清洗，车辆冲洗水量为0.5m3/辆·次，则运输车辆清洗用水量为72.0m3/d（23760m3/a），产污系数按0.9计，则混凝土运输车辆清洗废水产生量为64.8m3/d（21384m3/a），清洗废水直接进入砂石分离系统进行处理回用于产品配料，不外排。 4、车轮冲洗用水 项目厂区骨料车、粉料车及搅拌车出厂过泵前，在车轮冲洗台对车轮进行冲洗，本项目每天冲洗242车次，合计冲洗水量96.8t/d，冲洗台下设置沉淀池，冲洗水沉淀处理后循环利用不外排，冲洗池定期补加损耗，补水量4t/d，合计1320t/a。 5、料场喷洒用水 项目料场上方拟设置1套覆盖全料场管网洒水系统，库内一天洒水三次，每次洒水5min，所采用喷头流量为500L/min，则料场喷洒用水量为7.5m3/d（2745m3/a），该水自然挥发耗散。 6、道路洒水降尘用水 项目设置1台喷淋洒水车，对厂区道路进行洒水降尘，平均每天洒水4次，洒水量1t/次，合计4t/d（1320t/a）。 由以上分析可知，项目生产废水产生量为22572t/a（68.4m3/d），该生产废水经稀释后回用于产品配料，不排放。 7、生活废水 公司员工30人，厂区安排住宿，用水量按80L/天•人，新鲜水消耗量约为2.4t/d，排污系数取0.8，则排放量为1.92t/d，年排放量为633.6t，废水中各污染物浓度分别为COD 300mg/L，SS 200mg/L，NH3-N 30mg/L，T-P4mg/L，污染物产生量分别为COD0.19t/a，SS 0.127t/a，NH3-N 0.019t/a，T-P0.0025t/a。生活污水经化粪池（厂区设化粪池20m3）处理后，定期清运，用于周围农田施肥。 项目水平衡图见图4。 240.686.1 309 配料用水 进入产品 334.5 搅拌仓清洗用水 4 0.4 损耗 68.4 68.4 砂石分离器 72 损耗 7.2 混凝土罐车清洗用水 4 4 蒸发耗散 车轮冲洗用水 7.5 7.5 蒸发耗散 料场喷洒用水 4 道路降尘用水 4 损耗 2.4 0.48 1.92 化粪池 图4 项目水平衡图 单位：t/d 生活用水

主要污染工序： 一、施工期污染工序 1、大气污染源 （1）机动车尾气 （2）施工扬尘 2、水污染源 （1）施工废水 （2）生活废水 3、噪声污染源 施工机械产生的噪声。 4、固体废物 （1）建筑垃圾； （2）生活垃圾。 二、本项目营运期产污环节如下： 1、大气污染源 （1）骨料堆存、装卸、投料产生的粉尘； （2）粉料仓粉尘； （3）原料进入搅拌机下料时及搅拌过程产生的粉尘； （4）运输车辆产生的道路扬尘。 2、水污染源 项目废水主要为搅拌机清洗废水和混凝土运输车辆清洗废水。 3、噪声污染源 搅拌机、运输车辆、皮带输送机、水泵等装置运行过程中产生的噪声。 4、固体废物 （1）粉料仓及搅拌机配套除尘器收集的粉尘； （2）沉淀池分离出的砂石、沉渣。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 大气污染物 气污染物 | 粉料筒库 | 粉尘 | 9300mg/m3 72.17t/a | 9.3mg/m3 0.072t/a |
|  | 搅拌楼配料 | 粉尘 | 7500mg/m3 150t/a | 7.5mg/m3 0.15t/a |
|  | 骨料装卸 | 粉尘 | 0.4t/a | 0.16t/a |
|  | 骨料输送 | 粉尘 | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 道路扬尘 | 粉尘 | 7.34t/a | 1.46t/a |
| 水污染物 | 设备及罐车冲洗废水（22572t/a） | SS | 2000mg/L 45.144t/a | 0 |
|  | 生活废水（633.6t/a） | COD SS NH3-N TP | 300mg/L 0.19t/a 200mg/L 0.127t/a 30mg/L 0.019t/a 4mg/L 0.0025t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 沉淀池 | 砂石、沉渣 | 3750t/a | 0 |
|  | 收尘系统 | 粉尘 | 122.5t/a | 0 |
| 噪 声 | 噪声主要来源于搅拌设备、装载机、物料传输等。声压等级在75~92dB（A）之间。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可另加附页） 项目位于新乡市封丘县荆隆宫乡孙蔡寨村69号，项目周围主要为农田和杨树，不属于生态敏感或脆弱区。项目施工期较短，对环境的影响是临时性的，如建筑材料堆放中的临时占地，基础工程中挖、填土方作业带来的水土流失等，但其影响范围和程度有限，随着施工期的结束，其生态影响将随之消失；营运期通过在厂区和厂区外绿化不仅能美化环境，同时能够减少噪声和扬尘对周围环境产生的影响，项目产生的各种污染物经过治理后，对区域生态环境无明显影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 经现场勘察，本项目尚未开工建设。项目预计2018年9月底开工建设，2019年2月底竣工，总施工期约5个月（约150天），施工人数50人。 本项目施工过程中主要对大气环境及声环境等有一定影响。为减少本项目对周围环境的不良影响，现将可能的影响及防治措施阐述如下： 一、施工期废气的影响 ①机动车尾气 施工期间，运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。其中主要含有CO、NOx、THC（总碳氢化合物）等污染物。总碳氢化合物目前尚无可供参考的国家或地方有组织排放源的排放标准和环境质量标准。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源。故施工现场运输车辆和部分施工机械一方面应控制车速，使之小于40km/h，以减少行驶过程中产生的道路扬尘；另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间。施工机械必须保证处于良好状态，严禁带病作业，对尾气排放不达标的施工机械严禁使用。合理布置运输线路和施工设备。建议对排烟量大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。 ②施工扬尘 施工期对大气环境的影响主要是地面扬尘污染，污染因子为颗粒物。地面扬尘主要来自两个方面：一是施工场地的土方挖掘、装卸和运输过程产生的扬尘；二是来往运输车辆引起的二次扬尘。 施工扬尘为无组织面源排放，源强不易确定，主要是通过加强管理来进行控制。企业需严格按照《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号文件相关规定加大综合治理力度，减少多污染物排放；并按照《新乡市2016年度蓝天工程实施方案的通知》和《新乡市治理建筑工程施工扬尘污染攻坚战实施细则》的要求，并在施工过程中将“6个100%”扬尘治理标准升级为“8个100%”扬尘治理标准，即：工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖及拆迁作业100%湿法作业、出场车辆100%清洗、施工现场主要场区及道路100%硬化、渣土车辆100%密闭运输、建筑面积1万平方米及以上的施工工地100%安装在线视频监控、工地内非道路移动机械100%达标，同时做到两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）和满足新乡市建筑施工扬尘防治20条标准： 1、施工单位应在施工组织设计方案编制时将全过程扬尘治理专项实施方案编制在内，监理单位应对抑尘方案编制的可行性和执行落实情况加大监督检查力度，确保扬尘防治工作有效开展。 2、建设单位在招投标时应在安全生产文明施工措施费中将扬尘防治费用单列，并根据工程进度，将扬尘防治措施费足额向施工单位拨付。 3、施工现场周边必须设置硬质围墙或围挡，严禁围挡不严或随意敞开式施工。城区主干道两侧的围墙（挡）高度不低于2.5米，一般路段高度不低于1.8米。倾斜或不规整时要及时修整，确保规范。 4、施工现场出入口和场内主要道路、加工区、办公区、生活区地面必须进行混凝土硬化处理，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。硬化区域周边部分裸露部位必须绿化或采用1-3㎝粒径碎石平铺固化。 5、施工现场出入口必须设置定型化自动车辆冲洗设施，建立冲洗制度并设专人管理。在工程后期不具备设置条件时，要设置小型人工冲洗设备，安排专人负责冲洗。 6、在施工道路两侧必须间隔5米安装雾化降尘设施，保持定期喷淋，保持地面湿润不扬尘。在施工作业区主要扬尘部位要配备洒水、喷雾设备，实施不定时喷洒，不得造成作业时扬尘。 7、施工现场裸露的黄土、土方、渣土、散材必须采取绿化、固化或覆盖等措施处理。覆盖的防尘网要使用不低于3针加密型材质的网布有效覆盖，接缝处用扎丝绑扎牢固或U型钢扎实，确保接缝严密，不易被风刮开。 8、施工现场必须设置垃圾存放点，施工垃圾应密闭存放或覆盖，及时清运。生活垃圾应用密闭容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 9、施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料，必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；因外墙石材安装、边坡支护等施工工艺要求必须在现场切割、拌合的，应搭设封闭防尘棚，防止扬尘；材料搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 10、施工现场材料堆放区域必须进行地面硬化或固化。材料堆放要规整，型材成垛、散材成方，不得随意堆放、杂乱无章。 11、建筑主体施工时必须在拆模后进行楼层建筑垃圾彻底清理并用水冲洗干净，确保不扬尘。主体临边应采用密目式安全立网全封闭防护，做到安全牢固、无破埙。每月底要进行一次密目网清洗，保持清洁。 12、施工现场运送土方、渣土车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土运输车辆。车辆驶出大门时必须进行轮胎冲洗，严禁带泥上路。 13、拆除施工现场内的建筑物、构筑物时，必须采用围挡隔离、喷淋、洒水等降尘措施，及时清运拆除的建筑垃圾。严禁敞开式拆除和长时间堆放建筑垃圾。 14、建筑物内清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须装袋使用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。 15、工程进入室外管网、绿化、铺装等尾期施工阶段，应设置临时围挡，裸露场地、管沟堆土、材料堆放须采用防尘网覆盖，做到湿法作业、工完场清料净、覆盖及时到位。 16、遇4级以上大风或重度污染天气时，应立即停止土方作业，采取喷雾、洒水等抑尘措施。及时检查土方、易扬尘材料的覆盖以及施工现场围挡状况，发现问题及时恢复，确保抑尘措施到位。 17、施工现场应根据规模设置专职保洁人员，负责工地内及工地大门口围墙处责任范围内的环境卫生，必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水冲洗设备。每天洒水不少于4次，重污染天气时相应增加洒水频次。始终保持地面潮湿不扬尘。 18、建筑施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。 19、在建工程必须在大门口处和制高点安装扬尘防治远程监控设备，确保及时发现扬尘污染，确保正常使用。责任单位不得随意拔掉电源、损毁设备、逃避监管。 20、项目内待开工地块必须封闭围墙（挡），裸露黄土必须采取绿化、固化或遮盖等措施，要明确专人管理，确保场地内不积存垃圾，覆盖到位。 通过加强管理，切实落实好上述扬尘治理措施，可最大程度减缓施工扬尘对周边环境的影响，施工期结束后，施工场地扬尘也将随着施工期的结束而消失。 二、施工期废水的影响 ①施工废水 施工废水主要来自砂石冲洗、混凝土养护、场地和设备冲洗等过程。施工废水中主要含有泥沙和油污。产生过程不连续、废水种类较单一。施工期间防止水环境污染的主要措施为：设置施工废水沉淀池，废水经沉淀处理后，用于冲洗车辆、喷洒路面和厂区内抑尘；砂浆和石灰浆等废液须集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 ②生活污水： 本项目施工期工人为50人，每人每天按40L计，生活用水量2m3/d，生活污水按用水量的80%计，生活污水排放量约1.6m3/d，整个施工期生活废水排放量约240m3。评价建议，施工营地内建设一个15m3的临时化粪池，项目于施工营地内设临时化粪池，生活污水经临时化粪池处理后定期清运，用于周围农田施肥。因此，项目施工期废水对周围水环境的影响较小。 三、施工噪声的影响 ①主要施工设备噪声强度 噪声污染是施工期的主要环境污染，集中在土方工程阶段、基础工程阶段、结构工程阶段和装修阶段。本项目施工期噪声污染源主要来自推土机、装载机、打桩机、混凝土振捣器、电锯、电钻、升降机等机械噪声。施工过程中各声源设备源强类比调查结果见表11。 表11 施工期主要噪声源的噪声声级 施工阶段; 施工机械; 声级dB（A）; 声源性质. 土石方阶段; 推土机; 75-95; 间歇性. 挖掘机; 80-95; 间歇性. 装载机; 85-95; 间歇性. 打桩阶段; 冲击打桩机; 85-95; 间歇性. 结构施工阶段; 混凝土振捣机; 90-95; 间歇性. 电锯、电钻; 90-95; 间歇性. 装潢阶段; 升降机; 80-90; 间歇性. 吊车; 80-90; 间歇性. ②施工期厂界噪声影响预测 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，昼间噪声限值为70dB（A），夜间噪声限值为55dB（A），利用声源强度类比结果及点声源传播计算公式，可以计算出施工机械声源随距离衰减值，其结果见表12。 表12 主要施工机械影响范围 单位：dB(A) 施工机械; 源强; 距施工机械不同距离的噪声值dB(A); 标准限值; 达标距离（m）. 10m; 50m; 100m; 200m; 昼; 夜; 昼; 夜. 推土机; 95; 75; 56; 55; 48.9; 70; 55; 18; 100. 挖掘机; 95; 75; 56; 55; 48.9; 18; 100. 装载机; 95; 75; 56; 55; 48.9; 18; 100. 冲击打桩机; 95; 75; 56; 55; 48.9; 18; 100. 混凝土振捣机; 95; 75; 56; 55; 48.9; 18; 100. 电锯、电钻; 95; 75; 56; 55; 48.9; 18; 100. 升降机; 90; 70; 56; 50; 43.9; 10; 57. 吊车; 90; 70; 56; 50; 43.9; 10; 57. ③施工噪声对敏感点影响分析 由表12可知，本项目施工期间的噪声昼间达标距离最远为18m，夜间高噪声设备达标距离为100m。距离本项目较近的敏感点为北侧728m的孙蔡寨村村，相距较远，位于达标距离以外，在不采取相应措施情况下难以满足要求。 评价建议项目施工场地四周设置围墙进行围挡。为进一步减小施工噪声对周围环境的影响，评价提出以下建议： （1）从噪声源强进行控制，尽量采用先进的低噪声液压施工机械代替气压机械。不使用气锤打桩机，采用长螺旋钻机。电锯、电刨、固定式混凝土输送泵等强噪声设备应搭设封闭式设备间，如不能满足可适当建立单面声屏障； （2）合理布局施工现场，避免在同一地点安排多台动力机械设备，以避免局部声级过高。 （3）合理安排施工时间，尽可能避免大量高噪声设备同时施工；同时，高噪声设备施工安排在日间，严禁夜间22：00~06：00及中午12：00~14：00施工。因工艺要求或特殊需求必须连续作业的必须有有关主管部门证明；有夜间作业的，必须公告附近居民。 （4）合理划定运输路线，适当限制大型载重车的车速，尤其进入城区道路、居民区等敏感区域时应限速禁鸣；定期对运输车辆维修、养护。 （5）建设单位设置专门人员对施工场地进行管理，保证文明施工，最大限度的减轻对周围人员的影响； 装修期间在各个装修部位，切割、钻孔、开凿等工具都会产生高频噪声，声压级在85－100dB(A)之间，评价要求以白天施工为主，且先窗后门，使多数工序在室内进行，对项目周围环境的影响远小于主体工程阶段，噪声的影响会大大降低。 建设单位需严格执行噪声污染防治措施，以减少对环境的干扰，确保敏感点声环境质量达标。 四、施工期固废的影响 施工期产生的固体废弃物主要为建筑垃圾及施工人员居住生活产生的生活垃圾。建筑垃圾分为砖石、灰土、木制品等，产生量按1.3t/100m2 算，本项目总建筑面积为21200m2，则本项目固废产生量约为20437t，评价要求分类收集，综合利用，无利用价值的应及时清运到当地建筑垃圾堆放场处置，以免施工期产生的固废对环境造成污染。 施工期产生的生活垃圾，项目平均施工人数为50人/d，施工期约为150天，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计算，则本项目施工期生活垃圾产生3.75t/a。生活垃圾由环卫统一清运，对环境影响较小。 五、施工对生态环境的影响 （1）为了改善区域景观，评价建议缓解措施如下：工地周围应设围栏，使凌乱的建筑工地与外界相分隔。围栏可以统一用整洁的围栏材料分隔也可以树立广告招牌的形式分隔，或种植一定的树木遮掩，以保护已建成区域的整体面貌；主体工程完成后拟尽快完成清场、绿化等配套工程，使之与环境协调统一。 （2）经现场调查，项目所在地原有地表植被主要为玉米等当地农作物及杨树，随项目施工期的进行而遭到破坏。影响水土流失的因素较多，就本施工项目而言，影响施工期水土流失的主要因素是降雨和工程施工。该区域属于北暖温带半湿润大陆性气候，年平均降水量570mm，因此，项目的施工不可避免的会面临一定的水土流失问题。 为了尽量减少与防止工程施工期造成水土流失的影响，提出以下水土保持措施： a、加强施工人员的环保意识，规范其在施工当中的行为，严禁肆意破坏与工程无关的土壤、植被； b、对于施工的机械车辆应固定其行驶路线，尽量多走施工便道； c、施工期间，料场及其它临时堆放场应固定，并设置围墙；施工结束后，做好料场的回填、平整工作，尽可能以原有弃除的表层回填、平整； d、雨天施工时，应备有工程帆布覆盖，防止造成水土大量流失，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷。 总之，施工期时间相对营运期较短，其产生的影响是临时性的，一般情况下是可以逆转的，但是如不加强管理也会造成一定的污染影响。因此应切实做好上述防治措施，强调文明施工，加强环保管理要求，制定工作责任制，并服从环保部门的监督管理。。

营运期环境影响简要分析： 本项目对环境的影响主要是生产过程中产生的废气、废水、设备噪声及固体废弃物。现将该项目营运过程中对环境的影响分析如下： 一、废气 1、有组织排放粉尘 项目有组织排放粉尘主要是粉料筒仓打料时产生的含尘呼吸废气及搅拌楼粉尘。 （1）粉料筒仓粉尘 项目粉料（水泥、粉煤灰、矿粉）均为筒仓储藏，由罐车自带的空压机打入筒仓，打料过程粉料呈流化态，仓顶呼吸孔粉尘浓度很大，拟在每台粉料仓顶部各配置有1台布袋除尘器，除尘效率可达99.9%，各筒仓呼吸废气经除尘器除尘后四个排气筒合并成一个高于仓顶3m（总高度20m）的排气筒集中排放。项目每条生产线产能为30万立方米混凝土，类比《河南永基混凝土有限公司年产30万立方米混凝土搅拌站建设项目环评报告》（报批版），工程筒仓呼吸废气经除尘器处理后最大监测浓度为9.3mg/m3，粉料运输罐车向筒仓打料速度为1t/min，年均总打料时间为2000h，验收监测废气量为1940m3/h。本项目每条生产线与《河南永基混凝土有限公司年产30万立方米混凝土搅拌站建设项目环评报告》筒仓储存及打料情况一致，类比该工程，本项目每条生产线废气产生量为1940m3/h，废气中粉尘浓度为9300mg/m3，布袋除尘器除尘效率99.9%，废气经处理后排放浓度为9.3mg/m3，由高于筒仓3m排气筒排放集中排放（四个筒库排气筒合并成一个），能够满足新乡市2016年大气污染防治工业企业治理方案(新政文(2016)41号)要求的《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其它通风生产设备排气筒不低于15m且高出建筑物3m、排放浓度不大于10mg/m3的标准要求。 （2）搅拌楼粉尘 本项目设置2套搅拌机组，每套搅拌机分为上下两层，上层为配料仓，下层为搅拌仓，各物料经计量后进入配料仓，配料完成后开启仓门，物料一次性下泄至搅拌仓，仓内空气在物料压缩下会产生强烈的上升气流，形成回气，回气中带有大量粉尘，通过与配料仓相连的布袋除尘器处理后尾气通过高于仓顶3m的排气筒排放。类比同类项目，该工段每条生产线粉尘产生量为75t/a，除尘器风量为6000m3/h，布袋除尘器处理效率为99.9%，搅拌楼每年平均工作时间为1650h，则排放速率为0.045kg/h，排放浓度为7.5mg/m3，能够满足新乡市2016年大气污染防治工业企业治理方案(新政文(2016)41号)要求的《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其它通风生产设备排气筒不低于15m且高出建筑物3m、排放浓度不大于10mg/m3的标准要求。 2、无组织排放源 无组织排放源主要为骨料卸料粉尘、皮带输送粉尘以及厂内汽车运输扬尘等。 （1）骨料堆存和装卸粉尘 本项目砂石骨料堆放于全封闭钢结构料场内，料场上方设置有管道洒水系统，管道上每隔一定距离设置有洒水喷头，可实现对料场全网覆盖洒水，最大限度减少堆场的起尘量。因此，项目砂石扬尘主要为产生于装卸环节。 ①卸料起尘量计算 本项目采用秦皇岛装卸起尘量计算模式，秦皇岛和项目所在地均为北方气候，气候类型相似，装卸方式和项目所采取的装卸方式相同，故可以采用秦皇岛装卸起尘模式对本项目砂装卸起尘量进行计算。 Q=e0.61uM13.5装卸起尘量采用下式计算： 式中：Q—装卸起尘量，g/次； U—平均风速，u取2.6m/s；M—汽车卸料量，取40t。 公式适用条件：天气良好，无洒水降尘措施前提下，物料粒径>2cm，密度较煤大的物料卸载。上述公式资料来源：《西北铀矿地质》2005年10月第21卷第2期《无组织排放源常用分析与估算方法》一文。 根据上述公式计算，本项目料场装卸过程起尘量核算情况见表13。 表13 料场装卸过程起尘量核算一览表 项目; 卸载量（t/a）; 卸载次数（次/a）; Q（g/次）; 起尘量（t/a）; 产生源强（kg/h）. 骨料装卸; 1092000; 27302; 14.47; 0.4; 0.2. ②根据《2016年度新乡市蓝天工程行动计划实施方案》要求，为进一步降低骨料装卸粉尘对环境的影响，评价要求采取如下措施： a、采取全封闭的原料库，对原料库地面进行硬化，并配备喷淋洒水系统。 b、装卸车辆在作业时，应尽量降低物料落差，并同时打开原料库顶部的喷淋洒水系统，湿式作业，以减少扬尘产生。 c、采取全封闭的收料斗，在进行物料上料的同时采取喷淋洒水措施抑制扬尘。 d、厂区内的物料堆场要采取全密闭的措施，具有防渗、防雨淋、防风等设施，防止扬尘和渗漏污染。 e、厂区内的散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。 f、作业现场必须设置环境保护牌，标明扬尘污染防治措施、责任人及环保监督电话等。 经采取以上措施后，可有效降低骨料料场粉尘对周围环境的影响，粉尘去除率可达60%，则装卸粉尘排放量为0.16t/a，粉尘排放量较低，对周围环境影响不大。 （2）骨料和粉料投料、输送粉尘 本项目骨料砂、石输送至搅拌机的过程为：先通过骨料斗下方的传送带输送至斜传送带，再通过斜传送带输送至预加料斗，再通过预加料斗投至搅拌机，其中骨料斗上方设置有移动式洒水喷头，在投料时对骨料和料斗进行洒水；另外骨料斗下方的传送带输送系统位于地下，斜传送带采用全封闭廊道结构，故在骨料输送过程中产生的粉尘均可在停车过程中沉降下来，收集后回用于生产，故骨料投料、输送过程粉尘产生量不大。 本项目粉料（水泥、粉煤灰、矿粉）以封闭式螺旋输送机输送给粉料秤供料，称料后由管道进入粉料合料斗，再通过粉料合料斗投至搅拌机，项目粉料的输送、计量均为封闭式，因此，该过程产生的粉尘量不大。 类比同类项目，该部分粉尘每条生产线产生量约为0.05t/a，产生量较小，对周围环境影响不大。 （3）运输道路扬尘 本项目原料与产品均采用汽车运输，汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度、汽车质量、道路表面扬尘量成正比，汽车扬尘量预测经验公式为： Q=0.123（（V5(W6.8)0.85(P0.5)0.72 式中：Q—汽车行驶扬尘量（kg/km·辆）； V—汽车速度（km/h）; W—汽车质量（t）； P—道路表面粉尘量（kg/m2），取0.10。 本项目成品混凝土运输车辆、骨料运输车辆、粉料运输车辆空车质量约10t，载重混凝土运输车辆质量约40t，载重骨料运输车辆质量约50t，载重水泥、矿粉运输车辆质量约70t，载重粉煤灰运输车辆质量约55t；车辆在厂区内行驶速度约5km/h，则由上述计算公式计算，汽车行驶过程中扬尘量的预测结果见表14。 表14 料场装卸过程起尘量核算一览表 车辆类型; 汽车平均速度（km/h）; 汽车平均质量（t）; 道路表面粉尘量（kg/m2）; 汽车扬尘量预测值（kg/km·辆）. 空车; 5; 10; 0.1; 0.054. 载重混凝土车辆; 40; 0.17. 载重骨料车辆; 50; 0.21. 载重水泥、矿粉车辆; 70; 0.28. 载重粉煤灰车辆; 55; 0.23. 项目车流量：成品混凝土每天运输量为2000m3，单车每次运输量按 14m3计算，每天运输车辆为288车次（载重144次，空车144次）；骨料砂子、石子每天运输量为3310t，单车每次运输量按40t计算，每天运输车辆为168车次（载重84次，空车84次）；粉料水泥、矿粉每天运输量为582t，其中水泥、矿粉单车运输量为60t，则水泥、矿粉每天运输车辆为20车次（载重10次，空车10次）；粉料粉煤灰每天运输量为146t，粉煤灰单车运输量为45t，则粉煤灰每天运输车辆为8车次（载重4次，空车4次）。 汽车在厂区内行驶距离以100m计，则汽车在厂区内行驶过程的扬尘量为7.34t/a。 为了最大限度减小原材料及成品运输对外环境带来的不利影响，《新乡市环境保护局关于进一步加强商品混凝土搅拌站扬尘污染治理工作的通知》（新环〔2014〕311号）、《新乡市2016年蓝天工程实施方案》及《新乡市2016年大气污染防治工业企业治理方案》中相关要求，评价建议：①作业现场应保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求，限制车速。②场区起尘部位和道路两侧、厂区四周应设置自动喷淋装置（厂墙外喷头每间隔十米设置一个），并采用不同的硬化、绿化措施，现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。③厂区出入口应采取混凝土硬化。出入口应设置固定式车辆自动清洗设备，设置冲洗槽和沉淀池。④明确专人负责冲洗车辆，确保运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。⑤运输车辆必须委托具有相应运输资格的运输单位进行，严禁黄标车进入施工现场内从事装运活动。采取密闭运输，如砂子和石子运输车辆要采取密闭遮盖防治扬尘污染，粉料采用密封罐车运输，以减少原材料的散落；车身应保持整洁，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。⑥应配置专（兼）职保洁员，负责工地各区域内保洁，清扫前应洒水，避免扬尘污染。保洁员应每天对工地现场洒水三至五次，扬尘严重时应增加洒水次数，保持现场湿润。⑦作业现场必须设置环境保护牌，标明扬尘污染防治措施、责任人及环保监督电话等。⑧厂区围墙外地面，应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 经采取以上措施后可大大减小运输道路扬尘，使扬尘降低80%左右，即汽车运输扬尘排放量为1.46t/a，对周围环境影响不大。 （4）无组织粉尘环境影响预测 经计算，本项目无组织粉尘排放量为1.72t/a（0.65kg/h），将全厂看成一个整体面源，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）有关规定，采用推荐模式中的估算模式计算软件对粉尘无组织排放进行预测，排放源参数见表15，预测结果见表16。 表15 本项目无组织排放面源参数 污染物; 排放速率(kg/h); 评价标准(mg/m3); 排放源参数. 面源面积（m2）; 源的释放高度（m）; 矩形面源长度（m）; 矩形面源宽度（m）. 粉尘; 0.65; 0.9; 113332; 12; 408; 277.8. ### 根据无组织排放源强及项目所在区域的气象特征，预测厂区无组织排放源对厂界的贡献值表16。 表16 厂区无组织排放预测结果一览表 污染物; 粉尘. 最大地面浓度（mg/m3）; 0.028（518m）. 厂界浓度（mg/m3）; 东厂界; 0.011. 南厂界; 0.011. 西厂界; 0.011. 北厂界; 0.011. 由预测结果可知，建设项目粉尘无组织排放源对厂界外20m处贡献值为0.011mg/m3，占标准的1.22%，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3颗粒物无组织排放监控点浓度0.5mg/m3（厂界外20m处）的标准要求。 3、大气环境防护距离 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的规定，对厂区无组织排放源计算大气环境防护距离，本项目大气环境防护距离计算参数见下表。 表17 大气环境防护距离计算参数一览表 污染物; 无组织源强 kg/h; 环境质量标准 Cm（mg/m3）; 无组织源参数. 长度m; 宽度m; 高度m. 颗粒物; 0.65; 0.9; 408; 277.8; 12. 经计算，项目厂区无组织排放废气无超标点。 2、卫生防护距离 卫生防护距离计算公式如下： Lp=10lgi=1n100.1Li 式中：Cm ——标准浓度限值，mg/m3； L ——工业企业所需卫生防护距离，m； r ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r =(S/∏)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。新乡市近5年平均风速2.4m/s计算，A：350；B：0.021；C：1.85；D：0.84 表18 卫生防护距离计算系数 计 算 系 数; 工业企业所 在地区近五 年平均风速 （m/s）; 卫生防护距离 L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; ＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 根据计算公式对无组织源计算卫生防护距离，详细参数及计算结果见下表。 表19 卫生防护距离计算参数及结果 污染物; 无组织源强 kg/h; 环境质量标准 Cm（mg/m3）; 无组织源面积 m2; 计算结果 m; 确定距离 m. 粉尘; 0.65; 0.9; 113332; 3.4; 50. 经计算本项目粉尘无组织排放卫生防护距离为3.4m，根据取值原则确定本次建设工程应设卫生防护距离为50m，根据卫生防护距离包络图可知，本项目卫生防护区域范围为项目东厂界外50m、南厂界外50m、西厂界外50m、北厂界外50m范围。根据现场调查，本项目卫生防护距离之内没有敏感点分布，满足卫生防护距离要求。同时荆隆宫乡承诺不在卫生防护距离范围内新建居民住宅、学校、医院、机关、科研单位等环境敏感点（见附件6）。 二、废水 本项目共有职工30人，厂区安排住宿，用水量按80L/天•人，新鲜水消耗量约为2.4t/d，排污系数取0.8，则排放量为1.92t/d，年排放量为633.6t，废水中各污染物浓度分别为COD 300mg/L，SS 200mg/L，NH3-N 30mg/L，T-P4mg/L，污染物产生量分别为COD0.19t/a，SS 0.127t/a，NH3-N 0.019t/a，T-P0.0025t/a。生活污水经化粪池（厂区设化粪池20m3）处理后，定期清运，用于周围农田施肥。 营运期废水主要为设备、混凝土罐车清洗水，产生量22572t/a（68.4m3/d），主要污染因子为SS，浓度大致为2000mg/L，经砂石分离后用于配料生产，生产配料需水量为 102000t/a，满足该废水回用水量要求；车轮冲洗废水沉淀后循环使用，定期补充消耗，不外排；料场及厂区道路喷洒降尘用水量4065t/a，均挥发耗散，不产生废水。 综上所述，项目营运期废水均能得到妥善处置，不会对周围水环境造成影响。 三、噪声 噪声主要来源于搅拌设备、物料传输等。类比确定声压等级在75~92dB（A）之间，仅昼间生产。本项目拟选用低噪声设备，并对设备设置减震基座，同时主体工程大部分采用全密闭或地下结构，可保证设备降噪效果良好。为进一步减小运营过程中产生的噪声，评价要求各高噪声设备定期维修，保证设备正常运转，避免设备不正常运行导致的噪声增高；运输车辆在厂区内减速慢行，禁止鸣笛。 本项目的声环境影响预测，主要对搅拌楼及输送设备运行噪声影响进行预测，其对厂界的影响预测结果见表20。 表20 产噪设备噪声对厂界影响预测分析一览表 dB（A） 影响对象; 声源名称; 声源 强度; 距离（m）; 贡献值; 贡献叠加值; 标准. 昼间. 东厂界; 1号线; 搅拌机; 55; 20; 28.9; 39.3; 60. 输送机; 67; 30; 37.5. 2号线; 搅拌机; 55; 40; 22.9. 输送机; 67; 50; 33. 南厂界; 1号线; 搅拌机; 55; 200; 8.9; 26. 输送机; 67; 160; 22.9. 2号线; 搅拌机; 55; 200; 8.9. 输送机; 67; 160; 22.9. 西厂界; 1号线; 搅拌机; 55; 170; 10.4; 25.2. 输送机; 67; 160; 22.9. 2号线; 搅拌机; 55; 200; 8.9. 输送机; 67; 210; 20.6. 北厂界; 1号线; 搅拌机; 55; 80; 16.9; 29. 输送机; 67; 120; 25.4. 2号线; 搅拌机; 55; 80; 16.9. 输送机; 67; 120; 25.4. 根据预测结果，项目营运期厂界噪声预测值在标准范围之内，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的标准要求。 四、固体废弃物 本项目产生的固体废物主要是各种除尘器收集的粉尘、砂石分离系统分离的废砂。 （1）袋式除尘器收集的粉尘 本项目粉料仓除尘器粉尘收集量72.1t/a，搅拌机除尘器粉尘收集量149.9t/a，两部分粉尘共222t/a，收集后均回用于生产。 （2）沉淀池废砂石、沉渣 本项目罐车、搅拌机清洗废水送至砂石分离系统沉淀池处理，根据建设单位提供资料及类比同类项目，本项目类比废砂石及沉渣量约为7500t/a，经分离后用于生产配料，少量不可回用泥沙可作建材铺路。 项目产生的固体废弃物能够全部处理或综合利用，对周围环境影响不大。 五、厂址选择合理性分析 该项目为新建项目，占地113332.2m2，位于新乡市封丘县荆隆宫乡孙蔡寨村69号，性质为规划工业用地，封丘县荆隆宫乡国土资源所出具了该工程符合荆隆宫乡土地利用规划（证明见附件3）。项目周围主要环境敏感点为：项目东北820m的陈寨村、东北1300m的闫寨村、北728m的孙蔡寨村、北830m的胡蔡寨村，西北810m的仝蔡寨村，北2000m的天然渠。 本项目营运期间产生粉尘，原料堆场设置封闭原料库以减少扬尘；搅拌仓安装除尘器尾气由不低于15m高排气筒（同时高于搅拌楼3m）排放，粉料罐仓安装除尘器，除尘率达99.9%，粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中：水泥制品生产颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3；厂界外20m处，颗粒物无组织排限值0.5mg/m3；生产废水主要为搅拌机、混凝土罐车清洗水，排入沉淀池后回用于生产，车轮冲洗水循环使用不外排；高噪声设备采取减振、设备密闭及距离衰减等措施后，项目东、南、西、北各厂界昼间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；沉淀池沉渣、除尘器收集的粉尘均回用于生产，实现资源化利用。在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。 项目紧邻的养殖场距离搅拌楼200m，距离较远，因此本项目对养殖场的影响主要为无组织源的影响，根据预测结果，建设项目粉尘无组织排放源对厂界外20m处贡献值为0.011mg/m3，占标准的1.22%，厂界外粉尘浓度很小，因此本项目粉尘对养殖场影响很小。本项目设备噪声在西厂界的贡献值为25.2dB（A），影响很小；厂区大门在东北角，距养殖场较远，约200m，车辆运输噪声对养殖场基本无影响。综上，本项目对养殖场影响很小。 经计算，本项目无组织排放的废气周界外无超标点，不设置大气环境防护距离，无组织排放源设置50m卫生防护距离，根据卫生防护距离包络图可知，企业全厂卫生防护距离设置情况为：东厂界外50m、南厂界外50m、西厂界外50m、北厂界外50m范围。根据现场调查，企业全厂卫生防护距离之内没有敏感点分布，满足卫生防护距离要求。同时荆隆宫乡承诺不在卫生防护距离范围内新建居民住宅、学校、医院、机关、科研单位等环境敏感点（见附件）。 综上所述，评价认为本工程厂址较为合理。 六、工程环保投资 本项目环保投资概算及环保设施竣工三同时验收见表21。工程环保投资总计103万元，占总投资的14.7％。 表21 环保投资概算一览表 序号; 产污环节; 污染物; 治理措施; 环保投资（万元）. 1; 粉料筒仓; 粉尘; 仓顶布袋除尘器+高于库顶3m（每条线4个筒仓排气筒合并成1个）排气筒集中排放，总高度20m; 20. 2; 搅拌配料; 粉尘; 袋式除尘器治理后由不低于15m排气筒排放（同时高于库顶3m）; 8. 3; 全厂无组织排放; 粉尘; 入厂原料做到入库存放，禁止露天堆存，库内安装水喷淋装置定期洒水保湿；投料斗设置在料棚内；加强搅拌楼、投料和皮带输送等工段设备的封闭。硬化厂区道路，派专人负责厂区内外道路的清扫和洒水保湿，加强厂区厂界绿化以及入厂车辆管理，场区起尘部位和道路两侧、厂区四周应设置自动喷淋装置，并采用不同的硬化、绿化措施，现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。; 50. 4; 设备及罐车冲洗水; SS; 沉淀池收集，经砂石分离后回用; 15. 车轮冲洗水; SS; 在厂区车辆出口处建设轮胎清洗池. 5; 生活废水; COD、SS、氨氮总磷; 化粪池处理后定期清运，用于周边农田施肥，化粪池容积20m3; 5. 6; 生产设备; 噪声; 减振、封闭隔音; 5. 合计; 103. 七、环保验收内容 本次工程环保设施验收清单见下表。 表22 工程环保设施竣工验收一览表 序号; 产污环节; 验收内容; 执行标准. 1; 粉料筒仓; 每条生产线的每个筒库库顶各配备一台布袋除尘器（共计8台），每条线筒仓尾气合并成一个高于库顶3m排气筒有组织集中排放（总高20m），两条线共设2个排气筒; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（表2水泥制品生产颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3；表3颗粒物无组织排放浓度. 2; 搅拌楼配料粉尘; 加强配料设备的封闭性，每条线配备1台袋式除尘器对配料工段粉尘进行收集和处理，尾气由不低于15m排气筒排放（同时高于库顶3m）. 3; 全厂无组织排放粉尘; 建设封闭原料库，入厂原料禁止露天堆存，库内安装水喷淋装置定期洒水保湿。投料斗设置在料棚内。加强搅拌楼、投料和皮带输送等工段设备的封闭。硬化厂区道路，派专人负责厂区内外道路的清扫和洒水保湿，加强厂区厂界绿化以及入厂车辆管理，场区起尘部位和道路两侧设置自动喷淋装置，并采用不同的硬化、绿化措施，现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。. 4; 设备冲洗水、罐车冲洗水及车轮冲洗水; 设备及罐车冲洗废水经一套沉淀池及砂石分离系统处理后回用，沉淀池容积100m3。 厂区出入口应采取混凝土硬化。出入口设置固定式车辆自动清洗设备，设置轮胎清洗池，污水不得外排。明确专人负责冲洗车辆，确保运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。; /. 5; 生活废水; 化粪池处理后定期清运，用于周边农田施肥，化粪池容积20m3; /. 6; 生产设备; 高噪声设备应采取减振、封闭隔音等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 水泥、粉煤灰、矿粉筒库 | 粉尘 | 每条线4台袋式除尘器治理，尾气合并成一个高于库顶3m的排气筒集中排放，总高20m | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（表2水泥制品生产颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3；表3颗粒物无组织排放浓度 |
|  | 搅拌楼配料 | 粉尘 | 袋式除尘器治理，尾气由不低于15m排气筒排放（同时高于库顶3m） |  |
|  | 全厂无组织排放 | 粉尘 | 入厂原料需做到封闭堆存，禁止露天堆存，库内安装水喷淋装置定期洒水保湿。投料斗设置在料棚内。加强生产和入厂车辆的管理，确保治污设施的正常运行，对厂区内外道路路面进行洒水保湿，加强厂区厂界绿化，场区起尘部位和道路两侧、厂区四周应设置自动喷淋装置，并采用不同的硬化、绿化措施，现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。 |  |
| 水污染物 | 设备及罐车冲洗废水 | SS | 沉淀池及砂石分离后回用于生产拌料，不外排 | 可行 |
|  | 车轮冲洗水 | SS | 经沉淀后回用于车轮清洗 | 可行 |
|  | 生活废水 | COD、SS、氨氮总磷 | 化粪池处理后定期清运，用于周边农田施肥 | 可行 |
| 固 体 废 物 | 沉淀池、砂石分离系统 | 砂石、沉渣 | 回用于生产拌料 | 可行 |
|  | 收尘系统 | 粉尘 | 回用于生产拌料 | 可行 |
| 噪 声 | 高噪声设备经减振、封闭隔音等措施治理后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼间60dB(A)的标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 厂址周围种植绿化林带，可以起到隔声降噪和阻止粉尘扩散等作用，预计本项目营运期不会对所在区域生态环境产生大的影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结 论 1、项目符合国家产业政策 本项目为混凝土搅拌站建设项目，该项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订版）中淘汰类和限制类，为允许类，并经封丘县发改委备案，符合国家产业政策要求。 2、项目选址可行 该项目建设性质为新建，占地113332.2m2，位于新乡市封丘县荆隆宫乡孙蔡寨村69号，性质为建设用地，封丘县潘店镇人民政府为出具了项目符合潘店镇土地利用规划、产业发展规划和总体规划证明（证明见附件3）。 本项目营运期间产生粉尘，原料堆场设置封闭原料库以减少扬尘；搅拌仓安装除尘器尾气由不低于15m高排气筒（同时高于搅拌楼3m）排放，粉料罐仓安装除尘器，除尘率达99.9%，粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中：水泥制品生产颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3；厂界外20m处，颗粒物无组织排限值0.5mg/m3；生产废水主要为搅拌机、混凝土罐车清洗水，排入沉淀池后回用于生产，车轮冲洗水循环使用不外排；生活水经化粪池处理后定期清运，用于周围农田施肥；高噪声设备采取减振、设备密闭及距离衰减等措施后，项目东、南、西、北各厂界昼间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；沉淀池沉渣、除尘器收集的粉尘均回用于生产，实现资源化利用。在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。 经计算，本项目无组织排放的废气周界外无超标点，不设置大气环境防护距离，无组织排放源设置50m卫生防护距离，根据卫生防护距离包络图可知，企业全厂卫生防护距离设置情况为：东厂界外50m、南厂界外50m、西厂界外50m、北厂界外50m范围。根据现场调查，企业全厂卫生防护距离之内没有敏感点分布，满足卫生防护距离要求。同时荆隆宫乡承诺不在卫生防护距离范围内新建居民住宅、学校、医院、机关、科研单位等环境敏感点。 根据上述分析，项目建成后，经采取有效的污染防治措施，运营期产生的污染物均能达标排放或综合利用，故不会对周围环境造成大的不利影响。因此，评价认为本项目选址是可行的。 3、项目建成后，污染物可以实现达标排放或合理处置。 a、水泥、粉煤灰、矿粉筒库呼吸口粉尘及搅拌楼产生的粉尘经配备的袋式除尘器治理后，治理后尾气通过高于库顶3m的排气筒排放（总高度不低于15m），外排粉尘浓度均能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其它通风生产设备颗粒物排放浓度10mg/m3的标准要求。 项目无组织粉尘排放主要为骨料卸料粉尘、骨料输送粉尘以及厂内汽车运输扬尘等。企业搅拌楼配料粉尘经布袋除尘器处理后引入搅拌楼内排放，骨料全部入库存放，投料斗设置在料棚内，加强生产管理和生产设备的封闭，厂区车辆慢速行驶以及加强厂区、厂界绿化等措施加以防治后，能够将无组织排放量降至最低，无组织粉尘对厂区外的影响可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3颗粒物无组织排放监控点浓度0.5mg/m3（厂界外20m处）的标准要求。 b、项目生产废水主要为设备和车辆冲洗废水，该部分废水经沉淀池沉淀处理后全部回用于生产拌料，生产废水不外排。项目生活污水进入化粪池内处理，定期清理外运，生活污水同样不外排，对地表水环境无影响。 c、项目固废主要为沉淀池产生的砂石，经砂石分离后用于生产拌料。除尘系统收集的粉尘作为原料利用。本工程固废处置措施可行，不向外环境排放。 d、工程高噪声设备经减振、封闭隔音等措施治理后，厂界噪声能够满足排放标准要求，噪声对外环境影响较小。 4、卫生防护距离 本次工程设卫生防护距离为50m，荆隆宫乡承诺不在卫生防护距离范围内新建居民住宅、学校、医院、机关、科研单位等环境敏感点。 5、总量控制指标 项目建成后主要污染物为粉尘，不设总量控制指标。 6、环保投资 本次工程应设环保投资共计为103万元，占总投资的14.7%，其中78万元用于厂区内大气污染防治，20万元用于废水治理，5万元用于厂内噪声治理。项目环保投资所占总投资比例较小，在可承受范围之内。 二、建 议 （1）建设单位应严格执行本次环评提出的污染治理措施，并确保环保资金落实到位； （2）加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行； （3）对厂区地面进行硬化，加强对厂区和厂区四周的绿化，经常进行地面洒水，抑制扬尘； （4）排气筒底部应设置永久性采样口，便于环保部门监管； （5）如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应向有关部门及时申报。 三、总结论 项目建设符合国家相关政策要求，厂址选择符合当地土地利用规划要求。企业对各种污染物均采取了合理有效的治理措施，其外排污染物对周围环境的影响处于可接受程度，项目选址可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放，尽量减少无组织排放源的存在。从环保角度分析，该项目可行。 河南省广宇环保科技有限公司 2018年9月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 - 本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 本项目四周情况图 附图3 厂区平面布置图 附图4 卫生防护距离设防图 附图5 现场照片 附件1 委托书 附件2 项目备案确认书 附件3 规划证明 附件4 项目土地租赁协议 附件5 企业名称预先核准通知书 附件6 荆隆宫乡政府承诺书 附件7 专家意见 附件8 专家意见修改单 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声环境专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。