《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—指项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本概况

| 项目名称 | 国家电投封丘陈桥驿风电项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 国家电投集团河南新能源有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈昱恒 |  |  | 联系人 |  |  |  | 张帆 |  |  |
| 通讯地址 | 郑州高新区莲花街55号A座5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13069372697 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 450001 |  |
| 建设地点 | 新乡市封丘县荆隆宫乡、陈桥镇、城关乡等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部 门 | 新乡市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 批准文号 | 新发改能源〔2018〕488号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | D4415：风力发电 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 177480 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 38205.37 | 其中：环保投资 （万元） |  |  |  | 122 | 环保投资占总投资比例﹪ |  |  | 0.32 |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 |  |  |  | 2020年12月 |  |  |  |  |
| 项目内容及规模 一、项目由来 《中华人民共和国可再生能源法》中明确指出：“国家将可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域，通过制定可再生能源开发利用总量目标和采取相应措施，推动可再生能源市场的建立和发展”，同时也明确提出“国家鼓励和支持风能、太阳能、水能、生物质能和海洋能等非化石能源并网发电”。从能源发展趋势看，随着社会的发展，能源需求不断增长，一次能源资源已经日趋匮乏和枯竭，过度开发导致的环境问题也日益突出，而能源供应和环境保护又是国民经济可持续发展的基本条件。因此，发展新能源对于保护环境、改善能源结构、保证社会健康发展有着重要的战略意义。 风能资源是清洁的可再生能源，风力发电是当今世界新能源发电技术中最成熟、最具规模化开发条件和商业化发展前景的发电技术。由于风力发电的独特优势，以及环境保护和节约资源等因素影响，风力发电逐渐成为许多国家可持续发展战略的重要组成部分。风电是国家重点扶持的清洁可再生能源，风电场项目建成后，与同等电量火电厂相比，按照火电煤耗（标准煤）每1万度电耗煤（标准煤）3.15t，可年降低煤耗（标准煤）36256.5t。 根据《河南省风电中长期发展规划》，2015年、2020年河南省风电装机容量分别达到500万kW·h、1100万kW·h，风电年发电量分别达到70亿kW·h和190亿kW·h，占全省可再生能源发电量的比例分别达到25%、35%。 中国电力投资集团公司（简称中电投集团）组建于2002年12月29日，是集电力、煤炭、铝业、铁路、港口各产业于一体的综合性能源集团，是国家五大发电集团之一。 2015年5月29日，经国务院批准，中国电力投资集团公司与国家核电重组成立国家电力投资集团公司。国家电投集团河南电力有限公司为国家电投集团有限公司二级单位，国家电投集团河南新能源有限公司为国家电投集团河南电力有限公司的全资公司。 为了合理利用河南省的风能资源，进一步优化能源结构，减轻环保压力，实现区域经济可持续发展，国家电投集团河南新能源有限公司决定投资38205.37万元，在新乡市封丘县建设“国家电投封丘陈桥驿风电项目”。该项目规划总装机容量为50MW，拟安装单机容量2500kW的风力发电机组20台，与“国家电投封丘风电项目”共用1座110kV升压站，国家电投封丘风电项目位于新乡市封丘县鲁岗镇、陈桥镇、潘店镇，建设单位为国家电投集团河南新能源有限公司，2018年5月，河南省豫启宇源环保科技有限公司编制完成了《国家电投封丘风电项目环境影响报告表》，装机容量40MW，2018年5月28日，封丘县环境保护局以封环表审〔2018〕60号文对《国家电投封丘风电项目环境影响报告表》进行了批复。目前该项目正在建设，工程所发电量经35kV场内集电线路接入现有110kV升压站，最终以一回110kV出线送入附近变电站。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的要求，该项目应进行环境影响评价。根据环境保护部第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018修改），本项目属于“三十一、电力、热力生产和供应业”-“91其他能源发电”，其中规定涉及环境敏感区的总装机容量5万千瓦及以上的风力发电编制报告书，其他风力发电编制报告表。本项目总装机容量为50MW，即5万千瓦，运行期主要环境影响为噪声和风机光影，噪声评价范围和风机光影防护范围内不涉及“自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；重要水生生物的自然产卵场、索饵场、天然渔场；以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，以及文物保护单位”，本项目距离荆乡回族乡前荆乡村水站地下水井最近的工程为T22#风机，距离为1.6km，不在饮用水水源地保护区内、距离村庄最近的工程为Z12#风机，距离马厨寨村为410m、距河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区最近的工程为T36#风机距离为1300m，不在河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区内。因此，本项目不涉及环境敏感区，属于“其他风力发电”，应编制环境影响报告表。 根据国家和河南省有关环保法规和建设项目管理的规定和要求，受国家电投集团河南新能源有限公司的委托，河南省豫启宇源环保科技有限公司承担了《国家电投封丘陈桥驿风电项目》的环境影响评价工作。通过现场踏勘、资料收集、调查研究和征求当地环保部门意见的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，依照环境影响评价技术导则的相关要求，并结合本工程有关资料，编制了本项目的环境影响报告表。 二、风能资源 测风塔1605#代表年140m、120m、100m、90m、70m和50m高度平均风速分别为6.15m/s、5.8m/s、5.46m/s、5.21m/s、4.71m/s和4.20 m/s，年均风功率密度分别为239.9W/m2、201.3W/m2、167.3W/m2、146.9W/m2、110.9W/m2和81.7W/m2。测风塔1606#代表年140m、120m、100m、90m、70m和50m高度平均风速分别为6.14m/s、5.84m/s、5.54m/s、5.37m/s、4.76m/s和4.06m/s，年均风功率密度分别为240.3W/m2、207.4W/m2、173.4W/m2、157.7W/m2、112.8W/m2和78.8W/m2。根据《风电场风能资源评估方法》（GB/T18710-2002）风功率密度等级评判标准，本风电场风功率密度等级为1级，可以进行开发利用，选址可行。 三、产业政策 本项目为新建50MW的风电工程，行业类别为“风力发电（D4415）”，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2013年2月16日公布的第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，项目符合产业政策，同时，工程的建设符合《可再生能源法》、《可再生能源中长期发展规划》和《促进风电产业发展实施意见》等一系列法律政策，符合国家环保、节能和可持续发展政策。2018年12月29日，新乡市发展和改革委员会出具了《关于国家电投封丘陈桥驿风电项目核准的批复》（新发改能源〔2018〕488号），批复了该项目的核准请示，可抓紧进行项目前期工作，该核准批复的项目建设规模为50MW，拟安装单机容量2500kW的风力发电机组20台。 本项目作为核准项目，各个相关部门已出具同意项目入驻和建设的相关证明文件。封丘县住房和城乡规划建设局出具选址意见：该项目为新能源项目，符合国家产业政策准入要求，原则同意该项目选址；新乡市自然资源和规划局出具意见：该项目已列入封丘县土地利用总体规划重点建设项目清单，用地符合封丘县的土地利用总体规划。 综上，本项目建设符合国家和地方现行产业政策。 四、工程内容及建设内容 2019年6月，国家电投集团河南新能源有限公司委托山东电力工程咨询院有限公司编制完成了《国家电投封丘陈桥驿风电项目可行性研究报告》，以下简称“项目可研”，根据项目可研，本项目工程内容及建设内容如下： 本项目位于新乡市封丘县西南及南部的平原地带，工程项目总用地面积17.75hm2，其中永久占地面积为0.8000hm2，临时占地面积为16.95hm2，占地类型主要为耕地、林地和未利用地。场区内海拔高度在65m～75m之间，属于内陆平原风电场。 1、风电场位置 本项目位于新乡市封丘县荆隆宫乡、陈桥镇、城关乡等，风电场中心坐标为东经114°23′10.644″、北纬34°59′57.048″，地理位置详见附图1。风电机组点位坐标见表。 表1 风机点位坐标 点位; X; Y; 点位; X; Y. T21N; 537307.253; 3869846.482; Z10; 537234.369; 3872313.306. Z3; 536450.627; 3874011.735; Z11; 539031.375; 3872413.098. Z4; 536005.987; 3873351.407; Z12; 539717.519; 3872422.695. T18N; 534191.395; 3870257.844; T08; 530288.171; 3875001.612. T23; 534312.479; 3872667.793; T15; 530424.567; 3876390.341. T09; 539496.89; 3870839.509; T22; 530811.357; 3877842.087. T36; 536285.502; 3870201.881; T27; 533346.064; 3876548.738. T40; 539388.117; 3872430.822; T42; 531914.016; 3876106.878. Z7; 535810.093; 3871762.124; T73; 531180.818; 3876311.011. Z8; 535890.146; 3871153.72; B03; 532142.016; 3871383.655. 2、风电场规模 本项目拟安装20台2500kW的风力发电机组，总装机容量为50MW，与“国家电投封丘风电项目”共用一座110kV升压站，拟以2回35kV线路接入升压站。预计年上网电量为11510万kW·h，年单机等效满负荷运行小时数为2302h。本项目风电场工程特征见表2。 表2 风电场工程主要特征一览表 名 称; 单位(或型号); 数 量. 风电场 址; 海拔高度（平均）; m; 65~75. 年平均风速(140m高度); m/s; 6.14~6.15. 风功率密度(140m高度); W/m2; 239.9~240.3. 盛行风向; NNE. 主 要 设 备; 风 电 场 主 要 机 电 设 备; 风电机组; 台数; 台; 20. 额定功率; kW; 2500. 叶片数; 片; 3. 叶片直径; m; 141. 扫风面积; m2; 15606.585. 切入风速; m/s; 3. 额定风速; m/s; 9. 切出风速; m/s; 20. 安全风速; m/s; 52.5. 轮毂高度; m; 140. 发电机额定功率; kW; 2500. 发电机功率因数; -0.95~0.95. 箱式变电站; 台数; 台; 20. 型号; S11-2750/37. 升压变电站; 主变压器; 台数; 台; 2. 型号; SZ11-50000/110. 出线; 出线回路数; 回; 2. 电压等级; kV; 220. 3、风电场接入系统方案 本项目共安装20台单机容量为2500kW的风电机组，与“国家电投封丘风电项目”共用一座110kV升压站，拟以2回35kV线路接入电网。风电场具体的接入系统方案将在接入系统设计工作中论证，经主管部门审查后确定。项目电力接入将由电力部门负责建设，防治责任范围归电力部门。本次评价不包括场外输电线路环评。 4、主要工程内容 本项目工程总投资为38205.37万元，主要建设内容包括风电机组、箱变基础构筑和安装、集电线路的建设、进场及场内施工道路建设、升压站新增建设，附属生产工程及环保工程等。工程项目组成见表3。 表3 项目基本组成一览表 项目; 内容; 项目工程; 台数及单机容量; 总容量. 风力发电工程; 20×2500kW; 50MW. 主体工程; 风机及箱变; 本工程共安装20台风力发电机组，单机容量为2500kW，出口电压为0.69kV。风电机组接线采用一机一变单元接线方式升压至35kV，经35kV集电线路汇集至升压站。 每台风机基础及箱变的永久占地面积368m2，每台风机的吊装场地按40m×50m考虑，因此，风机及箱变永久占地总面积为7360m2，风机吊装平台临时占地面积为32640m2. 35KV集电线路; 风机基础与箱变之间采用电缆直埋形式，每台风机至箱变间的直埋电缆长度约为15m，风电场集电线路经2回35kV架空电缆送至升压站，集电线路总长约30.5km，共建设塔基155个，永久占地面积约为640m2. 升压站; 本项目不单独设置升压站，与“国家电投封丘风电项目”共用一座升压站，目前该升压站正在建设，升压站位于本项目风电场的东部，升压站内主要布置有综合楼、配电室、变压器、配电装置、SVG、SVG 室、库房、泵房、避雷针等。本项目新增2台50MVA主变，2座35kv预制仓等。. 辅助工程; 场内 施工道路; 场内施工道路新建17.5km，改扩建20km，总长37.5km。设计路基宽为5.5m，路面宽度为4.5m，并在弯道处依据半径不同而加宽，路面结构采用30cm厚泥结碎石路面。新建道路占地96250m2、改扩建道路原有路基宽约4m，扩建道路新增占地面积30000m2。. 公用工程; 供、排水; 本项目供水利用“国家电投封丘风电项目”升压站供水管道。升压站排水系统采用雨、污分流制排放系统。站区内雨水经雨水管网汇流后自然排出。本项目升压站不新增劳动定员，无生产生活污水产生。. 供电; 施工用电可从升压站引线路，作为本工程施工临时生产生活用电。考虑到风电机组施工点较为分散，另设置两台移动式柴油发电机作为风电机组施工电源。. 采暖、通风及消防; 升压站采用空调采暖；站区内各建筑物均采用自然进风、机械排风的通风方式，配备推车式干粉灭火器和手提式干粉灭火器。. 环保工程; 施工期; 废水; 旱厕、施工废水沉淀池。. 扬尘; 施工生产生活场地粉状物料全部设置密闭罐车，砂石料堆场在原状土上平整夯实；涉及土方填挖场地要求四周要设置2.5m围挡(墙)，定时洒水，裸露的土方等易产生扬尘的地方要覆盖防尘，并及时清运回填；剥离的表土采取播撒草籽，防止扬尘及水土流失；对施工期运输车辆应采取加盖篷布覆盖，及时清扫运输道路，设专人定期对运输道路洒水降尘措施。. 噪声; 优先选用低噪声设备；对高噪声设备采取消声、减振等措施。. 固废; 固体废物集中定点存放收集、专人收集清运；土石方做到挖填平衡。. 水土保持; 临时拦挡、临时覆盖、临时排水及迹地恢复。. 营运期; 废污水; 本项目无生产生活废水产生. 噪声; 选用低噪音变压器、墙体隔声等措施。. 固废; 废变压器油为危险废物，送具有资质单位进行处置；升压站内设置有危废暂存间（5m2）；若干个生活垃圾桶。. 风险防范; 站区内设有1座40m3主变事故油池。. 本项目主要土建工程建设内容如下： （1）风电机组基础及箱式变压器基础 本项目选用20台2500kW风力发电机组。每台风机配一台箱式变压器，箱变为干式变压器，布置在风机塔筒旁。箱变基础为混凝土框架结构，初拟箱式变压器支撑平台尺寸为10m×5.4m。 风机基础采用预制PHC管桩，沉桩方式采用静力压桩，其中管桩直径为0.5m，单根长度为20m，每台风机基础设管桩42根。桩基承台混凝土强度等级为C40，承台底圆直径20m。垫层混凝土强度等级为C20，桩基混凝土强度等级为C60，风机基础的埋深约3.5m。 （2）升压站 本风电场拟安装20台2.5MW风电机组，总装机规模50MW。本工程不再新建升压站，与“国家电投封丘风电项目”共用一座升压站，本项目新增2台主变、2套无功补偿装置等。 升压站位于本风电场东部，目前正在建设，升压站内已设置生产综合楼一幢，1台户外主变，动态无功补偿装置以及仓库（包含检修、消防设备间）、油品库、污水处理装置、事故油池等建筑物。本项目建设后升压站构筑物见下表。 表4 升压站内建构筑物一览表 序号; 建筑物名称; 建筑面积（m2）; 层数; 层高（m）; 结构形式; 备注. 1; 综合楼; 1488.6; 2层; 一层3.9、二层3.3; 框架; 在建依托. 2; 生产楼; 184; 1层; 3.3; 框架; 在建依托. 3; 备品备件库; 41.6; 1层; 3.6; 框架; 在建依托. 4; 1#主变; /; /; /; /; 在建. 5; 2#主变; /; /; /; /; 新建. 6; 1#35kv预制仓; /; /; /; /; 在建. 7; 2#35kv预制仓; /; /; /; /; 新建. 8; 污水处理设施; /; /; /; /; 在建依托. 9; 事故油池; /; /; /; /; 在建依托. 10; 危废暂存间; 5; 1; /; 框架; 在建依托. 11; 3#主变; /; /; /; /; 新建. 12; 3#35kv预制仓; /; /; /; /; 新建. （3）道路工程建设 ①对外交通 对外交通方案：从高速公路网（G45）运至河南省封丘县，经省道S227、S219、S311直接引接至风电场。 ②场内施工道路 根据可研和项目总平面布置图可知，项目风机布置相对比较分散、场区内村落分布较为密集，设计单位根据风机位布置情况及现场地形条件，尽可能减少检修道路穿越村落，初步估算风电场场内施工道路场地共约37.5km，其中新建17.5km，改扩建20km。 表5 场内施工道路主要技术指标表 序号; 项目; 单位; 指标; 备注. 1; 公路等级; 级; 四级公路. 2; 设计行车速度; km/h; 20. 3; 路基宽度; m; 5.5; 局部设置错车道. 4; 路面宽度; m; 4.5. 5; 路面类型; /; 泥结碎石路面. 6; 圆曲线一般最小半径; m; 40. 7; 圆曲线极限最小半径; m; 5. 8; 最大设计纵坡; %; 9.0. 5、主要设备 本项目主要设备设施详见下表6。 表6 项目主要设备设施一览表 设备名称; 型号规格; 单位; 数量. 风力发电机组; 风机; WTG2-2500，2500kw; 台; 20. 箱式变压器; S11-2750/37; 台; 20. 升压站; 主变压器; SZ11-50000/110; 台; 2. 35kv配电装置; 移开式开关柜：主变进线柜、风机进线柜、动力无功补偿等; 套; 2. 6、工程占地 本项目用地包括永久占地和临时用地。永久占地包括风电机组基础占地、箱变基础占地和集电线路塔基占地，永久占地总面积为0.8hm2；临时用地包括场内施工道路、风电机组安装平台、集电线路施工占地以及施工生产生活场地等，临时用地面积为16.95hm2。本项目工程占地类型主要为：耕地、林地和未利用地。 根据新乡市自然资源和规划局出具的该项目建设用地预审意见，该项目建设符合国家产业政策和国家用地政策，该项目用地已列入封丘县土地利用总体规划重点项目清单，符合封丘县土地利用总体规划。 经现场踏勘，项目风电场用地范围内无国家和省级自然保护区，没有珍稀野生动植物。风电场用地范围内地上未发现有文物古迹。 本项目工程永久占地及临时占地面积汇总表详见表7。 表7 工程永久及临时占地面积汇总表 序号; 项 目; 永久占地面积（m2）; 临时占地（m2）; 备注. 1; 风机及箱变基础; 7360; /; 368m2/个，20个. 2; 升压站; /; /; 无新增占地. 3; 风电机组安装平台; 0; 32640; 40×50m，20个. 4; 场内施工道路; 0; 126250; 运营期检修道路为租赁. 5; 集电线路; 640; 9110; 塔基永久占地和施工临时占地. 6; 施工生产生活场地; 0; 1500; /. 合 计; 8000; 169500; /. 7、施工方式及土石方量 （1）主体工程施工方式 风电场主体工程施工主要包括风力发电机组基础及箱变基础的开挖和混凝土浇筑、风力发电机组设备安装、箱式变压器安装、集电线路施工、升压站内土建施工与设备安装、场内施工道路建设等。 ①风机基础施工： 1）准备场地、测量放线 施工前应进行场地平整，清除杂物，钻机位置处平整夯实，准备场地，同时对施工用水、泥浆池位置，动力供应，砂石料场，拌和机位置，钢筋加工场地，施工便道，做统一的安排。 测量放线，根据设计图纸用GPS/经纬仪（或全站仪）现场进行桩位精确放样，在桩中心位置钉以木桩，并设护桩，放线后由主管技术人员进行复核，施工中护桩要妥善看管，不得移位和丢失。 2）基础开挖 风塔基础土方开挖采用1.0m³反铲挖掘机开挖，当挖至距基础底部标高0.3m时，为避免扰动原状土采用人工开挖、修整基坑。基坑开挖要按照施工要求进行放坡。 3）桩基施工 静压桩机应按设计好的行走路线就位和施压，桩机就位后应进行整平。若局部地基土松软不能满足打桩机正常工作的需要，应对地基进行处理。采用压桩机自带的钢丝绳将预先堆放在施工场地外围的管桩拖至桩机附近，再进行起吊并用夹具夹紧。管桩被夹具抱紧后，应仔细清除入土端钢板上附着的泥沙、油渍，将其搽拭干净并保持干燥，焊接桩尖。桩尖焊接完成并自然冷却到规范允许的温度，经监理工程师检验合格后进行植桩。植桩的要点是将桩尖对准桩位中心，用经纬仪（或线锤）从相互垂直的两个方向检查桩身垂直度，满足要求后使桩身入土。 3）压桩 在压桩、接桩过程中，必须对桩身垂直度和端面的平整度进行严格控制，保证首节桩垂直度偏差不大于0.5%，压桩机调至水平。严禁各桩在施工过程中移位，每根桩应一次连续压到底。接桩送桩过程中不得无故停歇，尽量缩短休歇的时间。 4）接桩 第一节桩压入地面后，上端距地面800mm~1000mm 时应停止沉桩，起吊第二节桩准备接桩。第二节桩起吊后，应先清除桩底焊接钢板上的泥土、油污，再与第一节桩对接。第二节桩经人工微调与第一节桩完全吻合后由电焊工施焊；为减少焊接时间，采用2台电焊机同时施焊。本工程采用高性能CO2自动熔断机焊接。在焊缝温度冷却至规范允许范围后才可进行第二节桩的施压。 5）送桩或截桩 当桩顶设计标高较自然地面低时必须进行送桩。送桩时选用的送桩器的外形尺寸要与所压桩的外形尺寸相匹配，并且要有足够的强度和刚度，一般为一圆形钢柱体。送桩时，送桩器的轴线要与桩身相吻合。送桩器上根据测定的局部地面标高，事先要标出送桩深度，通过伺候在现场的水准仪跟踪观测，准确地将送桩送至设计标高。同时送桩器上要标出最后1m的位置线，连续满载复压不少于3次，终压力值应满足设计要求，并由专人详细记录最终压力值。当管桩露出地面或未能送到设计桩顶标高时，需要截桩。截桩要求必须用专门的截桩器，严禁用大锤横向敲击、冲撞。送桩完成后，移动调整机械进行下一管桩施工。 6）管桩与承台连接 a）承台开挖可采用普通挖土机即可，但在开挖过程中注意不得碰损桩头，在挖至桩头标高附近时，停止开挖。桩间土采用人工配合进行挖除。管桩施工完毕后当天承载力没有完全达到设计强度，根据土质情况，需要7天以上的嵌固期，所以承台开挖要与试验检测结合起来进行安排，保证施工连续。 b）承台是将上部结构的力传递给管桩基础的受力构件，所以管桩要与承台之间实现有效的锚固连接。一般管桩伸入承台，在施工完基础素混凝土垫层后，如管桩内有积水应排出，并用吊筋下放3mm厚的圆形钢板托板，伸入管桩内1000mm～1500mm左右，待承台浇注混凝土时一同灌入同标号混凝土增强桩头受力截面。同时在桩端头板上焊接伸入承台的锚固钢筋，伸入承台内，然后进行承台钢筋的绑扎作业。 7）承台混凝土施工 基坑清槽、绑筋、支模，须经监理验收合格后，进行基础混凝土浇筑。混凝土浇注用自卸汽车运输，混凝土泵车浇灌，插入式混凝土振捣棒振捣（配一台平板振捣器用于基础上平面振捣），每点振捣20s～30s，直到混凝土不再显著下沉，不再出现气泡，表面泛出灰桨为止。每个基础的混凝土浇筑采取连续施工。基础承台混凝土浇筑完成，进行覆盖和运水车洒水养护，3d后可以拆模及回填。待混凝土达到设计强度后才允许设备吊装。冬季封冻停止混凝土施工。回填土用推土机分层回填，打夯机分层夯实，并预留沉降量。 ②升压站建设施工 本工程与正在建设的“国家电投封丘风电项目”共用升压站，新增2台主变及2套无功补偿装置等，土建施工相对简单。基础土方开挖边坡按1:1.5~1:2 控制，采用推土机或反铲剥离集料，一次开挖到位，尽量避免基底土方扰动，基坑底部留30cm保护层，采用人工开挖。开挖的土方运往施工临时堆渣区堆放，用于土方回填。混凝土采用商品混凝土。混凝土搅拌运输车运送至施工现场浇筑，人工平仓，振捣器振捣。 ③道路施工 本项目共有20台风机，场内道路需结合外运道路进行设计，利用原有道路、新建施工道路与改扩建场内已有道路相结合的方式，局部路段进行弯道改造并对路面进行整平压实后可满足风电场设备运输条件。 ④集电线路施工 本工程35kV集电线路采用架空+直埋形式，所有控制电缆和电力电缆的施工，按设计要求和相关规范进行。电缆敷设要先开挖电缆沟，将沟底用沙土垫平整，电缆敷设后填埋一层沙土，再用红砖压上，上部回填土夯实。电缆沟采用0.2～0.5m3反铲挖掘机配合人工开挖，开挖土方就近堆放，用于后期回填。砂土回填为人工回填，压实采用蛙式打夯机夯实。高强杆塔基础采用旋挖钻机成孔，经换浆清孔→安放钢筋笼→灌注水下混凝土→拔出钢护筒后成桩。 ⑤施工生产生活场地 施工生产生活区紧邻升压站建设，布置有材料仓库、机械停放场、办公生活区等。施工前，需进行表土剥离，剥离的表土临时堆存于占地区域内，并采取相应防护措施，施工结束后用于占地区域绿化覆土。 （2）土石方量 根据项目可研报告，本工程土石方量共计17.56万m3，其中总挖方量8.78万m3，总填方量8.78万m3，其中风机及箱变基础挖方3.94万m3，填方3.94万m3，风机及箱变基础施工前对开挖区域进行表土剥离，剥离的表土临时堆放在安装场地内，基础首先进行开挖土方的回填，剩余土方就地摊平于安装场地内，再进行表土回覆复耕，施工期临时堆土进行防尘网苫盖；升压站挖方0.02万m3，填方0.02万m3；施工道路挖方2.25万m3，填方2.25万m3；集电线路挖方2.27万m3，填方2.27万m3；施工生产生活区挖方0.30万m3，填方0.30万m3。在施工过程中总体挖填平衡，无弃方，本项目不设置弃渣场。 项目表土剥离量约为1.50万m3，各施工区剥离的表土全部临时堆存至各施工点，采取临时拦挡及排水措施，防止水土流失，根据各区施工进度，待施工完毕后，对施工场地进行覆土生态绿化。 项目土石方平衡表详见表8。 表8 项目土石方平衡表（含表土） 单位：万m3 分区或分段; 挖方量; 填方量; 借入方; 借出方. 风机基础及箱变; 3.94; 3.94; /; /. 升压站; 0.02; 0.02; /; /. 施工道路; 2.25; 2.25; /; /. 集电线路; 2.27; 2.27; /; /. 施工生产生活区; 0.30; 0.30; /; /. 合 计; 8.78; 8.78; 0; 0. 总挖方8.78 总填方8.78 弃方0 风机区及箱变 3.94 3.94 升压站 0.02 0.02 集电线路 2.25 2.25 施工生产生活区 2.27 2.27 施工道路 0.30 0.30 图1 土石方平衡图 单位：万m3 8、公用工程 （1）给排水 本项目为风电场项目，运营期无生产用水，根据项目可研报告，本风电场与“国家电投封丘风电项目”共用一座升压站，新增内容为2台主变及2套无功补偿装置等，共同接入系统，升压站建设完成后不新增驻站人员，因此，本项目不新增生活污水，无生产生活废水外排。 （2）供电 本项目施工生产生活区用电用电负荷较小。施工用电电源计划从升压站引接作为本工程施工生产生活用电。考虑到风电机组施工点较为分散，另设置两台移动式柴油发电机作为风电机组施工电源。 风电场的生产、生活电源取自于110kV升压站的站用电，备用电源由当地供电系统外引。 （3）采暖及通风 本工程站区内需采暖建筑均采用空调采暖；升压站区内各建筑物均采用自然进风、机械排风的通风方式。 9、经济指标 本项目主要技术经济指标表详见表9所示。 表9 主要技术经济指标表 风电场名称; 国家电投封丘陈桥驿风电项目. 建设地点; 新乡市封丘县荆隆宫乡、陈桥镇、城关乡等. 设计单位; 山东电力工程咨询院有限公司. 建设单位; 国家电投集团河南新能源有限公司. 装机规模; MW; 50. 单机容量; kW; 2500. 年发电量; 万kWh; 11510. 年利用小时数; h; 2302. 工程总投资; 万元; 38205.37. 单位千瓦投资; 元/kW; 7794.01. 单位电量投资; 元/kWh; 3.319. - 依托关系 - 本项目风电场位于新乡市封丘县荆隆宫乡、陈桥镇、城关乡，国家电投集团河南新能源有限公司在本工程区域东侧开发有“国家电投封丘风电项目”。 - 2018年5月，河南省豫启宇源环保科技有限公司编制完成了《国家电投封丘风电项目环境影响报告表》，装机容量40MW，2018年5月28日，封丘县环境保护局以封环表审〔2018〕60号文对《国家电投封丘风电项目环境影响报告表》进行了批复。项目正在建设。 表10 项目相关工程环评情况 序号; 项目名称; 编制单位; 文号; 批复单位及时间; 备注. 1; 国家电投封丘风电项目环境影响报告表; 河南省豫启宇源环保科技有限公司; 封环表审〔2018〕60号; 2018年5月28日 封丘县环保局; 正在建设. 本工程不再新建升压站，与“国家电投封丘风电项目”共用1座升压站，本项目新增2台主变、2套无功补偿装置等，其他基础设施依托该升压站。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 封丘县位于河南省的东北部，地处东经114°14′至114°46′，北纬34°53′至35°14′之间。东临长垣县，南隔黄河与开封市相望，西靠延津县北接安阳市滑县。县境南北长38.2km，东西宽48.7km。面积1220.5km2，封丘县海拔高度一般在65～72.5m之间，最高点高程为85m，最低点高程为64.6m，地势由西南向东北倾斜。 本项目由国家电投集团河南新能源有限公司投资。该风电场位于封丘县西南的平原地带，距封丘县城公路里程约4.3km。场址东侧为高速公路G45，场址内有省道S227、S219、S311等，交通运输条件较为便利。地理位置示意图详见附图1。 2、地形、地貌 封丘县地处黄河冲积扇形平原的北半部，海拔高度一般在65-72.5m之间，最高点高程为85m，最低点高程为64.6m，地势由西南向东北倾斜。境内的黄河大堤和太行堤将全县分为三部分，黄河大堤以东、以南是黄河河床和河滩地区，根据相对高差可分为三级：高滩高出河流常水位4m左右，海拔高度在75-82.5m；底滩高出河流常水位1-1.5m，海拔高度在70-80m；嫩滩高出河流常水位0.3-0.5m，海拔高度在69-78m。 本项目位于封丘县西南部，场址区在地貌单元上处于黄河中下游冲积平原，地貌形式单一，地形开阔、平坦，地势总体表现为西北略高、东南稍低之态势，地形起伏不大，属内陆平原风电场。 3、气候气象 封丘县属暖温带大陆性季风气候，春温、夏热、秋凉、冬寒，气候特征可概括为：季风进退明显，四季交替分明，春季少雨风沙多，夏季天热雨集中，秋季温暖湿度大，冬季雪少又寒冷。 其常年气候特征具体情况见表11。 表11 封丘县气象资料统计情况一览表 序号; 气象要素; 统计数据. 1; 年平均气温; 14.3℃. 2; 极端最高气温; 42.4℃. 3; 极端最低气温; -17.7℃. 4; 年主导风向; NNE. 5; 年平均风速; 2.5m/s. 6; 年平均降雨量; 584.8mm. 7; 全年无霜期; 211天. 图2 封丘县风向玫瑰图 4、水文水系 黄河从县南和县东流过，境内流长56km。最枯水位与堤背地面高低达3m左右，引黄灌溉非常便利。过境渠有天然渠、文岩渠，两渠水资源每年平均1.13亿立方米。文岩渠在封丘境内有众多支流，主要有文岩九支、文岩十支、文岩故道等。 天然渠流经本项目风电场区域，天然渠为天然文岩渠分支。天然文岩渠发源地为焦作市武陟县张菜园村，分南北两支，南支为天然渠，北支为文岩渠，流径新乡市境内的原阳县、延津县、封丘县至长垣县大车集汇合后称为天然文岩渠，全长96km，有支流10条，流域面积739km2，除涝水深2.6m，河底宽16m，河底纵坡1/6000，主河槽内边坡1:3，堤顶宽4m，边坡1:3。天然文岩渠下游傍依黄河大堤，水面清澈广阔，翠柳依依是黄河生态旅游的靓点。项目区域水系图详见附图2。 5、土壤植被 封丘县为黄河冲积层，地表为沙壤土，地形平坦。六米以内为素填土，六米以下为亚砂土。两层地质条件及承载力无明显差别，容许承载力可采用八吨/平方米，埋深七米以下大于十二吨/平方米。自有记载以来，封丘县没有作为震源发生过地震，被划为七度以下烈度震区。 封丘县地处平原，农业种植有得天独厚的优势，是全国100个商品粮生产县之一。盛产作物有小麦、大米、玉米、大豆、谷子、绿豆、棉花、花生、油菜、芝麻等。金银花是全国生产基地，芹菜、香菇、石榴、金银花享誉全国。全县农业种植结构合理，农、林、牧、副、渔协调发展。 根据现场勘查，项目所在地植被类型和植物成分较简单，无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 6、与河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区相符性分析 河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区位于河南省新乡市东部封丘县和长垣县境内，地理坐标为东经114°13'53"—114°52'30"，北纬34°53'13"—35°06'21"。保护区总面积22780hm2，其中在封丘县境内14280hm2，在长垣县境内8500hm2，包括黄河大堤以内（黄河滩涂、河心沙洲等陆地）以及黄河背河洼地区域。其北岸是：长垣县魏庄镇（35°06'21"N，114°52'30"E）至封丘县荆隆官乡与原阳县交界处（34°53'13"N，114°13'53"E）。其东岸是河南与山东省界，南岸是开封市兰考县至开封水稻乡。 1、核心区：中部核心区位于丁庄—樊庄—杨寨—陈桥以南约2-3km、黄河中流线以北，东部核心区位于尹岗乡的碾庄—禅房—店集以东约1km，核心区总面积4727.00hm2，占总面积的33.1%。 2、缓冲区：西部缓冲区位于顺河街—荆隆宫—杨寨以南的大堤内，南部缓冲区位于尹岗乡的清河集—姚庄—贯台集以南、碾庄—禅房—店集以东的黄河大堤内。缓冲区总面积7318.00hm2。占总面积的51.2%。 3、实验区：位于南片区的中北部，陈桥镇—马坊—张寨一线黄河大堤外侧，包括姚务至西柳园之间的青龙湖一带和新建黄河人桥中心线西侧500米至黄河开封人桥东侧500米范田内，面积2235.00hm2，占总面积的15.7%。 据调查，本项目距河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区最近的工程为T36#风机，位于距该保护区实验区西侧1300m，本项目不在河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区内。 7、与《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》的相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）内容可知，封丘县集中式饮用水水源保护区划分情况见表12。 表12 乡镇水源保护区划分情况一览表 保护区名称; 保护区级别; 划分情况. 陈桥镇陈桥村水厂地下水井(共1眼井); 一级保护区; 水厂厂区及外围东30米、西48米、南35米、北44米的区域。. 荆隆宫乡北孙庄村水厂地下水井群(共3眼井); 一级保护区; 水厂厂区及外围40米的区域。. 二级保护区; 一级保护区外围500米的区域。. 荆乡回族乡前荆乡村水站地下水井(共1眼井); 一级保护区; 水厂厂区及外围东45米、西35米、南40米、北30米的区域。. 根据可研报告，本项目风电场区域位于封丘县城关乡、陈桥镇和荆隆宫乡，根据现场调查，本项目距离乡镇水源保护区最近的工程为T22#风机，距离荆乡回族乡前荆乡村水站地下水井为1.6km，不在饮用水水源地保护区内。 8、与河南省主体功能区规划（豫政[2014]12号）相符性 根据《河南省主体功能区划》（豫政[2014]12号），封丘县属于农产品主产区。农产品主产区的功能定位是：国家重要的粮食生产和现代农业基地，保障国家农产品供给安全的重要区域，农村居民安居乐业的美好家园，新农村建设的先行区。该区域开发管制原则中提出：积极发展沼气、太阳能、地热能、生物质能等清洁能源，努力满足农村能源需求。在资源环境允许的范围内，因地制宜发展农产品加工业、劳动密集型新兴服务业和具有技术含量的制造业等，适度开发矿产资源，严格控制高耗能、重污染产业发展。 本项目位于封丘县，属于风力发电项目，是所在区域鼓励发展的清洁能源项目，不属于高耗能、重污染项目。项目的实施可以促进区域经济的发展，符合《河南省主体功能区划》的要求。 9、与河南省风电中长期发展规划（2013-2020年）的相符性 风电是资源潜力大、技术基本成熟的可再生能源，在减排温室气体、应对气候变化的新形势下，风电越来越受到世界各国的重视，并己在全球大规模开发利用。河南省作为我国中部内陆省份，风能资源相对丰富。根据河南全省风能资源初步分析和场址调查，河南70米高度年平均风速在5米/秒以上，风能资源潜在开发量可达1100万千瓦以上，在我国中部地区属风电开发潜力较大的省份之一。发展风电等可再生能源己成为我国调整能源结构的重要举措，风电己被列入国家重点支持的战略性新兴产业之一。在此背景下，河南省风电发展面临良好的发展机遇。根据国家《风电发展“十二五”规划》和《可再生能源发展中长期发展规划》、《河南省能源中长期发展规划(2012-2030年)》，河南省发改委编制了《河南省风电中长期发展规划（2013-2020年）》。规划到2020年，河南省风电装机容量达到1100万千瓦，风电年发电量达到190亿千瓦时，占全省可再生能源发电量的比例达到35%。《河南省风电中长期发展规划（2013-2020年）》提出在风能资源相对丰富的伏牛山和大别山区域，重点推进集中并网风电场开发建设；在风能资源较为一般的太行山和黄河河滩区域，采取集中并网、分散式接入与其他发电相结合等多种方式，稳步推进风电场建设；在风能资源分散的区域，开展以智能电网和物联网技术为支撑的微电网示范工程，推动分散接入低压配电网的风电开发。规划指出，将坚持积极发展和有序开发相协调、集中开发与分散发展相结合、风电开发与电网建设相衔接、市场开发与产业培育相促进的原则推进风电发展，到2020年实现风电规范化规模化开发利用，提高风电在电力结构中的比重，使风电在调整能源结构、改善环境质量上作出贡献。 本项目为风电场建设项目，位于黄河河滩区域，根据规划应采取集中并网、分散式接入与其他发电相结合等多种方式，稳步推进风电场建设，因此本项目符合规划要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： - 环境空气 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表13 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105μg/m3; 70μg/m3; 150; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61μg/m3; 35μg/m3; 174; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19μg/m3; 60μg/m3; 32; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49μg/m3; 40μg/m3; 123; 超标. CO; 第95百分位浓度; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 33; 达标. O3; 第90百分位浓度; 117μg/m3; 160μg/m3; 73; 达标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5和NO2均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4μg/m3，降幅3.7%；PM2.5同比下降2μg/m3，降幅3.2%；SO2同比下降9μg/m3，降幅32.1%；NO2同比下降1μg/m3，降幅2%；O3第90百分位浓度同比上升5μg/m3，升幅4.5%，CO第95百分位浓度同比下降0.1μg/m3，降幅7.1%。优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55μg/m3以下，PM10年均浓度达到101μg/m3以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、地表水 项目区内地表水体有天然渠，水质控制目标为Ⅳ类。根据河南省环境监测中心发布的2017年第49期~第53期河南省地表水环境责任目标断面水质周报显示，对封丘陶北天然渠断面2017年11月27日~2017年12月31日的监测数据显示如下： 表14 封丘陶北天然渠断面常规监测数据一览表 单位：mg/L 监测时间; COD; NH3-N; TP; 水质类别. 第49期（2017-11-27～2017-12-03）; 18.8; 0.49; 0.02; Ⅲ. 第50期（2017-12-04～2017-12-10）; 19.0; 0.49; 0.02; Ⅲ. 第51期（2017-12-11～2017-12-17）; 27.5; 0.89; 0.03; Ⅳ. 第52期（2017-12-18～2017-12-24）; 21.1; 0.57; 0.02; Ⅳ. 第53期（2017-12-25～2017-12-31）; 19.6; 0.32; 0.02; Ⅲ. 标准; 30; 1.5; 0.3; Ⅳ. 由以上表可知，封丘陶北天然渠省控断面的COD、氨氮和总磷监测值均可《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准的要求。 3、声环境 本项目建设地点位于封丘县西南部，项目实施区域选址主要分布在乡镇区域，项目选址周围均为村庄和农田，所在区域应属于声环境1类区，根据现场勘察时现场实测，项目所在地声环境质量现状如下表所示。 表15 噪声监测统计结果 单位：dB(A) 序号; 位置; 2019年7月7日; 2019年7月8日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 升压站; 46.3; 41.2; 46.2; 41.0. 2; T42#风机点位; 45.2; 40.0; 45.4; 40.2. 3; 马厨寨村; 45.5; 41.3; 45.6; 41.1. 《声环境质量标准》GB3096-2008）1类标准; 55; 45; 55; 45. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由监测数据结果可知，项目所在区域噪声现状监测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目为生态影响型项目，主要环境影响在施工期，根据项目周围敏感点分布及污染物排放特点，本评价将升压站、风机、集电线路、施工生产生活区等施工区周边以及施工道路中心线两侧200m范围内居民点作为大气环境和声环境保护目标；将项目永久占地和临时占地区域，以及占地区域向外100m以内的区域作为生态环境保护目标。 具体环境保护目标如下表16，项目周围环境分布情况示意图详见附图3。 表16 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 对照物; 相对方位/距离(m); 功能区. 大气环境 和 声环境; 施工道路; 关帝庙村; T09#风机施工道路; E/15; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区. 辛店村; T21N#风机施工道路; S/580. T36#风机施工道路; S/470. 毋寺村; T36#风机施工道路; N/630. T09#风机施工道路; W/300. 下济庙村; T21N#风机施工道路; N/572. T36#风机施工道路; E/517. 东香胡村; Z12#风机施工道路; S/300. 二郎庙村; Z10#风机施工道路; N/550. Z4#风机施工道路; E/220. T23#风机施工道路; S/230. 何家辅村; Z10#风机施工道路; S/460. Z7#风机施工道路; E/378. 陈桥镇新村; T18N#风机施工道路; N/175. 东杨寺村; Z3#风机施工道路; N/310. 古佛寺村; T27#风机施工道路; S/145. 西张庄村; T42#风机施工道路; N/450. 东河村; T73#风机施工道路; N/30. 西河村; T15#风机施工道路; W/296. 贾辛庄; T73#风机施工道路; S/295. T08#风机施工道路; 紧邻. 风机; 关帝庙村; T09#风机; S/470. 辛店村; T21N#风机; S/620. T36#风机; S/700. 毋寺村; T21N#风机; NE/860. 下济庙村; T21N#风机; N/650. 东香胡村; T09#风机; N/690. Z12#风机; S/535. T40#风机; S/475. Z11#风机; SE/510. 马厨寨村; Z12#风机; E/410. 时寺村; Z11#风机; N/520. 西香胡村; Z11#风机; SW/660. 二郎庙村; Z10#风机; E/665. Z4#风机; SE/425. Z3#风机; S/726. T23#风机; E/753. 马李寨村; Z10#风机; SE/650. 何家辅村; Z10#风机; SW/730. Z7#风机; E/438. Z8#风机; NE/472. 陈桥镇新村; Z8#风机; W/715. T18N#风机; NE/763. 东杨寺村; Z3#风机; NW/620. 后大章村; T27#风机; S/555. 古佛寺村; T27#风机; SW/660. T42#风机; E/468. 布里寨村; T27#风机; N/575. 臧堂村; T27#风机; NW/848. 西张庄村; T42#风机; NW/482. T73#风机; NE/512. 东河村; T73#风机; N/520. T15#风机; NE/680. T22#风机; SE/715. 西河村; T15#风机; NW/590. 贾辛庄; T15#风机; SE/485. T73#风机; SW/484. 路娄堤村; T08#风机; N/503. 老齐寨村; B03#风机; NE/610. 前桑园村; B03#风机; S/518. 水环境; 天然文岩渠; T23#风机; W/1700; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 生态 环境; 项目永久占地和临时占地区域，以及占地区域向外100m以内的区域. 黄河湿地鸟类自然保护区; T22#风机; S/3600; —.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 地下水：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类功能区标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气： 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度限值； 2、废水：综合利用不外排。 3、噪声： （1）施工场地噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A））； （2）运营期：升压站执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准（昼间55dB（A），夜间45dB（A））。 4、固体废物： （1）一般固体废物执行：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单； （2）废油执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）相关要求。 |
| 总量控制指标 | 项目营运期无废气和生产废水、生活污水产生。 因此，本评价建议项目污染物总量控制指标为：SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD 0t/a、NH3-N 0t/a。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 1、施工期工艺流程及产污环节： 本项目施工期主要工程内容为风电场风电机组基础构筑及设备安装、箱式变压器的基础构筑及设备安装、集电线路施工、进站道路和场内道路施工等，主要对环境的影响为施工扬尘、施工废水、生活污水、施工机械噪声、建筑垃圾和生活垃圾，施工作业对建设地点的生态破坏等，项目施工期主要污染工序见图3。 施工扬尘、噪声、废水、生态破坏、水土流失、施工人员生活垃圾及生活污水 修建施工道路 平整场地 箱变基础施工 风机基础施工 施工生产生活区建设jianshejianshejianshe jasnhe 集电线路施工 施工场地植被恢复 升压站新增 图3 项目施工期工艺流程及产污环节图 2、运营期 本项目为风力发电项目，运营期主要环境影响为风机噪声、叶片光影、升压站设备噪声、员工生活垃圾、生活污水等的影响。 风电场的运行过程为：首先风力驱动风轮转动，风轮带动直驱同步发电，每台风力发电机经一台升压变压器将机端电压由0.69kV升至35kV，风机—机组箱式变压器采用单元接线方式。风电场集电线路经2回35kV架空电缆送至升压站。 项目运营期主要污染工序见图4。 风电机组（将风能转化为电能） 箱式变压器 集电线路 升压站 噪声 噪声、叶片光影 自然风力 图4 项目运营期工艺流程及产污环节图

二、主要污染工序： （一）施工期主要污染工序 1、施工期废气 施工期对环境空气造成的污染主要来源于修建施工道路、风电机组及箱变基础的施工、升压站建设、集电线路塔基建设等涉及土方填挖过程中产生的扬尘；材料和设备运输过程中产生的运输扬尘；运转车辆及施工机械产生的尾气。 （1）施工扬尘 在施工过程中，土方开挖、场地平整、建材的堆放和清运都会产生一定的扬尘，主要污染物为颗粒物。一般来说，扬尘的排放量和施工场地面积大小、施工活动频率以及当地土壤中泥沙颗粒成一定比例，同时还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关 施工扬尘的大小，随施工季节、土壤类别情况、施工管理不同而差异甚大，主要有以下几个特点： ①局部性，扬尘影响的范围只相对集中于一个特定的区域； ②流动性，随着建设期施工地点的变换，扬尘对环境空气的影响范围不断变化； ③短时性，扬尘的污染时间即为施工期。 根据国内外有关研究资料，施工起尘量与许多因素有关。起尘量主要包括挖掘机开挖起尘量和施工开挖土方起尘量，属无组织排放，源强不易确定，主要通过对施工区域进行洒水降尘控制。 （2）运输扬尘 建筑材料及设备的运输均为汽车，运输车辆进出施工场地及运输沿线都会产生一定的扬尘，主要污染物为颗粒物。车辆行驶产生的扬尘与道路路面和车速有关，工程完工后其污染影响消失。 （3）汽车尾气 场内施工运输主要以汽车为主，车辆在行驶过程中将产生尾气。同时项目施工还使用了大型施工机械，也会产生一定的尾气。尾气会增加汽车中悬浮物、二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳含量，工程结束后，施工对大气的影响将自行消除。本项目工程均为野外空旷地带施工，机械设备比较分散，密度较小，运输车辆及施工机械所排放的废气对环境空气的影响较小，远远达不到致使环境空气质量超标的程度。 2、施工期废水 施工期间产生的污水主要是施工工人生活污水和施工废水。 （1）生活污水 本项目施工人员较多，施工高峰期人数可达100人，参考其它相似工程情况，施工生产生活区办公人员数量约为25人，施工生活实际可考虑在附近村庄租赁民房解决。用水量按50L/人•日计，则日生活用水量为5m3/d。排放量按用水量的80%计算，则生活污水排放量为4m3/d，生活污水中COD、BOD5、SS、NH3-N的产生浓度为350mg/L、200mg/L、200mg/L、30mg/L，各项污染物产生量为1.4kg/d、0.8kg/d、0.8kg/d、0.12kg/d。施工期产生的生活污水经防渗旱厕处理后用作农肥资源化利用，不外排。 （2）施工废水 施工废水主要来自施工机械的车轮和场地的冲洗等，类比同类行业，此类废水中污染物主要为SS，浓度一般为3000~10000mg/L，设计在施工场地配套建设沉淀池，施工废水中主要污染物为悬浮物，不含其它有毒有害物质，因此，施工废水经沉淀池处理后，可回用于施工机械冲洗、道路洒水等环节，自然蒸发干化的泥浆可与施工垃圾一起处理。 3、施工期噪声 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械运行所造成，如土石方开挖、设备吊装等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。 施工中的噪声主要来源于施工机械，主要有：起重机、静压桩机、旋挖钻机、反铲挖掘机、推土机、压路机、装载机、振捣器、潜水泵、电焊机、空压机，以及各种运输车辆等。施工期噪声主要来自机械设备运转噪声和场外车辆运输噪声，设备噪声源强值88～95dB（A）。 4、施工期固废 施工期固废主要为施工人员产生的生活垃圾。 项目施工期12个月，施工人数100人，生活垃圾以人均每天产生0.5kg计算，则施工期产生的生活垃圾50kg/d，施工期产生的生活垃圾量为18.25t/a，施工垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门统一清运处置。 （二）营运期污染工序 本项目与“国家电投封丘风电项目”共用一座升压站，新增内容为2台主变、2套无功补偿装置等，均为室外布置，不新增人员，因此风电场运营期产生的环境影响主要为风机和升压站噪声、光影影响、升压站固体废物等 1、营运期噪声 （1）风机噪声 风力发电机组运行过程中在风及运动部件的激励下，叶片及机组部件产生了较大的噪声，其噪声源主要有： ①机械噪声及结构噪声 机械噪声及结构噪声主要包括①齿轮噪声：齿轮组由于互撞和摩擦激起齿轮体的振动，通过固体结构辐射齿轮噪声；②轴承噪声：由轴承内相对运动元件之间的摩擦和振动及转动部件的不平衡或相对运动元件之间的撞击引起振动辐射产生噪声：③周期作用力激发的噪声：由转动轴等旋转机械部件产生周期作用力激发的噪声：④电机噪声：不平衡的电磁力使电机产生电磁振动，并通过固体结构辐射噪声。机械噪声和结构噪声是风力发电机组的主要噪声源，对人的烦扰度最大。 机械噪声和结构噪声是可以控制的，主要途径是避免或减少撞击力、周期力和摩擦力，如提高加工工艺和安装精度，齿轮和轴承保持良好的润滑条件。为减小机械部件的振动，可在接近力源的地方切断振动传递的途径，如以弹性连接代替刚性连接，采取高阻尼材料吸收机械部件的振动能，以降低振动噪声。 ②空气动力噪声 空气动力噪声由叶片与空气之间作用产生，它的大小与风速有关，随风速增大而增强。处理空气动力噪声的困难在于其声源处在传播媒质中，因而不容易分离出声源区。 ③通风设备噪声 通风设备噪声主要包括散热器通风机等辅助设备产生的噪声。 风力发电机的噪声其强度主要与叶尖线速度和叶片的空气动力负荷有关，噪声源与机型和塔架设计有关。噪声影响分为单机噪声影响和机群噪声影响。单机噪声为风力发电机组在运转过程中叶片扫风产生的噪声和机组内部机械运转产生的噪声。根据类比相似工程，风机运行时单机噪声值在100dB(A)左右。机群噪声由多台单机噪声叠加而成，与相邻风机之间距离有关。 （2）升压站噪声 升压站运营期噪声主要来自变压器、断路器、配电装置的电气设备所产生的电磁噪声及冷却风扇产生的空气动力噪声。升压站的噪声以中低频为主，根据同类设备调查，本工程升压站内主变压器噪声以中低频为主，声压值一般在50～70dB(A)。 2、营运期固废 项目运行期固体废弃物主要为风机和升压站产生的生产废物。 （1）检修废物 工作人员定期对风机和升压电站进行检修，类比同类型项目，每年产生废弃零部件约3t/a，该部分废弃物存放在指定的地点，并定期集中处理，避免随意丢弃污染附近环境。 （2）危险废物：①升压站内的变压器为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有大量变压器油，根据国家危险废物名录，废弃的变压器油属于危险废物（HW08），正常情况下变压器油不外排，在事故和检修过程中的失控状态下变压器油排入事故池，作为危险废物暂存至危险废物暂存间，并交由资质单位进行处置。②风机检修废机油：项目营运期风机需定期检修，风机用液压油、齿轮油在检修过程中产生的废油，属于危险废物（HW08），需委托有相应危废处置资质的单位进行合理处置。③废旧蓄电池：风机运行一定时间后，内部蓄电池将逐渐老化，需要定期更换，一般情况下，每台风机内部安装有蓄电池，每五年更换一次，更换后的废旧蓄电池属于危险废物（HW49），由生产厂家统一回收，不会对区域环境造成影响。 本项目营运期固体废物排放状况见表17。 表17 本项目固体废物一览表 序号; 固废名称; 产生源; 产生量; 防治措施. 1; 一般固废; 废弃零部件; 3t/a; 统一收集后外售. 2; 变压器油（HW08）; 风险事故状态; /; 属于危废，在事故和检修过程中的失控状态下变压器油排入事故池，作为危险废物委托有资质的单位处置. 风机废液压油、废机油（HW08）; 风机定期检修; /; 单独收集后专用桶装，标上危废名称，暂存于厂区暂存间，定期收集后交由资质单位处置. 3; 废旧蓄电池（HW49）; 风机定期检修; /; 更换后直接由生产厂家回收. 合 计; 3t/a; 按要求妥善处置. 3、营运期光影 太阳光入射方向和地平面之间的夹角称之为太阳高度角，只要太阳高度角小于90度，暴露在阳光下的地平面上的任何物体都会产生影子。风电机组不停地转动的叶片，在阳光入射方向下，投射到居民住宅的玻璃窗户上，即可产生一种闪烁的光影，通常被称之为光影影响。风机的光影影响对居民生活造成极大危害，长期生活在风机阴影影响下，可能造成失眠，危害居民视力。以风电机组为中心，东西方向为轴，处于北纬地区，轴北侧的居民区有可能受到风电机组的光影影响。根据环境影响分析，计算时段内，本工程各风机的光影影响范围内无居民敏感点。因此，本项目风机叶片光影对居民的影响较小。 4、营运期电磁辐射 风力发电场运行时会产生一定能量的电磁辐射，对周围环境产生一定影响。本次评价不包括电磁辐射环境影响评价，该部分评价内容由建设单位另行委托具备相应资质的单位进行评价。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量 |  | 处理后排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工期 | 车辆尾气 | NOx、CO等 | / |  | / |
| 废水 | 施工期 | 生活污水 | COD | 300mg/L | 1.2kg/d | 旱厕收集，定期清掏，不外排 |
|  |  |  | BOD | 150mg/L | 0.6kg/d |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L | 0.8kg/d |  |
|  |  | 施工废水 |  | 2m3/d |  | 沉淀池处理后回用，不外排 |
| 固体 废物 | 施工期 | 生活垃圾 |  | 18.25t/a |  | 收集后定期运往附近垃圾中转站 |
|  | 运行期 | 升压站 | 维修固废 | 3t/a |  | 3t/a |
|  |  |  | 危险废物 | 变压器事故油 |  | 事故状态下产生，委托有资质单位合理处置 |
|  |  |  |  | 风机废液压油、废机油 |  | 检修状态下产生，委托有资质单位合理处置 |
|  |  | 风电机组 |  | 废旧蓄电池 |  | 厂家回收 |
| 噪声 | 风机运转噪声和升压站内变压器、水泵、风机等设备产生的噪声，各噪声源的声压级在50～100dB(A)之间。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 一、施工期 施工过程中将进行道路的建设、风电机组及箱变基础的施工和安装、升压站的建设。不仅需要开挖土石方，而且有大量的施工机械、施工材料的运输及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现为土壤扰动后，地表植被破坏，可能造成土壤侵蚀和水土流失。 二、营运期 风电场运营后对生态环境影响主要表现在对周围自然景观影响，对动植物的影响等。 详细影响详见生态影响专题评价。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期对环境的影响主要为：施工废气、施工废水、施工噪声和施工期固体废物，影响分析如下： （一）废气环境影响分析 1、扬尘 施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地块的周围，扬尘的影响主要表现为空气中的总悬浮颗粒物浓度增大，尤其在天气干燥、风力较大时影响更为显著。施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。 风力扬尘主要是露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮土由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。尘粒的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大。当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，根据现场施工季节的天气情况不同，其影响范围和方向也有所不同。根据当地气候条件，每年的春、秋季节风力较大，所以在施工期间不可避免的会对周围环境产生一定的影响。 动力起尘主要为车辆行驶产生的扬尘。路面清洁程度不同，车辆行驶速度不同，产生的扬尘量也不同。汽车运输扬尘主要为TSP，车辆行驶产生的扬尘在完全干燥的情况下，可按照下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q―汽车行驶时的扬尘量，kg/km·辆； V―汽车行驶速度，km/h； W―汽车载重量，t； P―道路表面粉尘量，kg/m2。 根据经验公式据算，当一辆10t的卡车通过一段1km的路面时，不同车速及地面清洁程度的汽车扬尘详见表18，施工场地洒水抑尘试验结果见表19。 表18 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 1.0 （kg/m2）. 5 (km/h); 0.05106; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/h); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15(km/h); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 20(km/h); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。一般情况下，施工工地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘，其影响范围在100m以内。如果在施工期间对车辆的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，影响范围控制在20~40m范围内。下表为洒水和不洒水情况下TSP浓度的对比。 表19 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 从上表可以看出，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。因此，建议施工单位加强施工场地及车辆进出路面的洒水抑尘措施，保持路面在一定湿度范围内，以减少起尘量。 本项目距离居民点最近的风机机组施工场地为Z12#风电机组，距离马厨寨村为410m。根据项目总平面布置图，项目场内施工道路选线设计尽量避免穿越人口密集村庄，部分利用现有道路改建及新建的施工道路工程不可避免涉及沿线村庄，距离施工道路最近的敏感点为：T08#风机施工道路北侧紧邻贾辛庄，本项目施工期扬尘影响主要为现有道路改建和新建施工道路过程中产生的施工扬尘对敏感点的影响。 为了进一步改善环境空气质量，加强扬尘污染控制，建设单位应严格遵循《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2019〕74号）文件对施工扬尘的防治要求，结合本项目施工特点及进施工布置情况，为减少施工期对大气环境及项目周围敏感点的影响，评价建议采取以下大气污染防治措施： ①土方施工、运输、装卸扬尘防治措施 a、基础挖方必须堆放整齐，并由人工进行表面拍压，挖方不能随意占用土地，风机施工区挖方占地和吊装场地公用，合理安排。 b、施工机械和施工人员按照施工总体平面布置图作业，不得乱占土地，施工机械，土石及其他建筑材料不得乱停乱放，防止破坏植被，加剧水土流失，增大扬尘的产生量。 c、在施工场地安排一些员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天早、午、晚各洒水1次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 d、考虑到项目区风能资源丰富，大风天气较多，因此，应合理安排施工进度，尽量减少土石方开挖和运输调用，对土石方堆进行洒水、遮盖。 e、运输车辆装载量适当，运输分散状物料车辆需加盖篷布，避免在运输过程中的抛洒现象，在可能条件下设置清洗点对运输车辆清洗车体和轮胎。 f、施工机械必须按照施工路线行驶，不能随意碾压，增加破坏面积，应合理安排，减少车辆行驶次数。 g、设计中对施工、运输道路表面采取硬化措施（二灰碎），在施工过程中加强路面养护（洒水、修补），控制机动车碾压影响，减少扬尘的污染。 h、土方装卸过程中，要对土方进行适当的洒水，确保土方含水率可以达到8%以上，尽量降低装卸物料落差，严禁装卸干燥物料和大风天装卸，将装卸粉尘产生量降至最低。 ②临时堆土防扬尘措施 a、对项目设置的临时堆土采取洒水措施，大风天气增加洒水次数。 b、对临时堆土周边用编织袋装土围护，土方按照1：1.5的坡度，堆高5m，袋装土采用梯形断面，顶宽0.4m，底宽0.8m，高2.0m，在施工过程应严格按照设计设置围护，防止土方流失。 c、对临时堆土表面用防尘网覆盖，抑尘网沿土方坡度设置，确保大风天气抑尘效果。 d、对堆土时间较长（超过6个月）的临时堆土场，进行撒播草籽防护。 ③施工环境管理措施 a、建议企业定期保养维护场区现有公路，既改善交通状况，又能使沿线居民的生活质量及环境卫生得到提高。 b、安排专人对距离居民点较近的运输道路进行清扫，并配备洒水车一台，定期洒水抑尘。 c、施工扬尘主要对施工人员影响较大，应做好施工人员的劳动保护管理，加强对施工机械和运输车辆的维修保养等，同时提倡文明施工，加强施工管理。 d、加强施工管理，认真搞好施工组织设计，科学规划施工场地，合理安排施工进度，将施工措施做深做细，尽量减少临时工程占地，缩短临时占地使用时间，及时恢复土地原有功能。 e、施工工地开工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位。施工过程中必须做到“六个百分之百”，即“工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输”。 2、燃油废气 运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放应进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法相关规定。 采取以上措施后，本项目施工期扬尘能得到有效控制，有效降低了施工场地扬尘及运输扬尘对周边环境的影响，经与同类工程类比分析，本项目采取的防治措施可行。 （二）废水环境影响分析 施工期废水主要为施工机械冲洗废水和施工人员生活污水。 1、生活污水 施工高峰期人数按100人计，施工生活实际可考虑在附近村庄租赁民房解决。用水量按50L/人•日计，则生活用水量为5m3/d。排放量按用水量的80%计算，则生活污水排放量为4m3/d，施工人员粪便污水考虑采用旱厕进行收集，并定期清掏作为农田施肥。 2、施工废水 施工废水主要为施工机械车辆和场地冲洗产生的废水，经类比同类项目，施工期废水产生量为2m3/d，主要污染物为SS，废水经沉淀池（5m3）处理后回用于生产或用于施工场地洒水抑尘，不外排。 （三）噪声环境影响分析 1、施工期主要噪声源 本项目施工期噪声源主要为推土机、压路机、挖掘机、装载机、振捣器、钻孔机、起重机等产生的噪声，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高特征，其噪声值为88～95dB(A)。施工期主要施工机械噪声源强见表20。 表20 施工期主要施工机械噪声源强一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量（台）; 测点与声源距离(m); 噪声源强. 1; 汽车吊; 2; 1; 90. 2; 挖掘机; 5; 1; 95. 3; 装载机; 5; 1; 95. 4; 插入式振捣器; 12; 1; 90. 5; 空压机; 6; 1; 95. 6; 推土机; 8; 1; 95. 7; 压路机; 10; 1; 95. 8; 自卸卡车; 12; 7.5; 88. 2、施工噪声影响范围 鉴于施工过程产噪声源的复杂性，以及施工噪声影响的区域性和阶段性，本评价分别计算出主要施工机械的噪声污染范围，以便施工单位在施工过程中结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。 由于各施工机械中心与预测点的距离超过声源最大几何尺寸的2倍，因此各声源可近似视为点声源处理。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的点声源几何发散衰减模式和空气吸收引起的衰减，估算出离声源不同距离处的噪声值。 ①点声源几何发散衰减模式 Lp(r)=Lp(ro)-20lg(rA/ro) 式中： Lp(r)—距声源为r处的声级，dB(A)； Lp(ro)—距声源为ro处的声级，dB(A)。 ②空气吸收引起的衰减(Aatm) 空气吸收引起的衰减按以下公式计算： 式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数（见表21）。 表21 倍频带噪声的大气吸收衰减系数α 温度℃; 相对湿度%; 大气吸收衰减系数α，dB/km. 倍频带中心频率Hz. 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000. 10; 70; 0.1; 0.4; 1.0; 1.9; 3.7; 9.7; 32.8; 117.0. 20; 70; 0.1; 0.3; 1.1; 2.8; 5.0; 9.0; 22.9; 76.6. 30; 70; 0.1; 0.3; 1.0; 3.1; 7.4; 12.7; 23.1; 59.3. 15; 20; 0.3; 0.6; 1.2; 2.7; 8.2; 28.2; 28.8; 202.0. 15; 50; 0.1; 0.5; 1.2; 2.2; 4.2; 10.8; 36.2; 129.0. 15; 80; 0.1; 0.3; 1.1; 2.4; 4.1; 8.3; 23.7; 82.8. 通过以上噪声衰减公式，并根据施工场界环境噪声排放标准的要求，计算施工机械噪声对声环境的影响范围，预测值未考虑障碍物、反射等引起的衰减。本工程夜间不安排施工，故仅对昼间施工过程噪声影响进行预测，预测结果见表22。 表22 主要施工机械噪声预测结果 单位：dB(A) 施工机械; 测点与声源距离（m）; 施工场界昼间达标距离（m）. 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 250. 汽车起重机; 62.6; 54.4; 50.3; 47.5; 45.4; 41.6; 38.9; 36.8; 42. 挖掘机; 67.6; 59.4; 55.3; 52.5; 50.4; 46.6; 43.9; 41.8. 装载机; 67.6; 59.4; 55.3; 52.5; 50.4; 46.6; 43.9; 41.8. 插入式振捣器; 62.6; 54.4; 50.3; 47.5; 45.4; 41.6; 38.9; 36.8. 冲击式钻孔机; 67.6; 59.4; 55.3; 52.5; 50.4; 46.6; 43.9; 41.8. 推土机; 67.6; 59.4; 55.3; 52.5; 50.4; 46.6; 43.9; 41.8. 压路机; 67.6; 59.4; 55.3; 52.5; 50.4; 46.6; 43.9; 41.8. 自卸卡车; 78.7; 70.5; 66.4; 63.6; 61.5; 57.7; 55.0; 52.9. 备注：预测值未考虑障碍物、反射、地面效应等引起的衰减。 从表22可以看出，施工机械噪声声级随距离的增加而衰减，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，在不考虑障碍物、反射、地面效应等引起的衰减的情况下，施工机械昼间厂界达标距离为42m。若实际施工过程中出现多台机械同时在一处作业，施工噪声影响范围将会扩大。 本项目施工场地距离村庄较远，施工机械噪声经过距离衰减后对村庄影响不大。但项目施工道路部分路段距离村庄较近，施工车辆行驶过程中产生的噪声会对周围村庄声环境质量产生一定影响。 3、施工噪声防治措施 由预测结果可知，施工机械噪声经过距离衰减后对村庄影响不大。但项目施工道路部分路段距离村庄较近，施工车辆行驶过程中产生的噪声会对周围村庄声环境质量产生一定影响。为进一步减轻施工道路建设对周围声环境的影响，本评价要求项目施工期间应采取以下措施： （1）合理设计运输路线 施工单位应合理设计建筑材料等运输路线，尽可能绕开居民点、学校等敏感建筑物。 （2）合理安排施工时间 施工单位合理安排施工时间，距沿线声环境敏感点较近施工区域禁止昼间12:00～14:00和夜间22：00～6:00进行施工。施工运输车辆在经过近距离声环境敏感点时应控制车速、禁鸣，加强车辆维护，减轻噪声对周围声环境的影响。 （3）采取噪声控制措施 施工单位应尽量选用低噪声、低振动的施工机械设备和带有消声、隔音的附属设备，施工现场靠近声环境敏感点一侧设置不低于2.0m高的硬质围挡，减少对周围声环境的影响。加强施工机械的保养维护，使其处于良好的运行状态。做好宣传工作，倡导科学管理和文明施工。 采取以上措施后，可有效减轻施工噪声对周围声环境敏感点的影响，且施工噪声影响是短期的、暂时的，具有局部影响特性，噪声影响将随着各施工区域的结束而消除。 ### （四）固废环境影响分析 本项目施工期无弃渣产生，施工期主要固体废物为施工人员产生的生活垃圾。 本项目施工人员生活垃圾产生量为0.5kg/人•d，施工期12个月，年产生生活垃圾为18.25t。施工人员生活垃圾经收集后，定期送当地环卫部门指定地点进行处理。 ### （五）施工期生态环境影响 施工期对生态环境的影响主要表现为水土流失和对野生动植物的影响 进站道路和场内施工道路修建、场地平整、施工生产生活区修建、基础开挖、材料堆放、集电线路建设等施工活动均会引起局部地表扰动，导致水土流失产生。 工程占地区域内及施工临时扰动区域内的植被，将受到一定程度的破坏或扰动；施工活动对工程区域内动物的生存繁衍将产生一定程度的扰动。 施工期开挖土方及时回填，合理安排施工顺序，避免土方的多次倒运，施工开始前对将要扰动的区域进行表土剥离，妥善堆存并采取临时拦挡措施，保护好表土资源，施工结束后，及时对临时占地采取生态恢复补偿措施，项目对生态环境的影响可接受。具体影响及防治措施详见专题1。

营运期环境影响分析： ### （一）废气环境影响分析 本项目风力发电营运期不产生废气污染物。 （二）废水环境影响分析 根据建设单位提供资料，本项目升压站不新增人员，运行期不产生废水污染物。 （三）噪声环境影响分析 本项目运营后，主要噪声源是风机转动噪声和升压站内设备噪声影响。 （1）风机转动噪声 风力发电机组运转时产生的噪声，噪声影响分为单机影响和机群影响。根据资料，本项目风机超过200m，相互之间的影响可以忽略，因此本项目主要存在单机噪声源影响，不考虑风机群的噪声影响问题。类比调查同功率的设备运行情况，营运期单台风机噪声源强约为104dB（A）。根据《环境影响评价技术导则 声环境》，采用自由声场点声源几何发散衰减模式预测距声源不同距离处的噪声值。由于风机高度较高，不考虑地面植被等引起的噪声衰减作用，预测公式为： Lp=Lw-20lgr-11 式中：Lp—预测点声压级，dB(A)； Lw—噪声源声级，dB(A)； r—预测点至声源设备距离，m。 预测结果见表25： 表25 单台风机噪声随距离衰减后计算结果 单位：dB(A) 水平距离（m）; 10; 30; 50; 100; 150; 200; 250; 300. 贡献值 dB(A); 73.0; 63.5; 59.0; 53.0; 49.5; 46.98; 45.04; 43.46. 根据预测，在距离风机地面直线距离300m处，风机噪声贡献值衰减至45dB(A)以下，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准要求。根据项目可研选址，距风机最近村庄为410m，因此风机噪声基本不会对周边居民产生影响。 风电场为开放形式，不设场边界，为避免新的声环境敏感点在风机附近建设引发新的噪声污染情况出现，应在风机周边300m范围内设置噪声隔离区，在划定的噪声隔离区内，禁止建设住宅、学校、医院等噪声敏感建筑物。同时，营运期加强风电机组在日常运行过程中的保养和维护工作，使其在良好的状态下运行。 （2）升压站设备噪声 升压站内噪声污染源主要来自主变压器，本项目升压站新增噪声源主要为2台主变压器，型号为SZ11-50000/110噪声以中低频为主，本次按源强68dB(A)预测，升压站200m范围内无敏感点，本次仅预测项目升压站四厂界噪声值。 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 预测结果如下： 表26 升压站厂界预测结果一览表 单位：dB(A) 厂界; 距离（m）; 背景值; 预测值; 标准值dB(A); 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 95; 46.45; 41.60; 46.5; 41.8; 55; 45; 达标. 西厂界; 15; 47.53; 44.35; 49.3; 47.4; 达标. 南厂界; 35; 47.10; 43.39; 47.5; 44.3; 达标. 北厂界; 20; 46.85; 42.78; 48.1; 45.4; 达标. 经预测可知，本项目投产运营后，升压站设备噪声对厂界的噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求，且升压站厂界周边200m范围内无声环境敏感目标，因此项目升压站建设对区域声环境影响较小。 （四）固体废物环境影响分析 本项目运营期产生的固废主要为检修固废、风机检修过程产生的废机油、变压器事故状态下的废变压器油及废旧蓄电池。风机检修过程产生的废机油、废旧蓄电池以及变压器事故状态下产生的变压器油均属于危险废物，建设单位应委托相应危废处置资质的单位进行合理处置。生活垃圾由环卫部门定期清运。 根据《国家危险废物名录》（2016版），项目产生的废机油、废旧蓄电池、废变压器油均属于危险废物，根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目产生的主要危险废物类别、代码及处理措施详见下表27。

表27 项目主要危险废物类别、代码及处理措施一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 变压器事故油; HW08：废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; /; 变压器事故和检修过程中失控状态下产生; 液态; 废矿物油; 烷烃，环烷族饱和烃，芳香族不饱和烃等化合物; 事故状态下; 毒性; 设置事故池，容积为40m3，标上危废名称，四周设排油槽，排油槽与事故油池相连，一旦发生泄漏事故，废矿物油可排入事故贮油池暂存后，交由有资质单位及时转运和收集处置. 2; 风机废液压油、废机油; HW08：废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; 2（估算折合量）; 风机检修; 液态; 液压油; C15-C36的烷烃、多环芳烃（PAHs）、烯烃、苯系物、酚类; 检修1次/月; 毒性; 单独收集后专用桶装，标上危废名称，暂存于厂区暂存间，定期收集后交由资质单位处置. 3; 废旧蓄电池; HW49：其他废物; 900-044-49; /; 风机 检修; 固态; 废弃铅蓄电池; 含铅等重金属; 仅部分设备需更换； 1次/5年; 毒性; 更换后的废旧蓄电池由生产厂家统一回收.

根据项目可研，主变压器底部设有贮油坑，容积为主变压器油量的20%，贮油坑的四周设挡油坎，高出地面100mm。坑内铺设厚度为250mm的卵石，卵石粒径为50--80mm，坑底设有排油槽，能将变压器事故油排至事故油池中。本项目在主变压器底部设贮油坑，事故油池与“国家电投封丘风电项目”共用，不再新建。 本项目风机废液压油、废机油单独收集后专用桶装，标上危废名称，暂存于“国家电投封丘风电项目”危废暂存间，不再新建危险废物暂存间，危险废物更换后及时交由有资质单位处理或交由厂家回收，同时评价要求厂方严格按照《河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）》（豫环文[2012] 18号文件）和《危险废物贮存污染控制标准》对各类危险废物按照危险性质分类收集，并严格按照《危险废物污染防治技术政策》定期委托有资质的危废经营单位进行回收和安全处置，危险废物的转移应按照《危险废物转移联单管理办法》的要求进行。危废暂存间建成具有防水、防渗、防流失的专用危险废物贮存设施贮存危险废物。贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。有足够地面承载能力，并能确保雨水不会流至贮存设施内，贮存设施应封闭，以防风、防雨、防日晒。 同时建设单位还应加强以下措施： ①按照当地管理要求，每年按期进行危废申报工作，具体内容包括如实申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 ②定期对危险废物贮存设施进行检查，发现有泄漏现象及时修复或更换。 ③制定危险废物等的泄漏应急处置措施，明确应急处置人员和处置程序。严格落实上述措施后，项目各类危废储存及处置可以满足《危险废物贮存污染控制标准》和《河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）》要求，设立领导小组，建立完善的危险废物管理制度：即危险废物管理台账制度、申报登记制度、转移联单制度、危险废物管理计划、危险废物贮存设施管理、危险废物识别标志设置等，制定危险废物环境污染事故应急预案及加强日常应急演练等，做到安全、妥善处置。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能合理处置，对项目区环境影响较小。 （五）风机光影影响分析 地球绕太阳公转，太阳光入射方向和地平面之间的夹角称之为太阳高度角，只要太阳高度角小于90°暴露在阳光下的地面上的任何物体都会产生影子，风电机组不停转动的叶片，在太阳入射方向下，投射到居民住宅玻璃窗上，即可产生闪烁的光影，通常称之为光影影响。 光影影响与太阳方位角、太阳高度角和风机高度有关。光影影响角度可以理解为冬至日上午9时整太阳方位角和下午15时整太阳方位角的所夹角度；日升日落，同一地点一天内太阳高度角是不断变化的，太阳高度角越小，风机的影子越长。一年中冬至日太阳高度角最小，影子最长，因此，太阳方位角决定光影影响的范围，太阳高度角决定光影影响的长度。 （1）项目所在地太阳高度角、方位角的计算方法 从地面某一观测点指向太阳的向量S与地平面的夹角定义为太阳高度角，S 在平面上的投影线与南北方向线之间的夹角为太阳方位角，用A表示，并规定正南方为0°，向西为正值，向东为负值，其变化范围为±180°。由于冬至日太阳高度角最小，因此选择冬至日进行光影范围计算。 太阳方位角计算公式如下： cosA=（sinh×sinφ-sinδ）/（cosh×cosφ） 式中：A—太阳方位角； h—太阳高度角； φ—观测地纬度； δ—赤纬角，冬至日太阳赤纬角为-23.433°。 太阳高度角计算公式如下： sinh =sinφsinδ+sinφcosδcost 式中：h—太阳高度角； φ—观测地纬度； δ—赤纬角，冬至日太阳赤纬角为-23.433°； t—太阳时角。 太阳时角计算公式如下： t=15°（n-12） 式中：t—太阳时角； n—时间（24小时制） （2）风机光影长度计算公式： L=D/tgh 式中：L—风机光影长度； h—太阳高度角； D—轮毂中心高度（140m）与叶片长度（70.5m）之和，取210.5m。 （3）光影影响范围计算结果 本次环评保守的选取了北半球太阳高度角最小的时间进行计算，也就是每年的冬至日正午时分，依据上述公式计算结果光影长度为343m，根据设计资料和现场踏勘，本工程风机地处平原，距风机最近的村庄为Z12#风机东侧410m处的马厨寨村，因此，不存在风机叶片光影对居民的影响。 （4）光影影响分析 根据上述计算结果，风电场周围村庄都在各风电机组的光影防护距离之外，项目风电机组的光影不会对周围居民点造成影响。同时，评价提出在各风电机组的光影防护距离内不得新建居民点、学校等敏感点。 (六) 生态环境影响分析 （1）对植物的影响 本工程运营期间，加强管理，巡检车辆只在巡检道路内行驶，以避免对植被造成损害，对破坏的草地要及时进行修复。本工程建成后，当回填土方完成并恢复植被后，可在较大程度上弥补施工期对生态环境产生的影响，风电场地表的植被生态系统仍能贯通。风机呈点状分布，不会影响区域生态系统原有的结构和功能，对评价区内的植物种类和数量不会产生明显的影响。 为大多数需要全光的植物，每天提供最少6到8小时的阳光直射就足够了，术语“全光”实际上并不是指植物在一天的每个时刻都必须处于强阳光照射下，而仅仅指一天中的大多数时间。营运期风机光影长度、方向和影响的范围会随时间而变化，不会长时间遮挡固定区域的植物阳光直射，因此，风机运行期光影对周边植物生长影响不大。 根据工程运营期对当地植物的多样性不会产生影响。 （2）对动物的影响 本工程运营期间，现场维护和检修等工作应选择在昼天，避免影响周边动物的夜间正常活动。风机运行噪声可能会使对声环境敏感的动物迁移至远离风机处，但风机噪声影响范围主要为风机周围200m范围内的区域，因此风电场噪声不会对项目所在区域内野生动物的日常活动造成明显影响。 （3）景观影响 本工程建成后，20台风机构成一个独特的人文景观，具有群体性、可观赏性，虽与自然景观有明显差异，但可以反映人与自然结合的完整性，使人们不仅可以观赏到壮观的风机群，还可以激发人们保护自然环境的热情，促进当地经济与环境的协调发展。 （七）土壤环境影响分析 本项目为风力发电项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于电力热力燃气及水生产和供应业-其他，项目类别属于Ⅳ类，确定本项目可不开展土壤环境影响评价。 （八）环境管理及监控计划 本项目的建设将会不同程度地对场址周围地区的自然环境和社会环境造成一定的影响，施工期和运营期应加强环境管理，执行环境管理和监测计划，掌握项目工程建设前后实际产生的环境影响变化情况，确保各项环保防治措施和植被恢复措施的有效落实，并根据管理、监测中发现的问题及时解决，尽可能降低、减少工程建设对环境带来的负面影响，力争做到经济、社会、环境效益的统一和可持续发展。 - 环境管理计划 1）环境管理机构 本项目原则上不单独设立环境监测站，建设单位应在管理机构内配备必要的专职和兼职人员，负责环境保护管理工作。 - 2）施工期环境管理及职能 - 本项目的施工均采取招投标制，施工招标中应对投标单位提出施工期间的环保要求，在施工设计文件中详细说明施工期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，满足环境保护“三同时”要求，即环保措施及植被恢复措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。建设方在施工期间应有专人负责环境监理工作，委托具有环境监理资质的单位进行施工期环境监理，施工中的每一道工序都应严格检查是否满足环保要求，并不定期地对施工点进行监督抽查。 - 施工期环境管理的职责和任务如下： - ①贯彻执行国家的各项环保方针、政策、法规和各项规章制度。 - ②制定工程施工环保计划，负责施工过程中各项环保措施实施的监督和日常管理。 - ③收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进经验经验和技术。 - ④组织施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规知识的培训，提高全体员工文明施工的认识和能力。 - ⑤负责日常施工活动中的环境监理工作，做好项目用地区的环境特征调查，对环境敏感目标做到心中有数。 - ⑥在施工计划中应尽量避免影响当地居民生活环境，保护生态和避免水土流失，合理组织施工以减少临时施工用地。 - ⑦做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 - ⑧监督施工单位在施工工作完成后的生态恢复、水保措施、环保设施等各项环保工程同时完成。 - ⑨项目竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报当地环保主管部门和水利主管部门。 - 3）运营期环境管理及职能 - 根据本项目工程建设地区的环境特点，应在建设单位设立环境管理部门，配备相应专业的管理人员，专职管理人员不少于2人为宜。 - 环境管理的职能为： - ①制定和实施各项环境管理计划。 - ②组织和落实项目运行期的环境监测、监督工作，委托有资质的单位承 - 担本项目的环境监测工作。 - ③掌握项目所在地周围的环境特征和重点环境保护目标情况，建立环境管理和环境监测技术文件，做好记录，建档工作，技术文件包括：污染源的监测记录技术文件，污染控制。环境保护设施的设计和运行管理文件，导致严重环境影响事件的分析报告和监测数据资料等，并定期向当地环保主管部门申报。 - ④检查治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行。 - ⑤不定期地检查环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证生态保护与工程运行相协调。 - ⑥协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查、生态调查等活动。 - 5）环保管理培训 - 应对与本项目有关的主要人员：包括施工单位、运行单位，受影响区域的公众进行一次环境保护技术和政策方面的培训与宣传，从而进一步增强施工、运营单位的环保管理的能力，减少施工和运行产生的不利环境影响，并且能够更好地参与和监督本项目的环保管理，提高人们的环保意识，加强公众的环境保护和自我保护意识。 - 环境监测、监理计划 - 1）施工期监测计划 - 本项目可不设专职的环境检测机构和人员，项目的环境监测工作可委托当地有资质的监测部门进行，项目施工期环境监测计划见下表。 表28 施工期环境监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率; 备注. 噪声; 施工场地; 等效声级; 每半年1次，每次连续监 测2d，昼夜各一次; 夜间禁止 打桩施工. 环境 空气; 施工场地; TSP; 每半年1次，每次3d，每 天采样24h; /. 水土 保持; 施工区; 施工占地面积，破坏的植 被面积、水土流失; 每半年1次; /. - 2）运行期监测计划 表29 运行期环境监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率. 噪声; 升压站厂界; 等效声级; 每年两次，每年连续 监测2d，昼夜各一次. - 3）施工期环境监理计划 - 本项目施工期应进行环境监理，环境监理计划见下表。 表30 施工期环境监理计划 环境问题; 监理计划. 项目占地; 加强绿化工作，规划本项目绿化带，尽量绿化项目范围内可绿化区域. 废气排放; 规范施工运输路段，硬化施工现场道路，车轮出场前清洗，土方运输车辆 采用全封闭运输车. 物料堆存进行规范，建立材料堆放场或材料仓库，临时堆放材料加盖篷布. 施工场地设洒水装置，每天早、午、晚各洒水1次，大风天气增加洒水次数。. 废水排放; 施工废水经沉淀池处理后回用，生活污水旱厕处理，定期清掏. 噪声; 公告施工状况，加强日常监督管理，设立举报途径，及时纠正错误. 合理安排施工时间，禁止在夜间进行高噪声设备作业. 高噪声设备尽量远离居民区，避免在同一地点安排大量动力机械设备. 施工车辆在通过居民区时，应减速行驶和禁止鸣笛. 固体废物; 施工营地产生的生活垃圾运至环卫部门指定垃圾中转站处置. 生态环境; 临时占地应尽可能少。对施工临时占地应将原有土表层的熟土推在一旁堆放，待施工完毕将这些熟土再推平，恢复土地表层以利于生物的多样化恢复；施工结束后，种植适宜草种进行生态恢复. 其它; （一）开展施工期环境监理工作。环保部门要督促本项目严格执行环保“三同时”制度，在设计和施工过程中严格落实环境保护措施和投资；督促项目业主制定环境监理计划，开展施工期环境监理。. （二）严防环境污染和扰民。加强施工期和运行期噪声、振动、光和辐射污染监测，发现风机、升压站场界以及敏感点超标问题，建设单位应立即采取有效的治理措施或停机；. （三）环境影响评价文件经批准后，风电项目在建设单位、规模和内容上发生变更，建设单位必须及时向负责审批的环保部门提出变更申请。环保主管部门应加强风电项目建设、运行过程中的环境保护监督检查，及时协调处理出现的环境问题，必要时开展环境影响后评价工作。. （九）选址合理性分析 本项目位于新乡市封丘县西南及南部的平原地带，工程项目总用地面积17.75hm2，其中永久占地面积为0.8hm2，临时占地面积为16.95hm2，占地类型主要为耕地、林地和其他农用地。场区内海拔高度在65m～75m之间，属于内陆平原风电场。 本项目属国家可再生能源项目，利用风能资源，向电网提供清洁可再生能源。本工程的主要任务是发电，项目建成之后，预计年上网电量为11510万kW·h，年单机等效满负荷运行小时数为2302h。 2018年12月29日，新乡市发展和改革委员会出具了《关于国家电投封丘陈桥驿风电项目核准的批复》（新发改能源〔2018〕488号），批复了该项目的核准请示，可抓紧进行项目前期工作，作为核准项目，各个相关部门已出具同意项目入驻和建设的相关证明文件。 环境敏感性：本项目风电场范围内无国家和省级自然保护区和其他需特殊保护的区域，区内无国家和省级重点文物古迹等，不是野生保护动植物集中分布区域。距风机最近的居民点距离为410m，风机营运期对周围影响较小；距升压站最近的敏感点为：东南660m的时寺村以及西南790m的二郎庙村，本项目升压站噪声经预测，对周围居民影响较小。 综上所述，该风电场选址方案合理。 （十）环保措施分析 本项目环保投资122万元，约占项目总投资38205.37万元的0.32%。从工程的性质来看，该环保投资能满足治理要求。本项目环保措施及投资一览表如下所示。 表31 项目环保措施及投资一览表 时段; 环保投资项目; 治理措施; 投资 （万元）. 施 工 期; 施工扬尘防治; 施工生产、生活场地粉状物料全部设置密闭罐车，砂石料堆场在原状土上平整夯实；涉及土方填挖场地要求四周要设置2.5m围挡(墙)，定时洒水及裸露的土方等易产生扬尘的地方要覆盖防尘，并及时清运回填；对施工期运输车辆应采取加盖篷布覆盖，及时清扫运输道路，设专人定期对运输道路洒水降尘措施; 30. 施工废水防治; 施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排施工人员生活采取租赁附近农户房屋食宿，施工营地设旱厕; 10. 施工噪声防治; 选用低噪声设备，合理布局，合理安排施工时间，加强管理等; 5. 施工固废处置; 施工场所设分类垃圾桶，生活垃圾收集后运往垃圾中转站合理处置；施工期土石方总体挖填平衡，最终不产生工程土石弃方，无需设弃渣场；剥离的表土临时堆存于施工区内，及时用作周围生态恢复，若堆存时间长，可采取临时拦挡措施、播撒草籽，防止扬尘及水土流失; 20. 营 运 期; 固体 废物; 垃圾箱、40m3事故油池（依托），危废专用容器及5m2的危废暂存间1间（依托），定期交有资质单位处理; 2. 噪声; 选用低噪声设备、隔声减振。; 5. 生态保护; 生态恢复; 50. 合 计; /; 122. （十一）环境保护设施验收 评价建议的环保设施验收内容见表32。 表32 环保“三同时”验收内容一览表 时段; 污染源; 治理措施; 执行标准; 验收内容. 施 工 期; 扬尘; 施工生产、生活场地粉状物料全部设置密闭罐车，砂石料堆场在原状土上平整夯实；涉及土方填挖场地要求四周要设置2.5m围挡(墙)，要定时洒水及裸露的土方等易产生扬尘的地方要覆盖防尘，并及时清运回填；对施工期运输车辆应采取加盖篷布覆盖，及时清扫运输道路，设专人定期对运输道路洒水降尘措施; /; 硬质围挡、防尘网覆盖、洒水车、密闭运输. 废水; 施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排施工人员生活采取租赁附近农户房屋食宿，施工营地设旱厕; 不外排; 旱厕、1座5m3沉淀池. 噪声; 选用低噪声设备，合理布局，合理安排施工时间，加强管理等; 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》; 选用低噪声设备，合理布局，合理安排施工时间，加强管理等. 固废; 施工场所设分类垃圾桶，生活垃圾收集后运往垃圾中转站合理处置；施工期土石方总体挖填平衡，最终不产生工程土石弃方，无需设弃渣场；剥离的表土临时堆存于施工区内，及时用作周围生态恢复，若堆存时间长，可采取临时拦挡措施、播撒草籽，防止扬尘及水土流失; 妥善处置; 垃圾桶若干. 运 行 期; 噪声; 隔声减振; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准; 等效声级. 生态恢复; 施工生产生活区、风机机组、道路、集电线路生态恢复; /; 施工生产生活区、风机机组、道路、集电线路等临时占地进行复耕. 固废; 危险 废物; 事故池，四周设排油槽；站区内设置危废专用容器及5m2的危废暂存间1间，项目风机检修及变压器检修过程产生的废油，定期收集后交有资质单位进行合理处置; 贮油坑+排油槽+40m3事故油池；危废专用容器及5m2的危废暂存间1间，定期交有资质单位处理.

建设项目拟采用的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | / | / | / | / |
| 水污 染物 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 设分类垃圾桶，环卫部门统一送至垃圾中转站 | 妥善处置 |
|  | 变压器 | 废油 | 设事故贮油池，委托有资质单位合理处置 |  |
|  | 风机检修 | 废机油 | 站区设专用收集容器及危废暂存间，收集后暂存，定期交有资质单位合理处置 |  |
|  |  | 废旧蓄电池 | 厂家回收 |  |
| 噪声 | 风电机组 | 风机噪声 | 距离衰减 | / |
|  | 升压站 | 变压器噪声 | 隔声减振、距离衰减 | 厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准 |
| 生态保护措施及效果： 详见生态专题 |  |  |  |  |

结论及建议

一、结论 1、政策的相符性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2013年2月16日公布的第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，项目符合产业政策，同时，工程的建设符合《可再生能源法》、《可再生能源中长期发展规划》和《促进风电产业发展实施意见》等一系列法律政策，符合国家环保、节能和可持续发展政策。2018年12月29日，新乡市发展和改革委员会出具了《关于国家电投封丘陈桥驿风电项目核准的批复》（新发改能源〔2018〕488号），作为核准项目，各个相关部门已出具同意项目入驻和建设的相关证明文件。 2、厂址选择可行 本项目位于新乡市封丘县西南及南部的平原地带，工程项目总用地面积17.75hm2，其中永久占地面积为0.8hm2，临时占地面积为16.95hm2，占地类型主要为耕地、林地和未利用地。场区内海拔高度在65m～75m之间，属于内陆平原风电场。 2018年12月29日，新乡市发展和改革委员会出具了《关于国家电投封丘陈桥驿风电项目核准的批复》（新发改能源〔2018〕488号），批复了该项目的核准请示，可抓紧进行项目前期工作，作为核准项目，各个相关部门已出具同意项目入驻和建设的相关证明文件。 环境敏感性：本项目风电场范围内无国家和省级自然保护区和其他需特殊保护的区域，区内无国家和省级重点文物古迹等，不是野生保护动植物集中分布区域。距风机最近的居民点距离为410m，风机营运期对周围影响较小；距升压站最近的敏感点为：东南660m的时寺村以及西南790m的二郎庙村，本项目升压站噪声经预测，对周围居民影响较小。 综上所述，该风电场选址方案合理。 3、施工期环境影响分析 （1）施工期扬尘 项目为风力发电项目，施工期包括风机基础施工、检修道路施工以及升压站新增工程施工，项目施工期设置一处施工生产生活场地。 本项目工程施工场地200m范围内均无环境敏感点，施工期扬尘对周围影响较小。采取降噪措施：施工生产、生活场地粉状物料全部设置密闭罐车，砂石料堆场在原状土上平整夯实；涉及土方填挖场地要求四周要设置2.5m围挡(墙)，要定时洒水及裸露的土方等易产生扬尘的地方要覆盖防尘，并及时清运回填；剥离的表土采取临时拦挡措施、播撒草籽，防止扬尘及水土流失；对施工期运输车辆应采取加盖篷布覆盖，及时清扫运输道路，设专人定期对运输道路洒水降尘措施。 （2）施工期废水 施工期废水主要为施工机械冲洗废水和施工人员生活污水。 施工生活实际可考虑在附近村庄租赁民房解决。施工营地设旱厕，并定期清掏作为农田施肥，施工结束后拆除并填埋。 施工废水主要为施工机械车辆和场地冲洗产生的废水，废水产生量为2m3/d，主要污染物为SS，废水经沉淀池（5m3）处理后回用于生产或用于施工场地洒水抑尘，不外排。 （3）施工噪声影响 场界噪声排放：昼间、夜间施工可实现厂界达标排放。 本风电场施工区410m范围内没有居民点，且工程施工作业均安排在昼间。因此本项目昼间施工对周围居民影响较小。 评价建议：施工期高噪声设备应合理安排施工时间，避免强噪声设备同时施工、持续作业；施工单位应设专人对施工设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，以使每个员工严格按操作规范使用各类机械，减少由于施工机械维护及使用不当而产生的噪声；另外，对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量远离周边敏感点，进行合理布设，减少施工噪声对周边敏感点的污染影响；运输车辆经过居民区等环境敏感点时，要减速行驶，禁止使用高音喇叭，减少夜间运输。 采取以上措施后，施工期噪声对区域声环境质量影响较小。 （4）施工期固体废物 本项目施工期无弃渣产生，施工期主要固体废物为施工人员产生的生活垃圾。施工人员生活垃圾经收集后，定期送当地环卫部门指定地点进行处理。 （5）生态环境 本项目对周围生态环境影响主要产生在项目施工期，项目的建设对水土流失和动植物有一定影响，但这些影响都是暂时的，施工结束后，将进行植被恢复，并按永久占地面积采取生态补偿和赔偿措施，对生态环境的影响不大。 4、营运期环境影响分析 营运期噪声：项目运营期主要噪声源是风机转动噪声和主变压器噪声，营运期应加强风电机组在日常运行过程中的保养和维护工作，使其在良好的状态下运行。升压站设备噪声经预测，四厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。 营运期固废：本项目营运期产生的固废主要为检修固废、风机用液压油和齿轮油、变压器油。风机检修过程产生的废机油、变压器事故状态下产生的变压器油均属于危险废物，建设单位应委托具有相应危废处置资质的单位进行合理处置。风机检修过程中产生的废旧蓄电池由厂家回收。生活垃圾由环卫部门定期清运。 营运期光影影响：根据环境影响分析计算结果，风电场周围村庄都在各风电机组的光影防护距离之外，项目风电机组的光影不会对周围居民点造成影响。同时，评价提出在各风电机组的光影防护距离内不得新建居民点、学校等敏感点。 营运期生态环境：本项目建设占用耕地，造成地表植被破坏，产生土壤侵蚀和水土流失现象。项目建成后将按规划有计划的实施植被恢复、种植灌草、树木，使场区形成一个结构合理，系统稳定的生态环境。 5、环保措施及“三同时”验收 项目总投资为38205.37万元，其中环保投资为122万元，环保投资占总投资的0.32%。项目具体环保设施及“三同时”验收内容见表27。 6、总量控制指标分析 本项目不设总量控制指标。 二、建议 1、严格执行环保“三同时”制度，项目建成后应及时向环境保护主管部门申请环保验收。 2、合理安排施工时间、避开雨季施工，施工场地设置完善的防洪沟和雨水排水系统，施工后迅速绿化恢复。 3、严格落实水土保持方案中提出的有关措施。 4、加强施工监理和环境管理，认真落实各项措施，确保工程建设不对周边环境保护目标产生严重影响。 综上所述，国家电投封丘陈桥驿风电项目符合国家产业发展政策，符合河南省风电中长期发展规划和当地环境保护要求，选址可行，经采取报告表中提出的污染治理和生态恢复措施后，不会影响区域生态环境，所以从环境保护和可持续发展的角度来讲，本项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

上一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件 附件1委托书 附件2项目核准批复 附件3项目土地预审意见 附件4项目规划选址意见 附件5国家电投封丘风电项目环评批复 附图 附图1项目地理位置图 附图2项目区域水系图 附图3项目风电场总平面布置及周围敏感点分布示意图 附图4项目升压站总平面布置图 附图5项目与鸟类自然保护区关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。