修改说明

1、根据项目备案内容，核实项目产品方案；明确发泡剂五氟丙烷的用量或含量。

修改内容：已根据备案内容与建设单位核实项目产品方案，见正文P4；已明确发泡剂五氟丙烷的含量，见正文P4。

2、根据项目产品的生产工艺原料，核实项目污染物产生种类（如氟化物）和污染物排放执行标准（是否执行《合成树脂工业污染物排放标准》）；结合当前对挥发性有机的控制要求，优化挥发性有机物废气收集措施（建议采用密闭负压操作间）；结合废气治理工艺（含有机废气和焊烟）的处理效率，核实相关污染物的排放浓度。

修改内容：已根据项目产品的生产工艺原料，核实项目污染物产生种类（如氟化物）和污染物排放执行标准，见正文P26、P29；已结合当前对挥发性有机的控制要求，优化挥发性有机物废气收集措施，见正文P31；已结合废气治理工艺（含有机废气和焊烟）的处理效率，核实相关污染物的排放浓度，见正文P32。

3、补充项目风险评价内容；根据核实后的污染物排放情况，完善大气评价内容；核实报告表相关数据，补充完善项目竣工验收一览表等内容。

修改内容：已补充分析项目风险评价内容，见正文P47-51；已根据核实后的污染物排放情况，完善了大气评价内容，见正文P37-42；已核实报告表相关数据，补充完善了项目竣工验收一览表等内容，见正文P54、P55。

- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产20万平方米聚氨酯保温板项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南乔特制冷设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杜生明 | 身份证号 |  | 410727197404156957 |  |  |  | 联系人 | 杜生明 |
| 通讯地址 | 河南省封丘县王村乡杜庄村二组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13462286647 |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 | 453300 |
| 建设地点 | 新乡市封丘县黄陵镇起重大道与工业路交叉口西南角100米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 封丘县发展和改革委员会 |  |  |  | 项目代码 |  | 2019-410727-41-03-041726 |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2924泡沫塑料制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 6000 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 50 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 12 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 24% |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预期投产日期 |  | 2019年12月 |  |  |  |  |
| 一、项目由来 河南乔特制冷设备有限公司位于新乡市封丘县黄陵镇起重大道与工业路交叉口西南角100米，总占地面积为6000平方米，总投资50万元，租赁河南宇联电气有限公司现有闲置车间、生活办公区等工程进行建设。项目主要外购钢材、异氰酸酯、组合聚醚作为原材料，通过剪板折弯、浇筑聚氨酯成型、人工修整等工艺生产聚氨酯保温板（主要包括聚氨酯夹芯板、冷库门）。 本项目位于新乡市封丘县黄陵镇起重大道与工业路交叉口西南角100米，属于封丘县环卫（起重）产业集聚区，地理位置见附图1。根据封丘县黄陵镇人民政府和国土资源所以及园区出具的证明（见附件5、6、7），项目用地属于工业用地，符合黄陵镇土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划。 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），项目属于第一类鼓励类 十九、轻工 24、采用新型发泡剂替代氢氯氟烃-141b（HCFC-141b）的硬质聚氨酯泡沫的生产与应用，符合国家相关产业政策。该项目已取得备案证明，项目代码为2019-410727-41-03-041726，备案证明见附件2。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原环境保护部令 第 44 号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部 1 号令），本项目聚氨酯保温板制造属于十八、橡胶和塑料制品业 第47条“塑料制品制造”，其中“人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；以再生塑料为原料的；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”需编制环境影响报告书，“其他”需编制环境影响报告表，本项目不涉及有毒原材料、再生材料，不含电镀及喷漆工艺，属于“其他”，应编制环境影响报告表。 受河南乔特制冷设备有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司在现场踏勘调查、收集资料、预测分析的基础上编制了该项目的环境影响报告表。 二、工程内容及规模 1、项目地理位置及周围概况 本项目位于新乡市封丘县黄陵镇起重大道与工业路交叉口西南角100米，属于封丘县环卫（起重）产业集聚区。项目东侧隔路为新乡市新征机械有限公司，南侧为农田，西侧为河南宇联电气有限公司生产车间，北侧隔路为农田。项目西侧520m处为王庄，距离本项目最近的敏感点为南侧360m处的位寨村，距离本项目最近的地表水体为东北侧165m处的天然渠支流。项目周边环境示意图见附图2。 2、建设规模及内容 表1 项目基本情况一览表 序号; 项目; 建设内容. 1; 项目名称; 年产20万平方米聚氨酯保温板项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 所属行业; C2924泡沫塑料制造. 4; 建设地点; 新乡市封丘县黄陵镇起重大道与工业路交叉口西南角100米. 5; 总投资; 50万元. 6; 占地面积; 6000平方米. 表2 项目组成一览表 序号; 类别; 名称; 建筑面积（m2）; 结构; 备注. 1; 主体工程; 生产车间（东）; 规格：90m×18m×8m; 钢构; 租赁现有. 生产车间（南）; 规格：40m×18m×10m; 钢构; 租赁现有. 2; 环保工程; 废气; 焊接烟尘; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒； 移动式焊接烟尘净化器; 新建. 发泡及熟化成型废气; 集气罩+UV光氧催化处理装置+活性炭吸附箱+15m高排气筒. 3; 废水; 生活污水; 化粪池（容积5m3）; 新建. 4; 噪声; 机械设备; 减振、隔声; 新建. 5; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 新建. 一般固废; 一般固体废物堆存区（20m2）; 新建. 危险废物; 危废暂存间（10m2）; 新建. 3、项目产品方案 项目产品方案如下表所示。 表3 项目产品方案一览表 序号; 名称; 年产量. 1; 聚氨酯夹芯板; 197000平方米. 2; 冷库门; 1000套（约3000平方米）. 3; 铝排管; 15080米. 4; 铝光管; 6727米. 4、原辅材料与能源消耗量 项目原辅材料与能源消耗情况如下表所示。 表4 项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 产品名称; 原料名称; 年用量; 来源及备注. 1; 聚氨酯夹芯板; 黑料：异氰酸酯; 100t; 外购，桶装，储存于专用原料储存区. 2; 白料：组合聚醚; 100t; 外购，桶装，储存于专用原料储存区，内含发泡剂为五氟丙烷（含量为2~3%）。. 3; 彩钢卷; 1300t; 外购. 4; 支架; 105万个; 外购. 5; 卡子; 28500个; 外购. 6; 聚乙烯薄膜; 2000kg; 外购. 7; 冷库门; 黑料：异氰酸酯; 1.5t; 外购，桶装. 8; 白料：组合聚醚; 1.5t; 外购，桶装. 9; 彩钢板; 50t; 外购. 10; 铝型材; 12t; 外购. 11; 五金配件; 5t; 外购. 12; 铝排管; 铝型材; 771t; 外购. 13; 钢筋; 1t; 外购. 14; 铝光管; 铝型材; 311t; 外购. 15; 水; 270m3; 自来水管网. 16; 电; 20万kWh; 当地供电网. 备注：本项目使用的原料组合聚醚、异氰酸酯由供应商负责运输，期间可能发生的跑冒滴漏事件由原料供应商承担。组合聚醚和异氰酸酯储存量各为4.5t，原料存放在车间内固定区，原料储存区需建设围堰、地面硬化并做防渗处理。 表5 项目原辅材料理化性质 序号; 名称; 理化性质. 1; 白料：组合聚醚; 组合聚醚是聚氨酯硬泡的主要原料之一。由聚醚单体、匀泡剂、交联剂、催化剂、发泡剂等多种组份组合而成，俗称白料，淡黄色液体，粘度（25℃）：90~130mPa；密度（25℃）：1.1~1.2g/cm3；需用钢、铝、聚乙烯或聚丙烯制造的容器进行储运。贮存温度不应超过70，为防止吸湿和氧化，建议容器充氮气。不受可燃性液体贮存规则的限制，但应避免进入地下水或地表水，因其不易被生物降解。一般中性聚醚多元醇摄入口腔或与皮肤、眼晴、黏膜接触的毒性可忽略，故使用中不必有个人防护措施。. 2; 黑料：异氰酸酯; 黑料主要成分为MDI，含有一定量较高官能度的异氰酸酯与二苯基甲烷二异氰酸酯的混合物，官能度约为2.6-2.7，室温下，为深棕色、有泥土味、霉味的液体。不易溶于水，溶于氯苯、邻二氯苯、甲苯等。能溶于丙醇、苯、煤油和硝基苯。密度（25℃，g/cm3）1.22~1.25，燃点218℃，熔点37℃，沸点>300℃，闪点202.22℃（开杯），蒸气压（40℃）0.13pa，常温下挥发较低。约200℃时聚合并放出CO2。毒理资料：LD509200mg/kg(大鼠经口）；LD501843mg/kg(小鼠经口）；LC50178PPM/6h 大鼠吸入。. 3; 五氟丙烷; 分子式CF3-CH2CHF2，英文名为HC-245。一种无色透明易流动液体，具有挥发性，沸点15.3℃，相对密度1.32，在常温常压下稳定，无毒性，不易燃，与水不溶，可混溶. 乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂，破坏臭氧澘能值(ODP)为0，主要用于冰箱、板材聚氨酯绝热材料的发泡等。HFC-245且是用作不损害臭氧层的发泡剂，属于《产业结构调整指导目录》（2011年）（修正版）鼓励类轻工第24条：采用新型发泡剂替代氢氯氟烃-141b(HCFC-141b)的硬质聚氨酯泡沫的生产与应用的发泡剂。 消耗臭氧层物质（英文简称：ODS）被释放到大气并上升到平流层后，受紫外线的照射，会分解出Cl· 自由基或 Br· 自由基，这些自由基很快地与臭氧进行连锁反应，使臭氧层被破坏。经查询《中国受控消耗臭氧层物质清单》可知，本项目所用的制冷剂五氟丙烷不在《中国受控消耗臭氧层物质清单》内，五氟丙烷的破坏臭氧潜能值（ODP）为0，本项目所用原料不含ODS。 5、主要生产设备设施 表6 本项目主要设备设施一览表 序号; 名称; 型号; 数量（台）; 备注. 1; 彩钢压型机; C166; 0F 1; 压制彩钢使用. 2; 板材压制机; /; 1; 压制型材使用. 3; 剪板机; SNC-21; 1; 剪板使用. 4; 折弯机; MD11-1; 1; 折弯使用. 5; 冲床; J23-10P; 1; 冲压使用. 6; 发泡机; HPUC-100C; 3; 发泡使用. 7; 模具; TS01-TS12; 10; 填料使. 8; 钻床; AQ4116S; 1; 钻孔使用. 9; 切管套丝机; ZIT-N50; 1; 下料使用. 10; 铝锯机; HZ-HD305-1; 1; 下料使用. 11; 空气压缩机; W; 1.0 30; 压缩空. 1使用; 氩弧焊; WSE-3; 5B 2; 焊接使用. 13; 气泵; HWH-5200; 2; 传输使用. 6、政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目产业政策相符性分析见下表所示。 表7 项目与产业政策相符性对比分析一览表 一、生产工艺相符性. 鼓励类; 采用新型发泡剂替代氢氯氟烃-141b（HCFC-141b）的硬质聚氨酯泡沫的生产与应用. 限制类; 无. 淘汰类; 以氯氟烃（CFCs）为发泡剂的聚氨酯、聚乙烯、聚苯乙烯泡沫塑料生产。. 本项目; 项目聚氨酯夹芯板生产以五氟丙烷为发泡剂，属于鼓励类，符合国家产业政策。. 二、生产设备相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 新建以含氢氯氟烃（HCFCs）为发泡剂的聚氨酯泡沫塑料生产线、连续挤出聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）生产线. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目生产设备不在鼓励类、限制类及淘汰类之列，符合国家产业政策。. 三、产品相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目产品不属于鼓励类、限制类和淘汰类，符合国家产业政策。. 经上表分析可知，本项目符合《产业结构调整知道目录》（2011年本）（2013年修正）的相关要求。 7、劳动定员与工作制度 本项目全年生产300天，实行2班制，每班工作20小时，劳动定员30人，均不在厂内食宿。 8、公用工程 1）供水 本项目用水主要为职工生活用水。其中生活用水量为270m3/a，由当地自来水管网供给，能满足项目使用需求。 2）排水 本项目实行雨、污分流。雨水经雨水口，由室外雨水管汇集，排至市政雨水管网；项目生活污水经化粪池收集处理后，定期清运，不外排。 3）供电 项目用电量为20万kWh/a，由当地供电网供给，可以满足用电需求。 9、项目建设内容与备案相符性分析 项目建设内容与备案相符性分析一览表如下所示。 表8 项目建设内容与备案相符性分析一览表 项目; 建设内容; 备案内容; 是否一致. 项目名称; 年产20万平方米聚氨酯保温板项目; 年产20万平方米聚氨酯保温板项目; 一致. 建设地点; 新乡市封丘县黄陵镇起重大道与工业路交叉口西南角100米; 新乡市封丘县黄陵镇起重大道与工业路交叉口西南角100米; 一致. 建设单位; 河南乔特制冷设备有限公司; 河南乔特制冷设备有限公司; 一致. 建设内容及规模; 项目总占地6000平方米，租赁现有闲置车间、生活办公区建设；年产20万平方米聚氨酯保温板。; 项目总占地6000平方米，租赁现有闲置车间、生活办公区建设；年产20万平方米聚氨酯保温板。; 一致. 生产工艺; 剪板折弯、浇筑聚氨酯成型、人工修整。; 剪板折弯、浇筑聚氨酯成型、人工修整。; 一致. 主要设备; 彩钢压型机、剪板机、折弯机、板材压制机等。; 彩钢压型机、剪板机、折弯机、板材压制机等。; 一致. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目属新建项目，不存在与本项目有关的原有污染和环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 封丘县属新乡市，位于河南省的东北部。地处东经114°14′～114°46′，北纬34°53′～35°14′。东临长垣县，南隔黄河与开封市相望，西靠延津县，北接安阳市滑县。古为封父国地，西汉置封丘县。县境南北长38.2公里，东西宽48.7公里。面积1220.5平方公里，耕地面积92.6万亩。 项目位于新乡市封丘县黄陵镇起重大道与工业路交叉口西南角100米，项目地理位置图见附图1。 2、地质 封丘县境地质构造属于华北拗陷，处于华北拗陷次一级构造单元内黄凸起。东明断陷济源—开封凹陷的复活部位。新生界深度达3000-5000m。地层层序分以下部分，顺序由老到新，由下而上。 封丘县土壤，母质均属第四纪全新统地层。其来源为西北黄土高原的黄土，结构疏松，富含碳酸钙，呈中性至微碱性。根据地质部门提供的资料，该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15－20t/m2，项目所在地未有重大断层。 3、地形、地貌 封丘县地处黄河大冲扇形平原的北半部，南面和东面紧靠黄河。地面海拔一般在65-72.5m之间，最高点为85m，最低点64.6m，地形较为平坦，地势总体为东南高西北低，南高北低，坡降较小，在1/2000～1/4000。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。厂址所在地交通便利，地理位置较为优越，便于本项目的建设。 4、气候、气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.3m/s。 5、水文特征 （1）地表水 封丘县境内地表水主要有黄河、天然渠和文岩渠，属黄河流域。 黄河流经封丘县南和县东，从原阳县大张庄和封丘县孙庄乡与店西交界入境，东至尹岗镇苏庄村东北出境，进入长垣县。境内流长56km，均为地上“悬河”，引黄灌溉非常便利。 天然渠从獐鹿市乡仝庄村入境，从黄凌乡陶北村进入长垣县境。境内流长42.2km，流域面积499km2。 文岩渠从陈固乡西守宫村西入境，从赵岗乡西惠寨村东北进入长垣县境，境内流长32.5km，流域面积439km2。 本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后定期清运，对地表水环境影响可以接受。 （2）地下水 项目所在区域地下水埋藏较浅，主要以降水入渗、黄河侧渗补充，现埋深一般为4～5米。潜水以蒸发为主要排泄方式，水质优良，矿化度小于1g/L，水化学类型是HCO3-Na9K型。 6、土壤 该区域为黄河冲积层，地表为沙壤土，地形平坦。六米以内为素填土，六米以下为亚砂土。两层地质条件及承载力无明显差别，容许承载力可采用八吨/平方米；埋深七米以下大于十二吨/平方米。自有记载以来，封丘县没有作为震源发生过地震，被划为七度以下烈度震区。 7、矿产资源 项目所在地形成的矿产可分为9大类28种：能源矿产有煤、泥炭、地热、石油、天然气；黑色金属矿产有铁矿；有色金属矿产有铜、铅、锌矿；贵金属矿产有金矿；化工原料矿产有重晶石、磷、化工用灰岩；冶金辅助原料矿产有白云岩、耐火粘土、石英岩（硅石）；建筑材料矿产有水泥用灰岩、水泥配料用粘土、饰面花岗岩、饰面大理岩、建筑石料、建筑用砂、砖瓦用粘土；特种非金属原料矿产有水晶、冰洲石以及地下水、矿泉水等。其中煤、水泥用灰岩、饰面花岗岩、地下水、矿泉水是本市的优势矿产。 8、植被及生物多样性 封丘县地处平原，农业种植有得天独厚的优势，是全国100个商品粮生产县之一。盛产作物有小麦、大米、玉米、大豆、谷子、绿豆、棉花、花生、油菜、芝麻等。金银花是全国生产基地，芹菜、香菇、石榴、金银花享誉全国。全县农业种植结构合理，农、林、牧、副、渔同盟协调发展。 项目周边500m范围内尚未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 9、项目与“关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知” 新环（2015）342号（以下简称《通知》）的符合性。 表9 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于新乡市封丘县黄陵镇起重大道与工业路交叉口西南角100米，属于封丘县环卫（起重）产业集聚区。; 属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教; 研 主的区 ）; 不属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 辉县市百泉风景名胜区. 辉县市白云寺森林公园. 辉县市关山国家地质; 园. 新乡市 集中水源地保护区; 本项目距离封丘县尹岗乡李堂村水厂地下水井群(共2眼井)保护区外边界约3.2km; 项目不在集中水源地保护区范围内; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡市封丘县黄陵镇起重大道与工业路交叉口西南角100米。; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目 分类; 二类工业项目; 本项目为塑料制品业，无电镀、喷漆工艺。; 属于二类工业项目. 由上表可知，本项目属于《通知》内划定的工业准入优先区，本项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析见表10。 表10 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制环境影响报告表; 符合. 下放部; 审批权限 对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的二类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区; 保部门。 本项目为二类工业项目; 不符合. 放宽部分审批条件; 对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。; 所在园区为封丘县环卫（起重）产业集聚区，项目符合园区主导产业；园区规划污水处理厂尚未建成，现有工程生活污水经化粪池处理后定期清运。; 不符合. 严控部分区域重污染项目; 在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。; 本项目位于新乡市封丘县黄陵镇起重大道与工业路交叉口西南角100米，属于封丘县环卫（起重）产业集聚区，不属于煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业项目。; 符合审批要求. 本项目位于新乡市封丘县黄陵镇起重大道与工业路交叉口西南角100米，属于封丘县环卫（起重）产业集聚区，属于重点开发区，属于大气污染防治重点单元。 大气污染防治重点单元：在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 本项目属于二类工业项目中机械、电子（有电镀、喷涂工艺的机械制造）的项目。不属于燃煤火电、煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业项目；不属于水污染防治重点单元，不属于重金属污染防治重点单元。 综上所述，项目符合该《通知》的要求。 10、与集中式饮用水源保护区划相符性分析 封丘县尹岗乡李堂村水厂地下水井群(共2眼井)其一级保护区范围为：水厂厂区及外围东15米、西40米、南10米、北30米的区域（1号取水井），2号取水井外围50米的区域，该水厂未划定二级保护区。 本项目位于该饮用水源保护区外边界西侧约3.2km处，不在该水源保护区范围内。本项目生产过程中无废水排放，不会对该饮用水源保护区产生影响。 11、项目与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）》的相符性分析 表11 项目与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案的相符性分析一览表 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 坚决打赢蓝天保卫战第9条：严格环境准入门槛。 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新建燃煤项目建设。除背压热电联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。; 本项目属于塑料制品业，不属于禁止新建项目，项目属于新建排放VOCs的项目，项目位于封丘县环卫（起重）产业集聚区，符合环境准入要求。; 符合要求. 坚决打赢蓝天保卫战第20条：加快工业源VOCs治理。坚持源头减排、过程控制、末端治理和强化管理相结合的综合防治原则，深入开展工业 VOCs 治理。对VOCs 废气末端处理工艺进行提升改造，鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高 VOCs 治理效率。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。采用活性炭吸附技术应配备脱附工艺。; 项目生产过程中仅发泡及熟化定型过程中会产生少量VOCs，浓度较低，采用“集气罩+UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”组合治理，尾气经15m高排气筒排放。; 符合要求. 坚决打赢蓝天保卫战第24条：严格实施施工扬尘。 积极推行绿色施工，建立健全施工扬尘常态化长效管理机制，建设单位要将防治扬尘污染费用列入工; 造价，在加装视频监控、管理人员到位、经报备批准后方可开工。严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、 利 各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣 车辆密闭运输“六个百 百”，城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”，5000 平 米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与主管部门联网。采暖季城市建成区施 工地继续实施“封土行动”。 本项目租赁现有厂房; 产建设 施工期主要为设备的安装 电路改造，不涉及施工扬尘。 符合要求. 11、项目与河南省2019年大气污染防治攻坚实施方案的相符性分析 表12 项目与河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的相符性分析一览表 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 第24条：强化工地扬尘污染防治。 严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸漏地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理制度，建成“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。; 本项目租赁现有生产车间进行建设，施工期主要为设备安装及电路改造，不涉及施工扬尘。; 符合要求. 第31条：开展工业企业无组织排放治理。 2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃烧运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸漏土地绿化到位，厂区内可见裸漏土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。; 项目生产工艺产尘点均配备有处理措施，生产过程收尘到位；项目物料不含粉状及粒状物料，厂区内地面硬化或绿化处理。; 符合要求. 13、项目与《新乡市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》）（以下简介秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案）的相符性分析 表13 项目与秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 第34条：禁止新改扩建涉高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等生产和使用的项目。; 项目生产过程不涉及溶剂型涂料、油墨、胶黏剂。; 符合要求. 第37条：严格施工扬尘控制管理。 2018年10月底前，建立施工工地动态管理清单，将建筑、市政、拆除、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产文明施工管理范畴，严格执行开复工验收、“三员”管理、城市建筑垃圾处置核准、扬尘防治预算管理等制度，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。规模以上土石方建筑工地、长度200米以上的市政、国省干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程等全部安装在线监测和视频监控，并与当地主管部门联网。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。2018年12月底前，现有建筑垃圾运输车辆全部完成自动化密闭改装，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网，实现动态跟踪监管。; 本项目租赁现有生产车间进行建设，施工期主要为设备安装及电路改造，不涉及施工扬尘。; 符合要求. 14、项目与《新乡市生态环境局关于部署按照工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）（下文简称《工业企业用电量监控系统的通知》）的相符性分析 表14 项目与《工业企业用电量监控系统的通知》的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 一、安装范围 第一批安装部署用电量监控系统的企业为：新乡市辖区内国控、省控、市控重点监控企业、涉及VOCs污染排放的企业、铸造行业、建材行业，然后逐步扩展至新乡市辖区内所有排污企业。 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。; 本项目属于涉及VOCs污染排放的企业。项目总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施位置按照环保部门要求安装用电量监控系统终端。; 符合要求. 15、项目与河南省2019年工业企业无组织排放治理方案的相符性分析 表15 项目与河南省2019年工业企业无组织排放治理方案的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. （一）料场密闭治理; 本项目属于塑料制品制造，项目厂区不设置料场。; 符合要求. （二）物料输送环节治理 1、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止漏天转运散装物料。 2、除尘器卸灰不直接卸落地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力运输、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 项目严格遵守要求装车，项目不存在散装物料。本项目采用“集气罩+UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”处理废气，不存在除尘器卸灰至地面的现象。; 符合要求. （三）生产环节治理 在生产过程中的产生VOCs的工序应在密闭的; 房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCs处理设置。 项目生产过程二次密闭，并设置有集气罩收集废气，有机废气经“集气罩+UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”净化处理，尾气通过15m高排气筒排放。; 符合要求. （四）厂区、车辆治理 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 2、对厂区道路定期洒水清扫。; 项目厂区地面硬化处理，定期安排人员洒水并清理打扫。; 符合要求. 16、项目与河南省2019年挥发性有机物治理方案的相符性分析 表16 项目与河南省2019年挥发性有机物治理方案的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. （一）推进石油炼制、石油化学行业全面达标排放治理 （二）推进化工、医药行业综合治理 （三）推进印刷行业综合治理 （四）推进工业涂装整治升级 （五）推进汽修行业VOCs治理; 本项目属于塑料制品制造，发泡及熟化定型过程涉及VOCs产生，项目不属于以上重点涉及VOCs行业，项目产生的VOCs废气经集气罩收集后，通过“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”净化处理后，尾气经15m高排气筒排放。; 符合要求. 17、项目与新乡市2019年大气污染防治攻坚实施方案的相符性分析 表17 项目与新乡市2019年大气污染防治攻坚实施方案的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 24、强化工地扬尘污染防治 严格落实施工工地“六个百分之百” （施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。各类长距离; 市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。建筑面积5000平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国 干线公路、中标价1000万 以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程安装扬尘在线监测监控设备并 当地主管部门监控平台联网。 本项目租赁现有生产车间进行建设，施工期主要为设备安装及电路改造，不涉及施工扬尘。; 符合要求. 31、开展工业企业无组织排放治理 强化工业企业无组织排放排查工作，逐企建立清单台账。2019年10月底前，全市工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全; 密闭，禁止露天堆放 项目发泡机等产尘点均配备有处理措施，生产过程收尘到位；项目物料不含粉状及粒状物料，厂区内地面硬化或绿化处理。; 符合要求. 33、开展挥发性有机物（VOCs）无组织排放治理 结合第二次污染源普查，对全市所有VOCs排放的工业企业逐企建立清单台账。2019年6月底前，全市工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排; VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。 项目属于塑料制品制造，发泡及熟化定型过程涉及VOCs产生，项目不属于以上重点涉及VOCs行业，项目VOCs废气经收集后，由“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”净化处理。; 符合要求. 18、项目与《新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案》（新环攻坚办〔2019〕74号）的相符性分析 表18 项目与新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 二、治理目标 2019年10月底前，通过完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，推动全市涉气企业全面实现“五到位、一密闭”。 2019年6月底前，全面完成重点行业VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，做到达标排放。; 项目生产工艺产尘点均配备有处理措施，生产过程收尘到位；项目物料不含粉状及粒状物料，厂区内地面硬化或绿化处理。项目属于塑料制品制造，发泡及熟化定型过程涉及VOCs产生，项目不属于重点涉及VOCs行业，项目产生的VOCs废气经集气罩收集后，通过“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”净化处理。; 符合要求. 6.2.3电焊烟气，等离子、切割烟气 机械生产企业电焊工位必须固定，不得随意变更。电焊烟气采用顶吸式或侧吸式集气罩收集，经过滤式除尘器处理。维修使用的电焊设施可使用简易移动式烟气处理设备。 钢材等离子、火焰切割烟气优先采用底部烟气收集，无法安装底部烟气收集设施的必须配套移动式集气罩收集烟气，并进行除尘处理。; 项目不涉及等离子、切割烟气。焊接烟尘通过集气罩收集后，通过袋式除尘器净化处理，尾气通过15m高排气筒排放。; 符合要求. 19、项目与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的相符性分析 表19 项目与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 2、严格建设项目环境准入 提高 VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉 VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目属于新建涉及VOCs排放的工业企业，项目位于封丘县环卫（起重）产业集聚区。项目属于塑料加工制造，符合建设项目环境准入门槛。生产过程中产生的废气通过集气罩收集，并通过“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”综合处理后，尾气通过15m高排气筒排放。; 符合要求.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表20 区域空气质量现状评价表 单位(μg/m3) 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 150.00; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 174.29; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 31.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 122.50; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2300; 4000; 57.50; 达标. O3; 第90百分位浓度; 202; 160; 126.25; 超标. 由上表可知， PM10、PM2.5、SO2、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%，比全省平均值（103微克/立方米）高2微克/立方米；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%，与全省平均值（61微克/立方米）持平，气态污染物 SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2.0%；O3同比下降7微克/立方米，降幅3.3%，CO同比下降0.66毫克/立方米，降幅22.3%。优良天数177天。 目前新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为东北侧165m处的天然渠支流，根据新乡市地面水环境功能区划图，该河段应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。根据新乡市环境保护局网站公示的2019年第5期《新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》数据，封丘陶北断面监测结果达标情况一览如下表所示。 表21 新乡市2019年5月封丘陶北断面地表水质量达标情况一览表 污染因子; COD; NH3-N; TP. 监测值; 11.0; 0.10; 0.030. 标准值; 30; 1.5; 0.3. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目所在地的水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求，本项目所在区域地表水环境质量现状良好。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，项目所在区域应属2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场勘查时实测（2019年8月4日至2019年8月5日），项目所在区域噪声现状值见表22。 表22 项目所在区域声环境现状实测结果一览表 监测方位; 2019年8月4日; 2019年8月5日. 昼间dB(A); 夜间dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A). 东厂界; 54.1; 46.2; 53.7; 46.4. 南厂界; 56.6; 43.1; 56.4; 43.5. 西厂界; 52.4; 42.6; 52.1; 42.1. 北; 界 57.3; 45.8; 56.3; 45.3. 从上表实测结果可知，项目所在区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，评价区域声环境质量较好。 4、土壤环境治理现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设单位委托河南康纯检测技术有限公司于2019年9月10日在该厂区内进行了土壤监测，在厂区占地范围内共设置了3个土壤监测点位（3个表层样点），采用深度为0~20cm，样点坐标分别为A（东经114.679149北纬35.009603）、B（东经114.679311北纬35.008938）、C（东经114.679008北纬009098），厂区内土壤监测样点数据根据以上三个点位土样混合而成。项目周边共设置了2个土壤监测点位（2个表层样），采用深度为0~20cm，其中项目东北侧农田表层样点（上风向）坐标为D（东经114.680006北纬35.010956），项目西南侧农田表层样点（下风向）坐标为E（东经114.679379北纬35.008768）。检测报告见附件8，监测结果见下表。 表23 土壤环境现状监测结果一览表 监测点位; #### 样品状态; #### 监测因子; #### 监测结果; #### 单位; #### 标准值. 1#项目东北侧农田表层样; #### 黄色、干、少量根系、砂土。; #### 镍; #### 25; mg/; g 190. #### 铜; #### 20; mg/kg; 100. #### 锌; #### 58; mg/kg; 300. #### 镉; #### 0.15; mg/kg; 0.6. #### 汞; #### 0.029; mg/kg; 3.4. #### 总砷; #### 14.3; mg/kg; 25. #### 铅; #### 25; mg/kg; 170. #### 铬; #### 63; mg/kg; 250. 2#项目西南侧农田表层样; #### 棕、湿、砂壤土、少量根系植物。; #### 镍; 27; mg/kg; 190. #### 铜; 24; mg/k; 100. #### 锌; 53; mg/kg; 300. #### 镉; 0.18; mg/kg; 0.6. #### 汞; 0.040; mg/k; 3.4. #### 总砷; 18.2; mg/kg; 25. #### 铅; 24; mg/kg; 170. #### 铬; 60; mg/kg; 250. 3#项目所在区域表层样; #### 黄色、干、少量根系、砂土。; #### 1,1,1,2-四氯乙烷; #### ND; mg/kg; 10. #### 1,1,1-三氯乙烷; #### ND; mg/kg; 840. #### 1,1,2,2-四氯乙烷; #### ND; mg/kg; 6.8. #### 1,1,2-三氯乙烷; #### ND; mg/kg; 2.8. #### 1,1-二氯乙烯; #### ND; mg/kg; 66. 1,1-二氯乙烷; #### ND; mg/kg; 9. 1,2,3-三氯丙烷; #### ND; mg/kg; 0.5. 1,2-二氯丙烷; #### ND; mg/kg; 5. #### 1,2-二氯乙烷; #### ND; mg/kg; 5. 1,2-二氯苯; #### ND; mg/kg; 260. 1,4-二氯苯; #### ND; mg/kg; 20. #### 2-氯酚; #### ND; mg/kg; 2256. #### 䓛; #### ND; mg/kg; 1293. #### 三氯乙烯; #### ND; mg/kg; 2.8. #### 三氯甲烷（氯仿）; #### ND; mg/kg; 0.9. #### 乙苯; #### ND; mg; kg 28. #### 二氯甲烷; #### ND; mg/kg; 616. #### 二苯并[a, h]蒽; #### ND; mg/kg; 1.5. #### 六价铬; #### ND; mg/kg; 5.7. #### 反-1,2-二氯乙烯; #### ND; mg/kg; 54. #### 四氯乙烯; #### ND; mg/kg; 53. #### 四氯化碳; #### ND; mg/kg; 2.8. #### 对（间）二甲苯; #### ND; mg/kg; 570. #### 氯乙烯; #### ND; g/kg 0.43. #### 氯甲烷; #### ND; mg/kg; 37. #### 氯苯; #### ND; mg/kg; 270. #### 汞; #### 0.038; mg/kg; 38. #### 甲苯; #### ND; mg; kg 1. #### 00; #### 砷; #### 11.6; mg/kg; 60. #### 硝基苯; #### ND; mg/kg; 76. #### 苯; #### ND; mg/kg; 4. #### 苯乙烯; #### ND; mg/kg; 1290. #### 苯并[a]芘; #### ND; mg/kg; 1.5. 苯并[a]蒽; #### ND; mg/kg; 15. 苯并[b]荧蒽; #### ND; mg/kg; 15. 苯并[k]荧蒽; #### ND; mg/kg; 151. 苯胺; #### ND; mg/kg; 260. 茚并[1,2,3-cd]芘; #### ND; mg/kg; 15. 萘; #### ND; mg/kg; 70. 邻二甲苯; #### ND; mg/k; 640. #### 铅; #### 27; mg/kg; 800. #### 铜; #### 23; mg/kg; 18000. #### 镉; #### 0.17; mg/kg; 65. #### 镍; #### 25; mg/kg; 900. 顺-1,2-二氯乙烯; #### ND; mg/kg; 596. 由上表可知，项目厂区各监测点位的监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）及《土壤环境治理 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）的要求。 5、生态环境现状 本项目厂址位于新乡市封丘县黄陵镇起重大道与工业路交叉口西南角100米，区域内天然植被较少，结构类型单一。项目评价范围内并未发现自然保护区或风景名胜区，经现场踏勘，项目500米范围内无重点保护野生动植物。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 评价标准及级别; 项目; 标准值. 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级; SO2; 年平均：60μg/m3. 24小时平均：150μg/m3. 1小时平均：500μg/m3. NO2; 年平均：40μg/m3. 24小时平均：80μg/m3. 1小时平均：200μg/m3. PM10; 年平均：70μg/m3. 24小时均值：150μg/m3. PM2.5; 年平均：35μg/m3. 24小时均值：75μg/m3. O3; 日最大8小时平均：160μg/m3. 1小时平均：200μg/m3. CO; 24小时平均：4mg/m3. 1小时平均：10mg/m3. 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）; 非甲烷总烃; 二级2.0mg/m3. 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类; COD; 30mg/L. 氨氮; 1.5mg/L. 总磷; 0.3mg/L. 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类; 等效 声级; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）; 砷; 60mg/kg. 镉; 65mg/kg. 铬（六价）; 5.7mg/kg. 铜; 18000mg/kg. 铅; 800mg/kg. 汞; 38mg/kg. 镍; 900mg/kg. 四氯化碳; 2.8mg/kg. 氯仿; 0.9mg/kg. 氯甲烷; 37mg/kg. 1,1-二氯乙烷; 9mg/kg. 1,2-二氯乙烷; 5mg/kg. 1,1-二氯乙烯; 66mg/kg. 顺-1,2-二氯乙烯; 596mg/kg. 反-1,2-二氯乙烯; 54mg/kg. 二氯甲烷; 616mg/kg. 1,2-二氯丙烷; 5mg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10mg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8mg/kg. 四氯乙烯; 53mg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; 840mg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8mg/kg. 三氯乙烯; 2.8mg/kg. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5mg/kg. 氯乙烯; 0.43mg/kg. 苯; 4mg/kg. 氯苯; 270mg/kg. 1,2-二氯苯; 560mg/kg. 1,4-二氯苯; 20mg/kg. 乙苯; 28mg/kg. 苯乙烯; 1290mg/kg. 甲苯; 1200mg/kg. 间二甲苯+对二甲苯; 570mg/kg. 邻二甲苯; 640mg/kg. 硝基苯; 76mg/kg. 苯胺; 260mg/kg. 2-氯酚; 2256mg/kg. 苯并[a]蒽; 15mg/kg. 苯并[a]芘; 1.5mg/kg. 苯并[b]荧蒽; 15mg/kg. 苯并[k]荧蒽; 151 mg/kg. 䓛; 1293mg/kg. 二苯并[a, h]蒽; 1.5mg/kg. 茚并[1,2,3-cd]芘; 15mg/kg. 萘; 70mg/kg. 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）; 镉; 0.6mg/kg. 汞; 3.4mg/kg. 砷; 25mg/kg. 铅; 170mg/kg. 铬; 250mg/kg. 铜; 100mg/kg. 镍; 190mg/kg. 锌; 300mg/kg. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 污染类型; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 非甲烷总烃; 表4中排放浓度限值60mg/m3，表9中周界外浓度限值4.0mg/m3。. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 参照执行其他行业建议值 有组织：80mg/m3； 无组织：厂界处浓度2.0mg/m3。. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 厂内特别排放限值6mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 颗粒物; 有组织：120mg/m3，3.5kg/h； （15m高排气筒） 无组织：1.0mg/m3。. 氟化物; 有组织：其他9.0mg/m3，0.1kg/h；（15m高排气筒） 无组织：20μg/m3。. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB (A). 固废; 《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单. |
| 总量控制指标准 | 项目废气主要为VOCs（含非甲烷总烃、氟化物）、颗粒物，大气污染物总量控制指标为SO20t/a，NOx0t/a，颗粒物0.0000545t/a，VOCs排放量为0.1929t/a。 水污染物总量控制指标为COD0t/a、NH3-N0t/a。 |

建设项目工程分析

施工期工程分析 经现场踏勘，本项目租赁现有闲置车间及场地进行生产建设，不需要新建其他构筑物，施工期主要为设备的安装及电路改造，工程量较小，不再对项目进行施工期环境影响评价。 营运期工程分析 一、工艺流程简述 本项目产品主要为：聚氨酯保温板、铝排管、铝光管。 1、聚氨酯保温板具体的工艺流程及产污环节 图1 本项目生产工艺流程及产污环节图 聚氨酯保温板生产工艺流程简述如下： （1）开卷：外购彩钢卷，上钢板进入上压型机平台，下钢板进入地面平台，然后将聚乙烯膜通过辊压作用在常温下黏贴在钢板外表面，以避免钢板表面受到挤压造成划痕。 （2）剪板下料：根据顾客需求的规格或尺寸将钢板两侧进行剪板折弯，部分位置需要用到冲床、钻床下料。 （3）钢板压型：钢板随辊轮压制成型，此工序会产生噪声。 （4）架模：根据保温板形式，准备横、竖模条，清理模具上的残留物，检查模具直角、对角线；在模具内放置支撑条，检查紧固件、锁模固定。 （5）发泡：采用电加热对模具进行预热后，温度设定在35℃左右，将黑白料（组合聚醚、异氰酸酯）等比例从各自的储罐中抽出，在两组份发泡机组内高压混合后立即注射进模具中，物料在模具上逐渐发泡，注射量根据板厚、板长自动控制。注射完毕后，及时将注射口塞住。此过程会产生少量的有机废气及发泡废料。 发泡原理：外购白料和黑料通过高压发泡机的注射头将白料、黑料按1:1的比例进行混合注入外壳和内胆之间的夹层中，白料（组合聚醚的氰基-OH）与黑料（多异氰酸酯的异氰根-NCO）反应生成聚氨酯泡沫材料，同时释放热量，此时预混在组合聚醚的发泡剂不断汽化成泡沫，使聚氨酯膨胀填充壳体和内胆之间的空隙。 （6）熟化定型：熟化温度在30℃左右，保压时间一般在1h左右，根据板厚、板长确定保压时间，以保证泡沫与板材表面粘合更牢固。熟化定型过程中会产生少量的有机废气。 （7）起模及修边：待保温板成型后对其进行起模，出模后采用人工对保温板边角进行修整。 （8）装配、成品：将外购的五金配件装配到保温板上，检验合格后成品入库。 2、铝排管、铝光管生产工艺及产污环节 铝排管生产用的铝管材带有翅片，铝光管生产用的铝管材不带翅片，除原料不同外，铝排管和铝光管的生产工艺一致。 图2 铝排管及铝光管生产工艺及产污环节流程图 铝排管、铝光管生产工艺简述如下： （1）裁剪、折弯：将外购的铝管材根据客户需求裁剪为需要的尺寸，再经折弯机折弯为需要的形状。裁剪过程中会产生噪声和边角料，折弯工序会产生噪声； （2）焊机：本项目采用氩弧焊将铝管材部件进行焊接； （3）拼装：将所需各类配件进行组装，最终经检验合格后即为成品，入库待售。 二、主要污染工序： （1）废气：主要包括发泡及熟化成型过程中产生的有机废气、焊接烟尘。 （2）废水：主要为员工生活污水。 （3）噪声：主要为冲床、剪板机、折弯机、空气压缩机等设备产生的噪声。 （4）固废：主要为剪板下料产生的下脚料、生活垃圾、起模修边产生的发泡废料、废活性炭、废机油及含油废物、组合聚醚和异氰酸酯包装桶、废灯管。 三、源强分析 1、废气 项目废气主要为发泡及熟化成型过程中产生的有机废气、焊接烟尘。 （1）发泡及熟化成型废气 本项目采用组合聚醚和异氰酸酯进行发泡，白料中采用五氟丙烷为发泡剂，发泡和熟化过程中会有少量有机废气产生，主要成分为聚醚单体、异氰酸酯、五氟丙烷（发泡剂），聚醚单体、异氰酸酯按照非甲烷总烃计算，五氟丙烷按照氟化物计算。根据《聚氨酯泡沫塑料（第三版）》（朱吕民等，2005）可知，发泡、熟化过程中VOCs产生量约为原料用量的0.5%，本项目组合聚醚（含发泡剂）和异氰酸酯的用量为203t/a，则本项目发泡、熟化过程中挥发性有机废气产生量为1.015t/a。 项目发泡剂为五氟丙烷，属于物理发泡剂，发泡过程中会残留在发泡材料内，仅有少量发泡剂挥发，根据同类项目生产数据分析可知，五氟丙烷的挥发量约为使用量的2%，本项目五氟丙烷含量约为组合聚醚的2~3%，本次评价含量按最大值3%计，组合聚醚的用量为101.5t/a，则五氟丙烷的挥发量为0.0609t/a。由于挥发性有机废气总产生量为1.015t/a，则非甲烷总烃的产生量为0.9541/a。 我国有机废气处理技术主要有冷凝吸附回收法、催化燃烧法、吸附法、低温等离子法及UV光氧催化法等，以上技术的处理工艺适用范围及优缺点详见下表。 表25 各种治理方法对比一览表 方法; 处理原理; 优点; 缺点; 适用范围. 吸附法; 废气分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化; 可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利用；处理程度可控制; 吸附剂再生和补充费用高；在处理喷漆废气时要预先除漆雾; 使用常温、低浓度、废气量较小的废气治理. 直接燃烧法; 废气与燃烧室火焰直接接触，有害物质燃烧成CO2 和H2O，使废气净化; 燃烧效率高，管理容易，维护简单；装置占地面积小；不稳定因素少，可靠性高; 处理温度高，燃料费用高，设备造价高，处理低浓度、风量大的废气不经济; 使用于有机溶剂含量高、湿度高的废气治理. 冷凝法; 降低有害废气的温度，使某些成分冷凝成液体; 设备、操作条件简单，回收物质纯度高; 净化效率低，不能达到标准要求; 适用于组分单一的高浓度有机废气. 吸收法; 液体作为吸收剂，使废气中有害气体被吸收剂吸收而达到净化; 设备费用低，运转费用少；无爆炸、火灾等危险，安全性高; 需要对产生废水进行二次处理，对涂料品种有限制; 适用于高、低浓度非甲烷总烃. 催化燃烧法; 在催化剂作用下，使有机废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和H2O而被净化; 与直接燃烧相比，能在低温下氧化分解，燃料费用可节省1/2；装置占地面积小；NOx生成少; 催化剂价格高，需考虑催化剂中毒和催化剂寿命；必须进行前处理除去尘埃、漆雾等；催化剂和设备价格较高; 适用于废气温度高，流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合. 低温等离子法; 放电过程中，电子从电场中获得能量，使污染物分子被激发或发生电离形成活性基团，活性基团之间发生反应，最终转化为CO2和H2O等物质; 电子能量高，几乎可以和所有的有机废气发生作用；反应快，不受气速限制，只需用电，操作简单，占地小，运行成本低廉; 净化效率较燃烧法低; 适用于低浓度（300mg/m3）的有机废气治理. UV光氧催化技术; 利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，游离氧与氧分子结合产生臭氧。臭氧将有机废气氧化成水和二氧化碳; 使用安全，操作简单，便于各种行业的使用管理，废气转化效率高、处理效果长期稳定，能耗低，运行费用低; /; VOC类，苯类，烃类，醇类，酯类；酮类等多种有机废气. 由上表可知，以上处理措施各有优缺点，适用于不同的情况，经分析，如采用直接燃烧法、低温等离子体处理，则成本过高；冷凝法净化效率低，不能达到标准要求；吸收法需对废水二次处理。结合本工程特点，有机废气产生量相对较少，同时考虑到活性炭吸附效率高、投资成本低，容易管理控制。UV光氧催化可以将有机物分解，若置于活性炭吸附装置前段，可有效减轻活性炭吸附装置的负荷，提高废气处理效率。因此，本工程拟采用“UV光氧催化+活性炭吸附法”处理有机废气（主要为非甲烷总烃）。 UV光氧催化装置配备有催化模块、紫外灯管、引风系统以及电柜控制系统且工作原理主要是通过紫外灯管产生臭氧将有机废气氧化，从而达到净化废气的目的。项目灯管数量较多，使用寿命较长，在日常维护管理规范的情况下，该套处理装置能够稳定连续运行，可保证有机废气得到有效处理，保证废气连续稳定达标排放可行。 评价建议在模具上方设置集气罩，发泡及熟化成型废气经集气罩收集进入 “UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”进行净化处理，尾气经15m高排气筒高空排放。本项目共需设置10个集气罩（集气效率90%）才能保证每个模具均被覆盖，为保证废气处理效率，需配置3套“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒”（净化效率90%）。该工段年工作时间按5000h计，则非甲烷总烃有组织排放量为0.0859t/a，排放速率为0.0172kg/h，无组织排放量为0.0954t/a，排放速率为0.0191kg/h；氟化物（五氟丙烷）有组织排放量为0.0055t/a，排放速率为0.0011kg/h，无组织排放量为0.0061t/a，排放速率为0.0012kg/h。 （2）焊接烟尘 本项目焊接设备采用氩弧焊，焊接材料采用铝焊丝，在焊接过程中会产生焊接烟尘，焊机在工作时会产生少量焊接烟尘和有害气体，烟尘中主要污染物为 Fe2O3、MnO2、SiO2，有害气体为 CO、O3、NOX等，其中以CO所占的比例最大。焊接烟尘产生量及主要有害物质随焊接工艺、焊丝类型而异。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（《上海环境科学》）中提到的相关资料，氩弧焊丝发尘系数为2-5g/kg。本项目氩弧焊丝发尘系数取最大值5g/kg进行计算，焊丝用量为0.1t/a，则项目焊接烟尘产生量为0.5kg/a。 根据《封丘县机械加工企业环境污染防治整治工作方案》（封环攻坚办〔2019〕8 号）文件的要求，项目应设置1个固定焊接区，焊接烟尘利用集气罩收集并通过袋式除尘器净化处理后，尾气通过15m高排气筒排放，同时购置移动式焊接烟尘净化器，以应对临时无法在固定区域焊接的工作要求。 固定焊接区集气罩的集气效率按90%计，袋式除尘器的除尘效率按99%计，项目共两台氩弧焊机，建议均布置在焊接区域进行焊接，经处理后的焊接烟尘有组织排放量为0.0045kg/a，无组织排放量为0.05kg/a。 （3）废气汇总 该项目使用的集气罩均属于外部集气吸尘罩，根据《简明通风设计手册》，外部集气吸尘罩的排放量为： L=K•P•H•Vx 式中，P—集气罩敞开面的周长，m； K—考虑沿高度分布不均匀的安全系数，通常取1.4； H—罩口距有害物源的距离，m； Vx—边缘控制点的控制风速，m/s； 经查《简明通风设计手册》中表5-3，本项目Vx的最小控制风速为0.25~0.5m/s；根据《简明通风设计手册》表5-4，因此本项目取最不利状况，即范围下限0.25m/s。本项目根据集气罩的相关参数确定所用风机的风量，项目所需风量如下表所示。 表26 项目所需风量一览表 污染物种类; 集气罩敞开面周长m; 罩口距有害物源的距离m; 所需风量m3/h; 单台风量m3/h; 数量; 年工作时间h; 总风量m3/h; 排放浓度mg/m3. 非甲烷总烃; 10; 0.5; 6300; 6300; 10; 5000; 63000; 0.27. 氟化物; 0.02. 焊接; 8; 0.65; 6552; 7000; 1; 300; 7000; 0.02. 项目有机废气通过3套环保处理装置进行净化处理，由于产污设备均存放于一个车间内，距离较近，且排放的污染物相同，评价建议：项目有机废气经环保设备净化处理后，通过管道连接至1根15m高排气筒排放。 2、废水 本项目废水主要为员工生活污水。 本项目劳动定员30人，年工作300天，厂内不提供食宿，用水定额按30L/（人·d）计，用水量为0.9m³/d，270m3/a。排水系数按0.8计，则生活污水量为0.72m3/d，216m3/a。生活污水污染物产生浓度为COD300mg/L、NH3-N25mg/L、TP2.5mg/L，则污染物产生量为COD0.0648t/a、NH3-N0.0054t/a、TP0.0005t/a。经现场踏勘，本项目所在区域未接通污水管网，生活污水经化粪池（容积5m3）收集处理后，定期清运，不外排。 3、噪声 项目噪声源主要为机械设备作业噪声，噪声源强为75~85dB(A)之间，评价要求设备均布置在厂房车间内，产噪设备加设减振基础或减振垫。在上述条件下，噪声可减少20~30dB(A)。噪声源强和治理措施及效果一览表见下表。 表27 主要噪声设备源强一览表 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 数量; 源强dB(A); 减噪措施; 减噪后的噪声dB(A). 1; 空气压缩机; 1台; 80; 厂房隔声、减震垫; 52. 2; 冲床; 1台; 85; 厂房隔声、减震垫; 55. 3; 剪板机; 1台; 80; 厂房隔声、减震垫; 52. 4; 折弯机; 1台; 75; 厂房隔声、减震垫; 48. 4、固体废物 项目产生的固体废物包括一般固废和危险废物，一般固废有剪板下料产生的下脚料、起模修边产生的发泡废料以及员工生活垃圾，危险废物主要有UV光氧催化装置产生的废灯管、废机油及含油废物、废活性炭、组合聚醚和异氰酸酯包装桶。 剪板下料产生的下脚料均为金属材质，经类比分析同类型项目生产数据分析可知，下脚料产生量约为原料用量的0.5%，项目金属原料用量为2445t/a，则下脚料产生量为12.225t/a。 发泡工序会有少量的发泡废料溢出，经类比同类型项目生产数据分析可知，起模修边产生的发泡废料产生量为0.4t/a，主要成分为聚氨酯泡沫。经收集后暂存外售。 本项目劳动定员为30人，员工均不在厂区内食宿，员工生活垃圾以每人每天0.5kg计算。日产生量约为15kg/d，年产生量为4.5t/a。 经查阅《国家危险废物名录》（2016版），废灯管属于“HW29 含汞废物，非特定行业，废物代码为900-023-29，生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”，经咨询环保工程单位，UV光氧催化处理装置每1万m3/h风量需安装40根灯管，灯管每年的平均故障率约为10%。项目光氧催化装置的总设计风量为6.3万m3/h，则项目使用灯管数量约为252根，年产生约25根废灯管，折合为0.05t/a。 组合聚醚和异氰酸酯包装桶、废活性炭均属于“HW49 其他废物 900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，本项目发泡产生的废包装桶约为1600个/a，折合为0.8t/a。 本项目采用的活性炭吸附箱有效容积约为 250L（100cm *50cm *50cm），按照活性炭密度0.5g/cm3计，则每台活性炭箱内活性炭量约为125kg，3台共计375kg。活性炭对有机废气的吸附量约为0.6kg/kg活性炭，吸附效率按60%计，本项目废气经光氧催化处理后，被活性炭吸附的有机气体量约为 0.1370t/a，则需消耗活性炭量约为0.2283t/a，经类比同类型项目生产数据分析可知，废活性炭产生量约为0.2283t/a，活性炭吸附箱可以满足项目需求，平均每年更换1次。 废机油及含油废物属于“HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08，车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，经类比同类型项目数据分析可知，废机油及含油废物产生量约为0.5t/a，评价建议：项目钻床等使用的设备下方设置集油槽对废机油进行收集。 本项目固体废物的产生量及处置情况见下表所示。 表28 项目固废产排情况及处理措施一览表 序号; 固废种类; 产生环节; 产生量; 性质; 处理措施. 1; 生活垃圾; 职工生活; 4.5t/a; 一般固废; 交由环卫部门处理。. 2; 下脚料; 剪板下料; 12.225 t/a; 一般固废; 收集后，暂存外售。. 3; 发泡废料; 起模修边; 0.4t/a; 一般固废; 收集后，暂存外售。. 4; 废灯管; UV光氧催化装置; 0.05t/a; 危险废物 废物代码：900-023-29; 分区存放于危废暂存间（10m2，具有防雨、防渗、防溢流功能），定期委托有资质的单位安全处置。. 5; 废机油及含油废物; 日常维护; 0.5t/a; 危险废物 废物代码：900-214-08. 6; 废活性炭; 活性炭吸附箱; 0.2283t/a; 危险废物 废物代码：900-041-49. 7; 组合聚醚和异氰酸酯包装桶; 发泡; 0.8t/a.

项目工程主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类别 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 发泡、熟化成型过程 |  | 有组织非甲烷总烃 | 2.73mg/m3，0.8587t/a | 0.27mg/m3，0.0859t/a |
|  |  |  | 无组织非甲烷总烃 | 0.0954t/a | 0.0954t/a |
|  |  |  | 有组织氟化物 | 0.17mg/m3，0.0548t/a | 0.02mg/m3，0.0055t/a |
|  |  |  | 无组织氟化物 | 0.0061t/a | 0.0061t/a |
|  | 焊接过程 |  | 有组织颗粒物 | 2.1mg/m3，0.00045t/a | 0.02mg/m3，0.0000045t/a |
|  |  |  | 无组织颗粒物 | 0.00005t/a | 0.00005t/a |
| 水污染物 | 生活污水216m3/a |  | COD | 300mg/L，0.0648t/a | 经化粪池收集处理后，定期清运，不外排。 |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0054t/a |  |
|  |  |  | TP | 2.5mg/L，0.0005t/a |  |
| 固体废物 | - 职工生活 | - 一般固废 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 交由环卫部门处理。 |
|  | - 剪板下料 |  | 下脚料 | 12.225t/a | 收集后，暂存外售。 |
|  | - 起模修边 |  | 发泡废料 | 0.4t/a | 收集后，暂存外售。 |
|  | - UV光氧催化装置 | - 危险 - 废物 | 废灯管 | 0.05t/a | 分区存放于危废暂存间内（10m2，具有防雨、防渗、防溢流功能），定期委托有资质的单位安全处置。 |
|  | - 活性炭吸附箱 |  | 废活性炭 | 0.2283t/a |  |
|  | - 日常维护 |  | 废机油及含油废物 | 0.5t/a |  |
|  | - 发泡 |  | 组合聚醚和异氰酸酯包装桶 | 0.8t/a |  |
| 噪声 | 主要为机械设备作业噪声，噪声源强在75~85dB(A)之间，经厂房隔声、安装减振垫并经距离衰减后各厂界噪声排放均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目噪声对周边环境影响可以接受。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目用地为工业用地，项目所在区域主要为人工生态系统，生态结构单一，周围500m范围内未发现珍贵植物和野生保护动物，项目租赁现有厂房进行生产建设，不新增占地，不进行土建施工，不会破坏植被，不新增水土流失，对周边生态环境影响可以接受。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目租赁现有闲置厂房生产建设，不新建厂房，主要为电力改造及设备的安装调试，施工期较短，本次评价不再对施工期环境影响进行分析。 二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析及治理措施 （1）评价等级判定 项目发泡、熟化成型过程中产生的废气经模具上方设置的集气罩（10个）收集，然后经3套“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”净化处理后，尾气通过1根15m高排气筒排放。本次环评采用估算模式对大气环境影响评价等级进行判定。项目评价因子和评价标准、估算模型参数表、点源参数表、矩形面源参数表、大气环境影响评价估算结果如下所示： 表29 评价因子和评价标准 评价因子; 平均时段; 标准值; 标准来源. 总悬浮颗粒物（TSP）; 24小时均值; 300μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018修改单中二级标准. 总挥发性有机废气（TVOC）; 8小时平均; 600μg/m3; 《环境影响评价导则大气环境》（HJ2.2-2018）. 氟化物; 1小时均值; 20μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A中二级标准. 表30 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度℃; 42.7. 最低环境温度℃; -21.3. 土地利用类型; 农村. 是否考虑地形; 考虑地形; 不考虑. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 不考虑. 岸线距离; /. 岸线方向; /. 表31 点源参数表 编号; 名称; 坐标; 排气筒底海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 经度/E; 纬度/N. 颗粒物; 氟化物; 非甲烷总烃. 1; 排气筒; 114.6845; 35.0086; 69; 15; 1; 24.32; 25; 5000; 正常工况; /; 0.0011; 0.0172. 2; 排气筒; 114.6845; 35.0087; 69; 15; 0.6; 7.51; 25; 300; 0.000015; /; /. 表32 矩形面源参数表 编号; 名称; 坐标; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 经度/E; 纬度/N; 非甲烷总烃; 氟化物; 颗粒物. 1; 生产厂区; 114.6844; 35.0084; 69; 80; 60; 8; 颗粒物300; 正常工况; 0.0191; 0.0012; 0.000167. 氟化物5000. VOCs 5000. 表33 有组织大气环境影响评价估算结果一览表 浓度单位：mg/m3 项目单位; 非甲烷总烃; 氟化物; 颗粒物. 预测内容; 浓度; 占标率; 浓度; 占标率; 浓度; 占标率. 100m; 5.13×10-5; 0; 3.281×10-6; 0.02%; 5.514×10-7; 0.00. 200m; 0.0001448; 0.01%; 9.261×10-6; 0.05%; 6.764×10-7; 0.00. 300m; 0.0001533; 0.01%; 9.805×10-6; 0.05%; 7.144×10-7; 0.00. 400m; 0.0001483; 0.01%; 9.483×10-6; 0.05%; 4.386×10-7; 0.00. 500m; 0.0001378; 0.01%; 8.815×10-6; 0.04%; 6.148×10-7; 0.00. 600m; 0.0001289; 0.01%; 8.241×10-6; 0.04%; 6.105×10-7; 0.00. 700m; 0.0001251; 0.01%; 8.003×10-6; 0.04%; 5.901×10-7; 0.00. 800m; 0.0001483; 0.01%; 9.485×10-6; 0.05%; 5.433×10-7; 0.00. 位寨村（360m）; 0.0001514; 0.01%; 9.681×10-6; 0.05%; 6.635×10-7; 0.00. 最大值; 0.0002061; 0.02%; 1.318×10-6; 0.07%; 7.179×10-7; 0.00. 最大值处对应距离（m）; 2012; 2012; 283. 表34 无组织大气环境影响评价估算结果 浓度单位：mg/m3 项目单位; 非甲烷总烃; 氟化物; 颗粒物. 预测内容; 浓度; 占标率; 浓度; 占标率; 浓度; 占标率. 100m; 0.004969; 0.41%; 0.0003122; 1.56%; 4.345×10-5; 0.00. 200m; 0.005028; 0.42%; 0.0003159; 1.58%; 4.396×10-5; 0.00. 300m; 0.004906; 0.41%; 0.0003082; 1.54%; 4.289×10-5; 0.00. 400m; 0.005073; 0.42%; 0.0003187; 1.59%; 4.436×10-5; 0.00. 500m; 0.004824; 0.40%; 0.0003031; 1.52%; 4.218×10-5; 0.00. 600m; 0.004359; 0.36%; 0.0002739; 1.37%; 3.812×10-5; 0.00. 700m; 0.003854; 0.32%; 0.0002421; 1.21%; 3.369×10-5; 0.00. 800m; 0.003404; 0.28%; 0.0002139; 1.07%; 2.976×10-5; 0.00. 位寨村（360m）; 0.005029; 0.42%; 0.000316; 1.58%; 4.397×10-5; 0.00. 车间外1m（厂界外）; 0.0009446; 0.08%; 5.934×10-5; 0.30%; 8.259×10-6; 0.00. 最大值; 0.005074; 0.42%; 0.0003188; 1.59%; 4.437×10-5; 0.00. 最大值处对应距离（m）; 395; 395; 395. 根据表32、表33的估算结果和《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的评价等级判定要求可知，本项目环境空气影响评价等级为二级。 （2）大气环境影响预测与评价 - ①大气环境影响预测与评价 由上述估算结果可知，非甲烷总烃有组织最大地面质量浓度占标率为0.02%，非甲烷总烃无组织最大地面质量浓度占标率为0.42%，TSP有组织最大地面质量浓度占标率为0，TSP无组织最大地面质量浓度占标率为0，氟化物有组织最大地面质量浓度占标率为0.07%，氟化物无组织最大地面质量浓度占标率为1.59%。本项目氟化物无组织最大地面质量浓度占标率大于1%，小于10%，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）可知，本项目环境空气影响评价等级为二级。 ②防护距离分析 根据《新乡市2018年环境质量年报》中的数据和结论，项目所在区域判断为不达标区。2018年全区SO2（二氧化硫）、NO2（二氧化氮）、PM10（可吸入颗粒物）、PM2.5（细颗粒物）平均浓度分别为19、49、105、61微克/立方米，O3（臭氧）浓度日最大8小时平均值第90位百分数为184微克/立方米，CO（一氧化碳）浓度日均值第95位百分数为1.3毫克/立方米，其中PM10、PM2.5、NO2和O3超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其他项目达标。 本项目排放的主要污染物为氟化物、非甲烷总烃、颗粒物，各污染物有组织排放和无组织排放均可实现达标排放，项目排放的各污染物短期浓度占标率均≤100%，无需设置大气防护距离。 ③评价范围内敏感点落地浓度预测 本项目环境空气影响评价等级为二级，评价范围边长取5km，评价范围覆盖的主要保护目标为项目周边的村庄。项目有组织排放的颗粒物、非甲烷总烃及氟化物落地浓度较小，无组织排放的颗粒物落地浓度较小，仅无组织排放的非甲烷总烃及氟化物落地浓度较大，故项目以无组织非甲烷总烃及氟化物污染源作为预测对象，其他污染源不再单独预测，依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式计算项目对周围敏感点的浓度贡献值和占标率。 表35 大气环境影响评价范围内敏感点污染物浓度预测一览表 浓度单位：mg/m3 编号; 名称; 方位; 距离（m）; 非甲烷总烃; 氟化物. 浓度贡献值; 占标率; 浓度贡献值; 占标率. 1; 位寨村; S; 360; 0.005029; 0.42; 0.000316; 1.58. 2; 王庄; W; 520; 0.004741; 0.40; 0.0002979; 1.49. 3; 阎庄村; E; 570; 0.004509; 0.38; 0.0002833; 1.42. 4; 小山呼村; NE; 820; 0.003321; 0.28; 0.0002086; 1.04. 5; 大山呼村; N; 1100; 0.002399; 0.20; 0.0001507; 0.75. 6; 黄陵镇; SW; 1660; 0.001423; 0.12; 8.943×10-5; 0.45. 7; 段寨村; SE; 1790; 0.001286; 0.11; 8.079×10-5; 0.40. 8; 郭庄村; NW; 1975; 0.001123; 0.09; 7.058×10-5; 0.35. 9; 庄户村; S; 2035; 0.001079; 0.09; 6.777×10-5; 0.34. 10; 刘岗村; SE; 2100; 0.001035; 0.09; 6.502×10-5; 0.33. 11; 张岗村; SE; 2142; 0.001008; 0.08; 6.334×10-5; 0.32. 12; 坡二里村; NW; 2165; 0.000994; 0.08; 6.245×10-5; 0.31. 13; 张王庄村; NE; 2290; 0.0009229; 0.08; 5.798×10-5; 0.29. 14; 西篙寨村; NE; 2420; 0.0008575; 0.07; 5.388×10-5; 0.27. 15; 艾村; SE; 2465; 0.0008363; 0.07; 5.254×10-5; 0.26. 由上表可知，项目废气对周边敏感点的贡献值较小，各敏感点处的预测浓度均不超标，项目废气对位寨村等敏感点处的环境影响可以接受。 ④达标分析 根据项目工程分析，颗粒物有组织排放量为0.0000045t/a，排放速率为0.000015kg/h，排放浓度为0.02mg/m3，无组织排放量为0.000167kg/h。根据AERMOD软件算出其最大落地浓度，有组织排放最大落地浓度为7.179×10-7mg/m3，最大占标率为0，无组织排放最大落地浓度为4.437×10-5mg/m3，最大占标率为0，厂界浓度为8.259×10-6mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度限值120mg/m3，排放速率限值3.5kg/h，周界外浓度限值1.0mg/m3的要求；位寨村等敏感点处颗粒物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级标准要求。 项目非甲烷总烃有组织排放量为0.0859t/a，排放速率为0.0172kg/h，排放浓度为0.27mg/m3，无组织排放速率为0.0191kg/h。根据AERMOD软件算出其最大落地浓度，有组织排放最大落地浓度为0.0002061mg/m3，最大占标率约为0.02%，无组织最大落地浓度为0.005074mg/m3，最大占标率为0.42%，厂界浓度为0.0009446mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号文中非甲烷总烃 其他行业 有组织限值80mg/m3，周界外浓度限值2.0mg/m3，净化效率70%的要求，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4非甲烷总烃排放浓度限值60mg/m3，表9周界外浓度限值4.0mg/m3的要求；同时能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂内（车间外1m）特别排放限值6mg/m3的要求。位寨村等敏感点处非甲烷总烃的预测浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级2.0mg/m3的限值要求。 项目氟化物有组织排放量为0.0055t/a，排放速率为0.0011kg/h，排放浓度为0.02mg/m3，无组织排放速率为0.0012kg/h。根据AERMOD软件算出其最大落地浓度，有组织排放最大落地浓度为1.318×10-6mg/m3，最大占标率约为0.07%，无组织最大落地浓度为0.0003188mg/m3，最大占标率为1.59%，厂界浓度为5.934×10-5mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级氟化物有组织 其他行业限值9.0mg/m3，周界外浓度限值1.0mg/m3的要求。 综上所述，评价认为项目对周边大气环境的影响可以接受。 2、水环境影响分析及治理措施 本项目废水主要为生活污水。 项目生活污水排放量为216m3/a，主要污染因子为COD、NH3-N、TP。经现场踏勘，本项目所在区域未接通污水管网，生活污水经厂内化粪池（容积为5m3）收集处理后，定期清运，不外排。 本项目废水排放方式属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.3-2018）中水污染影响型建设项目评价等级判定，本项目评价等级属于三级B，可不进行水环境影响预测，仅对其依托污水处理设施环境可行性进行分析即可。 本项目生活污水污染物浓度分别为COD300mg/L、NH3-N25mg/L、TP2.5mg/L，则本项目废水污染物产生量为COD0.0648t/a、NH3-N0.0054t/a、TP0.0005t/a。经现场踏勘，本项目所在地未接通污水管网，生活污水经厂内设置的化粪池（容积为5m3）收集处理后，定期清运，不外排。 因此，本项目运行过程中产生的废水对周边水环境影响可以接受。 3、声环境影响分析 项目噪声源主要为机械设备作业噪声，噪声源强为75~85dB(A)之间。本项目所有设备均安装在室内，通过厂房隔声并设置减振垫、减振基础后，噪声值降低约20~30dB(A)，项目仅昼间生产，评价仅对昼间的声环境影响进行分析。 考虑噪声扩散衰减，声环境预测模式按点声源模式预测，预测模式如下： L=L0—20lg(r/r0) 式中 ：L—受声点的声压级，dB(A)； L0—声源源强，dB(A)； r—声源与厂界之间的距离，m； r0—距噪声源距离，取1m。 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： L=10lgi=1n100.1Li 式中：L——总声压级，dB(A)； n——噪声源数。 项目噪声预测结果见下表。 表36 产噪设备噪声对厂界影响预测分析一览表 dB（A） 影响 对象; 声源名称; 声源 强度; 距离（m）; 贡献值; 贡献叠加值; 本底值; 叠加值; 标准限值. 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; 空气压缩机; 52; 20; 25.98; 29.61; 54.1; /; 60. 冲床; 55; 28; 26.06. 剪板机; 52; 45; 18.94. 折弯机; 48; 42; 15.54. 南厂界; 空气压缩机; 52; 10; 32; 33.88; 56.6; /. 冲床; 55; 25; 27.04. 剪板机; 52; 25; 24.04. 折弯机; 48; 25; 20.04. 西厂界; 空气压缩机; 52; 40; 19.96; 31.16; 52.4; /. 冲床; 55; 32; 24.90. 剪板机; 52; 15; 28.48. 折弯机; 48; 18; 22.89. 北厂界; 空气压缩机; 52; 80; 13.94; 20.37; 57.3; /. 冲床; 55; 80; 16.94. 剪板机; 52; 80; 13.94. 折弯机; 48; 80; 9.94. 由上表可知，考虑距离衰减和厂房隔声的情况下，项目各厂界昼间噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，项目噪声对周边声环境的影响可以接受。 4、固体废物环境影响分析 项目产生的固体废物包括一般固废和危险废物，一般固废有剪板下料产生的下脚料、起模修边产生的发泡废料以及员工生活垃圾，危险废物主要有UV光氧催化装置产生的废灯管、废机油及含油废物、废活性炭、组合聚醚和异氰酸酯包装桶。 （1）一般固体废物 本项目一般固体废物的产排情况见表37。 表37 项目固废产排情况及处理措施一览表 序号; 固废种类; 产生量; 性质; 处理措施. 1; 生活垃圾; 4.5t/a; 一般固废; 交由环卫部门处理. 2; 下脚料; 12.225t/a; 收集后，暂存外售。. 3; 发泡废料; 0.4t/a; 收集后，暂存外售。. 为避免本项目固体废物对周边环境造成二次污染，评价要求企业设置一般固废暂存间20m2，用于储存一般工业固体废物，并定期外售。项目建设的一般固废暂存间应具有防雨、防流失、防扬散的功能，同时满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单的相关要求。 （2）危险废物 表38 项目危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危废特性; 污染防治措施. 1; 废灯管; HW29; 900-023-29; 0.05t/a; UV光氧催化装置; 固体; 汞; 汞; 毒性; 分区存放于危废暂存间，定期交由具有资质的单位处理。. 2; 废机油及含油废物; HW08; 900-214-08; 0.5t/a; 日常维护; 液体; 有机物; 矿物油; 燃烧爆炸等. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.2283t/a; 活性炭吸附箱; 固体; 活性炭; 活性炭; 毒性. 4; 组合聚醚和异氰酸酯包装桶; HW49; 900-041-49; 0.8t/a; 发泡; 固体; 组合聚醚 异氰酸酯; 组合聚醚 异氰酸酯; 毒性. 表39 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所 （设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废灯管; HW29; 900-223-29; 车间内; 10m2; 桶装; 1t; 3个月. 2; 废机油及含油废物; HW08; 900-214-08; 桶装. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 桶装. 4; 组合聚醚和异氰酸酯包装桶; HW49; 900-041-49; 桶装. 为避免项目产生的危险废物对周边环境产生二次污染，评价要求企业建设1座10m2的危废暂存间，危险废物经桶装密封后分区存放于危废暂存间内，该危废暂存间应具有防风、防雨、防晒、防渗漏的功能，暂存间设置双人双锁管理，并设置明显的标示和警告牌，交由专门人员负责看管；危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至而环境中，按照危险固废处置程序，纳入“五联单”管理制度，定期委托具有危险废物处理资质的单位处置，经采取以上措施后，危险废物处置方式能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的相关要求。 综上所述，项目产生的固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 5、土壤评价 （1）评价工作等级的判定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别和环境敏感程度共同判定： ①建设项目占地规模：大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2）。本项目占地面积6000m2，占地规模属于小型。 ②土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目行业类别属于设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造中的 “其他”类，因此本项目属于III类建设项目。 ③建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响性。 ④建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：经调查，本项目周边不存在园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，本项目东侧、南侧均为耕地，土壤环境敏感程度为敏感。 具体指标判断见下表。 表40 污染影响型评价工作等级划分表 占地 规模 评价 工作等级 敏感程度 I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 本项目属于III类建设项目，占地面积属于小型，土壤环境敏感程度为敏感，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目土壤环境评价工作等级为三级。 （2）土壤环境影响分析 本项目属于泡沫塑料制造，根据项目污染物排放特点，项目投产运行后对土壤的主要影响途径为大气沉降，采用定性描述法来分析项目对土壤环境的影响。 项目主要是对生产过程中产生的废气、废水、固体废物进行治理，发泡及熟化成型过程产生的有机废气采用光氧催化装置、活性炭吸附箱净化处理后，尾气通过15m高的排气筒有组织排放，焊接烟尘经袋式除尘器净化处理后，尾气经15m高排气筒净化；项目生活污水经化粪池收集处理后定期清运，不外排；一般固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其2013修改单的要求进行建设，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改）的要求进行控制，正常情况下，不会发生泄露入渗污染土壤的现象。 为减轻或避免对土壤造成不利影响，根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下： ①源头控制：本项目污染源主要为废气、废水、固体废物，企业应加强管理，做好节能减排和清洁生产工作，一方面减少污染物产生量，另一方面降低污染物排放浓度和排放量，源强的降低可在发生泄漏时减轻对土壤的影响。 ②过程防控措施 本项目主要是对生产过程中产生的废气、废水、固体废物进行治理，对废气（颗粒物、非甲烷总烃）采用相应的治理措施后，通过15m高排气筒排放；生活污水经化粪池处理后，定期清运；一般固废暂存间和危废暂存间均按照要求进行硬化、防渗等处理。按照环评要求切实落实各种污染控制措施，建成后期及运营对区域土壤环境影响较小。 ③跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每3年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测。本项目评价工作等级为三级评价，评价建议企业应在必要时进行跟踪监测。 综上所述，项目运营期在落实各种污染控制措施情况下，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。 6、环境风险分析 （1）风险调查 本项目所使用黑料为异氰酸酯，用量为101.5t/a，含有的风险物质为二苯基亚甲基二异氰酸酯，即MDI（含量约为100%）。各风险物质的危险特性及理化性质见下表。 表41 风险物质物化性质一览表 名称; 理化性质. 异氰酸酯; 室温下，为深棕色、有泥土味、霉味的液体。不易溶于水，溶于氯苯、邻二氯苯、甲苯等。能溶于丙醇、苯、煤油和硝基苯。密度（25℃，g/cm3）1.22~1.25，燃点218℃，熔点37℃，沸点>300℃，闪点202.22℃（开杯），蒸气压（40℃）0.13pa，常温下挥发较低。毒理资料：LD509200mg/kg(大鼠经口）；LD501843mg/kg(小鼠经口）；LC50178PPM/6h 大鼠吸入。. 由上表可知，本工程所涉及的危险性物质主要危险特性为毒性。 （2）评价等级确定 项目风险物质的年用量为101.5t，厂区内最大储存量为4.5t（共计18桶，每桶0.25t），平均每22~23天进货一次。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中的规定，对项目环境风险评价等级进行判定。 - 危险物质数量与临界量比值Q Q值计算详见下表所示。 表42 比值Q的确定 序号; 物质名称; 贮存场所（t）. 最大贮存量q; 临界量Q; q/Q; Σq/Q. 1; 异氰酸酯; 4.5; 0.5; 9; 9. 由上表可知Q值属于1≤Q＜10的区间。 - 项目行业及生产工艺（M） 表43 行业及生产工艺（M）的确定 本项目属于轻工行业，不涉及具有环境风险的工艺，且危险物质贮存罐区为不属于高温或高压储存，由于本项目涉及危险物质使用、贮存的项目，本次评价M值按照其他行业中的涉及涉及危险物质使用、贮存的项目确定为5，可用M4表示。 - 危险物质及工艺系统危险性（P）分级 表44 危险物质及工艺系统危险性等级判断 危险物质数量与临界量比值（Q）; 行业及生产工艺（M）. M1; M2; M3; M4. Q≥100; P1; P1; P2; P3. 10≤Q＜100; P1; P2; P3; P4. 1≤Q＜10; P2; P3; P4; P4. 由于本项目危险物质数量与临界量比值1≤Q＜10，项目行业及生产工艺为M4，则本项目危险物质及工艺系统危险性分级为P4。 - 环境敏感度（E）的分级 本项目危险物质为异氰酸酯，危险特性为毒性，项目不涉及废水排放，未设置废水排放点，不会对地表水环境造成影响；根据其理化性质（不易溶于水，燃点218℃，熔点37℃，沸点>300℃，闪点202.22℃（开杯），蒸气压（40℃）0.13pa，常温下挥发较低）可知，项目危险物质发生事故泄露时可能会对地下水环境、大气环境造成不良影响。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D中的规定对大气、地下水环境敏感程度进行分级，具体内容如下。 A．大气环境 表45 大气环境敏感程度分级判定一览表 分级; 大气环境敏感性; 判定结果. E1; 周边 5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边 500 m 范围内人口总数大于 1000 人；油气、化学品输送管线管段周边 200 m 范围内，每千米管段人口数大于 200 人; 不属于. E2; 周边 5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 1万人，小于 5 万人；或周边 500 m 范围内人口总数大于 500 人，小于 1000 人；油气、化学品输送管线管段周边 200 m 范围内，每千米管段人口数大于 100 人，小于 200 人。; 不属于. E3; 周边 5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于 1万人；或周边 500 m 范围内人口总数小于 500 人；油气、化学品输送管线管段周边 200 m范围内，每千米管段人口数小于 100 人。; 项目周边500m范围内人口总数约为200人（位寨村），属于E3。. B．地下水环境： 表46 地下水功能敏感性分区判定表 敏感性; 地下水环境敏感特征; 判定结果. G1; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 不属于. G2; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。; 不属于. G3; 上述地区之外的其他地区; 属于. a是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。. 表47 包气带防污性能分级 分级; 包气带岩土的渗透性能; 判定结果. D3; Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定。; 项目所在区域第一岩土层以粉质粘土为主，岩土层平均厚度为1.01m；粉质黏土渗透系数在1.2×10-6~6.0×10-5 cm/s，项目属于D2。. D2; 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定，或Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K ≤ 1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定。. D1; 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件。. Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。. 表48 地下水环境敏感程度分级 包气带防污性能; 地下水功能敏感性. G1; G2; G3. D1; E1; E1; E2. D2; E2; E2; E3. D3; E3; E3; E3. 由表46、表47可知，本项目地下水功能敏感性为G3，包气带防污性能为D2，再根据表48判定可知，本项目地下水环境敏感程度为E3。 即项目危险物质对项目所在区域地下水环境、大气环境的敏感程度均为E3。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）建设项目环境风险潜势划分如下表所示。 表49 建设项目环境风险潜势划分一览表 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 由于本项目环境敏感程度为E3，危险物质及工艺系统危险性为P4，则本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。 本项目风险源为黑料：异氰酸酯，风险物质为异氰酸酯，具有毒性，可能对地下水环境、大气环境造成影响。由于项目风险物质储量较小，周边环境敏感程度较低，在风险源泄露情况下，不会对周边环境及敏感点造成重大影响。 本项目设有原料仓库，用于储存风险源，该原料仓库设置有围堰，同时地面硬化并做防渗处理，另在风险源附近放置防毒面罩、铁锹等应急物品。平时应加强对操作人员的安全培训，并定期进行应急演习，厂内员工应能够及时处理突发状况。 表50 项目环境风险简单分析内容表 项目名称; 封丘县富森养殖专业合作社年出栏3万头生猪养殖项目. 建设地点; 河南省新乡市封丘县黄陵镇起重大道与工业路交叉口西南角100米. 地理坐标; 经度; 114.684058; 纬度; 35.008619. 主要危险物质及分布情况; 主要危险物质是黑料：异氰酸酯，密闭储存于原料仓库（车间东北角）内。. 环境影响途径及危害后果（大气、地下水等）; 环境影响途径：黑料：异氰酸酯泄露可能会对周边地下水环境、大气环境造成影响。危害后果：黑料中的毒性物质挥发逸散至空气造成人员中毒，或者渗入地下，污染地下水环境。. 风险防范措施要求; 物料密封储存，原料储存区设置围堰，地面硬化并做防渗处理，另在风险源附近放置防毒面罩、铁锹等应急物品；制定应急预案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目风险物质的年用量为101.5t，厂区内最大储存量为4.5t（共计18桶，每桶0.25t），平均每22~23天进货一次。本项目设计的危险物质为异氰酸酯，环境风险主要表现在泄漏引起中毒、下渗造成地下水污染，针对本项目存在的风险隐患，企业按照设置了单独原料仓库，从源头、途径等方面减少事故产生概率，工程监理了应急预案机制，评价认为项目环境风险在可接受水平。. 7、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），项目属于第一类鼓励类 十九、轻工 24、采用新型发泡剂替代氢氯氟烃-141b（HCFC-141b）的硬质聚氨酯泡沫的生产与应用，符合国家相关产业政策。 8、选址可行性分析 本项目位于新乡市封丘县黄陵镇起重大道与工业路交叉口西南角100米，属于封丘县环卫（起重）产业集聚区，根据封丘县黄陵镇人民政府和国土资源所出具的证明，项目用地属于工业用地，项目建设符合黄陵镇土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划。 本项目不在饮用水源地保护区范围内，项目所在区域地势平坦，交通便利，周边供电系统完善，能够满足项目生产需要。项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环（2015）342 号的要求。 项目在落实评价要求和建议的防治措施的前提下，废水、废气、噪声、固废均能达标排放或合理处置。项目大气污染物均能实现达标排放，且排放的各污染物短期浓度占标率均≤100%，由《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求可知，项目无需设置大气环境防护距离。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 9、总量控制 项目废气主要为VOCs（含非甲烷总烃、氟化物）、颗粒物，大气污染物总量控制指标为SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0.0000545t/a，VOCs排放量为0.1929t/a。 水污染物总量控制指标为COD0t/a、NH3-N0t/a。 10、环境监测计划 （1）监控要求 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）要求，在废气治理设施前、后分别预留监测孔，设置明显标志。 根据《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）标准要求，分别在废气排放口和噪声排放源设置环境保护图形标志，便于污染源的监督管理和常规监测工作的进行。污染监控应严格按照国家有关标准和技术规范进行。 （2）运营期监控要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关要求，项目属于非重点排污单位，对生产过程中产生的废气、噪声、废水进行监控，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其他有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。监测内容及频率见表51。 表51 工程运营期环境监测计划表 污染源; 监测点; 监测项目; 监测计划. 有组织废气; 有机废气排气筒; 非甲烷总烃、氟化物; 1次/季度. 颗粒物排气筒; 颗粒物; 1次/季度. 无组织废气; 1个上风向、3个下风向; 颗粒物、非甲烷总烃、氟化物; 1次/季度. 车间外1m; 颗粒物、非甲烷总烃、氟化物; 1次/季度. 噪声; 四厂界噪声; 噪声; 1次/季度. （3）视频监控要求 根据封丘县环境保护局《关于开展涉气、涉水重点行业视频监控系统建设工作的通知》封环字〔2019〕031 号文件的要求，本项目属于机械加工涉气企业，需要安装视频监控系统及粉尘实时在线监测仪。监控点位主要有项目的主要生产线、下料区、焊接区、厂区进出口、废气防治措施等位置，并与环保部门联网，具体的监控技术要求应按照“封环字〔2019〕031 号”文件的要求进行。 11、项目环保措施、环保投资 本项目建设工程总投资50万元，其中环保投资为12万元，占工程总投资的24%。工程主要环保设施投资及验收清单如下表52。 表52 工程环保投资及设施验收一览表 污染源分类; 治理措施; 环保设备 （验收内容）; 验收控制标准; 投资 （万元）. 废气; 发泡、熟化成型过程产生的非甲烷总烃、氟化物; 发泡及熟化成型过程产生的废气经集气罩（位于模具上方）收集后，通过“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”联合处理，尾气通过15m高排气筒高空排放。发泡设备在车间内二次密闭。; 10个集气罩 +3套“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”+1根15m高排气筒。（集气效率90%，净化效率90%）；密闭车间；发泡设备二次密闭。; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中非甲烷总烃排放浓度限值60mg/m3，表9中周界外浓度限值4.0mg/m3；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文中，参照执行其他行业非甲烷总烃浓度限值80mg/m3，厂界处浓度限值2.0mg/m3；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂内（车间外1m）特别排放限值6mg/m3；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级氟化物有组织：其他9.0mg/m3，0.1kg/h；（15m高排气筒）无组织：20μg/m3。; 3. 焊接烟尘; 固定工位上方设置集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒；移动式焊接烟尘净化器备用。; 1个集气罩（固定焊接区上方）+1台袋式除尘器+1根15m高排气筒（集气效率90%，除尘效率99%）；1台移动式焊接烟尘净化器备用。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度限值120mg/m3，排放速率限值3.5kg/h，周界外1.0mg/m3排放限值。; 2. 废水; 生活污水; 经化粪池处理后定期清运。; 化粪池（容积5m3）; /; 0.5. 噪声; 噪声设备; 厂房隔声，设备安装减振垫; 减振基础; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 0.5. 固体废物; 生活垃圾; 集中收集后，定期交由环卫部门处理。; 垃圾桶若干; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单。; 1. 下脚料; 收集后，暂存外售; 一般固废堆存区（20m2）. 发泡废料. 废灯管; 使用机油的设备下方设置集油槽对废机油进行收集，危险废物经密封罐储存后，分区存放于危废暂存间（10m2）内，定期委托具有危险废物处理资质的单位处置; 危废暂存间（10m2）及危废储存装置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。; 2. 废机油及含油废物. 组合聚醚和异氰酸酯包装桶. 废活性炭. 其他; 视频 监控; 根据封丘县环保局《关于开展涉气、涉水重点行业视频监控系统建设工作的通知》封环字〔2019〕031 号文件要求，安装视频监控系统，并与环保部门联网。; 2. 用电量监控; 根据《新乡市生态环境局关于部署按照工业企业用电量监控系统的 通知》（新环[2019]154 号）文件及环保部门要求在总用电控制位置、 主要生产设施和污染治理设施位置处安装用电量监控系统终端。; 1. 合计; /; /; /; 12.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类别 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 发泡及熟化成型产过程 |  | 非甲烷总烃、氟化物 | 10个集气罩 +3套“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”+1根15m高排气筒；密闭车间；发泡设备二次密闭。 | 达标排放 |
|  | 焊接过程 |  | 颗粒物 | 1个集气罩（固定焊接区上方）+1台袋式除尘器+1根15m高排气筒；1台移动式焊接烟尘净化器备用。 |  |
| 水污染物 | 生活污水 |  | COD、NH3-N、TP | 经化粪池处理后定期清运，不外排。 | 合理处置 |
| 固体废物 | - 职工生活 | - 一般固废 | 生活垃圾 | 集中收集后，定期交由环卫部门处理。 |  |
|  | - 剪板下料 |  | 下脚料 | 收集后，暂存外售。 |  |
|  | - 起模修边 |  | 发泡废料 |  |  |
|  | - 光氧催化 | - 危险废物 | 废灯管 | 使用机油的设备下方设置集油槽对废机油进行收集；危险废物经密封罐储存后，分区存放于危废暂存间内（10m2），定期委托有资质单位处理。 | 安全处置 |
|  | - 设备维修 |  | 废机油及含油废物 |  |  |
|  | - 活性炭吸附 |  | 废活性炭 |  |  |
|  | - 发泡 |  | 组合聚醚和异氰酸酯包装桶 |  |  |
| 噪声 | 项目噪声经采取减振、隔声等措施降噪后，项目各厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目噪声对周围环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、项目概况 河南乔特制冷设备有限公司位于新乡市封丘县黄陵镇起重大道与工业路交叉口西南角100米，总占地面积为6000平方米，总投资50万元，租赁现有闲置车间、生活办公区进行建设。项目主要外购钢材、异氰酸酯、组合聚醚作为原材料，通过剪板折弯、浇筑聚氨酯成型、人工修整等工艺生产聚氨酯保温板（主要包括聚氨酯夹芯板、冷库门）。 二、产业政策符合性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），项目属于第一类鼓励类 十九、轻工 24、采用新型发泡剂替代氢氯氟烃-141b（HCFC-141b）的硬质聚氨酯泡沫的生产与应用，符合国家相关产业政策。 项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）的要求。项目已取得备案证明，项目代码为2019-410727-41-03-041726。 三、规划相符性分析 本项目位于新乡市封丘县黄陵镇起重大道与工业路交叉口西南角100米，属于封丘县环卫（起重）产业集聚区，根据封丘县黄陵镇人民政府和国土资源所以及园区出具的证明（见附件5、6、7），项目用地属于工业用地，符合黄陵镇土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划。 四、选址可行性分析 本项目位于新乡市封丘县黄陵镇起重大道与工业路交叉口西南角100米，属于封丘县环卫（起重）产业集聚区，根据封丘县黄陵镇人民政府和国土资源所出具的证明，项目用地属于工业用地，项目建设符合黄陵镇土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划。 本项目不在饮用水源地保护区范围内，项目所在区域地势平坦，交通便利，周边供电系统完善，能够满足项目生产需要。项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环（2015）342 号的要求。 项目在落实评价要求和建议的防治措施的前提下，废水、废气、噪声、固废均能达标排放或合理处置。项目大气污染物均能实现达标排放，且排放的各污染物短期浓度占标率均≤100%，由《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求可知，项目无需设置大气环境防护距离。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 五、运营期污染防治措施分析 （1）废气 项目废气主要为发泡及熟化成型过程产生的非甲烷总烃、氟化物、焊接烟尘。 发泡、熟化成型产生的非甲烷总体、氟化物：发泡设备二次密闭，产生的废气经模具上方设置的集气罩收集后，通过 “UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”联合净化处理，尾气由1根15m高排气筒排放。 经预测，非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中非甲烷总烃排放浓度限值60mg/m3，表9中周界外浓度限值4.0mg/m3，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中排放浓度限值80mg/m3，周界外浓度限值2.0mg/m3。位寨村等敏感点处非甲烷总烃预测浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。氟化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级氟化物有组织：其他9.0mg/m3，0.1kg/h；（15m高排气筒）无组织：20μg/m3。VOCs（含非甲烷总烃、氟化物）满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂内（车间外1m）特别排放限值6mg/m3的要求。 焊接烟尘：焊接工段设置固定工位，在固定工位上方设置集气罩，废气经集气罩收集后通过1台袋式除尘器净化处理，尾气由1根15m高排气筒排放。此外，项目配备1台移动式焊接烟尘净化器备用，用于收集固定工位外产生的焊接烟尘。 经预测，项目颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中颗粒物排放浓度限值120mg/m3，排放速率限值3.5kg/h，周界外浓度限值1.0mg/m3的要求，位寨村等敏感点处颗粒物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表 2 中总悬浮颗粒物二级日均限值300μg/m3的要求。 因此，项目废气对周边环境影响可以接受。 （2）废水 本项目废水主要为生活污水。经现场踏勘，项目所在地尚未接通污水管网，生活污水经化粪池收集处理后，定期清运，不外排。项目运行过程中产生的废水对周边地表水环境影响可以接受。 （3）噪声 本项目噪声主要为机械设备作业噪声，在采取减振、隔声等相应的降噪措施和经距离衰减后，项目各厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目噪声对周围环境影响可以接受。 （4）固废 项目产生的固体废物包括一般固废和危险废物，一般固废有剪板下料产生的下脚料、起模修边产生的发泡废料以及员工生活垃圾，危险废物主要有UV光氧催化装置产生的废灯管、废机油及含油废物、废活性炭、组合聚醚和异氰酸酯包装桶。 发泡废料、下脚料分类收集后，暂存外售；生活垃圾集中收集后，交由环卫部门处理；钻床等使用机油的设备下方设置集油槽对废机油进行收集，收集的废机油及含油废物、废灯管、废活性炭、组合聚醚和异氰酸酯包装桶等危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013修改单的相关要求设置危废暂存间，要求具有防渗、防漏、防雨淋等功能，并设置明显标示和警告牌等，危险废物采用塑料密封罐等分区暂存，定期委托具有危险废物处理资质的单位处置。 （5）总量控制 项目废气主要为VOCs（含非甲烷总烃、氟化物）、颗粒物，大气污染物总量控制指标为SO20t/a，NOX0t/a，颗粒物0.0000545t/a，VOCs排放量为0.1929t/a。 水污染物总量控制指标为COD0t/a、NH3-N0t/a。 （6）其他事项 根据封丘县环保局《关于开展涉气、涉水重点行业视频监控系统建设工作的通知》封环字〔2019〕031 号文件要求，安装视频监控系统，并与环保部门联网。按照《新乡市生态环境局关于部署按照工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154 号）文件及环保部门要求在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施位置处安装用电量监控系统终端。 六、建议 - 严格执行环保“三同时”制度。 - 加强产噪设备的日常维护，避免噪声扰民现象。一旦出现扰民应立即停产。 - 严格执行环评中所提出的各项污染防治措施，加强职工的劳动保护，防止噪声扰民现象，固废要得到合理化处置。

新乡市新征机械有限公司

天然渠支流

NE165m