- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——对建设项目的建设概况、环境质量现状、污染物排放情况、主要环境影响、公众意见采纳情况、环境保护措施、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划等内容进行概括总结，结合环境质量目标要求，明确给出建设项目的环境影响可行性结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2万件预制构件建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 封丘县刘振国预制构件有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘振国 |  |  | 联系人 | 刘振国 |  |  |  |
| 通讯地址 | 封丘县王村乡刘王村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13837394494 |  | 传真 | / | 邮政编码 |  | 453300 |  |
| 建设地点 | 新乡市封丘县王村乡刘王村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 封丘县发展和改革委员会 |  |  | 项目编号 |  | 2019-410727-30-03-070478 |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | 砼结构构件制造C3022 |  |  |
| 占地面积 | 15亩 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 20 | 其中：环保投资(万元) |  | 12.3 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 61.5% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 |  | / |  |  |  |  |
| 项目内容及规模： 1、项目由来 封丘县刘振国预制构件有限公司投资20万元，建设年产2万件预制构件建设项目，项目位于新乡市封丘县王村乡刘王村（地理位置见附图1），总占地面积15亩，总建筑面积约3100m2。 根据国土资源所出具的证明（见附件3），项目用地属于工业建设用地，符合土地利用总体规划；根据封丘县王村乡人民政府出具的证明（见附件4），本项目建设符合王村乡发展规划。 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目不属于其中规定的限制类和淘汰类，属允许类项目，符合国家相关产业政策。该项目已取得备案证明（见附件2），项目代码为2019-410727-30-03-070478。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院682号令《建设项目环境保护管理条例》等相关法律规定及建设项目环境管理的相关要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部部令第1号），本项目属于“十九、非金属矿物制品业中的第50项、砼结构构件制造、商品混凝土加工”，应编制环境影响报告表。 受封丘县刘振国预制构件有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司工作人员在对建设项目进行现场踏勘调查、收集资料、预测分析的基础上编制了该项目的环境影响报告表。现场勘查时本项目已建成，属于未批先建，封丘县环保局已对建设单位进行未批先建处罚，目前企业已缴纳未批先建罚款（未批先建处罚及缴费凭证见附件6）。本项目只生产预制构件，不制作商砼或混凝土出售（承诺书详见附件7）。 二、工程内容及规模 1、项目概况 本项目总投资20万元，总占地面积为15亩，年产2万件预制构件。项目基本概况见表1。 表1 项目基本概况 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年产2万件预制构件建设项目. 2; 建设单位; 封丘县刘振国预制构件有限公司. 3; 项目厂址; 新乡市封丘县王村乡刘王村. 4; 占地面积; 15亩. 5; 总投资; 20万元. 6; 建设性质; 新建. 7; 建设内容; 密闭生产车间（含原料库）、养护区、生活办公区等. 8; 劳动定员; 4人. 9; 工作制度; 200天，每天8小时. 10; 排水去向; 旱厕废水定期清掏用于农田施肥，洗漱废水经收集桶收集后用于厂区洒水降尘，模具清洗废水、搅拌机及车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排。. - 产品方案 本项目产品方案及产年产量见表2。 表2 本项目主要产品方案一览表 产品名称; 年产量; 规格; 用途. 预制构件; 2万件; 3m×0.5m×0.12m; 民用建房. 3.5m×0.5m×0.12m. 4m×0.5m×0.12m. 4.5m×0.5m×0.12m. 3、项目建设情况 本项目厂区主要建设内容见表3。 表3 本项目主要建设内容一览表 工程类别; 建设内容; 建设内容结构; 备注. 主体工程; 生产车间（含原料库）; 1层，占地面积700m2，建筑面积700m2，钢结构（35m×20m×9.5m）; 已建. 养护区; 露天，占地面积1400m2; 已建. 成品区; 占地面积约760m2；利用林地空隙及空闲场地堆放成品; 已建. 闲置房; 1层，占地面积90m2，建筑面积90m2; 已建. 辅助工程; 生活办公区; 2层，占地面积50m2，建筑面积100m2，砖混结构; 已建. 公用工程; 供电; 当地电网供电; /. 供水; 厂内自备井供水; /. 环保工程; 废水; 洗漱废水由收集桶收集后用于洒水降尘; 已建. 模具清洗废水、车辆冲洗废水经厂区进出口的1座沉淀池（3m×3×m2.5m）收集处理后回用; 已建. 搅拌机冲洗废水经料场出口车辆冲洗设施下方的沉淀池（3m×3m×1m）收集处理后回用; 待建. 旱厕废水定期清掏用于农田施肥; 已建. 废气; 有组织; 配料工序在密闭车间内进行，上料口处安装集气罩，料斗除正面设置加料口外，其他三面全密闭；配备一套脉冲袋式除尘器+1根15m高排气筒（2#排气筒）; 待建. 搅拌机进料及搅拌过程产生的粉尘，每个下料口分别设置1个集气罩; 配备1套脉冲袋式除尘器+1根20m高排气筒（1#排气筒）; 已建，共用1套脉冲袋式除尘器. 水泥罐废气经自带滤芯除尘器处理. 无组织; 密闭车间、厂区出口车辆冲洗设施、车间内及车间进（出）口处设喷淋装置、道路地面硬化; 已建. 养护区设有1台简易洒水车处理无组织粉尘; 已建. 料场出口车辆冲洗设施; 待建. 噪声; 厂房隔声、基础减震; 已建. 固废; 职工生活垃圾经垃圾桶收集后运至附近垃圾中转站; 已建. 除尘器收集的粉尘、散落骨料、碎砂石经收集后回用于生产; /. 项目危废经2个0.2m3危废收集桶收集后暂存于1座3m2危废暂存间，委托有资质单位处理; 待建. 模具清洗、车辆进出厂区清洗产生的沉渣经进出厂区的沉淀池（3m×3×m2.5m）回用于生产; 已建. 搅拌机清洗、车辆出料场出口清洗产生的沉渣经料场出口的沉淀池（3m×3m×1m）处理后回用于生产; 待建. 废养护材料2块（25m×15m），收集后外售; /. 4、原辅材料与能源消耗量 本项目原辅材料及能源消耗量见表4。 表4 本项目原辅材料用量及资（能）源消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; 水泥; 1000t; 外购. 2; 大沙; 1500t; 外购. 3; 石子; 2000t; 外购. 4; 脱模剂; 2t; 外购水性脱模剂 （组分：碳酸氢钠、面粉）. 5; 钢筋; 150t; 外购. 6; 水; 1702m3; 自备井. 7; 电; 1.5万kW•h; 当地电网供电. 8; 养护材料（塑料布）; 2块（25m×15m）; 外购. 注：本项目冬季不进行生产. 碳酸氢钠：俗称小苏打，分子式NaHCO3，分子量84.01，白色细小晶体，无臭、味咸，可溶于水（7.8g/100mL），密度2.159g/cm3，受热易分解。在潮湿空气中缓慢分解。约在50℃开始反应生成CO₂，在100℃全部变为碳酸钠。在弱酸中迅速分解，其水溶液在20℃时开始分解出二氧化碳和碳酸钠，到沸点时全部分解。低毒，半致死量(大鼠经口)4420mg/kg。 5、主要生产设备设施 本项目主要设备见表5。 表5 本项目主要设备设施一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 备注. 1; 搅拌机; 500型; 1台; 已配备. 2; 内震拉模机; /; 5台; 已配备. 3; 水泥罐; 60t; 1台; 已配备. 4; 配料机; /; 1台; 已配备. 5; 铲车; /; 1台; 已配备. 6、政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），本项目产业政策相符性分析见表6。 表6 项目与产业政策对比分析一览表 一、生产工艺相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目生产工艺不涉及限制类、淘汰类，符合国家产业政策. 二、生产设备相符性. 鼓励类; 三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目生产设备不涉及限制类、淘汰类，符合国家产业政策. 三、产品相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目产品为预制构件，不属于限制类、淘汰类，符合国家产业政策. 经上表分析可知，本项目符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）的相关要求。 7、劳动定员与工作制度 本项目全年生产200天，一天8小时工作制，劳动定员4人。 8、公用工程 1）供水 本项目总用水量约为1702m3/a，其中搅拌添加的新鲜用水为968m3/a，骨料喷淋用水100m3/a，养护用水400m3/a，搅拌机冲洗用水80m3/a，运输车冲洗用水120m3/a，模具清洗废水10m3/a，生活用水为24m3/a，均由自备井提供，能够满足项目用水需求。 2）排水 本项目模具清洗废水、搅拌机及车辆冲洗废水经沉淀池收集处理后回用，职工洗漱废水经收集桶收集后用于洒水降尘，厂区采用旱厕，旱厕废水定期清掏用于农田施肥。生产过程无废水外排，对周围环境影响较小。 本项目水平衡图详见图1。 新鲜水 骨料喷淋 养护用水 生产工艺用水 车辆冲洗 设备冲洗 职工洗漱用水 蒸发 收集桶收集后用于洒水降尘 蒸发 蒸发 沉 淀 池 0.12 0.45 0.6 0.5 2 4 7.67 0.84 0.024 职工洗漱用水 养护用水 骨料喷淋用水 搅拌添加用水 运输车冲洗用水 设备冲洗用水 0.12 2 0.5 4.84 0.6 0.45 0.066 0.045 2 蒸发 0.5 5.785 蒸发 蒸发 0.096 收集桶收集后用于洒水降尘 沉淀池处理用水 沉淀池处理用水 0.945 0.54 0.405 新鲜水8.51 图1 本项目水平衡图 单位：m3/d 3）供电 本项目用电量约为1.5万kW•h/a，由当地电网供给，可以满足用电需求。 |
| 本项目有关的现有污染情况及主要问题： 根据现场调查，项目已建成，目前项目存在的环保问题及建议整改措施见表7。 表7 本项目存在的环保问题及建议整改措施一览表 工程类别; 现状处理措施; 存在问题; 整改措施. 废气; 车间进出口设毡布门; 遇到大风天气毡布门易刮开，会产生扬尘; 评价要求车间进出口设密封性较好的硬质门. 料仓仅进行2面密闭; 在铲车投料过程中，产尘量会在一定程度增大; 评价要求将料仓进行3面密闭. 密闭车间及原料库未硬化; 未硬化车间，车辆在其内行驶会增大产尘量; 评价要求对密闭车间进行硬化处理. 配料、下料、投料过程产生的粉尘集气罩收集后与搅拌过程产生的粉尘经一套袋式除尘器处理; 不满足《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准，每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用; 评价要求企业新建1套袋式除尘设备+1根15m高的排气筒处理配料、下料、投料过程产生的粉尘. 水泥罐废气经仓顶滤芯除尘器处理后排放; 水泥罐经自带仓顶除尘器处理后废气不满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值颗粒物≤10mg/m3; 评价要求企业将经仓顶滤芯除尘器处理后的水泥罐废气与搅拌过程产生的废气引入1套袋式除尘器处理+1根20m的排气筒排放（高出筒仓3m）[现有排气筒高度为18m，水泥罐高17m，评价要求企业将排气筒高度设置为20m]. 料场出口未配备高压清洗装置; 不满足《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准要求; 评价要求企业在料场出口配备车辆清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗. 厂区未安装TSP在线监控以及视频监控; 评价要求企业安装TSP在线监控、用电量监控装置以及视频监控，主要排放数据在企业显眼位置随时公开. 固废; 未设置危废暂存间及危废收集桶; 设备运行、维修过程会产生一定的废润滑油，属于危废，厂内危险废物转移、暂存尚不规范; 评价要求企业建设1座3m2的危废暂存间+2个0.2m3个危废收集桶. 本次评价要求根据上述整改措施进行整改。经以上整改后，本项目环保措施能够满足环保要求。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 封丘县属新乡市，位于河南省的东北部。地处东经114度14分至114度46分，北纬34度53分至35度14分。东临长垣市，南隔黄河与开封市相望，西靠延津县，西南与原阳县接壤，北接安阳市滑县。古为封父国地，西汉置封丘县。县境南北长38.2公里，东西宽48.7公里。面积1220.5平方公里，耕地面积92.6万亩。 王村乡，隶属于河南省封丘县，北接居厢乡，西邻应举镇，东连冯村乡。全乡辖50个行政村，人口4.1万，区域面积50平方公里。 项目厂址位于新乡市封丘县王村乡刘王村，项目西侧为封黄路（219省道），隔路为方正面粉厂、康达粮油面粉厂及临街商铺，与项目厂界最近距离分别为80m，60m，50m；北侧为临街商铺及机加工厂，南侧为临街商铺、农田、果园及果园看护房。距离项目最近地表水体为东侧2.4km处的文岩十支渠。项目地理位置图详见附图1，项目周边环境示意图详见附图2。 2、地形、地貌 封丘县地处黄河大冲扇形平原的北半部，南面和东面紧靠黄河。地面海拔一般在65~72.5m之间，最高点为85m，最低点64.6m，地形较为平坦，地势总体为东南高西北低，南高北低，坡降较小，在1/2000~1/4000。 - 气候、气象 封丘县属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.3m/s。 4、水文 （1）地表水 封丘县境内地表水主要有黄河、天然渠和文岩渠，属黄河流域。 黄河流经封丘县南和县东，从原阳县大张庄和封丘县孙庄乡与店西交界入境，东至尹岗乡苏庄村东北出境，进入长垣市。境内流长56km，均为地上“悬河”，引黄灌溉非常便利。 天然渠从獐鹿市乡仝庄村入境，从黄陵镇陶北村进入长垣市境。境内流长42.2km，流域面积499km2。 文岩渠从陈固乡西守宫村西入境，从赵岗乡西惠寨村东北进入长垣市境，境内流长32.5km，流域面积439km2。 距离本项目最近的地表水体为东侧2.4km处的文岩十支渠，项目旱厕废水定期清掏用于农田施肥，洗漱废水经收集桶收集后用于洒水降尘，模具清洗废水、搅拌机及车辆冲洗废水经沉淀池收集处理后回用于生产，无废水外排，对周边水环境影响校小。 （2）地下水 项目所在区域地下水埋藏较浅，主要以降水入渗、黄河侧渗补充，现埋深一般为4～5米。潜水以蒸发为主要排泄方式，水质优良，矿化度小于1g/L，水化学类型是HCO3-Na9K型。 5、地质土壤 封丘县境地质构造，属于中朝准地台华北拗陷，处于华北拗陷次一级构造单元内黄凸起。东明断陷济源—开封凹陷的复活部位。新生界深度达3000-5000m。地层层序分以下部分，顺序由老到新，由下而上。封丘县土壤，母质均属第四纪全新统地层。其来源为西北黄土高原的黄土，结构疏松，富含碳酸钙，呈中性至微碱性。根据地质部门提供的资料，该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15-20t/m2，项目所在地未有重大断层。 6、矿产资源 项目所在地形成的矿产可分为9大类28种：能源矿产有煤、泥炭、地热、石油、天然气；黑色金属矿产有铁矿；有色金属矿产有铜、铅、锌矿；贵金属矿产有金矿；化工原料矿产有重晶石、磷、化工用灰岩；冶金辅助原料矿产有白云岩、耐火粘土、石英岩（硅石）；建筑材料矿产有水泥用灰岩、水泥配料用粘土、饰面花岗岩、饰面大理岩、建筑石料、建筑用砂、砖瓦用粘土；特种非金属原料矿产有水晶、冰洲石以及地下水、矿泉水等。其中煤、水泥用灰岩、饰面花岗岩、地下水、矿泉水是本市的优势矿产。 7、植被及生物多样性 封丘县地处平原，农业种植有得天独厚的优势，是全国100个商品粮生产县之一。盛产作物有小麦、大米、玉米、大豆、谷子、绿豆、棉花、花生、油菜、芝麻等。金银花是全国生产基地，芹菜、香菇、石榴、金银花享誉全国。全县农业种植结构合理，农、林、牧、副、渔同盟协调发展。 - 项目周边500m范围内尚未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 8、项目与“关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知” 新环（2015）342号（以下简称《通知》）的符合性。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于新乡市封丘县王村乡刘王村; 不属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 属于. 禁止开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 辉县市百泉风景名胜区. 辉县市白云寺森林公园. 辉县市关山国家地质公园. 新乡市集中水源地保护区; /; /; 项目500m范围内无饮用水源地; 不属于. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 年产2万件预制构件建设项目; 非豁免类. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址位于新乡市封丘县王村乡刘王村村; 不属于. 大气 污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉（铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目分类; 二类工业项目：非金属矿采选及制品制造（不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品）; 本项目为砼结构构件制造; 属于二类工业项目. 项目位于新乡市封丘县王村乡刘王村，属于农产品主产区，属于大气污染重点防治单元。 农产品主产区：不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。 大气污染重点防治单元：在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 根据上表可知，本项目为年产2万件预制构件建设项目，属于二类工业项目中非金属矿采选及制品制造（不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品），本项目排放的污染物主要为颗粒物，不涉及重金属、持久性有机污染物的排放。因此本项目不属于农产品主产区和大气污染重点防治单元不予审批的建设项目。 综上所述，项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号）的要求。 9、建设与相关环境管理政策要求相符性分析 表9 项目建设与相关环境管理政策要求相符性分析一览表 政策; 相关条文要求; 本项目情况; 对比结果. 《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》第四、扬尘污染治理工程; 严格环境准入门槛：禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建。; 本项目属于砼结构构件制造，不属于以上禁止新建、扩建项目; 符合要求; 符合 要求. 严格实施施工扬尘管理：严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”,城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”。5000平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与主管部门联网。; 本项目料场出口的沉淀池、洗车装置、尚未建设完成，在开挖过程中物料暂存于密闭车间、开挖采取湿法作业、出入车辆清洗、车辆密闭运输; 符合要求. 强化工业料堆场扬尘整治加大各工业企业料场堆场监督检查力度,督促企业严格落实各项抑尘措施：2018年10月底前,火电、钢铁、建材、有色等行业和锅炉等企业料堆场无组织实现规范管理,按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准,对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存,实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。2018年11月1日起,对达不到要求的工业堆场,依法依规进行处罚,并停止使用。; 本项目属于建材行业，厂区道路已硬化，水泥采用密闭罐车运输，筒仓密闭储存；大砂、石子密闭储存于生产车间（含原料库），卸料采取洒水喷雾设施抑尘。; 符合要求. 《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》第24条强化工地扬尘污染防治; 严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。; 本项目料场出口的沉淀池、洗车装置、尚未建设完成，在开挖过程中物料暂存于密闭车间、开挖采取简易洒水车进行洒水抑尘、出入车辆清洗、车辆密闭运输; 符合要求. 《新乡市大气污染防治条例》; 市、县（市、区）人民政府应当采取措施，推进产业结构调整，严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目，促进传统煤化工、水泥行业绿色转型、智能升级。; 本项目属于砼结构构件制造，不属于以上禁止新建、扩建项目; 符合要求. 城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业中的高排放、高污染项目，应当限期搬迁、升级改造或者转型、退出。; 本项目属于砼结构构件制造，不属于以上行业中高排放高，污染项目; 符合要求. 《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准; 料场密闭治理; 所有物料进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。; 本项目原料均储存于密闭车间，料场已安装洒水喷雾抑尘设施; 符合要求; 符合 要求. 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 本项目料场、生产区域位于密闭车间内; 符合要求. 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 企业经整改后，通道口安装的是便于开关的硬质门; 符合要求. 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 企业经整改后，生产车间内地面硬化; 符合要求. 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 企业经整改后，下料口设独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用; 符合要求. 库内安装固定的喷干雾抑尘装置。; 已安装固定的洒水喷雾抑尘装置; 符合要求. 物料输送环节治理; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 下料口已设置独立集气罩并配备除尘设施; 符合要求. 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 水泥采用密闭罐车运输，大沙采用苫布覆盖运输，石子采用篷布遮盖运输，车间内安装有洒水喷雾设施; 符合要求; 符合 要求. 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 除尘器卸灰时设置密闭收集装置；大沙、石子采用采用苫布覆盖运输；车间已安装洒水喷雾设施，卸料时开启喷淋设施; 符合要求; 符合 要求. 生产环节治理; 上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施。; 本项目车间内已安装洒水喷雾设施；经整改后上料口三面密闭，产尘点已设置集气罩，收集后通过管道引入脉冲袋式除尘器处理; 符合要求. 符合 要求. 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。; 本项目原料在车间内集中堆放，产尘点设置集气罩，并配备脉冲袋式除尘器; 符合要求. 符合 要求. 厂区车辆治理; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 经整改后，厂区无裸露空地; 符合要求. 对厂区道路定期洒水清扫。; 厂内设有一辆简易洒水车对厂区道路、养护区定期洒水; 符合要求. 企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 厂区经整改后，出厂口设一套车辆清洗设施+1个沉淀池；料场出口设一套车辆清洗设施+1个沉淀池; 符合要求. 建设完善监测系统; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施; 本项目废气污染物主要为颗粒物，经整改后企业安装在线监控设施及视频监控; 符合要求. 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 本项目位于新乡市封丘县王村乡，环境空气应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价采用了2018年新乡市环境空气质量监测数据，监测因子PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3，新乡市环境空气质量见下表。具体监测数据详见下表。 表10 2018年新乡市环境空气质量一览表 单位：μg/m3 监测因子; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 超标倍数; 区域达标判断. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 0.5; 不达标区. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 0.74. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 0.225. CO; 95百分位数日平均浓度; 2300; 4000; 达标. O3; 90百分位数日平均浓度; 202; 160; 0.2625. 由上表可知，PM10、PM2.5、NO2、O3等监测因子存在超标现象，因此项目所在区域环境空气质量为不达标区。目前为进一步促进空气质量改善，保证空气质量达标，新乡市制定了《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》，进一步改善区域大气环境质量。具体措施如下： （1）清洁能源替代工程 ①实施煤炭消费总量控制：加大力度削减区域煤炭消费总量；深入推进高污染燃料禁燃区建设；严格煤炭加工、储运、购销、使用等环节的质量控制；防止散煤使用的死灰复燃。严防死守,对新发现的散煤销售点,随时发现随时取缔。 ②全面整治燃煤锅炉：坚持“源头治理、全面禁止,突出重点、分步推进”的原则,全面推进分散燃煤锅(窑)炉和其他工业燃煤设施的淘汰、改造工作,2019年12月底前,基本淘汰新乡市行政区域内35蒸吨/时及以下燃煤锅炉,确需保留的燃煤锅炉,必须稳定实现超低排放；开展全市工业燃煤设施拆改,到2020年底前,新乡市全面取缔燃煤热风炉,淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉(窑);淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉,加大化肥行业固定床间歇式煤气化炉整改力度。2020年底前,30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电全部关停整合。 ③积极发展可再生能源：因地制宜开发可再生能源,不断优化能源消费结构,逐步提高城市清洁能源使用比重,努力构建以清洁能源为主的能源保障体系；积极推进新乡市风电基地建设；积极推动太阳能资源综合利用。 ④提升天然气利用水平：抓好天然气产供储销体系建设；逐步扩大天然气利用规模,积极拓展天然气在工业、交通等领域的应用,有序发展天然气调峰电站等可中断用户,原则上不再新建天然气热电联产和天然气化工项目,工业领域“煤改气”坚持实施“以气定改”。 ⑤有效推进清洁取暖：加强清洁煤电集中供热；工业余热回收供暖；因地制宜发展可再生能源供暖；加强天然气供应能力建设；持续推进清洁电采暖。 ⑥大力推进集中供热建设：实现工业集中供热全覆盖。加快整合工业园区(产业集聚区)现有热源点,推进供热管网工程建设,逐步消除工业园区(产业集聚区)集中供热盲点。 ⑦提高能源利用效率：加强重点能耗行业节能；积极推进建筑节能。 （2）产业结构优化工程 优化产业空间布局强化大气环境质量对规划环评的约束和指导作用,2019年6月前完成“三线一单”(生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单)编制工作,明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录；严格环境准入门槛；加快化解过剩产能；彻底整治“散乱污”企业；加快壮大新能源和节能环保产业； （3）工业污染治理工程 持续推进工业污染源全面达标行动；开展工业炉窑治理专项行动；加快工业炉窑清洁燃料替代；实施工业炉窑深度治理；实施燃煤电厂深度治理；推进重点行业提标治理；全面提升锅炉烟气排放标准；实施重点行业清洁生产提升行动依据《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、环境保护部令第38号),实现钢铁、有色、建材、化工等行业重点企业强制性清洁生产审核全覆盖,加快推进规模以上企业按照国家鼓励发展的清洁生产技术、工艺、设备和产品导向目录,自愿开展清洁生产审核；推动绿色制造体系建设。 （4）扬尘污染治理工程 推进造林绿化工程严格落实城市规划确定的空间管制和绿地控制要求,建设绿道绿廊,提高城市绿量；深入开展城市清洁行动；加强道路扬尘综合整治；严格实施施工扬尘管理；强化工业料堆场扬尘整治加大各工业企业料场堆场监督检查力度,督促企业严格落实各项抑尘措施；加强露天矿山粉尘整治。 （5）面源污染治理工程 推进农业秸秆综合利用；开展农牧业面源污染治理；开展大气氨排放摸底调查；有序开展生活源VOCs污染防治。 （6）移动源污染治理工程 ①推动运输结构优化调整：大幅提高铁路货运比例；大力发展多式联运,组织实施“多式联运+”工程；优化骨干公路网布局；建设城市绿色物流体系。 ②大力推广绿色城市运输装备：坚持公共交通优先发展战略积极推广新能源车应用；加快城市充换电设施建设； ③加强机动车源头管控； ④加强在用机动车排放监管：全面规范机动车环保检验的运行管理；加快推进遥感监测及网络平台建设；立机动车超标排放信息数据库；减少机动车怠速尾气排放； ⑤突出重型柴油车辆运输治理：开展重型柴油车等高排放车辆污染治理；开展货运车辆油品质量抽检,在涉及大宗原材料、产品运输的重点用车企业,对运输车辆的油品质量进行例行抽检,凡使用不符合国六标准车用乙醇汽油、柴油的货运车辆,逐一溯源加油站点,依法从严查处；全面推广车用尿素,市内高速公路、国道和省道沿线的加油站点全面销售符合产品质量要求的车用尿素,在加油站点逐步设立固定“加注式”尿素供应设施,保证柴油车辆尾气处理系统的尿素需求； ⑥持续推进老旧车辆淘汰； （7）精细化管理提升工程 完善环境监督管理机制；提高环境监测与预警应急能力；科学实施工业企业错峰生产；积极参与区域协同控制；推进大气环境信息公开；加强大气环境科研能力建设。 实施相关方案后，预计能够达到2019年度目标，全市PM2.5年均浓度达到57微克/立方米以下，PM10年均浓度达到104微克/立方米以下，全年优良天数比例达到61%以上；2020年度目标，全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上。 2、水环境质量现状 距项目最近的地表水体为项目东侧2.4km处的文岩十支渠。根据新乡市地表水环境功能区划图，该河段应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准。评价引用新乡市环境保护局网站公示新乡市2018年环境质量年报，监测数据见下表。 表11 2018年文岩渠王堤断面监测数据 单位：mg/L 监测时间; COD; NH3-N; TP. 2018.1; 20; 0.17; 0.03. 2018.2; 15; 0.1; 0.09. 2018.3; 17; 0.14; 0.04. 2018.4; 18; 0.84; 0.06. 2018.5; 10; 0.25; 0.04. 2018.6; 22; 0.08; 0.04. 2018.7; 14; 0.19; 0.03. 2018.8; 12; 0.13; 0.02. 2018.9; 15; 0.12; 0.07. 2018.10; 14; 0.22; 0.03. 2018.11; 14; 0.17; 0.03. 2018.12; 12; 0.48; 0.07. 标准; 40; 2.0; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，2018年文岩渠王堤断面的监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准要求，本项目所在区域地表水环境质量现状良好。 3、声环境质量现状 本项目位于新乡市封丘县王村乡刘王村，西厂界应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)），其余厂界执行2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。本项目各厂界背景噪声值如下表所示。 表12 噪声监测表 单位：dB(A) 位置; 昼间; 夜间; 执行标准. 东厂界; 48.2; 40.3; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A) 4a类标准：昼间70dB(A)，夜间55dB(A) 西厂界执行4a类标准；其余厂界执行2类标准. 南厂界; 50.7; 41.3. 西厂界; 56.1; 44.5. 北厂界; 49.1; 41.7. 由上表监测结果可知，项目所在区域噪声值西厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准的要求，其余厂界满足2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)），说明周围声环境质量较好。 4、生态环境现状 本项目厂址位于新乡市封丘县王村乡刘王村，项目所在区域内大多为农田，结构类型单一。项目评价范围内无自然保护区或风景名胜区，经现场踏勘，项目500米范围内无重点保护野生动植物。 5、土壤环境现状 （1）监测布点 # 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中的现状监测点位以及采样要求，本次土壤评价厂区占地范围内共设置3个监测点位，具体点位如下表。 表13 土壤现状监测布点 序号; 监测点位置; 取样深度; 监测频率; 监测因子. 1#; 占地范围内; 厂区西南侧; 表层样在0~0.2m取样; 取样一次; 基本项目. 2#; 养护区旁侧. 3#; 生产车间（含原料库）. （2）评价方法 土壤环境质量现状评价采用标准指数法及与标准限值直接比较的方法进行评价。 单因子指数法：pi=CiSi 式中：Pi——土壤中污染物i的单因子污染指数； Ci——监测点位土壤中污染物i的实测浓度，mg/kg，单位与Si一致；农用地采用表层土壤污染物含量数据，建设用地若有分层土壤数据应分层分别计算Pi； Si——污染物i的评价标准值或参考值，mg/kg。 土壤环境执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值。 - 监测结果评价评价区域土壤环境质量监测结果评价见下表。 表14 土壤质量现状监测统计结果一览表 单位：mg/kg 检测项目; 监测结果; 评价结果; 评价标准. 1#; 2#; 3#; 1#; 2#; 3#. 砷; 6.78; 7.55; 8.14; 0.113; 0.126; 0.137; 60①. 镉; 1.10; 1.17; 1.05; 0.017; 0.018; 0.016; 65. 铬（六价）; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 5.7. 铜; 38; 30; 40; 0.0021; 0.0017; 0.0022; 18000. 铅; 51.3; 53.9; 56.6; 0.064; 0.067; 0.071; 800. 汞; 0.517; 0.490; 0.509; 0.065; 0.061; 0.064; 8. 镍; 21; 26; 20; 0.023; 0.029; 0.022; 900. 四氯化碳; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 2.8. 氯仿; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 0.9. 氯甲烷; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 37. 1,1-二氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 9. 1,2-二氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 5. 1,1-二氯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 596. 反-1,2-二氯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 54. 二氯甲烷; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 616. 1,2-二氯丙烷; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 6.8. 四氯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 53. 1,1,1-三氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 840. 1,1,2-三氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 2.8. 三氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 0.05. 氯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 0.43. 苯; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 4. 氯苯; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 270. 1,2-二氯苯; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 560. 1,4-二氯苯; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 20. 乙苯; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 28. 苯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 1290. 甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 1200. 间（对）二甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 570. 邻二甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 640. 硝基苯; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 76. 苯胺; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 260. 2-氯酚; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 2256. 苯并[a]蒽; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 15. 苯并[a]芘; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 1.5. 苯并[b]荧蒽; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 15. 苯并[k]荧蒽; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 151. 䓛; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 1293. 二苯并[a,h]蒽; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 15. 柰; 未检出; 未检出; 未检出; /; /; /; 70. 根据上述监测结果，厂内土壤环境质量现状满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目主要环境保护目标及其距离见下表。 表15 本项目主要环境保护目标及其距离 项目; 保护目标; 方位; 距离; 保护级别. 环境空气; 韩庄村; W; 760m; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级. 大刘庄村; N; 470m. 刘王村; S; 490m. 崔王村; N; 580m. 水环境; 文岩十支渠; E; 2.4km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类. 声环境; 东、南、北三厂界; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 西厂界; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境要素; 标准编号; 标准名称; 执行级别 （类别）; 主要污染物限值. 环境空气; GB3095-2012; 《环境空气质量标准》; 二级; SO2年均浓度≤60μg/m3；NO2年均浓度≤40μg/m3；PM10年均浓度≤70μg/m3；CO2日均浓度≤4mg/m3；PM2.5年均浓度≤35μg/m3；O3日最大8小时平均浓度≤160μg/m3；TSP日均浓度≤300μg/m3. 声环境; GB3096-2008; 《声环境质量标准》; 2类; 昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A). 4a类; 昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A). 地表水; GB3838-2002; 《地表水环境质量标准》; V类; COD≤40mg/L、NH3-N≤2.0mg/L、TP≤0.4mg/L. 土壤; GB36600-2018; 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准; 表1; 建设用地土壤污染风险筛选值（基本项目）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 环境要素; 标准名; 标准编号; 执行级别 （类别）; 主要污染物限值. 废气; GB4915-2013; 《水泥工业大气污染物排放标准》; 表2; 特别排放限值≤10mg/m³. 表3; 无组织排放监控点浓度限值≤0.5mg/m³. 噪声; GB12348-2008; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A). 4类; 昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A). 固废; GB18599-2001; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单. GB18597-2001; 《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单. |
| 总量 指标 | 本项目废气无SO2、NOX产生，主要污染物为颗粒物，其排放量为0.3177t/a；厂区废水进行综合利用，无废水外排。 建议本项目总量控制指标为：颗粒物0.382t/a。 |

建设项目工程分析

- 工艺流程简述 本项目产品具体的工艺流程及产污环节图见图2。 大沙 大沙 石子 铲车 配料机 提升斗 水泥 水泥罐 螺旋输送机 搅拌机 粉尘 粉尘 粉尘 粉尘、噪声 浇注模具 震动成型 浇注模具 自然晾干 成品 碎砂石 图2 生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程： （1）外购原料：项目外购原料水泥、大沙、石子。其中水泥由罐车自带的空气压机打入水泥罐内储存；石子、大沙、钢筋等原料由汽车运至厂区内，存放于密闭生产车间（含原料库）。各原料在密闭生产车间内分区存放，待用。 （2）配料：大沙、石子经铲车铲送至配料机料，再经配料机配套的传送带输送至提升斗，按照一定的比例将石子、大沙经提升装置送至搅拌装置内；水泥加料时由封闭的螺旋输送系统计量后直接送至搅拌装置；水经流量计通过管道加入搅拌装置内，配比好的各种原料在搅拌装置内搅拌均匀，搅拌时搅拌装置全密闭（水泥、水、大沙、石子的比例约为1:0.97:1.5:2）。 （3）浇注模具、震动成型：将搅拌均匀的混料通过人工浇注进模具中，使其震动成型后，人工脱去外模，在脱模过程中需要使用脱模剂，以保证产品的质量。 （4）自然晾干、成品：预制板在场地成型后，需不定时在板材上进行洒水养护，洒水量较少，进入板材内后蒸发，不会产生废水；自然晾干后，将养护好的预制板搬出养护区，经检验合格后即为成品，存放至成品区待售。 二、主要污染工序： 通过工艺流程分析，该项目营运期的产污环节见下表。 （1）废气：主要为原料装卸过程中产生的粉尘、配料投料过程产生的粉尘、搅拌过程中产生的粉尘、车辆运输过程产生的扬尘、水泥罐仓顶呼吸孔粉尘。 （2）噪声：主要为搅拌机、配料机、内震拉模机等设备产生的机械噪声。 （3）废水：主要为搅拌机及车辆清洗废水、洗漱废水、模具清洗产生的废水、旱厕废水。 （4）固废：主要为散落骨料、养护区散落的碎砂石、除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣以及职工生活垃圾等。 三、源强分析 1、废气 （1）有组织废气 ①配料粉尘 铲车向配料斗上料时有粉尘产生，配料粉尘的系数以1kg/t原料计，项目使用大沙1500t/a，石子2000t/a，因此，项目配料过程中产生的粉尘总量为3.5t/a，上料斗除留出一个加料口外，其他三面均密闭，上料口上方设置1个集气罩（集气效率90%），配料过程产生的粉尘经集气罩收集后通过集气管道排入脉冲袋式除尘器处理（设计风机风量3000m3/h），处理后的达标废气通过1根15米高排气筒进行排放。 本项目配料过程有组织粉尘的产生量为3.15t/a，产生速率1.97kg/h，经（2#）脉冲袋式除尘器（除尘效率为99%）处理后经1根15m高的排气筒排放，其排放量为0.0315t/a，排放速率为0.0197kg/h，排放浓度为6.56mg/m3。 ②搅拌机进料及搅拌粉尘 搅拌机进料粉尘包括砂石由配料机配套的传送带输送至提升斗产生粉尘和提升斗运至搅拌机的过程产生的粉尘。项目原料分为骨料和粉料，其中粉料为大沙和水泥，本项目搅拌过程为湿式作业，因此在搅拌机搅拌过程中会产生少量粉尘。本项目共设1套搅拌机装置，位于密闭车间内，评价建议在提升斗上方及搅拌机投料口均设置1个集气罩（集气效率90%）。经查阅《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2011年）“3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）产排污系数表”，各种水泥制品物料混合搅拌工序，工业粉尘产污系数：5.75千克/吨-水泥，项目沙子和水泥量为2500t/a，则搅拌机进料及搅拌粉尘的产生量为总量14.375t/a。其中有组织粉尘产生量为12.94t/a，产生速率为8.088kg/h。 ③水泥罐顶部呼吸孔粉尘 本项目共1座水泥罐，水泥罐仓顶自带一台滤芯除尘器。由于自带滤芯除尘设备处理效率较低（处理效率80%），处理后废气不满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值颗粒物≤10mg/m3，因此水泥罐废气经仓顶滤芯除尘器处理后通过管道引入（1#）脉冲袋式除尘器处理+1根20m的排气筒排放。 本项目年用水泥量为1000t，使用罐车运输，年均上料时间约150h。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产污系数手册》中“3121水泥制品制造业产排污系数表”对该项污染物排放量的核算方法，每输送1吨粉状物料约需输送气量460m3，仓顶除尘器风量约为3000m3/h，粉尘产生量为2.09kg/t粉料，项目水泥用量为1000t/a，经计算，该过程粉尘产生量为2.09t/a，产生速率为13.93kg/h。经自带滤芯除尘器处理后粉尘排放量为0.418t/a，排放速率为2.79kg/h。 搅拌机进料及搅拌粉尘收集后与水泥罐顶部呼吸孔粉尘一同排入1#脉冲除尘器(风机风量10000m3/h，处理效率为99%)处理，处理后的达标废气通过1根20米高排气筒进行排放。由于水泥罐的运行方式为间歇运行，因此搅拌过程产生的粉尘与水泥罐顶部呼吸孔粉尘的排放情况依据最不利情况进行计算。经1#脉冲除尘器处理后搅拌机进料及搅拌粉尘、水泥罐顶部呼吸孔粉尘排放量总为0.1336t/a，最大排放速率为0.102kg/h，最大排放浓度为8.1mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中特别排放限值≤10mg/m3的要求。 （2）无组织废气 ①卸料过程中产生的粉尘 石子和大沙等原料卸料过程中会产生少量粉尘，原料装卸均在生产车间内进行（生产车间长35m，宽20m，占地面积700m2，含原料库），砂石堆场粉尘主要是砂石料中粒径较小的砂粒在风力作用、机械装载或卸载过程中起尘，料场上方设置有管道喷淋系统，管道上每隔一定距离设置有洒水喷头，可实现对料场全网覆盖洒水，最大限度减少堆场的起尘量。因此项目扬尘主要产生于装卸环节。 A、卸料起尘量计算 根据《无组织排放源常用分析预估算方法》（西北铀矿地质，2005年第31卷第2期）介绍，自卸汽车卸料起尘量选用山西环保科研所、武汉水运工程学员提出的如下经验公式估算： 装卸起尘量采用下式计算： Q=e0.61um13.5 式中：Q—装卸起尘量，g/次； U—平均风速，取2.3m/s； m—汽车卸料量，取30t。 公式适用条件：天气良好，无洒水降尘措施前提下，物料粒径>2cm，密度较煤 大的物料卸载。上述公式资料来源：《西北铀矿地质》2005年10月第21卷第2期《无组织排放源常用分析与估算方法》一文。 根据上述公式计算，本项目料场装卸过程起尘量核算情况见下表。 表16 料场装卸过程起尘量核算一览表 项目; 卸料量; 卸料次数; 每次卸料时间; Q; 起尘量; 速率. 大沙、石子; 3500t/a; 87.5次/a; 1h; 12.7g/次; 0.0011t/a; 0.0126kg/h. 项目原料库进行全封闭，可有效阻隔粉尘逃逸出车间；车间上方安装有喷淋设施，卸料时开启进行洒水抑尘。 经采取以上措施后，粉尘去除率预计可达90%，则卸料粉尘排放量为0.0001t/a，排放速率为0.0013kg/h。 ②未被收集的粉尘 配料粉尘、搅拌机进料及搅拌粉尘的产生总量为17.875t/a，集气罩集气效率为90%，则未被收集的无组织粉尘产生量1.7875t/a，产生速率为1.117kg/h，未收集的粉尘经车间阻隔及车间内的洒水喷雾设施处理后（阻隔效率取90%）以无组织形式排放，无组织粉尘的排放量为0.1788t/a，排放速率0.112kg/h。 ③车辆运输过程产生的扬尘 工程交通运输起尘采用下述公式进行计算： Qy=0.123×（V/5）×（M/6.8）0.85×（P/0.5）0.72 Qt= Qy×L×(Q/M) 式中：Qy—交通运输起尘量，kg/km·辆； Qt—运输途中起尘量，kg/a； V—车辆行驶速度，kg/h； P—路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2； M—车辆载重，t/辆； L—运输距离，km； Q—运输量，t/a。 本项目车辆在厂区内行驶距离按100m计，空车重约3t，载重车重约30t，平均每天发空车及载重车各2辆（含原料及产品车辆），以20km/h的速度行驶。经计算，在不同路面状况的起尘量见下表所示。 表17 不同路面状况下的起尘量一览表 单位：kg/（km•辆） 路况 车况; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 0.6 （kg/m2）. 空; 0.077; 0.126; 0.169; 0.208; 0.244; 0.278. 重车; 0.118; 0.195; 0.261; 0.321; 0.377; 0.430. 合计; 0.195; 0.325; 0.430; 0.529; 0.621; 0.708. 根据本项目情况，厂内地面硬化处理，且养护区内废砂石均收集回用，基于这种情况，对道路路况以0.1kg/m2计，则运输车动力起尘量为0.195kg/（km•辆），0.39kg/d，项目年运行200天，则运输车辆起尘量为0.078t/a，经厂内车辆冲洗设施、简易洒水车抑尘后，运输车辆扬尘去除率为50%，运输车辆扬尘排放量为0.039t/a。 本项目所用原料均为外购。为了最大限度的减少原材料及成品运输带来的不利影响，本评价要求采取以下措施： - 合理安排运输时间，尽量避免夜间输送，禁止汽车鸣笛，车辆经过村庄及遇到行人较多时要慢行，减少对道路沿线两侧的影响。 - 对厂区道路进行定期洒水，有效降低运输过程中产生的扬尘。 - 长途运输时加盖帆布。 2、废水 （1）生产废水 项目搅拌添加水，新鲜用水量为968m3/a。生产过程中添加的水进入产品后自然蒸发，无废水产生。骨料喷淋用水量约为0.5m3/d、100m3/a。该部分用水喷淋在物体表面，蒸发损耗，无废水产生。养护用水量约为2m3/d、400m3/a，养护用水自然蒸发损耗，无废水产生。 （2）模具清洗废水、搅拌机及车辆清洗废水 企业已修建冲洗废水沉淀池，对模具、运输车辆及搅拌机定期进行冲洗，以保证产品质量、减少运输和搅拌过程中粉尘的产生量，并增加原料的使用率。搅拌装置清洗用水约为0.4m3/d，80m3/a，废水产生量64m3/a；项目车辆冲洗用水量约为0.6m3/d，120m3/a，废水产生量为96m3/a；模具清洗废水用水量约为0.1m3/次（平均2天清洗1次），10m3/a，废水产生量为8m3/a。模具清洗废水、搅拌机及车辆冲洗废水水质成分比较简单，主要为SS，经沉淀池收集处理后回用，不外排。 （3）洗漱废水 本项目劳动定员4人，工作天数200d，员工为附近村民均不在厂内食宿，生活用水定额取30L/（人•d），则项目生活用水量为24m3/a，产污系数按照0.8计，则污水产生量为19.2m3/a。本项目所在区域内产生的洗漱废水经收集桶收集后用于洒水降尘。 （4）旱厕废水 本项目劳动定员4人，工作天数200天，卫生设施采用旱厕，旱厕废水产生量约为3m3/a，旱厕废水定期清掏用于农田施肥。 3、噪声 项目噪声主要为搅拌机、内震拉模机、配料机等设备产生的机械噪声，噪声源强为70~80dB（A）之间，产噪设备经厂房隔音和减震垫后，噪声可减少10~20dB（A）。噪声源强和治理措施及效果一览表见下表。 表18 主要噪声设备源强一览表 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 数量; 源强dB(A); 减噪措施; 减噪后的噪声dB（A). 1; 配料机; 1台; 70; 厂房隔声、基础减震; 50. 2; 搅拌机; 1台; 80; 厂房隔声、基础减震; 60. 3; 内震拉模机; 6台; 80; 基础减震; 70. 4、固体废物 本项目固废主要为除尘器收集的粉尘、散落的骨料、沉淀池沉渣、养护区散落的碎砂石以及职工生活垃圾。 除尘器收集的粉尘：除尘器收集粉尘合计为14.8964t/a，收集后均回用于生产。 散落骨料：收集的散落骨料按骨料用量的0.05‰计，收集的骨料量为0.05t/a。收集后回用于生产。 沉淀池沉渣：沉淀池在正常运行过程中会产生沉渣，类比同规模企业，本项目沉淀池沉渣的产生量约为0.7t/a，收集后回用于生产。 养护区散落的碎砂石：项目养护区散落下来的碎砂石产生量按照大沙、石子、水泥总重量的0.05‰计，则其产生量为0.225t/a，收集后回用于生产。 项目劳动定员为4人，生活垃圾按照每人每天0.5kg的产生量计算，则年产生活垃圾产生量为0.4t/a，职工生活垃圾暂存后运至附近垃圾中转站。 废润滑油：项目生产设备需使用润滑油进行润滑，润滑油需定期更换，本项目废润滑油产生量为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》废润滑油属于危险废物，属于名录中HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-214-08。项目在厂区设置2个危废收集桶，废润滑油经危废收集桶收集后暂存于危废间并委托有资质单位处理 表19 固体废物产生量一览表 序号; 固体废物名称; 产生量; 废物种类; 处置方式. 1; 除尘器收集的粉尘; 14.8964t/a; 一般固废; 回用于生产. 2; 散落的骨料; 0.05t/a; 回用于生产. 3; 沉淀池沉渣; 0.7t/a; 回用于生产. 4; 养护区散落的碎砂石; 0.225t/a; 回用于生产. 5; 职工生活垃圾; 0.4t/a; 生活垃圾; 暂存后运至附近垃圾中转站. 6; 废润滑油; 0.2t/a; 危险废物; 收集桶收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理. 7; 废养护材料（塑料布）; 2块/5a; 一般固废; 外售.

项目工程主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 无组织 | 运输产生的扬尘 | 0.078t/a；0.0488kg/h | 0.039t/a；0.0244kg/h |
|  |  | 卸料产生的扬尘 | 0.0011t/a；0.0126kg/h | 0.0001t/a；0.0013kg/h |
|  |  | 未被收集的粉尘 | 1.7875t/a；1.117kg/h | 0.1788t/a；0.112kg/h |
|  | 有组织 | 配料粉尘 | 3.15t/a；1.97kg/h | 0.0315t/a；6.56mg/m3 |
|  |  | 水泥罐仓顶呼吸孔粉尘 | 2.09t/a；13.93kg/h | 0.1336t/a；8.1mg/m3 |
|  |  | 搅拌机进料及搅拌粉尘 | 14.375t/a；8.98kg/h |  |
| 水 污 染 物 | 模具清洗、搅拌机和车辆冲洗废水 | / | 168m3/a | 沉淀池处理后回用 |
|  | - 洗漱废水 | / | / | 收集桶收集后，洒水降尘 |
|  | 旱厕废水 | / | 3m3/a | 旱厕废水定期清掏用于农田施肥 |
| 固体废物 | - 生产过程 | 除尘器收集的粉尘 | 14.8964t/a | 回用于生产 |
|  | - 搅拌过程 | 散落的骨料 | 0.05t/a |  |
|  | - 沉淀池 | 沉淀池沉渣 | 0.7t/a |  |
|  | - 养护过程 | 养护区散落的碎砂石 | 0.225t/a |  |
|  | - 职工生活 | 生活垃圾 | 0.4t/a | 运至附近垃圾中转站 |
|  | - 养护过程 | 废养护材料（塑料布） | 2块/5a | 外售 |
|  | - 设备维修 | 废润滑油 | 0.2t/a | 委托有资质单位处理 |
| 噪声 | 项目噪声源主要为搅拌机、内震拉模机、配料机等设备产生的机械噪声，噪声源强为70~80dB（A），经厂房隔声、基础减震及距离衰减后东、南、北厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)），西厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)），项目噪声对周边环境影响较小。 |  |  |  |
| 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目建厂址位于新乡市封丘县王村乡刘王村村北封黄路路东，该区域生态结构单一，周围500m范围内未发现珍贵植物和野生保护动物，对周围生态环境影响可以接受。 |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目已建成，目前车间已建成、生产设备已安装完成，且已投入生产，因此不再对施工期进行环境影响分析。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目所产生的废气主要为原料装卸过程中产生的粉尘、配料投料过程产生的粉尘、搅拌过程中产生的粉尘、车辆运输过程产生的扬尘及水泥罐仓顶部呼吸孔粉尘。 （1）产排废气排放情况 根据工程分析可知，本项目所产生的有组织废气主要为搅拌过程中产生的粉尘，水泥罐仓顶呼吸孔产生的粉尘，有组织废气排放情况见下表。 表20 项目废气产排情况一览表 项目; 排放形式; 产生量; 治理措施; 排放量; 排放浓度. 配料粉尘; 有组织; 3.15t/a; 1个集气罩+1套脉冲袋式除尘器+15m高的排气筒（2#）；除尘效率为99%; 0.0315t/a; 6.56mg/m3. 水泥罐仓顶呼吸孔产生的粉尘; 2.09t/a; 自带滤芯除尘器除尘效率为80%; 1套脉冲袋式除尘器+1根20m高排气筒（1#）；脉冲袋式除尘器为99%; 0.134t/a; 8.1mg/m3. 搅拌机进料及搅拌粉尘; 14.375t/a; 2个集气罩. 车辆运输扬尘; 无组织; 0.078t/a; 地面硬化、洒水抑尘，车辆冲洗设施抑尘、抑尘效率取50%; 0.039t/a、0.024kg/h. 未被收集的粉尘; 1.7875t/a; 密闭车间阻隔、洒水设施降尘，抑尘效率取90%; 0.1788t/a、0.056kg/h. 卸料粉尘; 0.0011t/a; 0.0002t/a、0.0023kg/h. 根据上表可知，水泥罐仓顶呼吸孔产生的粉尘以及搅拌过程中产生的粉尘经1#脉冲袋式除尘器处理后排放浓度为8.1mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中特别排放限值≤10mg/m3的要求；配料粉尘经集气罩收集后，引入2#袋式除尘器处理，处理后排放浓度为6.56mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中特别排放限值≤10mg/m3的要求。 （2）废气排放预测 ①预测模式： 本次大气初步预测采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐采用的估算模式ARESCREEN进行估算，预测正常工况下污染物最大落地浓度和出现距离。 ②评价因子和评价标准 表21 评价因子和评价标准一览表 评价因子; 平均时段; 标准值/(μg/m3); 标准来源. TSP; 1小时平均; 900; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）TSP日均浓度值的3倍. ③预测因子和源强参数 根据工程分析相关内容，确定本项目大气污染物排放源强及参数，点源参数清单见下表。具体见下表。 表22 本项目点源参数表 编号; 等效排气筒高度; 排气筒出口内径/m; 烟气流速 /（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 粉尘. 1#; 20; 0.3; 15.6; 25; 1600h; 正常排放; 0.102. 2#; 15; 0.3; 6.7; 25; 1600h; 0.0197. 表23 本项目矩形面源参数表 名称; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效高度/m; 年排放小时数; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 粉尘. 生产车间（含原料库）; 35; 20; 9.5; 1600h; 正常排放; 0.1133. 表22 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.7. 最低环境温度/℃; -21.3. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; ¨是 þ否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; ¨是 þ否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ④估算模式结果 根据HJ2.2-2018推荐的大气估算模式计算下风向各点预测浓度，污染物估算模式浓度预测结果见下表。 表24 项目有组织废气污染物影响预测结果 下风向距离D（m）; 有组织废气. 1#排气筒（20m高）; 2#排气筒（15m高）. 预测质量浓度（μg/m3）; 占标率%; 预测质量浓度（μg/m3）; 占标率%. 25; 1.77×10-3; 0.20; 1.47×10-3; 0.16. 50; 1.71×10-3; 0.19; 1.10×10-3; 0.12. 70; 1.80×10-3; 0.20; 2.35×10-3; 0.26. 75; 2.44×10-3; 0.27; 2.33×10-3; 0.26. 100; 5.55×10-3; 0.62; 1.98×10-3; 0.22. 113; 6.11×10-3; 0.68; 1.8×10-3; 0.20. 125; 6.03×10-3; 0.67; 1.58×10-3; 0.18. 150; 5.51×10-3; 0.61; 1.26×10-3; 0.14. 175; 4.86×10-3; 0.54; 1.03×10-3; 0.11. 200; 4.26×10-3; 0.47; 8.55×10-4; 0.10. 225; 3.73×10-3; 0.41; 8.20×10-4; 0.09. 250; 3.28×10-3; 0.36; 1.01×10-3; 0.11. 275; 2.90×10-3; 0.32; 1.15×10-3; 0.13. 300; 2.59×10-3; 0.29; 1.25×10-3; 0.14. 325; 2.32×10-3; 0.26; 1.29×10-3; 0.14. 350; 2.10×10-3; 0.23; 1.28×10-3; 0.14. 375; 1.94×10-3; 0.22; 1.25×10-3; 0.14. 400; 1.80×10-3; 0.20; 1.21×10-3; 0.13. 425; 1.68×10-3; 0.19; 1.17×10-3; 0.13. 450; 1.67×10-3; 0.19; 1.14×10-3; 0.13. 475; 1.83×10-3; 0.20; 1.10×10-3; 0.12. 500; 2.38×10-3; 0.22; 1.06×10-3; 0.12. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 7.05×10-3; 0.78; 2.35×10-3; 0.26. 最大浓度的落地距离/m; 113; 70. 表25 项目无组织废气污染物影响预测结果 下风向距离D（m）; 生产车间（含原料库）面源. 预测质量浓度（μg/m3）; 占标率%. 25; 7.92×10-2; 8.80. 50; 4.57×10-2; 5.08. 75; 4.01×10-2; 4.45. 100; 3.42×10-2; 3.80. 125; 2.90×10-2; 3.22. 150; 2.50×10-2; 2.77. 175; 2.36×10-2; 2.63. 200; 2.24×10-2; 2.49. 225; 2.12×10-2; 2.36. 250; 2.01×10-2; 2.24. 275; 1.90×10-2; 2.12. 300; 1.81×10-2; 2.01. 325; 1.72×10-2; 1.91. 350; 1.64×10-2; 1.82. 375; 1.56×10-2; 1.74. 400; 1.32×10-2; 1.66. 425; 1.49×10-2; 1.59. 450; 1.43×10-2; 1.52. 475; 1.37×10-2; 1.46. 500; 1.32×10-3; 1.42. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 7.92×10-2; 8.80. 最大浓度的落地距离/m; 25. 表26 项目无组织大气污染物场界浓度预测一览表 污染区域; 污染因子; 源强; 评价标准; 面积; 厂界浓度（mg/m3）. 东; 南; 西; 北. 车间（含原料库）; TSP; 0.1133kg/h; 0.9mg/m3; 700m2; 7.69×10-2; 4.81×10-2; 5.36×10-2; 7.25×10-2. 根据计算结果，本项目有组织、无组织排放的各污染物最大落地浓度均小于环境质量标准值，对环境空气影响不大。 本项目最大占标率PMax=8.8%，大于1%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)相关要求，确定本项目的评价等级为二级评价，二级评价项目不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。本项目污染物排放量核算详见表27~29。 表27 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; 1#排气筒; 颗粒物; 8.1; 0.102kg/h; 0.1336t/a. 2; 2#排气筒; 颗粒物; 6.56; 0.0197kg/h; 0.0315t/a. 表28 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 运输车辆扬尘; 颗粒物; 地面硬化、洒水抑尘、车辆冲洗设施; 《水泥工业大气污染物综合排放标准》（GB4915-2013） 表3无组织排放浓度限值; 0.5; 0.039. 2; 未被收集的粉尘; 密闭车间阻隔、洒水喷雾降尘; 0.1788. 3; 卸料过程产生的扬尘; 0.0001. 表29 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.382. （3）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的有关规定，需对本项目无组织排放的粉尘做大气防护距离分析。项目大气环境防护距离计算参数及计算结果见下表。 表30 项目大气环境防护距离计算参数及计算结果一览表 污染物; 评价标准（mg/m3）; 面源排放速率（kg/h）; 计算参数（m）; 大气环境防护建议距离（m）. 高度; 长度; 宽度. 颗粒物; 0.9; 0.1133; 9.5; 35; 20; 0. 经计算厂界外无粉尘浓度超标点，因此本项目大气环境防护距离为0m。 （4）卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离。 根据卫生防护距离计算公式：L=10lgi=1n100.1Li 式中：Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg.h-1； Cm——浓度限值； r——有害气体无组织排放所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——系数。项目所在地区近5年平均风速为2.3m/s。 本项目无组织排放废气主要有车辆运输产生的粉尘、未被收集的粉尘、卸料粉尘，对项目产生的无组织粉尘进行计算，卫生防护距离计算参数取值和计算结果见下表。 表31 卫生防护距离计算参数取值和计算结果一览表 面源名称; 污染物; 排放速率（kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 面源面积（m2）; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. 生产车间（含原料库）; 颗粒物; 0.1133; 0.9; 700; 25.51; 50. 康达粮油公司 临街 商铺 机加工厂 50m 本项目位置 方正制粉有限公司 临街 商铺 比例尺： 0 50m 临街商铺 果园看护房 60m 80m 临街 商铺 附图2 项目位置图 本项目卫生防护距离 比例尺： 0 20m 图3 本项目卫生防护距离包络图 经计算，本项目粉尘废气无组织排放源卫生防护距离为25.51m，根据卫生防护距离有关规定，确定本项目卫生防护距离为50m。根据现场调查，本项目卫生防护距离内没有敏感点，满足设防要求（卫生防护距离图见图3）。评价提出，防护距离内不宜再规划新建医院、学校、居住区等环境敏感点。项目西侧的面粉厂及粮油面粉厂，距离生产车间（含原料库）最近距离分别为180m、190m，本项目卫生防护距离为50m，因此本项目不会对面粉厂、粮油面粉厂产生影响。 2、水环境影响分析 （1）生产用水：搅拌添加的新鲜用水为968m3/a，全部蒸发损耗；骨料喷淋用水100m3/a，全部蒸发损耗；养护用水400m3/a，全部蒸发损耗。因此生产过程中，无废水外排。 （2）模具清洗废水、搅拌机及车辆冲洗废水：模具清洗废水、搅拌机清洗废水经原料进口处设置的1座沉淀池（3m×3m×1m）处理后回用，不外排；进厂车辆冲洗废水经厂区进出口设置的1座沉淀池（3m×3m×2.5m）处理后回用，不外排；出原料库的车辆冲洗废水经原料进口处设置的1座沉淀池（3m×3m×1m）处理后回用，不外排，经沉淀池收集处理后回用，不外排。 （3）洗漱废水：生活污水为职工日常洗漱用水，洗漱用水量为24m3/a，经收集桶收集后，用于厂区洒水抑尘，不外排。 （4）旱厕废水：旱厕废水定期清掏用于农田施肥。 综上所述，本项目废水经处理后，可全部实现综合利用不外排，对周围环境影响较小。 3、声环境影响分析 项目噪声主要为配料机、搅拌机、内震拉模机设备产生的机械噪声，噪声源强为70dB（A）~80dB（A）。本项目所有设备均安装在室内，通过厂房隔声及减震垫后，噪声值降低约10~20dB(A)。 根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，评价采用的预测模式如下 L=L0—20lg(r/r0) 式中 ：L—受声点的声压级，dB（A）； L0—声源源强，dB（A）； r—声源与厂界之间的距离，m； r0—距噪声源距离，取1m。 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： L=10lgi=1n100.1Li 式中：L——总声压级，dB(A)； n——噪声源数。 根据本项目噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行预测计算，厂界噪声的预测结果见下表。 表32 产噪设备噪声对厂界影响预测分析一览表 dB（A） 厂界; 声源名称; 设备数量; 声源强度; 距离（m）; 贡献值; 贡献叠加值; 标准. 东厂界; 配料机; 1; 50; 35; 19.12; 41.6; 昼间60dB(A). 搅拌机; 1; 60; 35; 29.12. 内震拉模机; 6; 70; 90; 40.45. 南厂界; 配料机; 1; 50; 15; 26.48; 52.53. 搅拌机; 1; 60; 12; 38.42. 内震拉模机; 6; 70; 20; 43.98. 西厂界; 配料机; 1; 50; 110; 9.17; 42.91; 昼间70dB(A). 搅拌机; 1; 60; 110; 19.17. 内震拉模机; 6; 70; 60; 34.44. 北厂界; 配料机; 1; 50; 38; 18.4; 52.45; 昼间60dB(A). 搅拌机; 1; 60; 40; 27.96. 内震拉模机; 6; 70; 20; 43.98. 由上表可知，考虑距离衰减、厂房隔声及减震垫的情况下，东、南、北厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB(A)），西厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求（昼间70dB(A)）。因此，项目噪声对周边环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 根据工程分析，本项目运营期间，产生的固体废物主要有除尘器收集的粉尘、散落的骨料、沉淀池沉渣、养护区散落的碎砂石及职工生活垃。各种固体废物的产生量详见下表。 表33 项目固体废物产生量一览表 单位：t/a 序号; 固体废物名称; 产生量; 废物种类; 处置方式. 1; 除尘器收集的粉尘; 14.8964t/a; 一般固废; 回用于生产. 2; 散落的骨料; 0.05t/a; 回用于生产. 3; 养护区散落的碎砂石; 0.225t/a; 回用于生产. 4; 沉淀池沉渣; 0.7t/a; 回用于生产. 5; 职工生活垃圾; 0.4t/a; 生活垃圾; 暂存后运至附近垃圾中转站. 6; 废润滑油; 0.2t/a; 危险废物; 收集桶收集后暂存于厂区危废暂存间，定期委托有资质单位处理. 7; 废养护材料; 2块（25m×15m）; 一般固废; 收集后外售. 除尘器收集的粉尘、散落的骨料、沉淀池沉渣、养护区散落的碎砂石均为一般工业固体废物，本项目对该固体废物的处置方式符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单（GB18599-2001）的相关要求。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日施行），本项目危险废物分类及危害汇总表详见下表。 表34 项目危险废物分类及危害汇总表 序号; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.2t/a; 设备维护; 液态; 废油; 废油; 1个月; T，1; 密闭容器收集，存放于危废暂存间，定期委托有资质单位处置. 本项目拟建1座3m2危废暂存间，危险废物暂存间应设置防雨、防晒、防渗、防晒措施，并根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）所示标签设置危险废物识别，并张贴危险废物的标识。危险固废收集存放应严格按照《危险废物贮存污染控制指标》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求执行：危险废物采用与危废相容的耐腐蚀、高强度的容器贮存，满足《危险废物贮存污染控制标准》中对贮存容器的要求，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示标签在包装容器上设置危险废物识别标志，危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔。根据固体废物的特性，危废采用符合要求的包装容器如防腐碳钢包装材质。同时，建立各种固废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等一切文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。 本项目危险废物暂存间基本情况见下表。 表35 本项目项目危险废物暂存间基本情况一览表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危险固废暂存间; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 厂区西侧; 3m2; 密闭容器收集，分区存放; 0.8t; 1年. 根据分析可知，本项目危险废物产生量为0.2t/a，贮存周期按1年计，则最大产量为0.06t，拟在车间西侧设置1座3m2的危废暂存间用于暂存危险废物，设计最大贮存量为0.8t，则能够满足本项目危险废物贮存要求，本项目产生的危险废物可采用危废收集桶分类储存，危废收集桶分类放置于危废暂存间内。 综上所述，经采取上述措施后，本项目固废均能得到妥善处置，不会对周围环境造成二次污染。因此评价认为本项目固废对周围环境产生的影响是可接受的。 5、土壤环境影响分析 根据《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号》）、河南省人民政府关于印发河南省清洁土壤行动计划的通知豫政〔2017〕13号以及《新乡市人民政府关于印发新乡市土壤污染防治工作方案的通知》等规定要求，需要进行土壤环境调查，增加土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。 为此，本评价参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)对本项目的土壤环境影响进行分析。 （1）影响识别及评级等级判断 ①行业类别 本项目为砼结构构件制造项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》 （HJ6964-2018），评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和所在区域土壤环 境敏感程度分级进行判断。本项目属于污染影响型项目，项目占地面积为15亩，约为0.8hm2，占地面积小于5hm2，故占地规模属于小型，经查《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目为制造业金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品中的其他，项目类别属于Ⅲ类。 ②环境敏感程度 根据调查，本项目位于新乡市封丘县王村乡刘王村，项目周边存在耕地，土壤环境敏感目标，故属于敏感区域。 ③评价等级确定 表36 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价等级 占地规模; I 类; II 类; III 类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 根据上表划分依据及项目周边土壤环境敏感程度，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。 （2）项目对区域土壤的影响 根据项目工程分析可知，对评价范围内土壤可能产生影响的区域主要包括生产区、沉淀池、危废暂存间等。对周边土壤的影响途径主要来自2个方面：a：废水的地面漫流和垂直渗入；b：废气排放造成的大气沉降。 ①地面漫流 本项目沉淀池处理的废水种类主要包含洗车废水、设备冲洗废水等，废水主要污染物为SS，不含重金属及其他有毒有害物质，为防止造成水体污染及地面漫流进入土壤，本项目沉淀池具有一定的防渗措施。因此本项目废水的地面漫流对土壤影响较小。 ②垂直入渗 废水、危废等的泄露，通过垂直入渗进入污染土壤。废水含有的污染物主要为SS，且沉淀池具有一定的防渗措施，因此废水渗入的垂直入渗对土壤影响较小；本项目危废暂存间进行防渗、防漏处理，且危废经收集桶收集后暂存于危废暂存间。在全面落实防渗措施的情况下，废水、危废的垂直入渗对土壤影响较小。 ③大气沉降 本项目废气排放的污染物为颗粒，不含重金属等有毒有害物质，经除尘设施处理后排放浓度较小。因此本项目废气对土壤环境质量影响较小。 （3）土壤污染控制措施 2016年5月28日国务院发布《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）、《土壤污染防治行动计划》指出，防范建设用地新增污染，排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响评价内容，提出防范土壤污染的具体措施。本项目进行了厂址土壤环境质量现状进行了与评价，评价结果表明，厂址土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地用地风险筛选值标准要求。 为减小项目对土壤的污染，采取以下防治措施： ①控制本项目污染物的排放。落实废气处理措施，以减少污染物；控制污染物排放量和浓度。 ②危废暂存间、沉淀池进行防渗处理。 本项目为所用原料、产品等不涉及重金属。因此生产过程中对土壤的影响较小；项目生产区、沉淀池、危废暂存间等采取防渗措施，加强生产管理，避免生产过程中污染物渗入土壤。 综上所述，项目正常生产对厂区内土壤不会造成明显的环境影响。 6、产业政策相符性分析 项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中的限制类、淘汰类，属允许类项目，符合国家相关产业政策。 7、选址可行性分析 本项目位于新乡市封丘县王村乡刘王村，根据国土资源所出具的证明，项目用地属于工业建设用地，符合土地利用总体规划；根据封丘县王村乡人民政府出具的证明，符合王村乡发展规划。项目所在区域地势平坦，交通便利，生产条件良好，周围供水、供电系统完善，能够满足项目生产需要。 项目位于新乡市封丘县王村乡刘王村，属于农产品主产区，属于大气污染重点防治单元。本项目为年产2万件预制构件建设项目，项目符合农产品主产区，大气污染重点防治单元审批项目要求，项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环（2015）342号的要求。 综上所述，本项目选址可行。 8、项目环保措施、环保投资 本项目总投资20万元，其中环保投资为12.3万元，占总投资的61.5%。主要环保设施投资及验收清单如下表。 表37 工程环保投资及设施验收一览表 单位：万元 污染源分类; 治理措施; 验收内容; 验收控制标准; 投资. 有组织废气; 配料粉尘; 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒(2#)；除尘效率为99%; 1个集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高的排气筒; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中特别排放限值≤10mg/m3; 2.5. 水泥罐仓顶呼吸孔粉尘; 滤芯除尘器; 1套脉冲袋式除尘器+1根20m排气筒（1#）；除尘效率为99%; 仓筒自带滤芯除尘器；1套脉冲袋式除尘器+20m排气筒. 搅拌机进料及搅拌粉尘; 2个集气罩. 无组织废气; 卸料扬尘; 生产车间及原料库(含洒水喷雾设施); 1座密闭车间及原料库(含洒水喷雾装置); 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3颗粒物无组织排放浓度限值为≤0.5mg/m3; 7.1. 未被收集的废气. 车辆扬尘; 车辆冲洗设施; 2套车辆冲洗设施，（厂区进出口、原库料出口各1套）. 厂区无组织废气; 安装TSP在线监控设施; TSP在线监控设施. 废水; 洗漱废水; 设置收集桶; 收集桶; 若干个; 0.1. 模具清洗废水、搅拌机及运输车辆清洗废水; 设置冲洗废水沉淀池; 厂区进出口1个沉淀池、原库料出口1个沉淀池; 厂区进出口1个沉淀池（3m×3m×2.5m）; 1. 原料库出口1个沉淀池（3m×3m×1m）. 旱厕废水; /; /; 旱厕废水定期清掏用于农田施肥; /. 噪声; 噪声设备; 厂房隔声、基础减震、距离衰减; 减震基础、厂房隔声; 西厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其余厂界执行2类标准要求; 0.3. 固废; 除尘器收集的粉尘; 回用于生产; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单（GB18599-2001）; /. 沉淀池沉渣; 回用于生产. 散落的骨料; 回用于生产. 养护区散落的碎砂石; 回用于生产. 生活垃圾; 运至附近垃圾中转站; 垃圾桶若干; 0.1. 危险废物; 收集桶集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理; 2个危废收集桶+1座3m2危废暂存间; 《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单; 1. 其他; /; 电量监控设施; /; 0.2. 合计; /; 12.3. 9、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关要求，项目属于非重点排污单位，对生产过程中产生的废气、噪声进行监控，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其他有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。监测内容及频率见表38。 表38 本项目污染源监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 备注. 噪声; 四周厂界; 等效A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 废气; 1#排气筒; TSP; 半年1次; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中特别排放限值≤10mg/m3. 2#排气筒; TSP; 半年1次. 四周厂界; TSP; 每年1次; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3颗粒物无组织排放浓度限值为≤0.5mg/m3. 10、总量控制指标 本项目废气无SO2、NOX产生，厂内废水进行综合利用，不外排。 建议本项目总量控制指标为：颗粒物0.382t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 |  | 污染物名称 |  | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | - 无 - 组 - 织 | 未被收集的粉尘 |  | 粉尘 | 密闭车间、洒水喷雾设施 |  | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013）表3中无组织排放浓度限≤0.5mg/m3 |
|  |  | 卸料扬尘 |  |  |  |  |  |
|  |  | 运输产生的扬尘 |  | 粉尘 | 运输车盖苫布、道路硬化、车辆冲洗设施 |  |  |
|  | - 有组 - 织 | - 配料粉尘 |  | 粉尘 | 1个集气罩+1套脉冲袋式除尘器+1根15m高的排气筒排 |  | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中特别排放限值≤10mg/m3 |
|  |  | - 搅拌机进料及搅拌粉尘 |  |  | 2个集气罩 | 共用1套脉冲袋式除尘器+1根20m高的排气筒排 |  |
|  |  | - 水泥罐仓顶呼吸孔粉尘 |  |  | 滤芯除尘器 |  |  |
| 废水 | - 洗漱废水 |  | / |  | 设置收集桶 |  | 合理处置 |
|  | 旱厕废水 |  | / |  | 用于农田施肥 |  |  |
|  | 搅拌机及车辆清洗、模具清洗废水 |  | SS |  | 经沉淀池沉淀后回用 |  |  |
| 固废 | 养护过程 |  | 废砂石 |  | / |  | 回用于生产 |
|  | 搅拌过程 |  | 散落骨料 |  |  |  | 回用于生产 |
|  | 生产过程 |  | 除尘器收集粉尘 |  |  |  | 回用于生产 |
|  | 沉淀池 |  | 沉淀池沉渣 |  |  |  | 回用于生产 |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 |  | 暂存后运至附近垃圾中转站 |  | 合理处置 |
|  | 养护过程 |  | 废养护材料（塑料布） |  | 2块（25m×15m） |  | 外售 |
|  | 设备维修 |  | 危险废物 |  | 2个0.2m3危废收集桶+1座3m2的危废暂存间 |  | 委托有资质单位处理 |
| 噪声 | 项目噪声源主要为搅拌机、内震拉模机、配料机等设备产生的机械噪声，噪声源强为70~80dB（A），经厂房隔声、减震垫及距离衰减后噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关标准要求，项目噪声对周边环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目厂址位于新乡市封丘县王村乡刘王村，该区域生态结构单一，周围500m范围内未发现珍贵植物和野生保护动物，对周围生态环境影响可以接受。 |  |  |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、项目概况 封丘县刘振国预制构件有限公司投资20万元，建设年产2万件预制构件建设项目，本项目位于新乡市封丘县王村乡刘王村，总占地面积15亩，总建筑面积约3100m2。 二、产业政策符合性分析 依据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正》，本项目不属于限制类、淘汰类，为允许类项目，符合国家相关产业政策。 三、规划相符性分析 本项目位于新乡市封丘县王村乡刘王村。根据国土资源所出具的证明及封丘县王村乡人民政府出具的证明，项目用地属于建设用地，符合土地利用总体规划及王乡村发展规划要求。 四、选址可行性分析 本项目位于新乡市封丘县王村乡刘王村，项目用地属于建设用地，符合土地利用总体规划、王乡村发展规划要求。项目所在区域地势平坦，交通便利，生产条件良好，周围供水、供电系统完善，能够满足项目生产需要，项目地理位置详见附图1。 项目位于新乡市封丘县王村乡刘王村，属于农产品主产区，属于大气污染重点防治单元。本项目为年产2万件预制构件建设项目，项目符合农产品主产区，大气污染重点防治单元审批项目要求，项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环（2015）342号的要求。 综上所述，本项目选址可行。 五、污染物达标排放可行性 （1）废气 本项目废气主要为车辆运输产生的扬尘、卸料过程产生的扬尘、配料粉尘、搅拌机进料及搅拌粉尘以及水泥罐仓顶呼吸孔产生的粉尘。 ①无组织排放粉尘 本项目运输车辆风力扬尘、未被收集的粉尘、卸料过程产生的扬尘，经车间密闭、洒水喷雾降尘、车辆冲洗等措施处理后，经预测，无组织粉尘排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放浓度≤0.5mg/m3的要求；生产车间（含原料库）的卫生防护距离为50m，在卫生防护距离范围内未发现医院、学校、村庄等敏感点（卫生防护距离包络图见附图3）。因此项目无组织排放的废气对周边环境影响可以接受。 ②有组织排放粉尘 - 本项目有组织排放的粉尘为水泥罐仓顶呼吸孔粉尘、搅拌机进料及搅拌粉尘经1套脉冲袋式除尘器+1根20m高的排气筒处理后排放，排放浓度为8.1mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中的特别排放限值≤10mg/m3的要求；配料粉尘经1套脉冲袋式除尘器+1根15m高的排气筒处理后排放，排放浓度为6.56mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中的特别排放限值≤10mg/m3的要求。 因此，评价认为：经采取上述措施后，各部分废气均能达标排放，废气对周围环境影响较小。 （2）废水 本项目生产废水主要为洗漱废水、模具清洗废水、搅拌机及车辆冲洗废水、旱厕废水，洗漱废水经收集桶收集后用于洒水降尘；模具清洗废水、搅拌机及车辆冲洗废水经沉淀池收集处理后回用于生产，不外排；旱厕废水定期清掏用于农田施肥。生产过程中无废水排放，对周边水环境影响较小，治理措施可行。 （3）噪声 项目噪声主要为搅拌机、内震拉模机、配料机等设备产生的机械噪声，经厂房隔声、减震垫及距离衰减后东、南、北厂界噪声排放能满足工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)），西厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)）。 因此，本项目噪声对周围环境影响可以接受，治理措施可行。 （4）固废 本项目生产过程中产生的固体废物主要包括除尘器收集的粉尘、养护区散落的碎砂石、散落骨料、沉淀池沉渣、生活垃圾、废养护材料。 除尘器收集的粉尘、养护区散落的碎砂石、散落骨料以及沉淀池沉渣收集后回用于生产；职工生活垃圾暂存后运至附近垃圾中转站、废养护材料外售处理。 综上所述，以上固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 （5）总量控制 本项目废气无SO2、NOX产生，主要污染物为颗粒物，其排放量为0.3177t/a；废水主要为旱厕废水、洗漱废水、模具清洗废水、搅拌机及车辆清洗废水，洗漱废水经收集桶收集后用于洒水降尘，不外排；模具清洗废水、搅拌机及车辆清洗废水经沉淀池收集处理后回用于生产，不外排；旱厕废水定期清掏用于农田施肥。 本项目总量控制指标为：颗粒物0.382t/a。 六、建议 - 建设单位应尽快按照本次环评要求建设危废暂存间、新建1套脉冲袋式除尘器、原料出口设置车辆冲洗设施，将现有的1套脉冲袋式除尘器配套的排气筒高度增加至20m。 - 严格执行环保“三同时”制度，项目投产后应及时申请环保验收。 - 加强产噪设备的日常维护，避免噪声扰民现象。 - 定期对员工进行安全生产和保护环境的培训，加强设备日常维护和保养，确保所有设备处于正常工况，消减污染物的产生量和污染物的达标排放。 七、环评总结论 封丘县刘振国预制构件有限公司年产2万件预制构件建设项目符合国家相关产业政策，选址用地属于建设用地，符合土地利用总体规划、王村乡发展规划。企业在认真执行环境“三同时”制度及严格落实各项污染防治措施的情况下，污染物均能达到“总量控制、达标排放”，对环境的影响较小。从环境保护角度分析，该建设项目可行。 河南极科环保工程有限公司 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件 附件1 项目委托书 附件2 立项批准文件 附件3 国土局情况说明 附件4 乡镇政府证明 附件5 法人身份证复印件 附件6 未批先建处罚单及缴费凭证 附件7 企业环保承诺书 附件8 封丘县人民政府对本项目的监管意见 附件9 土壤监测报告 附件10 专家函审意见 附件11 封丘县水利局备案意见 附件12 营业执照 附图 附图1 项目地理位置 附图2 项目周围环境示意图 附图3 项目平面布置 附图4 现场照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。