建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称： 年产10万平方米聚氨酯保温板，300套保温门，300台机组，铁排管15000米，铝排管6000米

建设单位：        河南昆仑制冷设备有限公司

编制日期：二O二O年一月

国家环境保护总局制

河南昆仑制冷设备有限公司年产10万平方米聚氨酯保温板，300套保温门，300台机组，铁排管15000米，铝排管6000米修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善建设项目与《河南省2019年挥发性有机物治理方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）》和《挥发性有机物无组织排放控制标准》等的相符性分析内容。 | 已完善建设项目与《河南省2019年挥发性有机物治理方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）》和《挥发性有机物无组织排放控制标准》等的相符性分析：见P14-P17 |
| 2 | 明确发泡剂五氟丙烷的用量或者含量；结合当前的管理要求，优化挥发性有机废气收集措施（建议采用密闭负压操作间）；核实废气处理效率及挥发性有机物的排放浓度；核实水污染因子（补充TN、TP等）；核实固废产生种类和产生量（如光氧中的废催化剂）。 | 已明确发泡剂五氟丙烷的用量或者含量：见P4；已优化挥发性有机废气收集措施：见P31；已核实废气处理效率及挥发性有机物的排放浓度：见P32；已核实水污染因子（补充TN、TP等）：见P30；已核实固废产生种类和产生量（如光氧中的废催化剂）：见P41 |
| 3 | 结合《土壤导则》，完善土壤评价内容；补充项目风险评价内容；完善总量控制指标分析；核实报告表相关数据，补充完善项目竣工验收一览表（含环境管理要求）等内容。 | 已结合《土壤导则》，完善土壤评价内容：见P42-P43；已补充项目风险评价内容：见P43-P47；已完善总量控制指标分析：见P25；已核实报告表相关数据，补充完善项目竣工验收一览表（含环境管理要求）等内容：见P51 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产10万平方米聚氨酯保温板，300套保温门，300台机组，铁排管15000米，铝排管6000米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南昆仑制冷设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 孙全昕 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 孙全昕 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市封丘县产业集聚区工业三路西段路北（石墨烯产业园） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18238632666 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  |  |  | 453300 |  |
| 建设地点 | 新乡市封丘县产业集聚区工业三路西段路北（石墨烯产业园） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 封丘县发展和改革委员会 |  |  |  | 审批文号 |  |  | 2019-410727-41-03-042689 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C2924 泡沫塑料制造 C3312金属门窗制造 C3464制冷、空调设备制造 |  |  |  |
| 占地面积 | 4140平方米 |  |  |  | 绿化面积 |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 500 | 其中:环保投资(万元) |  |  | 22.6 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 4.5% |
| 评价经费(万元) | / | 投产日期 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 项目内容及规模: 一、项目由来 河南昆仑制冷设备有限公司年产10万平方米聚氨酯保温板，300套保温门，300台机组，铁排管15000米，铝排管6000米项目位于新乡市封丘县产业集聚区工业三路西段路北（石墨烯产业园），项目租赁封丘县建设投资有限公司（租赁协议见附件4），本项目主要从事聚氨酯保温板、聚氨酯保温门、制冷机组、排管、光管生产销售，总投资500万元，封丘县发展和改革委员会已对该项目予以立项批复（项目代码：2019-410727-41-03-042689）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，本项目应进行环境影响评价。受河南昆仑制冷设备有限公司委托（委托书见附件1），河南清柏环保科技有限公司(以下简称：“我单位”)承担了本项目的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及修改单规定，聚氨酯保温板生产属于“十八、橡胶和塑料制品业-47、塑料品制造”中的“其他”，应编制环境影响报告表；聚氨酯保温门、光管、排管生产属于“二十二 、金属制品业-67金属制品加工制造”中的“其他(仅切割组装除外)”，应编制环境影响报告表；制冷机组生产属于“二十三、通用设备制造业-69通用设备制造及维修”中的“其他（仅组装的除外）”，应编制环境影响报告表。综合，本项目应编制环境影响报告表。 接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 二、产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目以五氟丙烷作为发泡剂，属于“鼓励类”中第“十九、轻工”中“20、采用新型发泡剂替代氢氯氟烃-141b（HCFC-141b）的硬质聚氨酯泡沫的生产与应用”。本项目生产过程中所用的设备、工艺无国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中淘汰、限制类；因此本项目建设符合国家产业政策。并于2019年8月20日在封丘县发展和改革委员会进行备案，项目代码为2019-410727-41-03-042689。备案证明见附件2。 三、地理位置及周围概况 本项目位于新乡市封丘县产业集聚区工业三路西段路北（石墨烯产业园），东邻空置厂房，西邻空置厂房，南邻空置厂房，北邻园区道路。 项目周围的敏感点为项目东北侧186m的申庄村，南侧349m的火王庄村，西侧613m的西洪村，东南侧646m的段庄村，西南侧682m的尚庄村。 项目地理位置见附图一，厂址周边环境卫星图详见附图二，项目周围现场实景照片见附图八。 四、土地相符性分析 项目占地面积为4140平方米，位于新乡市封丘县产业集聚区工业三路西段路北（石墨烯产业园）。 项目租赁封丘县建设投资有限公司（租赁协议见附件4），根据封丘县产业集聚区管理委员会规划建设局出具的证明（见附件3），本项目符合封丘县产业集聚区总体发展规划。 五、项目组成 - 产品方案 本项目主要产品为聚氨酯保温板、聚氨酯保温门、铁排管、铝光管，产品方案详见表1。 表1 产品方案一览表 序号; 产品; 规格/种类; 年产量; 备注. 1; 聚氨酯保温板; 厚度10cm、12cm、15cm，根据客户需要进行生产; 10万m2; 用于冷库. 2; 聚氨酯保温门; 塑框门; 1.7m×0.7m; 100套; 作为冷库门. 平移门; 1.5m×2.3m，1.8m×2.4m 根据客户需要进行生产; 200套. 3; 铁排管; 直径3.2mm，长度根据客户需要进行生产; 15000m; 用于冷库. 4; 铝光管; 直径3.2mm，长度根据客户需要进行生产; 6000m; 用于冷库. 5; 制冷机组; /; 300台; 用于冷库制冷. - 项目组成 本项目占地面积4140平方米，建筑面积4140平方米。项目平面布置详见附图四，项目建构筑物详见表2。 表2 项目组成一览表 项目组成; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 一层，钢架结构，建筑面积：4140m2，设有办公区、原材料仓库、生产区、组装区、成品放置区。. 公用工程; 供水; 自来水供给. 供电; 国家电网. 排水; 采用雨污分流制. 环保工程; 废气治理; 发泡、熟化工序非甲烷总烃：集气罩收集，1套“UV光解+活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒排放. 焊接烟尘：集气罩收集，袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放. 废水治理; 生活污水经化粪池（容积100m3）预处理后，经市政污水管网进入封丘县产业集聚区污水处理厂进一步处理. 噪声治理; 采取厂房隔声、设备减振等措施. 固废治理; ①职工生活垃圾经垃圾桶收集后定期清运至附近的垃圾中转站；②金属边角料、发泡废料、焊渣经收集暂存后，外售； ③废组合聚醚、异氰酸酯桶，废UV灯管，废活性炭，废催化剂，废液压油经危废暂存间暂存后，交由有资质单位处置。. 3、项目主要设备 本项目主要设备详细情况见表3。 表3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量. 1; 液压闸式剪板机; QC11Y-X; 1台. 2; 液压板料折弯机; WE67Y-125/3200; 1台. 3; 半自动冷库面板成型机; XD-YY8D09; 1台. 4; 电脑高压浇注机; HHGY-40#-300#; 2台. 5; 液压单层冷库板成型模; /; 7套. 6; 液压双层冷库板成型模; /; 4套. 7; 液压冷库板直角成型模; /; 1套. 8; 液压冷库门成型模; /; 1套. 9; 铝锯机; HZ-HD305-1; 1台. 10; 切割机; /; 1台. 11; 折弯机; MD11-1; 1台. 12; 折弯机; /; 1台. 13; 台钻; AQ4116S; 1台. 14; 套丝机; ZIT-N50; 1台. 15; 氩弧焊; WSE-3B; 2台. 16; 气焊; /; 3台. 17; 气泵; HWH-5; 1台. 注：经查阅国家《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目选用设备不在国家明令淘汰范围内。同时，经对比《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》公告（工节［2009］第67号）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）》（2012年第14号）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第三批）》 （2014年第16号），《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第四批）》（2016年），现有正常设备均无淘汰设备。 4、主要原辅材料及能源消耗 本工程主要原辅材料及能源消耗见表4。 表4 本工程原材料及动力消耗一览表 项目; 原料及能源; 年耗量; 备注. 聚氨酯保温板; 黑料：异氰酸酯; 20t; 外购，桶装，储存于专用原材料仓库. 白料：组合聚醚; 20t; 外购，桶装，储存于专用原材料仓库，内含发泡剂为五氟丙烷（含量为2~3%），内含石墨烯阻燃剂（含量为10%，2t）. 彩钢卷; 60t; 外购. 支架; 6万个; 外购，随保温板直接外售，用于施工组装. 卡子; 1600个. 聚乙烯薄膜; 0.09t; 外购. 聚氨酯保温门; 彩钢板; 4t; 外购. 黑料：异氰酸酯; 0.4t; 外购，桶装，储存于专用原材料仓库. 白料：组合聚醚; 0.4t; 外购，桶装，储存于专用原材料仓库，内含发泡剂为五氟丙烷（含量为2~3%），内含石墨烯阻燃剂（含量为10%，0.04t）. 铝型材; 1.2t; 外购定制好的尺寸. 五金配件; 0.4t; 外购. 铁排管; 铁管; 770t; 外购. 钢筋; 1t; 外购. 铝光管; 铝型材; 300t; 外购. 制冷机组; 压缩机; 300个; 外购. 风冷凝器; 300个; 外购. 储液器; 300个; 外购. 油分离器; 300个; 外购. 干燥过滤器; 300个; 外购. 电磁阀; 300个; 外购. 压力表; 300个; 外购. 压力控制器; 300个; 外购. 快速接头及软管; 300个; 外购. 铜管; 150m; 外购. 避震管; 150m; 外购. 螺栓及螺母; 6000套; 外购. 槽钢; 10t; 外购. 公用; 液压油; 0.02t; 外购. 焊丝; 0.1t/a; 外购. 新鲜水; 240t/a; 自来水. 电; 3万kw·h/a; 市政电网. 备注：本项目使用的原料组合聚醚、异氰酸酯由供应商负责运输，期间可能发生的跑冒滴漏事件由原料供应商承担，因此本环评只对公司内产、储存过程可能发生的环境问题。组合聚醚和异氰酸酯储存量各为10t，原料存放在车间内固定区，原料库建围堰、地面做水泥硬化、防渗处理。 表5 项目原辅材料理化性质 序号; 名称; 理化性质. 1; 白料：组合聚醚; 组合聚醚是聚氨酯硬泡的主要原料之一。由聚醚单体、匀泡剂、交联剂、催化剂、发泡剂等多种组份组合而成，俗称白料，淡黄色液体，粘度（25℃）：90~130mPa；密度（25℃）：1.1~1.2g/cm3；需用钢、铝、聚乙烯或聚丙烯制造的容器进行储运。贮存温度不应超过70，为防止吸湿和氧化，建议容器充氮气。不受可燃性液体贮存规则的限制，但应避免进入地下水或地表水，因其不易被生物降解。一般中性聚醚多元醇摄入口腔或与皮肤、眼晴、黏膜接触的毒性可忽略，故使用中不必有个人防护措施。. 2; 黑料：异氰酸酯; 黑料主要成分为MDI，含有一定量较高官能能度异氰酸酯与二苯基甲烷二异氰酸酯的混合物官能度约为2.6-2.7，室温下，为深棕色、有泥土味、霉味的液体。不易溶于水，溶于氯苯、邻二氯苯、甲苯等。能溶于丙醇、苯、煤油和硝基苯。密度（25℃g/cm3）1.22~1.25，燃点218℃，熔点37℃，沸点>300℃，闪点202.22℃（开杯），蒸气压（40℃）0.13pa,常温下挥发较低。约200℃时聚合并放出CO2。毒理资料：LD509200mg/kg(大鼠经口）；LD501843mg/kg(小鼠经口）；LC50178PPM/6h 大鼠吸入。. 3; 五氟丙烷; 分子式CF3-CH2CHF2，英文名为HC-245。一种无色透明易流动液体，具有挥发性，沸点15.3℃，相对密度1.32，在常温常压下稳定，无毒性，不易燃，与水不溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂，破坏臭氧澘能值(ODP)为0，主要用于冰箱、板材聚氨酯绝热材料的发泡等。. 六、工作人员及工作制度 本项目劳动定员20人，均不在厂区内食宿。项目生产时间采用一班工作制，每班工作8小时，年工作时间300天。 七、公用工程及辅助系统 （1）给排水 本项目用水主要为生活用水，由自来水供给。 项目劳动定员为20人，均不在厂里食宿，根据《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》 (DB41T385-2014) ，参考城镇居民用水定额并结合项目实际情况－不在厂内食宿员工洗漱用水量按40L/d·人计，则生活用水量为0.8m3/d（240t/a）。生活废水产污系数以0.8计，则生活废水产生量为0.64m3/d（192t/a），生活污水经化粪池（容积100m3）预处理后，经市政污水管网进入封丘县产业集聚区污水处理厂进一步处理。 - （2）供电 项目年用电量为3万Kw·h，主要为机械设备用电和照明用电，自建配电室1座，全封闭，用电引自站外市政电网终端杆，可满足项目生产需求。 （3）消防 本项目规划设计严格按照《建筑设计防火规范》、《民用高层建筑设计防火规范》等相关规范及国家强制性标准执行。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目租赁现有厂房进行生产，厂房目前处于空置状态，无与本项目有关的原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 封丘县属新乡市，位于河南省的东北部。地处东经114度14分至114度46分，北纬34度53分至35度14分。东临长垣市，南隔黄河与开封市相望，西靠延津县，西南与原阳县接壤，北接安阳市滑县。古为封父国地，西汉置封丘县。县境南北长38.2公里，东西宽48.7公里。面积1220.5平方公里，耕地面积92.6万亩。 项目位于新乡市封丘县产业集聚区工业三路西段路北（石墨烯产业园），地理位置详见附图一。 2、地形、地貌 封丘系黄河流域冲积平原的一部分。地处黄河故道，地貌复杂，沙岗平原洼地兼有，黄河大堤以南滩地较高，其余地势低洼，地势由西南向东北倾斜，海拔65-72.5米。面积1220.5平方公里，耕地面积92.6万亩。 地质构造古老而复杂，长期以来地壳的不断运动和变化形成了境内地下矿藏资源，二十世纪六十年代以来根据地质勘测，封丘县北和东部大部分地下是中原油田，一部分石油储量比较丰富。 本项目所在地地势平坦，属平原地形。 3、气候气象 封丘属暖温带大陆性季风型气候区，日照、气温、降水、风有着明显的季节性变化，主要气候特征是：春季干旱，风多雨少，气温回升快；夏季炎热雨集中，气温高；秋季凉爽，气温日差大；冬季寒冷少雨雪。 根据封丘县气象站资料统计，封丘县全年气象参数见下表。 表6 所在区域主要气候值 序号; 项目; 参数. 1; 年平均气温; 14℃. 2; 极端最高气温; 42.1℃. 3; 极端最低气温; -18.3℃. 4; 年平均降水量; 644.4mm. 5; 年最高降水量; 1020.8mm. 6; 年最低降水量; 250.8mm. 7; 年平均日照时间; 2425.5h. 8; 历年最大风速; 23m/s. 9; 年平均风速; 2.3m/s. 10; 年平均蒸发量; 1594.5mm. 11; 年平均气压; 1009.5hPa. 12; 年主导风向; S. 4、水文特征 （1）地表水 封丘县属黄河流域天然文岩渠水系，封丘县主要河渠除黄河外，还有天然渠、文岩渠，两渠水资源每年平均1.13亿立方米。 黄河：黄河流经封丘县南和县东，从原阳县大张庄和封丘县孙庄乡与店西交界入境，东至尹岗乡苏庄村东北出境，进入长垣县，境内流长56公里，均为地上“悬河”，引黄灌溉非常便利。 天然渠：天然渠从獐鹿市乡仝庄村入境，从黄凌乡陶北村进入长垣县境。境内流长42.2km，流域面积499km2。 文岩渠从陈固乡西守宫村西入境，从赵岗乡西惠寨村东北进入长垣县境，境内流长32.5km，流域面积439km2。 （2）地下水 封丘县地下水埋藏较浅，主要以降水入渗、黄河侧渗补充，现埋深一般为4~5米。潜水以蒸发为主要排泄方式，水质优良，矿化度小于1克/升，单位涌水量为10-20d/t·s。区域地下水流向为从南向北。 5、土壤 封丘县地处黄河流域冲积平原。境内主要有潮土河风沙两大土系，黄潮土、盐碱化潮土和冲积性风沙土三个亚类。沙土、两合土、淤土、盐硷土、风沙土和灌溉土六个土壤。项目所在区域内土壤类属沙土和淤土之间，土壤疏松适中，保肥性能好，团粒结构较好，耐旱耐涝。 6、植被及生物多样性 封丘县地处平原，农业种植有得天独厚的优势，是全国100个商品粮生产县之一。盛产作物有小麦、大米、玉米、大豆、谷子、绿豆、棉花、花生、油菜、芝麻等。金银花是全国生产基地，芹菜、香菇、石榴、金银花享誉全国。全县农业种植结构合理，农、林、牧、副、渔同盟协调发展。 7、项目与《封丘县产业集聚区总体发展规划(2013-2020)》相符性 根据咨询相关部门，封丘县产业集聚区目前执行的规划方案为《封丘县产业集聚区总体发展规划(2013-2020)》，《封丘县产业集聚区总体发展规划(2019-2030)》方案尚未正式批复，本次环评依据《封丘县产业集聚区总体发展规划(2013-2020)》及其规划环评文件对项目的符合性进行分析。 《封丘县产业集聚区总体发展规划(2013-2020)》主要内容摘录如下： ①发展定位： 豫北平原重要的农副产品深加工基地之一、河南省电子电器产业基地之一。 ②位置和范围： 封丘县产业集聚区沿，原规划西、北边界适度拓展，新增规划面积4.7 平方公里，总用地面积10.35 平方公里。具体范围为：南起世纪大道，北至北二环，西至西二环，东至封黄路。 ③发展目标： 将封丘县产业集聚区打造成豫东平原重要的农副产品深加工基地、河南省电子电器产业基地，封丘县核心经济增长极，形成主导产业突出，产业结构完善，产业集群发展，创新能力优秀，区域竞争力强劲，经济效益显著的信息化、生态型新型产业集聚区。 ④空间布局： 规划产业集聚区用地功能结构为：“两心、三轴、三区” 两心：即一个综合服务中心、一个生活服务中心。 综合服务中心：开发路以东、兴华路以北、发展路以西区域，该区域融合了教育科研、医疗卫生、体育休闲、行政办公、配套生活等功能，是整个产业集聚区的综合服务中心。 生活服务中心：结合县城总体规划社区布局结构，紧邻老城区设置生活服务中心一个，位于工业三路以南、封黄路以西、世纪大道以北区域。 三轴：即建兴路产业发展主轴；兴华路、工业路产业发展次轴。 产业发展主轴：建兴路，联系产业集聚区南北区域，也是产业集聚区的重要交通通道。 产业发展次轴：沿兴华路贯穿农副产品加工园区、综合服务中心和电子电器加工园区的产业发展次轴； 沿工业路贯穿综合加工园和电子电器加工园区及生活服务中心的产业发展次轴。 三区：即农副产品加工园区、电子电器加工园区和综合加工园区。 农副产品加工园区：以现有新乡富元食品、美日康、新乡倍儿鲜等企业为龙头，发展农副产品深加工产业集群，并积极引进国内外知名食品生产加工企业，提升农副产品深加工档次。 电子电器加工园区：由现状已有的台德电子、东方电子衡器、亚丰电子等企业，以积极扶持壮大现有企业、继续积极引进各类相关企业，完善电子电器产业生产链条。 综合加工园区：该园区保留了规模较大的现状企业，综合发展适宜封丘发展的其他企业。 ⑤环境保护准入条件 《中共新乡市委新乡市人民政府关于推进产业集聚区集群发展的实施意见》（新发【2016】8 号）、《新乡市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《封丘县城乡总体规划（2012-2030）》都将食品加工、电子信息作为封丘县产业集聚区的主导产业，目前集聚区的电子信息、食品加工产业也在不断发展，具备了相应的产业基础。集聚区位于封丘县城区侧风向，废水纳污水体为文岩渠，出境断面目标按照Ⅴ类水体功能目标考核，属于黄河水系，对集聚区的入驻企业提出了更高的环境要求。集聚区未规划三类工业用地，因此即便是主导产业，其包含的高污染项目也不得入驻集聚区。 综上所述，规划环评文件提出以下环境保护准入条件： I、集聚区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家产业政策限制、淘汰类的建设项目； II、鼓励符合集聚区产业定位的项目优先入区，轻污染项目优先入区； III、投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地指标的通知》；入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求；清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上；限制高耗能、高污染的建设项目，特别是水污染严重的项目进入。 IV、按照循环经济发展之路，评价建议与能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区； V、食品加工：鼓励谷物饮料、本草饮料等高附加值植物饮料的生产；鼓励果渣的综合利用；鼓励健康营养型大米、小麦粉（全麦粉、食品专用粉等）等生产；鼓励传统主食工业化生产；鼓励杂粮加工；限制淀粉项目入驻。 VI、电子信息：鼓励电子电器组装、加工，禁止电路板生产、紧凑型荧光灯、高压汞灯等高污染、高风险项目入驻。 VII、综合加工：作为主导产业配套的综合加工区，与主导产业配套发展项目可以入驻，禁止重污染企业。 ⑥搬迁规划 本次搬迁规划共涉及14个村庄，共有14998 人。 按照封丘县产业集聚区规划，集聚区内一期安置：周庄村、周王村、王王村、刘王村、杜庄村、段庄村、火王庄村、尚庄村和北街新村共有居民12416 人，按人均居住建筑面积35 平方米安置，则安置建筑面积434560 平方米，需要地块面积约27.7 公顷。安置在产业集聚区封黄路以西、世纪大道以北、工业三路以南的居住用地地块。二期安置：后方村、韩庄村、申庄村、西万村和西洪村，安置总人口为2582人，按人均居住建筑面积35 平方米安置,则安置建筑面积90370 平方米，需要地块面积约6.3 公顷，安置于产业集聚区兴华路和发展路西北角的居住用地地块。 本项目位于新乡市封丘县产业集聚区工业三路西段路北（石墨烯产业园），根据《封丘县产业集聚区产业布局规划图》（附图六），项目位于封丘县产业集聚区内“综合加工产业园”，项目不属于重污染企业，根据《封丘县产业集聚区用地规划图》（附图五），项目用地为二类工业用地，根据封丘县产业集聚区管理委员会规划建设局出具的证明（见附件3），本项目符合封丘县产业集聚区总体发展规划。 8、项目与“关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知”新环（2015）342号（以下简称《通知》）的相符性 本项目与“关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知”（新环【2015】342号）（以下简称《通知》）文件相符性分析见下表。 表7 项目与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于新乡市封丘县产业集聚区工业三路西段路北（石墨烯产业园），属于封丘县产业集聚区; 属于. 工业准入优先区：封丘县产业集聚区; 属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 辉县市百泉风景名胜区. 辉县市白云寺森林公园. 辉县市关山国家地质公园. 新乡市 集中水源地保护区; 封丘县水厂厂区地下水井群(共2眼井)，一级保护区：水厂厂区及外围东、北30米的区域。二级保护区：一级保护区外围500米、南至世纪大道、东至封黄路、西至工业路的区域。; 项目不在饮用水源保护区范围内; 不在水源地保护区内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址位于新乡市封丘县产业集聚区工业三路西段路北（石墨烯产业园）; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目 分类; 不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）; 本项目为聚氨酯保温板、聚氨酯保温门生产加工项目; 不属于不予审批类别. 项目位于新乡市封丘县产业集聚区工业三路西段路北（石墨烯产业园），属于重点开发区中的工业准入优先区，属于大气污染重点防治单元。 项目与工业准入优先区和大气污染重点防治单元审批要求对比见下表。 表8 项目与工业准入优先区和大气污染重点防治单元审批要求对比一览表 项目; 项目环评审批要求; 本项目情况; 对比结果. 工业准入优先区; 1、简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。; 项目应编制环境影响报告表; 属于简化审批程序的报告表项目. 3.下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。; 不属于下放审批权限的项目; 市级审批. 4.放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。; 项目位于封丘县产业集聚区，规划环评已通过审查，园区污水处理设施完善; 废水执行间接排放标准. 5.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 项目属于聚氨酯保温板、聚氨酯保温门生产，不属于规定的重污染项目; 不属于不予审批的项目. 大气污染重点防治单元; 在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。; 项目属于聚氨酯保温板、聚氨酯保温门生产，不属于规定不予审批的项目; 不属于规定不予审批的项目. 根据上表可知，本项目不属于工业准入优先区和大气污染重点防治单元不予审批的建设项目。 综上所述，项目符合《通知》的要求。 9、封丘县产业集聚区污水处理厂 封丘县产业集聚区污水处理厂位于封丘县产业集聚区内，西环路与前进路交叉口西北角，占地面积6.88 公顷，采用“水解酸化+卡鲁塞尔氧化沟+高密度澄清池+连续流动滤床+二氧化氯消毒”工艺，设计7万t/d处理能力，现已建成处理2万t/d处理能力，目前正在进行工程提标改造，改造期间保证现有工程正常运行，改造后形成近期4万t/d处理能力，远期7万t/d处理能力。 封丘县产业集聚区污水处理厂出水浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，排入文岩十支最终汇入文岩渠。项目所在园区南侧工业三路市政污水管网已铺设完成，项目生活污水能够通过园区南侧工业三路市政污水管网进入封丘县产业集聚区污水处理厂。 10、项目与饮用水源保护区规划相符性 距离本项目最近的饮用水源保护区为封丘县水厂厂区地下水井群(共2眼井)，一级保护区：水厂厂区及外围东、北30米的区域。二级保护区：一级保护区外围500米、南至世纪大道、东至封黄路、西至工业路的区域。 本项目位于封丘县水厂厂区地下水井群二级保护区西边界西1.839km处，不在该饮用水源地保护区范围内。 11、项目与《河南省2019年挥发性有机物治理方案》相符性分析 表9 项目与《河南省2019年挥发性有机物治理方案》的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 一、总体要求及工作目标 （一）总体要求 2019 年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12 月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 （二）工作目标 石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求; 本项目属于塑料制品制造，发泡及熟化定型过程产生VOCs，项目不属于以上重点涉及VOCs行业。 项目发泡、熟化工序VOCs：集气罩收集，经1套“UV光解+活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒排放，VOCs排放浓度及处理效率能够满足《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求; 符合要求. 二、重点任务 （一）推进石油炼制、石油化学行业全面达标排放治理； （二）推进化工、医药行业综合治理； （三）推进印刷行业综合治理； （四）推进工业涂装整治升级； （五）推进汽修行业 VOCs 治理。. 12、项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 表10 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. VOCs物料储存无组织排放控制要求 - VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中； - 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于放置有雨棚、遮阳和防渗措施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭； - VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条要求； - VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。; 项目异氰酸酯、组合聚醚储存于桶内，异氰酸酯、组合聚醚桶储存于密闭原料库内，非取用状态时封口。; 符合要求. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 - 1、液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车； - 2、粉状、粒装VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移； 3、对挥发性有机液体进行装载时，应符合6.2条规定。. 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 1、物料投加和卸放 a）液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 b）粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。 c）VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 2、配料加工和含VOCs产品的包装 VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装（灌装、分装）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 3、含VOCs产品的使用过程 3.1VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 3.2有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 4、其他要求 4.1企业应建立台帐，记录VOCs原（辅）材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台帐保存期限不少于三年。 4.2通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。 4.3载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。 4.4工艺过程产生的VOCs废料（渣、液）应按照第5章、第6章要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭；; 异氰酸酯、组合聚醚采用桶泵输送方式投加，异氰酸酯、组合聚醚在浇注机内密闭混合。; 符合要求. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求 1、基本要求 1.1针对VOCs无组织排放设置的废气收集处理系统应满足本章要求。 1.2VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 2、废气收集系统要求 2.1企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 2.2废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、AQ/T 4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3 m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。 2.3废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500 μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行。 3、VOCs排放控制要求 3.1VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB 16297或相关行业排放标准的规定。 3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2 kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。 3.3排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的距离应根据环境影响评价文件确定。 3.4当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。 3.5记录要求 企业应建立台帐，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台帐保存期限不少于三年。; 项目发泡、熟化工序VOCs：集气罩收集，经1套“UV光解+活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒排放，企业建立台帐，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息。; 符合要求. 13、项目与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）的相符性分析 表11 项目与实施方案（2018-2020）的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。除背压热电联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。; 本项目聚氨酯保温板、聚氨酯保温门加工项目，不属于以上禁止新建项目。; 符合要求. 深入开展新乡市VOCs污染源摸底调查,完善并更新VOCs污染源档案和排放清单。根据已建立的新乡市重点VOCs企业清单,结合排污许可证的核发情况以及行政区域内VOCs排放源的种类、分布和产排污特点,对VOCs排污单位进行排查筛选,查漏补缺,确保覆盖石化、化工、工业涂装、包装印刷、电子信息、合成材料、纺织印染等行业,最终形成新乡市VOCs排污单位名录,作为日常监管、监察和监测的重要依据。2018年底前完成VOCs排污单位排查筛选工作,形成VOCs排污单位名录。在此基础上动态更新新乡市VOCs排放清单,不断完善VOCs基础数据台账。(市环保局牵头,市工信委参与,各县〔市、区〕人民政府、管委会负责落实) 坚持源头减排、过程控制、末端治理和强化管理相结合的综合防治原则,深入开展工业VOCs治理。对VOCs废气末端处理工艺进行提升改造,鼓励企业采用多种技术组合工艺,提高VOCs治理效率。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。采用活性炭吸附技术应配备脱附工艺。2018年10月底前,完成工业行业和油品储运销VOCs综合整治及提标改造工作,实现稳定达标排放;同时开展VOCs整治专项执法检查,对违法排污行为从严处罚,未达标排放的企业一律依法停产整治,纳入各地冬季错峰生产方案。到2020年,全市VOCs排放总量较2015年下降10%以上。; 项目发泡、熟化工序非甲烷总烃：集气罩收集，1套“UV光解+活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒排放; 符合要求.

# 环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、环境噪声、生态环境等） 1、环境空气 根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准。 根据新乡市环保局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据见表12。 表12 区域空气质量现状数据一览表 单位：ug/m3 ((CO mg/m3) 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 不达标. CO; 24小时平均浓度; 2.3; 4; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度; 202; 160; 不达标. 由上表可知，本项目所在区域环境空气中的 SO2和CO浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012 ）及修改单二级标准，NO2、PM10、PM2.5、O3浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012 ）及修改单二级标准。本项目所在区域属于未达标区。 - 2018年，新乡市PM10平均浓度105微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.7%，比全省平均值（103微克/立方米）高2微克/立方米；PM2.5平均浓度61微克/立方米，同比下降2微克/立方米，降幅3.2%，与全省平均值（61微克/立方米）持平;气SO2平均浓度19微克/立方米，同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2平均浓度49微克/立方米，同比下降1微克/立方米，降幅2.0%；O3第90百分位浓度为202微克/立方米，同比下降7微克/立方米，降幅3.3%，CO第95百分位浓度2.30毫克/立方米，同比下降0.66毫克/立方米，降幅22.3%。 - 2018年，新乡市环境空气优、良天数177天，优、良天数比例51.8%；去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%；同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 - 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 环境空气质量中非甲烷总烃浓度引用《新乡市一站式装饰材料有限公司年产1万立方米新型装饰板、年产1800吨移门钛镁合金型材，1000吨PVC装饰膜建设项目》验收监测数据，监测点位位于本项目北侧936m处，监测单位为河南名科检测技术有限公司，检测时间为2019年9月3日~4日，检测数据如下。 表13 非甲烷总烃检测数据一览表 采样时间; 监测点位; 非甲烷总烃（mg /m3）. 测定浓度; 浓度最大值. 2019.09.03 08:16~09:16; 上风向1#; 0.52; 1.04. 下风向2#; 1.04. 下风向3#; 0.97. 下风向4#; 0.98. 2019.09.03 09:34~10:34; 上风向1#; 0.52; 1.03. 下风向2#; 0.82. 下风向3#; 0.86. 下风向4#; 1.03. 2019.09.03 10:51~11:51; 上风向1#; 0.53; 1.03. 下风向2#; 0.97. 下风向3#; 0.97. 下风向4#; 1.03. 2019.09.04 08:08~09:08; 上风向1#; 0.55; 1.07. 下风向2#; 0.93. 下风向3#; 1.07. 下风向4#; 1.06. 2019.09.04 09:39~10:39; 上风向1#; 0.52; 1.04. 下风向2#; 0.98. 下风向3#; 1.04. 下风向4#; 0.91. 2019.09.04 11:11~12:11; 上风向1#; 0.50; 0.99. 下风向2#; 0.99. 下风向3#; 0.92. 下风向4#; 0.99. - 非甲烷总烃环境质量标准参照《大气污染物综合排放标准详解》确定，为2.0mg/m3。项目区域非甲烷总烃能够满足标准要求。 - 2、地表水 距项目最近的地表水体为厂界西北侧4.19km的文岩九支渠，文岩九支渠向东北汇入文岩渠，根据《封丘县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整环境影响报告书》，文岩渠为V类水体，水环境质量应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水域水质标准。 本评价引用新乡市生态环境局发布的2019年5月份地表水责任目标断面水质月报对文岩渠封丘王堤断面监测结果进行分析，监测结果具体见下表。 表14 地表水断面水质监测结果 （单位：mg/L） 类别; 监测指标. COD; 氨氮; 总磷. 水质监测值; 13.0; 0.04; 0.04. V类标准值; 40; 2.0; 0.4. 达标性; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，在2019年5月份的常规监测中，文岩渠各项水质指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 3、声环境 根据《封丘县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整环境影响报告书》，集聚区内工业和仓储片区为三类噪声功能区，执行国家三类标准；主要交通干线两侧区域为四类噪声功能区，执行国家四类标准。本项目位于集聚区内工业区，北侧北环路属于主干路。则项目区域声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准的要求。 本次对项目区域声环境质量进行了现场监测，监测数据见表15。 表15 项目区域声环境质量监测结果 单位：dB(A) 测点名称; 测量时间; 结果值dB(A); 达标情况. 昼间; 夜间. 东厂界; 2019年12月16日; 52.3; 41.6; 达标. 西厂界; 51.6; 42.1. 南厂界; 50.9; 40.3. 北厂界; 50.1; 41.3. 申庄村; 50.9; 41.3. 根据调查结果可知，项目厂界昼夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、生态环境质量现状 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人工种植植物为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无自然生态保护区。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目所在区域主要环境保护目标和保护级别见表16。 表16 本项目环境保护目标及保护级别一览表 环境类别; 保护目标; 方位; 距离; 功能与保护级别. 地表水; 文岩九支渠; 西北; 4.19km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准. 环境空气; 申庄村; 东北; 186m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级. 火王庄村; 南; 349m. 西洪村; 西; 613m. 杜庄村; 东; 1.06km. 声环境; 申庄村; 东北; 186m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类类.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级，相关标准值见表17。 表17 环境空气质量标准 单位：μg/m3 2、声环境 污染物名称; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 年平均; 60; 40; 70; 35; /; /. 24小时平均; /; /; /; /; 400; /. 日最大8小时平均; /; /; /; /; /; 160. 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、3类标准，相关标准限值见表18。 表18 声环境质量标准 单位：dB（A） 3、地表水环境 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3类; 65; 55. 项目所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。具体标准限值见表19。 表19 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. COD; 40; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准. 氨氮; 2.0. 总磷; 0.4. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表20 污染物排放标准 污染 因素; 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标 准 限 值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准; 颗粒物; 最高允许排放浓度：有组织：15m 高排气筒，3.5kg/h，120.0mg/m3； 无组织：1.0mg/m3；. 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015）表4、表9标准; 非甲烷总烃; 有组织：100mg/m3 无组织：企业边界处浓度4.0mg/m3，. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中其他行业; 非甲烷总烃; 有组织：80mg/m³，去除效率≥70% 无组织：厂界处浓度2.0mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. 氨氮; --. 总磷; --. 总氮; --. 封丘县产业集聚区污水处理厂设计收水标准; COD; 350mg/L. SS; 280mg/L. 氨氮; 30mg/L. 总磷; 3mg/L. 总氮; --. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 噪声; 昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单. |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据本项目工程分析和区域环境特点，本次工程不涉及SO2、NOX向外环境排放。 本项目生活污水量为192m3/a，项目生活污水经化粪池处理后进入封丘县产业集聚区污水处理厂进一步深度处理，出水水质满足城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准（COD≤50mg/L、NH3 -N5mg/L），经文岩十支最终汇入文岩渠。 项目发泡、熟化工序非甲烷总烃：集气罩收集，1套“UV光解+活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒排放，VOCs排放量为0.039t/a。 因此建议本项目总量控制指标为： 水污染物总量控制指标：厂区废水总排口总量控制指标：COD：0.0538t/a，氨氮：0.0056t/a；污水处理厂出口新增总量控制指标：COD：0.0096t/a，氨氮：0.0010t/a。 大气污染物总量控制指标：VOCs：0.039t/a。 |

# 建设项目工程分析

一、施工期工艺流程及产污环节分析 本项目租赁现有厂房进行生产，施工期主要为设备安装，施工量较小，不再分析施工期环境影响。 二、营运期工艺流程及产污环节分析 （1）聚氨酯保温板生产工艺及产污环节。 图1 聚氨酯保温板生产工艺及产污环节 聚氨酯保温板生产工艺简述： ①开卷：外购卷钢经开卷机开卷后，上钢板进入上压型机平台，下钢板进入地面平台，利用覆膜机将聚乙烯薄膜通过辊压作用在常温下黏贴在钢板外表面，以避免钢板表面受到挤压造成划痕。此工序会有噪声产生； ②剪切下料：根据顾客需求的规格或尺寸将钢板两侧进行剪板折弯。此工序会产生钢材边角料，并伴有噪声； ③压型：钢板随辊道前进，通过压型机辊轮压制成型，此工序会产生噪声； ④架模：根据库板形式，准备横、竖模条，清理模具上的残留物，检查模具直角、对角线；在模具内放置支撑条，检查紧固件、锁模固定； ⑤发泡：采用电加热对模具进行预热后，温度在35℃左右，将黑白料（组合聚醚、异氰酸酯）等比例从各自的储罐中抽出，在两组份发泡机组内高压混合后立即注射进模具中，物料在模具上逐渐发泡，注射量根据板厚、板长自动控制。注射完毕后，及时将注射口塞住。此过程会产生少量的有机废气及发泡废料。 发泡原理：外购白料和黑料通过高压发泡机的注射头将白料、黑料按1:1的比例进行混合注入外壳和内胆之间的夹层中，白料（组合聚醚的氰基-OH）与黑料（多异氰酸酯的异氰根-NCO）反应生成聚氨酯泡沫材料，同时释放热量，此时预混在组合聚醚的五氟丙烷发泡剂不断汽化成泡沫，使聚氨酯膨胀填充壳体和内胆之间的空隙。 ⑥熟化定型：熟化温度在30℃左右，保压时间一般在1h左右，根据板厚、板长确定保压时间，以保证泡沫与板材表面粘合更牢固。熟化定型过程中会产生少量的有机废气； ⑦起模及修边、入库：待库板成型后对其进行起模，出模后采用人工对库板边角进行修整，最终经检验合格后即为成品，入库待售。此过程会产生少量边角料。 （2）聚氨酯保温门生产工艺 图2 聚氨酯保温门生产工艺及产污环节 聚氨酯保温门生产工艺流程简述： 聚氨酯保温门生产工艺与聚氨酯保温板生产工艺大体一致，聚氨酯塑料浇注机将组合聚醚和异氰酸酯两种原料通过混合头注入模具与钢板间的空腔内，迅速反应生成聚氨酯泡沫塑料，经修边后与铝型材、五金配件装配后即为成品。 - 铁排管、铝光管生产工艺 - 铁排管生产用的铁管材带有翅片，铝光管生产用的铝管材不带翅片，除原料不同外，铝排管和铝光管的生产工艺一致。 图3 铁排管、铝光管生产工艺及产污环节 铁排管、铝光管生产工艺流程简述： 裁剪、折弯：将外购的铁管材、铝管材根据客户需求裁剪为需要的尺寸，再经折弯机折弯为需要的形状。裁剪过程中会产生噪声和边角料，折弯工序会产生噪声； 焊接：本项目采用氩弧焊、气焊将管材部件进行焊接； 拼装：将所需各类配件进行组装，最终经检验合格后即为成品，入库待售。 - （5）制冷机组生产工艺 图4 制冷机组生产工艺及产污环节 生产工艺流程简述： 裁剪、折弯：将外购的铜管、槽钢裁剪为需要的尺寸，再经折弯机折弯为需要的形状。裁剪过程中会产生噪声和边角料，折弯工序会产生噪声； 焊接：本项目采用氩弧焊将槽钢焊接为底座、铜管焊接为连接铜管及减震管； 组装：将焊接好的底座、连接铜管、减震管与压缩机、风冷凝器进行组装，最终经检验合格后即为成品，入库待售 3、运行期产污环节 （1）废气污染工序 ①发泡、熟化工序产生的非甲烷总烃； ②焊接烟尘。 （2）废水污染工序 ①生活废水。 （3）噪声污染工序 主要为液压闸式剪板机、液压板料折弯机、半自动冷库面板成型机等设备产生的噪声。 （4）固废污染工序 ①职工生活垃圾； ②金属边角料、发泡废料、焊渣； ③废组合聚醚、异氰酸酯桶，废UV灯管，废活性炭，废催化剂，废液压油。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 发泡、熟化工序 | 非甲烷总烃 | 7.625mg/m3，0.183t/a | 0.763mg/m3，0.018t/a |
|  | 焊接工序 | 烟尘 | 1.67mg/m3，0.003t/a | 0.167mg/m3，0.0003t/a |
| 水污染物 | 生活污水（192m3/a） | COD | 350mg/L，0.0672t/a | 280mg/L，0.0538t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.0384t/a | 140mg/L，0.0269t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.0058t/a | 29.1mg/L，0.0056t/a |
|  |  | 总磷 | 2.8mg/L，0.0005t/a | 2.8mg/L，0.0005t/a |
|  |  | 总氮 | 40mg/L，0.0076t/a | 36mg/L，0.0069t/a |
| 固体 废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 垃圾桶收集后，定期转运至垃圾中转站 |
|  | 生产过程 | 金属边角料 | 0.32t/a | 收集后暂存后，外售 |
|  |  | 发泡废料 | 0.4t/a |  |
|  |  | 焊渣 | 0.0005t/a |  |
|  |  | 废组合聚醚、异氰酸酯桶 | 0.5t/a | 危废暂存间暂存后，交由有资质单位处置 |
|  |  | 废UV灯管 | 24根/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.826t/a |  |
|  |  | 废液压油 | 0.02t/a |  |
|  |  | 废催化剂 | 0.01t/a |  |
| 噪声 | 运营期噪声主要为车间机械设备噪声，通过基础减振、厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 |  |  |  |
| 其他 | 主要生态影响 项目运行期，废气、废水污染物经处理后达标排放，且排放量较小，不会造成周围大气环境和地表水环境的恶化。故本项目建设对生态环境影响很小。 |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目租赁现有厂房进行生产，施工期主要为设备安装，施工量较小，不再分析施工期环境影响。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目大气污染物主要为发泡、熟化工序产生的非甲烷总烃；焊接烟尘。 ①发泡、熟化工序产生的非甲烷总烃 本项目采用组合聚醚和异氰酸酯进行发泡，白料中采用五氟丙烷为发泡剂，发泡和熟化过程中会有少量有机废气产生，主要成分为聚醚单体、异氰酸酯，全部按照非甲烷总烃计算。根据《聚氨酯泡沫塑料（第三版）》（朱吕民等，2005）可知，发泡、熟化过程中VOCs（以非甲烷总烃计）产生量约为原料用量的0.5%，本项目组合聚醚、异氰酸酯用量为40.8t/a，则发泡、熟化过程中非甲烷总烃产生量为0.204t/a。 环评要求：本项目每个模具上方设置集气罩，发泡、熟化工序产生的非甲烷总烃经集气管道连接到1套“UV光解+活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒排放，废气收集效率为90%，UV光解+活性炭吸附装置处理效率为90%，风机风量为10000m3/h。 项目有组织非甲烷总烃产生量为0.183t/a，产生浓度为7.625mg/m3，产生速率为0.076kg/h，经“UV光解+活性炭吸附装置”处理后，非甲烷总烃排放量为0.018t/a，排放浓度为0.763mg/m3，排放速率为0.008kg/h。非甲烷总烃排放浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015）表4标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）的要求。 发泡、熟化工序未收集的非甲烷总烃量为0.021t/a，未收集的非甲烷总烃无组织排放。 ②焊接烟尘 本项目焊接设备采用氩弧焊、气焊，焊接材料采用焊丝，在焊接过程中会产生焊接烟尘，焊机在工作时会产生少量焊接烟尘和有害气体，烟尘中主要污染物为 Fe2O3、 MnO2、SiO2，有害气体为CO、O3、NOX等，其中以CO所占的比例最大。焊接烟尘产生量及主要有害物质随焊接工艺、焊丝类型而异。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（《上海环境科学》）中提到的相关资料，氩弧焊丝发尘系数为 2-5g/kg；根据《环境保护实用技术手册》中提到的相关资料，氧-乙炔焊焊接时发尘量为40-80mg/min。 本项目氩弧焊丝发尘系数取最大值5g/kg进行计算，焊丝用量为0.1t/a，则项目氩弧焊焊接烟尘产生量为0.5kg/a。 本项目氧-乙炔焊发尘系数取最大值80mg/min进行计算，氧-乙炔焊每天工作2h，年工作300d，则项目氧-乙炔焊焊接烟尘产生量为2.88kg/a。 本项目焊接烟尘产生量为3.38kg/a（0.0034t/a）。 根据《封丘县机械加工企业环境污染防治整治工作方案》（封环攻坚办〔2019〕8号）文件的要求，项目应设置固定焊接工位，焊接烟尘利用集气罩收集并通过袋式除尘器净化处理后，尾气通过15m高排气筒排放，同时购置移动式焊接烟尘净化器，以应对临时无法在固定区域焊接的工作要求。 集气罩废气收集效率为90%，袋式除尘器处理效率为90%，风机风量为3000m3/h。 项目有组织烟尘产生量为0.003t/a，产生浓度为1.67mg/m3，产生速率为0.005kg/h，经袋式除尘器处理后，烟尘排放量为0.0003t/a，排放浓度为0.167mg/m3，排放速率为0.0005kg/h。焊接烟尘排放浓度及排放速率可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准的要求。 焊接工序未收集的烟尘量为0.0004t/a，未收集的焊接烟尘无组织排放。 本项目废气的产生及排放情况见表21。 表21 建设项目有组织废气产生及排放情况 污染源工序; 污染物名称; 产生状况; 治理措施; 去除率(%); 排放状况; 排放高度（m）. 浓度 (mg/m3); 产生量(t/a); 浓度 (mg/m3); 排放量(t/a). 发泡、熟化工序; 非甲烷总烃; 7.625; 0.183; UV光解+活性炭吸附装置; 90; 0.763; 0.018; 15. 焊接工序; 烟尘; 1.67; 0.003; 袋式除尘器; 90; 0.167; 0.0003; 15. 1.2废气影响预测分析 本次评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）的相关要求进行预测与评价。 1.2.1 评价因子和评价标准的筛选 项目评价因子和评价标准见表22。 表22 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值; 标准来源. 颗粒物; 1h; 0.9mg/m3; 参照《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级及修改单. 非甲烷总烃; 1h; 2.0mg/m3; 参考河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1 二级标准. 1.2.2 污染源参数 本项目污染源参数选取见表23、24。 表23 有组织污染物排放参数选取 点源名称; 污染物; 排气筒高度(m); 排气筒内径(m); 烟气流量(m3/h); 烟气温度(℃); 年排放小时数(h); 排放工况; 排放速率（kg/h）. 发泡、熟化工序排气筒; 非甲烷总烃; 15; 0.3; 10000; 25; 2400; 正常工况; 0.008. 焊接工序; 颗粒物; 15; 0.3; 3000; 25; 600; 正常工况; 0.0005. 表24 无组织污染物排放参数选取 面源名称; 污染物; 面源长度(m); 面源宽度(m); 与正北方 向夹角; 面源有效 排放高度 (m); 年排放小时数(h); 排放工况; 非甲烷总烃排放速率（kg/h）. 生产车间; 非甲烷总烃; 120; 36; 0; 8; 2400; 正常工况; 0.009. 颗粒物; 120; 36; 0; 8; 600; 正常工况; 0.0007. 1.2.3 估算模型参数 本项目估算模式参数选取见表25。 表25 估算模型参数一览表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.1. 最低环境温度/℃; -18.3. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 半湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/ m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/ km; /. 岸线方向/; /. 1.2.4 判定结果 主要污染源估算模型计算结果见表26。 表26 主要污染源估算模型计算结果表 排放源; 污染物; 下风向最大质量浓度及占标率. 预测最大质量 浓度/（μg/m3）; 占标率/%; 下风向距离 /m. 发泡、熟化工序（15m高排气筒）; 非甲烷总烃; 0.0001438; 0.01; 1028. 焊接工序（15m高排气筒）; 颗粒物; 2.241E-5; 0; 293. 续表26 主要污染源估算模型计算结果表 生产车间无组织排放; 下风向最大质量浓度及占标率. 预测最大质量 浓度/（μg/m3）; 占标率/%; 下风向距离 /m. 非甲烷总烃; 0.003323; 0.17; 222. 颗粒物; 0.000259; 0.03; 222. 从上表可知，本项目最大占标率Pmax=0.17%，该值小于1%，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目大气环境影响评价工作等级确定为三级。 ②厂界浓度达标分析 本项目生产车间非甲烷总烃在下风向最大浓度为0.003323mg/m3，对应距离为222m；生产车间颗粒物在下风向最大浓度为0.000259mg/m3，对应距离为222m。非甲烷总烃最大落地浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015）表9标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）的要求；颗粒物最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。 ③大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的大气环境防护距离计算模式，本项目无组织排放废气的大气环境防护距离计算参数取值及计算结果见表27。 表27 大气环境防护距离计算结果表 产生单元污染物; 污染物; 排放速率(kg/h); 标准值(mg/m3 ); 面源长度(m); 面源宽度(m); 排放高度(m); 环境防护距离. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.009; 2.0; 120; 36; 8; 无超标点. 根据上表可知，其计算结果显示无组织排放源周围无超标点，因此本项目不再设置大气环境防护距离。 1.2.5卫生防护距离计算 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放源所在的生产单元（生产区）与居民区之间应设置卫生防护距离，按下式计算：  式中：C m ——标准浓度限值； L——工业企业所需卫生防护距离； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Q c ——工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 根据计算，本项目的卫生防护距离计算结果见表28。 表28 卫生防护距离计算参数及结果 污染物; 卫生防护距离计算系数; Qc; Cm; 卫生防护距离计算值(m). A; B; C; D. 非甲烷总烃; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.009; 2.0; 0.076. 根据级差的规定：“卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m 时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m”。因此，本项目卫生防护距离为排放单元边50m范围。 本项目卫生防护距离为以生产车间边界为起点，向外扩展50m为本项目的卫生防护范围（见附图七），即东厂界外50m，南厂界外50m，西厂界外50m，北厂界外50m。目前卫生防护距离内没有敏感目标，为保证周围环境及人民群众身体健康并满足工程建设的需要，评价要求本项目建设实施后，卫生防护距离内禁止新建学校、医院、居民区等环境敏感点。 综上，采取环保措施后，评价认为项目非甲烷总烃对周围环境影响较小。 2、水环境影响分析 2.1地表水环境影响分析 本项目废水主要为生活用水。 - 项目劳动定员为20人，均不在厂里食宿，根据《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》 (DB41T385-2014) ，参考城镇居民用水定额并结合项目实际情况－不在厂内食宿员工洗漱用水量按40L/d·人计，则生活用水量为0.8m3/d（240t/a）。生活废水产污系数以0.8计，则生活废水产生量为0.64m3/d（192t/a）。根据生活源产排污系数手册，生活污水中主要污染物的产生浓度分别为：COD350mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L、总磷2.8mg/L、总氮40mg/L。 本项目所在园区现有一座容积为100m3的化粪池，经与园区管理方确认，园区目前暂无企业入驻，化粪池容量能够满足本项目需求，生活污水进入化粪池处理后，排入封丘县产业集聚区污水处理厂处理，处理达标后，排入文岩十支最终汇入文岩渠。 项目生活污水污染物产生浓度及产生量情况见表29。 表29 项目污水中主要污染物产生与排放情况一览表 项目; 水量 （m3/a）; COD (mg/L); SS (mg/L); NH3-N (mg/L); 总磷(mg/L); 总氮(mg/L). 生活污水浓度; 192; 350; 200; 30; 2.8; 40. 化粪池处理效率; 192; 20%; 30%; 3%; 0; 10%. 化粪池处理后浓度; 192; 280; 140; 29.1; 2.8; 36. 出厂区排放量(t/a); /; 0.0538; 0.0269; 0.0056; 0.0005; 0.0069. 《污水综合排放标准》表4三级标准 单位：mg/L; /; 500; 400; --; --; --. 封丘县产业集聚区污水处理厂进水水质标准 单位：mg/L; /; 350; 280; 30; 3; --. 废水量; 192m3/a. 污水处理厂处理后; 浓度mg/L; /; 50; /; /; 5. 产生量t/a; /; 0.0096; /; /; 0.0010. 由表29可知，本项目废水经化粪池预处理后中COD、SS、氨氮、总磷排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB16297-1996）表4三级标准及封丘县产业集聚区污水处理厂设计进水水质标准要求。 （2）生活污水进入封丘县产业集聚区污水处理厂可行性分析 封丘县产业集聚区污水处理厂位于封丘县产业集聚区内，西环路与前进路交叉口西北角，占地面积6.88公顷，采用“水解酸化+卡鲁塞尔氧化沟+高密度澄清池+连续流动滤床+二氧化氯消毒”工艺，设计7万t/d处理能力，现已建成处理2万t/d处理能力，目前正在进行工程提标改造，改造期间保证现有工程正常运行，改造后形成近期4万t/d处理能力，远期7万t/d处理能力。封丘县产业集聚区污水处理厂收水标准：COD350mg/L、氨氮30mg/L、总磷3mg/L，SS≤280mg/L。出水浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，排入文岩十支最终汇入文岩渠 本项目生活污水经过化粪池处理后排放浓度为COD 280mg/L、SS140mg/L、氨氮29.1mg/L、总磷2.8mg/L，满足封丘县产业集聚区污水处理厂进水水质要求。根据现场调查，本项目厂址所在地在封丘县产业集聚区污水处理厂收水范围内，项目所在园区南侧工业三路污水管网已铺设完成，并投入使用，能保障废水顺利进入封丘县产业集聚区污水处理厂进行处理。本项目废水经化粪池处理后水质能够满足封丘县产业集聚区污水处理厂进水水质要求，因此项目废水进入封丘县产业集聚区污水处理厂可行。 2.2地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“N轻工 116、塑料制品制造”中的“其他”及“I金属制品 53、金属制品加工制造”中的“其他”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 3、环境噪声影响分析 （1）主要噪声源 本项目噪声主要为液压闸式剪板机、液压板料折弯机、半自动冷库面板成型机等设备运转噪声，其声级值为70~85dB（A）。为了满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和保护声环境质量，必须对本项目高噪声设备进行降噪治理。 项目所有设备均位于厂房内部，拟采取厂房隔声、距离衰减等降噪措施，经车间隔声后各噪声源强见表30，车间噪声源距厂界及敏感点最近距离见表31。 表30 各声源的噪声排放情况表 设备名称; 数量; 噪声级LAeq; 减噪措施; 减噪后噪声级LAeq. 液压闸式剪板机; 1台; 75dB(A); 厂房隔声、距离衰减; 55dB(A). 液压板料折弯机; 1台; 70dB(A); 50dB(A). 半自动冷库面板成型机; 1台; 80dB(A); 60dB(A). 电脑高压浇注机; 2台; 70dB(A); 50dB(A). 锯机; 1台; 85dB(A); 65dB(A). 折弯机; 1台; 70dB(A); 50dB(A). 台钻; 1台; 85dB(A); 65dB(A). 套丝机; 1台; 70dB(A); 50dB(A). 氩弧焊; 2台; 80dB(A); 60dB(A). 气焊; 2台; 80dB(A); 60dB(A). 气泵; 1台; 85dB(A); 65dB(A). 表31 车间噪声源距厂界及敏感点最近距离一览表 设备位置; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 申庄村. 生产车间; 4m; 6m; 4m; 6m; 186m. （2）预测范围 本次评价声环境质量影响预测范围为厂区的东、南、西、北四周厂界及申庄村。 （3）预测模式 本次评价根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）对项目营运期噪声进行环境影响分析，选用点源的噪声预测模式，将各工序噪声源视为一个点噪声源，在声源传播过程中，噪声受到建筑物的阻挡，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点，预测模式选用噪声叠加模式和噪声衰减模式： ① 噪声预测模式采用点源衰减模式预测： LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0) 式中：LA(r)—距离声源r米处噪声预测值，dB（A）； LA(r0)——距离声源r0米处噪声预测值，dB（A）； r0—参考点到声源的距离，m； r—预测点到声源的距离，m。 ② 噪声叠加模式： Leq g = 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ③ 预测点的预测等效声级计算公式： 式中：——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； ——预测点的背景值，dB(A)。 （4）预测结果 项目正常运行时厂界四周噪声预测值如下表32所示： 表32 厂界昼间噪声预测结果一览表（dB(A)） 厂界噪声; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 申庄村. 贡献值dB（A）; 59.78; 56.26; 59.78; 56.26; 26.43. 背景值dB（A）; /; /; /; /; 50.9. 预测值dB（A）; /; /; /; /; 50.9. 昼间标准值; 65; 65; 65; 65; 60. 达标状况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. （5）噪声环境影响评价结论 根据噪声特性，在经过噪声防治及污染源控制上对噪声源采取合理布局、基础减振等综合防治措施，使高噪声设备远离厂界。经以上措施处理后，本项目厂界噪声预测贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；敏感点噪声预测值为均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。故本项目噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目固废主要为一般固废、危险废物。 一般固废： （1）生活垃圾 本项目劳动定员为20人，生活垃圾按平均每人每天0.5kg的产量计算，则年产生量为3t/a，垃圾桶集中收集后由环卫部门统一处理。 （2）金属边角料 金属边角料主要来自切割、裁剪等生产过程中产生的边角余料及碎屑，根据企业生产经验，金属边角余料和碎屑产生量平均取原材料年用量的0.5%，项目原材料的总用量为64t/a，则金属废料产生量为0.32t/a；集中收集后在固废暂存间暂存，定期外售。 （3）发泡废料 项目在发泡工序会有少量的发泡废料溢出，根据企业提供资料，发泡废料产生量约为0.4t/a，主要成分为聚氨酯泡沫，经查阅《国家危险废物名录》（2016版），发泡废料不属于危险废物，为一般固体废物，集中收集后在固废暂存间暂存，定期外售。 （4）焊渣 根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍等），焊接过程中，焊渣产生量为焊丝用量的5%，本项目焊丝用量为0.1t/a，则焊渣产生量为0.0005t/a。集中收集后在固废暂存间暂存，定期外售。 危险废物： ①部分机械设备使用过程更换的废液压油 废液压油：项目液压闸式剪板机、液压板料折弯机、半自动冷库面板成型机在加工过程中会用到少量的液压油，其在线使用量约为0.01t，平均每年更换2次，则每年定期更换的废机油产生量0.02t/a。废机油属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码900-218-08。 ②废活性炭 环评建议企业在UV光解催化氧化处理器后加活性炭吸附装置作为进一步优化措施，项目喷漆、晾干有机废气经UV光解催化氧化处理器处理后，采用活性炭吸附装置作为保障措施，对产生的废气进一步吸附处理，已知其吸附能力为1：0.25，即1kg活性炭吸附0.25kg的有机废气，根据物料计算，活性炭需吸附的有机废气量为0.165t，经计算活性炭用量为0.66t/a，则废活性炭产生量为0.826t/a。废物类别为HW49，废物代码为900-041-49。 ③废含汞荧光灯管 废含汞荧光灯管：本项目光氧催化设施光解模块的紫外灯管理论使用寿命为7000小时，为保证废气处理效率，灯管1年更换一次，每次约更换24根，则本项目光氧催化设施更换废灯管产生量约为24根/a。废物类别为HW29，废物代码为900-023-29。 ④废组合聚醚、异氰酸酯桶 项目组合聚醚、异氰酸酯使用过程会产生废桶，产生量合计0.5t/a，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49。 ⑤废催化剂 项目光氧催化设施使用过程会产生废催化剂，产生量合计0.01t/a，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49。 评价建议：项目在生产车间内设置10m2的危废暂存间，暂存间需设置警示标志，具备“防风、防雨、防晒、防渗漏”措施，防渗层为至少1m厚黏土层，渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。同时，危废暂存间需设置台账，危废储存区四周应设置混凝土防渗结构围堰（围堰高度10cm~15cm），将可能泄露的危险废物阻留在围堰内，防止其进入外环境，暂存后交由有资质单位处理。 项目危险废物汇总情况见表33。 表33 危险废物汇总情况表 序 号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.02; 生产过程; 液体; 矿物油; 矿物油; 2次/a; T，I; 设置10m2的危废暂存间，收集后交有资质的单位处置. 2; 废组合聚醚、异氰酸酯桶; HW49; 900-041-49; 0.5; 固体; 残留组合聚醚、异氰酸酯; 残留组合聚醚、异氰酸酯; 每天; T/In. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.826; 活性炭吸附装置; 固体; 有机废气; 有机废气; 3次/a; T/In. 4; 废含汞荧光灯管; HW29; 900-023-29; 24根/a; UV光解装置; 固体; 汞; 汞; 1次/a; T. 5; 废催化剂; HW49; 900-041-49; 0.01; 有机废气; 有机废气; 1次/a; T/In. 项目危险废物储存场所基本情况见表34。 表34 项目危险废物贮存场所基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废液压油; HW08; 900-218-08; 生产车间内; 10m2; 桶装; 2t; 一个月. 2; 废组合聚醚、异氰酸酯桶; HW49; 900-041-49. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49. 4; 废含汞荧光灯管; HW29; 900-023-29. 废催化剂; HW49; 900-041-49. 综上所述，在严格采取以上措施，固体废物能得到合理的处理处置，不会对环境产生危害，措施可行 5、土壤环境影响分析 本项目为橡胶和塑料制品业及金属制品业，属于污染影响型项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中附录 A（规范性附录）土壤环境影响评价项目类别表 A.1 土壤环境影响评价项目类别可知，本项目为“制造业-设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中的“其他”类别，因此项目属于Ⅲ类。 （1）划分依据 ①占地规模 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），污染影响型 建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目占地面积为4140平方米，即0.414hm2，属于小型。 ②敏感程度划分 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），污染影响型 项目敏感程度划分见下表。 表35 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地及居民区、学校、医院、养老院、疗养院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目项目厂界外为企业及园区道路，因此项目敏感程度属于不敏感。 （2）等级判定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），污染影响评 价工作等级划分表见下表。 表36 污染影响评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --; --. 本项目属于“Ⅲ类、小型、不敏感”，根据污染影响评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、环境风险分析 - 6.1风险调查 本项目所使用黑料为异氰酸酯，用量为20.4t/a，含有的风险物质为二苯基亚甲基二异氰酸酯，即MDI（含量约为100%）。各风险物质的危险特性及理化性质见下表。 表37 项目主要风险物质及其临界量 名称; 理化性质. 异氰酸酯; 室温下，为深棕色、有泥土味、霉味的液体。不易溶于水，溶于氯苯、邻二氯苯、甲苯等。能溶于丙醇、苯、煤油和硝基苯。密度（25℃，g/cm3）1.22~1.25，燃点218℃，熔点37℃，沸点>300℃，闪点202.22℃（开杯），蒸气压（40℃）0.13pa，常温下挥发较低。毒理资料：LD509200mg/kg(大鼠经口）；LD50 1843mg/kg(小鼠经口）；LC50178PPM/6h大鼠吸入。. 6.2评价等级确定 项目涉及的危险物质与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录B进行对比，异氰酸酯属于附录B突发环境事件风险物质。根据附录B.2其他危险物质的临界量计算方法，项目涉及的突发环境风险物质及其临界量如下表所示。 表38 项目主要风险物质及其临界量 名称; 类别; 最大存放量; 存放方式; 附录B中临界量（T）. 异氰酸酯; 毒性液体; 2t; 桶装; 0.5. - 6.2.1危险物质数量与临界量比值 Q 表39 项目厂区风险物质危险性分级表 序号; 物质名称; q（t）; Q（t）; q/Q; 临界量取值说明. 1; 异氰酸酯; 2; 0.5; 4; 《HJ 169－2018》附录B. 合计; 4; /. - 由上表可知 Q 值属于1≤Q＜10 的区间。 - 6.2.2项目行业及生产工艺（M） - 表40 行业及生产工艺（M）的确定 - 本项目属于轻工行业，不涉及具有环境风险的工艺，且危险物质贮存罐区为不属于高温或高压储存，由于本项目涉及危险物质使用、贮存的项目，本次评价M值按照其他行业中的涉及涉及危险物质使用、贮存的项目确定为5，可用M4表示。 - 6.2.3危险物质及工艺系统危险性（P）分级 - 表41 危险物质及工艺系统危险性等级判断 风险物质量与临界量比值（Q）; 行业及生产工艺（M）. M1; M2; M3; M4. Q≥100; P1; P1; P2; P3. 10≤Q＜100; P1; P2; P3; P4. 1≤Q＜10; P2; P3; P4; P4. - 由于本项目危险物质数量与临界量比值1≤Q＜10，项目行业及生产工艺为M4，则本项目危险物质及工艺系统危险性分级为 P4。 - 6.4.4环境敏感度（E）的分级 - 本项目危险物质为异氰酸酯，危险特性为毒性；根据其理化性质（不易溶于水，燃点218℃，熔点37℃，沸点>300℃，闪点 202.22℃（开杯），蒸气压（40℃）0.13pa，常温下挥发较低）可知，项目危险物质发生事故泄露时可能会对地下水环境、大气环境造成不良影响。 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 D 中的规定对大气、地表水、地下水环境敏感程度进行分级，具体内容如下。 - A．大气环境 - 表42 大气环境敏感程度分级判定一览表 分级; 大气环境敏感性; 判定结果. E1; 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数大于200人; 不属于. E2; 周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人。; 不属于. E3; 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人。; 项目周边500m 范围内人口总 数约为400人，属于E3。. - B．地下水环境： - 表43 地下水功能敏感性分区判定表 敏感性; 地下水环境敏感特征; 判定结果. G1; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 不属于. G2; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。; 不属于. G3; 上述地区之外的其他地区。; 属于. - 表44 包气带防污性能分级 分级; 包气带岩土的渗透性能; 判定结果. D3; Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定。; 项目所在区域第一岩土层以粉质粘土为主，岩土层平均厚度为1.01m；粉质黏土渗透系数在1.2×10-6~6.0×10-5cm/s，项目属于D2。. D2; 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定，或 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定。. D1; 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件。. Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。. - 表45 地下水环境敏感程度分级 包气带防污性能; 地下水功能敏感性. G1; G2; G3. D1; E1; E1; E2. D2; E2; E2; E3. D3; E3; E3; E3. - 由表43、表44可知，本项目地下水功能敏感性为G3，包气带防污性能为D2，再根据表45判定可知，本项目地下水环境敏感程度为E3。 - 即项目危险物质对项目所在区域地下水环境、大气环境的敏感程度均为E3。 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）建设项目环境风险潜势划分如下表所示。 - 表46 建设项目环境风险潜势划分一览表 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. - 由于本项目环境敏感程度为E3，危险物质及工艺系统危险性为P4，则本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。 - 本项目风险源为黑料：异氰酸酯储存区，风险物质为异氰酸酯，具有毒性，可能对地下水环境、大气环境造成影响。由于项目风险物质储量较小，周边环境敏感程度较低，在风险源泄露情况下，不会对周边环境及敏感点造成重大影响。 - 本项目设有原料仓库，用于储存异氰酸酯，该原料仓库设置有围堰，同时地面硬化并做防渗处理，另在风险源附近放置防毒面罩、铁锹等应急物品。平时应加强对操作人员的安全培训，并定期进行应急演习，厂内员工应能够及时处理突发状况。 - 表47 项目环境风险简单分析内容表 项目名称; 年产10万平方米聚氨酯保温板，300套保温门，300台机组，铁排管15000米，铝排管6000米. 建设地点; 新乡市封丘县产业集聚区工业三路西段路北（石墨烯产业园）. 坐标; 经度; 114.389349; 维度; 35.066343. 主要危险物质及分布情况; 主要危险物质是黑料：异氰酸酯，密闭储存于原料仓库（车间西北角）内. 环境影响途径及危害后果（大气、地下水等）; 环境影响途径：黑料：异氰酸酯泄露可能会对周边地下水环境、大气环境 造成影响。危害后果：黑料中的毒性物质挥发逸散至空气造成人员中毒， 或者渗入地下，污染地下水环境。. 风险防范措施要求; 物料密封储存，原料储存区设置围堰，地面硬化并做防渗处理，另在风险 源附近放置防毒面罩、铁锹等应急物品；制定应急预案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目风险物质的年用量为20.4t，厂区内最大储存量为2t（共计8桶，每桶0.25t），平均每30~36天进货一次。本项目设计的危险物质为异氰酸酯，环境风险主要表现在泄漏引起中毒、下渗造成地下水污染，针对本项目存在的风险隐患，企业按照设置了单独原料仓库，从源头、途径等方面减少事故产生概率，工程监理了应急预案机制，评价认为项目环境风险在可接受水平。. 三、环境管理与环境监测 （1）环境保护管理 项目应设专职或兼职环境管理人员一名，从事营运期的环境管理工作，接受封丘县环保局的指导和监督检查，随时管理与监督营运期的环境问题，并及时向公司领导及环境主管部门提供反馈信息，以保证各种环境保护措施的有效实施。 项目环境管理实施细则： ①贯彻执行环保法规和有关文件及标准。 ②制定项目的环境保护管理规章制度。 ③定期检查项目环境保护设施的运行情况是否正常。 ④运行期定期进行污染源监测。 （2）监测计划 为监督项目环保设施的正常运行和加强环境管理，对本项目的排污应进行日常监测，针对本项目所排污染物情况，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定监测计划见表48。 建设单位须定期委托有资质的单位进行环境监测工作，除进行正常监测外，还应定期检查设备的运转功能是否正常，加强对废气、降噪设施的维护保养，及时更换易损件。一旦在生产过程中设备发生故障，也应进行监测，并对事故的原因、污染物排放量、造成的后果进行分析、上报、建档。 表48 项目环境监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 每年监测2次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表3三级标准及封丘县产业集聚区污水处理厂设计收水标准. 废 气; 发泡、熟化工序UV光解+活性炭吸附装置排气筒; 非甲烷总烃; 每半年监测一次，全年共2次; 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015）表4、表9标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）. 袋式除尘器排气筒; 颗粒物; 每半年监测一次，全年共2次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 无组织：厂界; 非甲烷总烃; 每年监测2次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准、《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015）表4、表9标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）. 四周厂界噪声; 等效连续 A 声级; 每半年监测一次，全年共2 次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求. 四、项目选址可行性分析 项目占地面积为4140平方米，位于新乡市封丘县产业集聚区工业三路西段路北（石墨烯产业园）。 根据《封丘县产业集聚区产业布局规划图》（附图六），项目位于封丘县产业集聚区内“综合加工产业园”，项目不属于重污染企业，根据《封丘县产业集聚区用地规划图》（附图五），项目用地为二类工业用地，根据封丘县产业集聚区管理委员会规划建设局出具的证明（见附件3），本项目符合封丘县产业集聚区总体发展规划。 项目租赁封丘县建设投资有限公司（租赁协议见附件4），根据封丘县产业集聚区管理委员会规划建设局出具的证明（见附件3），本项目符合封丘县产业集聚区总体发展规划。 本项目位于新乡市封丘县产业集聚区工业三路西段路北（石墨烯产业园），东邻空置厂房，西邻空置厂房，南邻空置厂房，北邻园区道路。 项目周围的敏感点为项目东北侧186m的申庄村，南侧349m的火王庄村，西侧613m的西洪村，东南侧646m的段庄村，西南侧682m的尚庄村。 本项目的主要污染物为非甲烷总烃、颗粒物，采用估算模式对本项目生产区域的无组织排放非甲烷总烃、颗粒物最大落地浓度及占标率进行预测，无组织排放源最大落地浓度及占标率较低，对周边环境及敏感点影响较小。本项目无组织排放单元无超标点，不需设置大气环境防护距离。项目生产区须设置50m卫生防护距离，根据现场调查，该范围内无环境敏感点，满足卫生防护距离设置要求。 项目产生的废气、废水、噪声、固废等在采用相应的污染防治措施后，可以达标排放，对周围环境影响较小。 因此，从环境保护角度分析，本项目选址可行。 五、项目总图布置合理性分析 河南昆仑制冷设备有限公司年产10万平方米聚氨酯保温板，300套保温门，300台机组，铁排管15000米，铝排管6000米项目总占地面积4140平方米，生产车间内布置有办公区、原材料仓库、生产区、组装区、成品放置区。根据大气环境影响预测，卫生防护距离内无敏感点。项目厂区生产车间内各工段分区布置合理，项目厂区总图布置功能区分明确，项目生产车间内部生产工艺流程衔接合理、布局紧凑。综上所诉，项目厂区总图布置合理。 六、本项目总量指标分析 根据本项目工程分析和区域环境特点，本次工程不涉及SO2、NOX向外环境排放。 本项目生活污水量为192m3/a，项目生活污水经化粪池处理后进入封丘县产业集聚区污水处理厂进一步深度处理，出水水质满足城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准（COD≤50mg/L、NH3 -N5mg/L），经文岩十支最终汇入文岩渠。 项目发泡、熟化工序非甲烷总烃：集气罩收集，1套“UV光解+活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒排放，VOCs排放量为0.039t/a。 因此建议本项目总量控制指标为： 水污染物总量控制指标：厂区废水总排口总量控制指标：COD：0.0538t/a，氨氮：0.0056t/a；污水处理厂出口新增总量控制指标：COD：0.0096t/a，氨氮：0.0010t/a。 大气污染物总量控制指标：VOCs：0.039t/a。 ## 七、环保投资 本项目总投资500元，其中环保投资为22.6万元，占总投资的4.5%，本项目环保投资估算见表49。 表49 环保投资估算表 类别; 治理对象; 防治措施; 投资 （万元）. 废气; 发泡、熟化工序非甲烷总烃; 集气罩收集，1套“UV光解+活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒排放; 12. 焊接烟尘; 集气罩收集，袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放; 6. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池（容积100m3）预处理后，经市政污水管网进入封丘县产业集聚区污水处理厂进一步处理; /. 噪声; 设备噪声; 基础减振+厂房隔声; 3. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集后，定期转运至垃圾中转站; 0.1. 金属边角料; 1座10m2固废暂存间; 0.5. 发泡废料. 焊渣. 废组合聚醚、异氰酸酯桶; 1座10m2危废暂存间; 1. 废UV灯管. 废活性炭. 废催化剂. 废液压油. 合计; 22.6. 八、环保设施验收清单 本项目“三同时”环保验收内容详见表50。 表50 本项目污染物防治措施及验收指标一览表 类别; 治理对象; 防治措施; 数量; 验收标准. 废气; 发泡、熟化工序非甲烷总烃; 集气罩收集，1套“UV光解+活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒排放; 1套; 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015）表4、表9标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）. 焊接烟尘; 集气罩收集，袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放; 1套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池（容积100m3）预处理后，经市政污水管网进入封丘县产业集聚区污水处理厂进一步处理; 1座; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表3三级标准及封丘县产业集聚区污水处理厂设计收水标准. 噪声; 设备噪声; 基础减振+厂房隔声; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集后，定期转运至垃圾中转站; 若干; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. 金属边角料; 1座10m2固废暂存间; 1座. 发泡废料. 焊渣. 废组合聚醚、异氰酸酯桶; 1座10m2危废暂存间; 1座; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单. 废UV灯管. 废活性炭. 废液压油. 其他; 视频监控; 根据封丘县环保局《关于开展涉气、涉水重点行业视频监控系统建设工作的通知》封环字〔2019〕031 号文件要求，安装视频监控系统，并与环保部门联网。; /; 《关于开展涉气、涉水重点行业视频监控系统建设工作的通知》封环字〔2019〕031号. 用电量监控; 根据《新乡市生态环境局关于部署按照工业企业用电量监控系统的 通知》（新环[2019]154 号）文件及环保部门要求在总用电控制位置、 主要生产设施和污染治理设施位置处安装用电量监控系统终端。; /; 《新乡市生态环境局关于部署按照工业企业用电量监控系统的 通知》（新环[2019]154 号）.

# 建设项目拟采取的防治措施

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 发泡、熟化工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩收集，1套“UV光解+活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015）表4、表9标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） |
|  | 焊接工序 | 烟尘 | 集气罩收集，袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 生活污水经化粪池（容积100m3）预处理后，经市政污水管网进入封丘县产业集聚区污水处理厂进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表3三级标准及封丘县产业集聚区污水处理厂设计收水标准 |
| 固 体 废 物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集后，定期转运至垃圾中转站 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订） |
|  | 生产过程 | 金属边角料 | 1座10m2固废暂存间 |  |
|  |  | 发泡废料 |  |  |
|  |  | 焊渣 |  |  |
|  |  | 废组合聚醚、异氰酸酯桶 | 1座10m2危废暂存间 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单 |
|  |  | 废UV灯管 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废催化剂 |  |  |
|  |  | 废液压油 |  |  |
| 噪 声 | 运营期噪声通过厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |

# 结论与建议

- 结论 1、项目概况 河南昆仑制冷设备有限公司年产10万平方米聚氨酯保温板，300套保温门，300台机组，铁排管15000米，铝排管6000米项目位于新乡市封丘县产业集聚区工业三路西段路北（石墨烯产业园），主要从事聚氨酯保温板、聚氨酯保温门、制冷机组、排管、光管生产销售，总投资500万元，年产10万平方米聚氨酯保温板，300套保温门，300台机组，铁排管15000米，铝排管6000米。 2、产业政策可行性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目以五氟丙烷作为发泡剂，属于“鼓励类”中第“十九、轻工”中“20、采用新型发泡剂替代氢氯氟烃-141b（HCFC-141b）的硬质聚氨酯泡沫的生产与应用”。本项目生产过程中所用的设备、工艺无国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰、限制类；因此本项目建设符合国家产业政策。并于2019年8月20日在封丘县发展和改革委员会进行备案，项目代码为2019-410727-41-03-042689。备案证明见附件2。 3、选址合理性分析 项目占地面积为4140平方米，位于新乡市封丘县产业集聚区工业三路西段路北（石墨烯产业园）。 根据《封丘县产业集聚区产业布局规划图》（附图六），项目位于封丘县产业集聚区内“综合加工产业园”，项目不属于重污染企业，根据《封丘县产业集聚区用地规划图》（附图五），项目用地为二类工业用地，根据封丘县产业集聚区管理委员会规划建设局出具的证明（见附件3），本项目符合封丘县产业集聚区总体发展规划。 项目租赁封丘县建设投资有限公司（租赁协议见附件4），根据封丘县产业集聚区管理委员会规划建设局出具的证明（见附件3），本项目符合封丘县产业集聚区总体发展规划。 本项目位于新乡市封丘县产业集聚区工业三路西段路北（石墨烯产业园），东邻空置厂房，西邻空置厂房，南邻空置厂房，北邻园区道路。 项目周围的敏感点为项目东北侧186m的申庄村，南侧349m的火王庄村，西侧613m的西洪村，东南侧646m的段庄村，西南侧682m的尚庄村。 本项目的主要污染物为非甲烷总烃、颗粒物，采用估算模式对本项目生产区域的无组织排放非甲烷总烃、颗粒物最大落地浓度及占标率进行预测，无组织排放源最大落地浓度及占标率较低，对周边环境及敏感点影响较小。本项目无组织排放单元无超标点，不需设置大气环境防护距离。项目生产区须设置50m卫生防护距离，根据现场调查，该范围内无环境敏感点，满足卫生防护距离设置要求。 项目产生的废气、废水、噪声、固废等在采用相应的污染防治措施后，可以达标排放，对周围环境影响较小。 因此，从环境保护角度分析，本项目选址可行。 4、项目总图布置合理性分析 河南昆仑制冷设备有限公司年产10万平方米聚氨酯保温板，300套保温门，300台机组，铁排管15000米，铝排管6000米项目总占地面积4140平方米，生产车间内布置有办公区、原材料仓库、生产区、组装区、成品放置区。根据大气环境影响预测，卫生防护距离内无敏感点。项目厂区生产车间内各工段分区布置合理，项目厂区总图布置功能区分明确，项目生产车间内部生产工艺流程衔接合理、布局紧凑。综上所诉，项目厂区总图布置合理。 5、环境现状评价结论 （1）大气环境质量现状结论 根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准。 根据新乡市环保局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，本项目所在区域环境空气中的 SO2和CO浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012 ）及修改单二级标准，NO2、PM10、PM2.5、O3浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012 ）及修改单二级标准。本项目所在区域属于未达标区。 环境空气质量中非甲烷总烃浓度引用《新乡市一站式装饰材料有限公司年产1万立方米新型装饰板、年产1800吨移门钛镁合金型材，1000吨PVC装饰膜建设项目》验收监测数据，监测点位位于本项目北侧936m处，监测单位为河南名科检测技术有限公司，检测时间为2019年9月3日~4日，非甲烷总烃环境质量标准参照《大气污染物综合排放标准详解》确定，为2.0mg/m3。项目区域非甲烷总烃能够满足标准要求。 （2）地表水环境质量现状结论 距项目最近的地表水体为厂界西北侧4.19km的文岩九支渠，文岩九支渠向东北汇入文岩渠，根据《封丘县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整环境影响报告书》，文岩渠为V类水体，水环境质量应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水域水质标准。 本评价引用新乡市生态环境局发布的2019年5月份地表水责任目标断面水质月报对文岩渠封丘王堤断面监测结果进行分析，由监测结果可知，在2019年5月份的常规监测中，文岩渠各项水质指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 （3）声环境质量现状结论 根据现场调查，本项目所在区域四周厂界声环境现状达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，敏感点声环境现状达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 5、环境影响分析结论 （1）废气影响分析 发泡、熟化工序非甲烷总烃：集气罩收集，1套“UV光解+活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015）表4标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）的要求。 焊接烟尘：集气罩收集，袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度及排放速率可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准的要求。 （2）废水影响分析 生活污水经化粪池（容积100m3）预处理后，经市政污水管网进入封丘县产业集聚区污水处理厂进一步处理。 （3）噪声影响分析 本项目的噪声主要为生产设备运行产生的噪声。项目噪声源在采取减振、厂房阻隔等措施，通过合理布局、加强管理，使厂界可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （4）固体废物影响分析 本项目固废主要一般固废，危险废物。 职工生活垃圾经垃圾桶收集后定期清运至附近的垃圾中转站；金属边角料、发泡废料、焊渣经收集暂存后，外售；废组合聚醚、异氰酸酯桶，废UV灯管，废活性炭，废催化剂，废液压油经危废暂存间暂存后，交由有资质单位处置。 6、总量控制要求 根据本项目工程分析和区域环境特点，本次工程不涉及SO2、NOX向外环境排放。 本项目生活污水量为192m3/a，项目生活污水经化粪池处理后进入封丘县产业集聚区污水处理厂进一步深度处理，出水水质满足城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准（COD≤50mg/L、NH3 -N5mg/L），经文岩十支最终汇入文岩渠。 项目发泡、熟化工序非甲烷总烃：集气罩收集，1套“UV光解+活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒排放，VOCs排放量为0.039t/a。 因此建议本项目总量控制指标为： 水污染物总量控制指标：厂区废水总排口总量控制指标：COD：0.0538t/a，氨氮：0.0056t/a；污水处理厂出口新增总量控制指标：COD：0.0096t/a，氨氮：0.0010t/a。 大气污染物总量控制指标：VOCs：0.039t/a。 二、建议 （1）项目应严格管理，确保各项治理措施到位，确保各项污染物达标排放，卫生防护距离范围内不得新增敏感点。 （2）严格执行环保“三同时”制度，确保本工程环保资金到位，专款专用； （3）建设内容如工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应及时向有关部门及时申报； （4）项目运营期间，应认真贯彻国家和地方有关部门环境保护方针、政策、法规、条例，尽量减少噪声、废气、废水的产生，提高绿化率； （5）加强生产、生活过程中固废管理，分类存放； （6）加强职工安全生产及教育，提高职工环保意识，严格生产管理。加强卫生环保意识，提醒职工垃圾入桶，收集的垃圾及时清理。 综上所述，河南昆仑制冷设备有限公司年产10万平方米聚氨酯保温板，300套保温门，300台机组，铁排管15000米，铝排管6000米项目符合国家产业政策和管理的相关要求，项目选址可行。项目产生的废气、废水、噪声等污染因素在采取评价建议提出的各项污染防治措施的基础上，可以做到达标排放，固体废物得到综合利用和妥善安全处置，对周围环境影响较小。从环保角度分析，项目建设可行。

注 释 附件： 附件1：环评委托书 附件2：项目发改委备案 附件3：土地证明 附件4：租赁协议 附件5：营业执照 附件6：法人身份证 附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境概况 附图三 项目周围敏感点示意图 附图四 项目厂区平面图 附图五 封丘县产业集聚区用地规划图 附图六 封丘县产业集聚区产业布局规划图 附图七 项目卫生防护距离包络线图 附图八 项目现状环境照片