建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产32000块预制构件项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 封丘县春生预制构件加工厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 赵春生 | 身份证号 |  |  | 410727196802035013 |  |  |  | 联系人 | 赵春生 |  |
| 通讯地址 | 封丘县曹岗乡谢马牧村东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13782579338 |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 453300 |  |
| 建设地点 | 新乡市封丘县曹岗乡谢马牧村东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 封丘县发展和改革委员会 |  |  |  |  | 项目编号 | 2019-410727-30-03-039009 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | 砼结构构件制造C3022 |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 4000 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 30 |  | 其中：环保投资(万元) |  |  | 12 | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 40% |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2020年5月 |  |  |  |  |  |
| 项目内容及规模： 一、项目由来 封丘县春生预制构件加工厂投资30万元，建设年产32000块预制构件项目，本项目产品为预制构件，不作为商品混凝土出售。项目位于新乡市封丘县曹岗乡谢马牧村东侧，总占地面积4000平方米（租赁协议见附件4），总建筑面积约800平方米，主要建设有生产车间（含料库）、生活办公区等工程。项目主要外购水泥、石子、大沙、钢筋作为原材料，通过加水搅拌、振动成型、养护等工艺生产预制构件。 本项目位于新乡市封丘县曹岗乡谢马牧村东侧，地理位置见附图1。根据封丘县曹岗乡人民政府和国土资源所出具的证明（证明见附件5、6），项目用地属于工业用地，符合曹岗乡土地利用规划、发展规划以及产业布局规划。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中规定的限制类和淘汰类，属允许类项目，符合国家相关产业政策。该项目已取得备案证明，项目代码为2019-410727-30-03-039009，备案证明见附件。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日）规定，本项目属于十九、非金属矿物制品 第50条“砼结构构件制造、商品混凝土加工”，“全部”编制环境影响报告表。 受封丘县春生预制构件加工厂委托（委托书见附件），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司在现场踏勘调查、收集资料、预测分析的基础上编制了该项目的环境影响报告表。 经现场踏勘，本项目尚未开工建设，不涉及未批先建。 二、工程内容及规模 1、项目地理位置及周围概况 本项目位于新乡市封丘县曹岗乡谢马牧村东侧，项目北侧为227省道（封曹路），西侧50m处为G45大广高速（高速公路与项目建筑物之间的距离为70m，匝道与项目建筑物之间的距离为216m，收费站与建筑物之间的距离为270m），南侧、东侧为农田。本项目东侧370m处为前运墙村，距离本项目最近的敏感点为西侧260m处的谢马牧村，距离本项目最近的地表水体为东侧1070m处的天然渠支流。项目周边环境示意图详见附图2。 项目建筑物与高速、高速匝道及收费站的距离，能够满足《河南省高速公路条例》第二十八条、国家重点高速公路用地两侧外各五十米，高速匝道、收费站外侧各一百米范围的建筑控制区内禁止新建、扩建建筑物或者地面构筑物的要求。 2、建设规模及内容 表1 项目基本情况一览表 序; 项目; 建设内. 1; 项目名称; 年产32000块预制构件项目. 2; 建设单位; 封丘县春生预制构件加工厂. 3; 建设性质; 新建. 4; 所属行业; C3022砼结构构件制造. 5; 建设地点; 新乡市封丘县曹岗乡谢马牧村东侧. 6; 总投资; 30万元. 7; 占地面积; 4000平方米. 8; 主要工艺; 加水搅拌、振动成型、养护. 表2 项目组成一览表 序号; 类别; 名称; 建筑面积（m2）; 结构; 备注. 1; 主体工程; 生产车间（含料库）; 规格：30m×23m×8m; 钢构; 新建. 生活办公区; 规格：10m×5m×4m; 钢构; 租赁现有. 2; 环保工程; 废气; 水泥仓呼吸孔粉尘; 1台袋式除尘器+1根15m高排气筒; 新建. 预搅拌粉尘; 1台袋式除尘器+1根15m高排气筒; 新建. 3; 车辆运输扬尘; 地面硬化；道路洒水、定期清扫；厂区及物料棚出入口设置车辆冲洗台。; 新建. 4; 物料装卸、铲车上料粉尘; 密闭车间，安装高压喷雾抑尘装置，喷淋降尘，同时增加物料湿度，减少粉尘排放。; 新建. 5; 废水; 生活污水; 化粪池（容积5m3）; 新建. 6; 设备及车辆冲洗废水; 沉淀池（容积2m3）; 新建. 7; 噪声; 机械设备; 减振、隔声; 新建. 8; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 新建. 一般固废; 一般固体废物堆存区（20m2）; 新建. 危险废物; 危废暂存间（10m2）; 新建. 3、项目产品方案 表3 本项目产品方案 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 预制板; 20000件; 预制构件总计32000块. 2; 地埋式水沟管; 3000件. 3; 盖沟板; 3000件. 4; 路沿石; 5000件. 5; 路墩; 1000件. 4、原辅材料与能源消耗量 表4 本项目原辅材料用量及资（能）消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; 水泥; 1600t; 外购（仅用于生产产品）. 2; 大沙; 4000t; 外购（仅用于生产产品）. 3; 石子; 8000t; 外购（仅用于生产产品）. 4; 钢筋; 150t; 外购（仅用于生产产品）. 5; 脱模剂; 600袋; 外购，该脱模剂属于混凝土脱模剂，具有无毒、无味、不燃、使用方便的特性，是一种环保友好型绿色脱模剂。. 6; 养护材料; 0.1t; 外购，主要为黑色PE塑料编织布，可循环使用。. 7; 用水; 2654.4m3; 自备井. 8; 用电; 30万kW•h; 当地供电网. 5、主要生产设备设施 本项目生产设备设施一览见下表。 表5 本项目主要设备设施一览表 序号; 名称; 型号; 数量. 1; 搅拌机; JS500; 1台. 2; 配料机; SM80; 1台. 3; 推挤机（打板机）; 50型; 2台. 4; 水泥仓; 100T; 1座. 5; 地埋式水管模具; 800×2500mm; 24个. 6; 砼构件模具（不含地埋式水管模具）; 800×1200mm; 24个. 7; 铲车; 宇通30; 1辆. 注：项目所有水泥仓均设置于车间内部，顶部不得超出车间。 6、政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产业政策相符性分析见下表所示。 表6 项目与产业政策对比分析一览表 一、生产工艺相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目生产工艺不涉及限制类、淘汰类，符合国家产业政策. 二、生产设备相符性. 鼓励类; 三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目生产设备不涉及限制类、淘汰类，符合国家产业政策. 三、产品相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目产品为预制构件，不属于限制类、淘汰类，符合国家产业政策. 经上表分析可知，本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的相关要求。 7、劳动定员与工作制度 本项目全年生产280天，昼间单班8小时工作制。劳动定员16人。 8、公用工程 1）供水 本项目总用水量为2654.4m3/a，其中搅拌添加水1400m3/a，骨料喷淋用水140m3/a，养护用水840 m3/a，设备及车辆冲洗用水140m3/a，生活用水为134.4m3/a，均由自备井提供，能够满足项目用水需求。 2）排水 本项目无生产废水排放，搅拌机及车辆冲洗废水经沉淀池收集处理后回用于生产，生活污水经过厂内化粪池处理后，定期清运。 3）供电 本项目用电量为30万kW•h/a，由当地电网供给，可以满足用电需求。 9、项目建设内容与备案相符性分析 项目建设内容与备案相符性分析一览表如下所示。 表7 项目建设内容与备案相符性分析一览表 项目; 建设内容; 备案内容; 是否一致. 项目名称; 年产32000块预制构件项目; 年产32000块预制构件项目; 一致. 建设地点; 新乡市封丘县曹岗乡谢马牧村东侧; 新乡市封丘县曹岗乡谢马牧村东侧; 一致. 建设单位; 封丘县春生预制构件加工厂; 封丘县春生预制构件加工厂; 一致. 建设内容及规模; 项目总占地4000平方米，主要建设有生产车间（含料库）、生活办公区等工程；年产32000块预制构件。; 项目总占地4000平方米，主要建设有生产车间（含料库）、生活办公区等工程；年产32000块预制构件。; 一致. 生产工艺; 加水搅拌、振动成型、养护。; 加水搅拌、振动成型、养护。; 一致. 主要设备; 搅拌机、配料机、水泥仓、打板机等; 搅拌机、配料机、水泥仓、打板机等; 一致. |
| 本项目有关的现有污染情况及主要问题： 本项目属新建项目，不存在与本项目有关的原有污染和环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 封丘县属新乡市，位于河南省的东北部。地处东经114度14分至114度46分，北纬34度53分至35度14分。东临长垣市，南隔黄河与开封市相望，西靠延津县，西南与原阳县接壤，北接安阳市滑县。古为封父国地，西汉置封丘县。县境南北长38.2公里，东西宽48.7公里。面积1220.5平方公里，耕地面积92.6万亩。 本项目位于新乡市封丘县曹岗乡谢马牧村东侧，临近227省道，所在区域地理位置优越，交通便利，项目地理位置见附图。 2、地形、地貌 封丘县地处黄河大冲扇形平原的北半部，南面和东面紧靠黄河。地面海拔一般在65~72.5m之间，最高点为85m，最低点64.6m，地形较为平坦，地势总体为东南高西北低，南高北低，坡降较小，在1/2000~1/4000。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。 3、气候、气象 封丘县属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷寡照少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，历年极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 4、水文 （1）地表水 封丘县境内地表水主要有黄河、天然渠和文岩渠，属黄河流域。 黄河流经封丘县南和县东，从原阳县大张庄和封丘县孙庄乡与店西交界入境，东至尹岗乡苏庄村东北出境，进入长垣市。境内流长56km，均为地上“悬河”，引黄灌溉非常便利。 天然渠从獐鹿市乡仝庄村入境，从黄陵镇陶北村进入长垣市境。境内流长42.2km，流域面积499km2。 文岩渠从陈固乡西守宫村西入境，从赵岗乡西惠寨村东北进入长垣市境，境内流长32.5km，流域面积439km2。 （2）地下水 项目所在区域地下水埋藏较浅，主要以降水入渗、黄河侧渗补充，现埋深一般为4～5米。潜水以蒸发为主要排泄方式，水质优良，矿化度小于1g/L，水化学类型是HCO3-Na9K型。 5、地质土壤 封丘县境地质构造，属于中朝准地台华北拗陷，处于华北拗陷次一级构造单元内黄凸起。东明断陷济源—开封凹陷的复活部位。新生界深度达3000-5000m。地层层序分以下部分，顺序由老到新，由下而上。 封丘县土壤，母质均属第四纪全新统地层。其来源为西北黄土高原的黄土，结构疏松，富含碳酸钙，呈中性至微碱性。根据地质部门提供的资料，该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15-20t/m2，项目所在地未有重大断层。 6、矿产资源 项目所在地形成的矿产可分为9大类28种：能源矿产有煤、泥炭、地热、石油、天然气；黑色金属矿产有铁矿；有色金属矿产有铜、铅、锌矿；贵金属矿产有金矿；化工原料矿产有重晶石、磷、化工用灰岩；冶金辅助原料矿产有白云岩、耐火粘土、石英岩（硅石）；建筑材料矿产有水泥用灰岩、水泥配料用粘土、饰面花岗岩、饰面大理岩、建筑石料、建筑用砂、砖瓦用粘土；特种非金属原料矿产有水晶、冰洲石以及地下水、矿泉水等。其中煤、水泥用灰岩、饰面花岗岩、地下水、矿泉水是本市的优势矿产。 7、植被及生物多样性 封丘县地处平原，农业种植有得天独厚的优势，是全国100个商品粮生产县之一。盛产作物有小麦、大米、玉米、大豆、谷子、绿豆、棉花、花生、油菜、芝麻等。金银花是全国生产基地，芹菜、香菇、石榴、金银花享誉全国。全县农业种植结构合理，农、林、牧、副、渔同盟协调发展。 - 项目周边500m范围内尚未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 8、项目与“关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知” 新环（2015）342号（以下简称《通知》）的符合性。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于新乡市封丘县曹岗乡谢马牧村东侧; 不属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 辉县市百泉风景名胜区. 辉县市白云寺森林公园. 辉县市关山国家地质公园. 新乡市 集中水源地保护区; /; /; 项目500m范围内无饮用水源地; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址位于新乡市封丘县曹岗乡谢马牧村东侧; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目 分类; 二类工业项目：非金属矿采选及制品制造（不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品）; 本项目为砼结构构件制造; 属于二类工业项目. 项目位于新乡市封丘县曹岗乡谢马牧村东侧，属于农产品主产区，属于大气污染重点防治单元。 农产品主产区：不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。 大气污染重点防治单元：在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 根据上表可知，本项目为年产32000块预制构件项目，属于二类工业项目中非金属矿采选及制品制造，不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品。不属于农产品主产区和大气污染重点防治单元不予审批的建设项目。 综上所述，项目符合《通知》的要求。 9、与集中式饮用水源地保护区划相符性 封丘县曹岗乡曹岗村水厂地下水井（共1眼）其一级保护区范围为：水厂厂区及外围东10米、西50米、南20米、北50米的区域。未划定二级保护区范围。 本项目位于该水厂西北侧4km处，不在该水源地保护区范围内。 10、项目与《新乡市生态环境局关于部署按照工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）（下文简称《工业企业用电量监控系统的通知》）的相符性分析 表9 项目与《工业企业用电量监控系统的通知》的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 一、安装范围 第一批安装部署用电量监控系统的企业为：新乡市辖区内国控、省控、市控重点监控企业、涉及VOCs污染排放的企业、铸造行业、建材行业，然后逐步扩展至新乡市辖区内所有排污企业。 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。; 项目总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施位置按照环保部门要求安装用电量监控系统终端。; 符合要求. 11、项目与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）》的相符性分析。 表10 项目与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案的相符性分析一览表 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 坚决打赢蓝天保卫战第9条：严格环境准入门槛。 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新建燃煤项目建设。除背压热电联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。; 本项目属于砼结构构件制造，不属于以上禁止新建项目。; 符合要求. 坚决打赢蓝天保卫战第24条：严格实施施工扬尘。 积极推行绿色施工，建立健全施工扬尘常态化长效管理机制，建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、管理人员到位、经报备批准后方可开工。严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”，城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”，5000 平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与主管部门联网。采暖季城市建成区施工工地继续实施“封土行动”。; 项目严格按照“六个百分百”进行建设，项目主要为诶钢构厂房的搭建，土石方建筑面积小于5000平方米，施工期无需设置在线监测和视频监控。; 符合要求. 坚决打赢蓝天保卫战第25条：强化工业料堆场扬尘整治。 加大各工业企业料场堆场监督检查力度，督促企业严格落实各项抑尘措施。2018 年 10 月底前，火电、钢铁、建材、有色等行业和锅炉等企业料堆场无组织实现规范管理，按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准，对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。; 项目属于建材行业，水泥采用密闭罐车运输，大沙采用密闭车厢运输，石子采用篷布遮盖运输，厂区内物料输送均使用密闭送料机；大沙、石子储存在密闭料仓内，并采取高压喷雾减少粉尘排放，厂区地面硬化，定期清扫，厂区及料库出入口设置车辆冲洗台。; 符合要求. 12、项目与《新乡市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（以下简称秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案）的相符性分析 表11 项目与秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 第12条：加强无组织排放治理改造。 对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。对未按时按要求完成无组织排放改造治理的企业，依法查处，并纳入秋冬季错峰停限产清单。; 本项目属于砼结构构件制造，物料均储存于密闭车间内，且车间地面硬化处理。; 符合要求. 第37条：严格施工扬尘控制管理。 2018年10月底前，建立施工工地动态管理清单，将建筑、市政、拆除、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产文明施工管理范畴，严格执行开复工验收、“三员”管理、城市建筑垃圾处置核准、扬尘防治预算管理等制度，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。规模以上土石方建筑工地、长度200米以上的市政、国省干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程等全部安装在线监测和视频监控，并与当地主管部门联网。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。2018年12月底前，现有建筑垃圾运输车辆全部完成自动化密闭改装，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网，实现动态跟踪监管。; 项目严格执行开复工验收、“三员”管理、城市建筑垃圾处置核准、扬尘防治预算管理等制度，严格按照“六个百分百”进行建设。项目占地面积为4000平方米，主要为钢结构厂房的搭建，施工期无需安装在线监测和视频监控。; 符合要求. 13、项目与《河南省高速公路条例》的相符性分析 项目建筑物与G45大广高速的距离为70m，与高速匝道的距离为216m，与收费站的距离为270m，能够满足《河南省高速公路条例》第二十八条、国家重点高速公路用地两侧外各五十米，高速匝道、收费站外侧各一百米范围的建筑控制区内禁止新建、扩建建筑物或者地面构筑物的要求。 14、项目与新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的相符性分析 表12 项目与新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 24、强化工地扬尘污染防治 严格落实施工工地“六个百分之百” （施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。各类长距离市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。建筑面积5000平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国省干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程安装扬尘在线监测监控设备并与当地主管部门监控平台联网。; 项目严格执行开复工验收、“三员”管理、城市建筑垃圾处置核准、扬尘防治预算管理等制度，严格按照“六个百分百”进行建设。项目占地面积为4000平方米，主要为钢结构厂房的搭建，施工期无需安装在线监测和视频监控。; 符合要求. 31、开展工业企业无组织排放治理 强化工业企业无组织排放排查工作，逐企建立清单台账。2019年10月底前，全市工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。; 项目生产过程收尘到位，生产工艺产尘点密闭处理并配备除尘设施；项目物料采用密闭传送装置运输；厂区地面硬化处理，定期清扫路面，保持厂区干净整洁；厂区及料库出入口配备车辆冲洗台，进出车辆经冲洗台冲洗后方可进出厂区。厂区下风向按环保部门要求设置在线扬尘监测装置。; 符合要求. 15、项目与《新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案》（新环攻坚办〔2019〕74号）的相符性分析 表13 项目与新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 二、治理目标 2019年10月底前，通过完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，推动全市涉气企业全面实现“五到位、一密闭”。; 项目运行过程中按照环保要求，对易产生粉尘的物料储存及输运做到“五到位、密闭”。; 符合要求. 5.1、无组织排放污染物控制措施要求 煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的粉状、粒状物料及燃料应当密闭储存，运输采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸；汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；料场路面应实施硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。; 项目粉状物料及粒装物料均存放于密闭的车间内，通过密闭输送机储存。车间内设置有喷淋降尘装置，生产工艺产尘均设置有除尘设施，料场地面硬化处理，厂区出入口设置车辆冲洗装置，经清洗后方可进出厂区。; 符合要求. 6.1.1料场堆场扬尘控制措施 各类生产和加工企业的粉状和颗粒状物料要全部仓储，料仓可为棚仓和柱形仓，原则上禁止露天存放物料。因生产工艺和受场地限制原因，暂时无法仓储的物料、土堆覆盖面积必须达到85%以上。 物料棚仓防扬尘措施：棚仓必须全密封，非因防爆、职业防治、安全等物殊原因，不得留取开口。顶部和四周封闭材料不得存在锈蚀损坏，脱落现象。除石料、砂土棚仓，储存其他种类物料地面必须硬化，车辆出入口加装自动感应门或自动升降帘，无车辆出入时保持关闭状态。储存质量较轻的粉状物料棚仓要在顶部或房梁部加装雾化喷淋装置，做到全库抑尘。储存砂石、铁矿粉、炉渣等质量较大的物料，棚仓配装雾炮，射程可覆盖全仓。棚仓内物料不得进行露天转运。 柱形仓防扬尘措施：散装水泥、粉煤灰、矿粉要全部使用柱形仓储存，仓顶呼吸口原则上淘汰桶式过滤除尘器，统一加装脉冲式布袋除尘器，并定期维护检修，保存维修记录。卸料期间发现仓顶呼吸口出现粉尘较正常情况下增大现象及时停止，对仓项除尘器进行维修。卸料管道要保持完好，不得出现严重锈蚀、破损和接口脱落现象。下料口要使用全封闭式管道或螺旋方式输送物料，除低物料跌落高度，减少二次扬尘。 露天堆存物料防扬尘措施：因生产工艺和受场地限制原因无法仓储的物料堆场四周必须建设防风抑尘网，场地全部硬化，物料覆盖面积必须达到85%以上，场地内建设洒水喷淋设施，必须能对物料堆存区域达到全覆盖。每个工作面配备不得少于1台雾炮机，物料含水率低于20%时，工作面在装运期间，必须同步开启雾炮降尘（粮食、农产品等不益湿水物料的储存场所除外），地面要一班一扫，每班生产结束，对场地进行湿式打扫，保持地面清洁，严防扬尘。; 项目物料主要为大沙、石子、水泥，均存放于密闭的车间内，且场地地面均硬化处理，车间出入口设置自动升降帘，无出入车辆时保持关闭状态，车间内部设置有喷淋降尘装置，定期降尘。物料转运过程均在车间内完成，不漏天作业。水泥采用螺旋输送的方式打入水泥仓储存，水泥仓顶部配备有袋式除尘器处理呼吸孔产生的粉尘，定期对生产设备及环保设备进行检修，并保留维修记录。; 符合要求. 6.1.2破碎机、筛分机、雷蒙磨、球磨机、搅拌机、配料机等生产粉尘控制措施 配料机：配料机必须位于密闭的厂房内。冶金、耐火材料优先选用全密封管道输送自动配料系统，逐步淘汰抛洒严重的人工配料。全自动配料系统的卸压排放空气体必须经过袋式除尘器处理方可排放。干法配料的半自动化或人工配料机械的上料口必须加装集气罩，原料含水率达到20%以上，可以加装雾化喷淋抑尘设施。 搅拌机：必须全部位于密封车间内。搅拌机加料口安装顶部集气罩或侧吸装置。间歇性生产搅拌机采用干法搅拌的必须全密封，出料口加装软接套，并安装集气收尘罩或侧吸装置。湿法搅拌物料含水率达到20%以上的湿法搅拌，可不要求密封。; 本项目包含搅拌机、配料机，均设置位于车间内部。搅拌机完全密闭处理，预搅拌过程产生的粉尘通过管道收集，然后使用袋式除尘器净化处理。配料机半自动化机械配料，用于大沙、石子的配料，物料含水率较高，或不易产生粉尘，在顶部设置有高压喷雾抑尘设施。; 符合要求. 6.1.3粉状物料皮带、管道输送跑冒粉尘控制 位于室外的物料输送皮带，应建设皮带廊或进行全封闭。位于室内输送直径小于1cm以下物料的传输皮带必须封闭，物料跌落处加装雾化喷淋抑尘设施或集气罩经袋式除尘器处理。 物料输送管道不的有锈蚀、破损现象，接口处不得漏风跑冒粉尘。; 项目物料传送皮带位于密闭车间内，输送机密闭处理，并在物料跌落处加装喷淋抑尘设施。; 符合要求. 6.1.5粉状物料卸车、装运扬尘控制 煤炭、砂石、矿石、粉煤灰、石膏、粘土采用敞开式车辆运输，必须采用湿法装车。砂石、矿石、粘土装运尽量提高含水率，无法增加含水率的，装车过程中同步使用雾泡抑尘。粉煤灰原则上使用罐车运输，物殊情况使用敞开式车辆运输的，粉煤灰仓卸灰口必须加装喷水加湿装置，加湿量以粉煤灰自卸灰口至车厢底部的跌落高不起尘为准。其它粉状物料可以加湿的，参照粉煤灰装车方式。 水泥和其它必须采取干法运输的散装物料，使用密闭罐车运输。不能使用罐车运输的，必须打包后运输。罐车在装运过程中罐体呼吸口排出的含粉尘交换气必须收集并经除尘器除尘处理。 采用编织包装的粉状产品（如：水泥、轻质碳酸钙）物料必须在密闭的车间内装车，不得露天装运。 敞开式运输的燃煤、砂石、矿石、粉煤灰和作为生产原料的粘土必须在密闭的料仓内卸车，并同步使用雾炮喷淋除尘。 使用罐车运输水泥、粉煤灰、矿粉等向柱形仓内卸车，卸料管必须对接紧密，不得出现跑冒粉尘，同时要密切观察柱形仓呼吸口除尘设施运行情况，出现跑冒 象立即停止卸车排除故障。; 本项目大沙、石子的卸车过程，均在密闭的车间内进行，卸车过程采用喷淋装置降尘处理。项目外购的水泥通过罐车直接打入水泥仓内储存待用，打入过程确保卸料管对接紧密。; 符合要求. 6.1.8除尘器除灰防扬尘措施 火电、冶金等行业大型除尘器除尘灰应使用气动或螺旋方式输送，小型除尘器卸灰口要加装软联接。除尘灰必须直接卸入密封容器或包装袋内，避免形成二次扬尘污染，严禁敞开卸灰。; 本项目除尘器属于小型除尘器，卸灰口加装软连接，直接卸入包装袋内，返还生产工序重新使用。; 符合要求. 6.1.10厂区路面、地面扬尘控制措施 厂区和通向主干公路道路必须全部硬化。道路打扫频次每 不得少于一次，抛洒物落地时间不得超过1小时，办公区和非货运道路地面尘土量不得大于15克，货运道路每方米地面尘土量不得大于30克，全天保持路面湿润无明显积尘。厂区空地要进行绿化，不得有裸露土地。; 厂区和通向主干公路道路全部硬化处理，并按照相关要求进行清扫，厂区空地绿化或硬化，不得有裸露土地。; 符合要求. 6.1.11车辆冲洗管理 经营性煤场、矿石堆场、砂石加工、商砼等有物料棚的企业，在物料棚出入口必须建设自动轮胎冲洗台，物料棚出入口不具备建设条件的，可在厂区出入口建设，并保持正常运行。车辆出厂轮胎冲洗时间不得少于3分钟。; 项目在料库出入口设置车辆冲洗台，车辆经冲洗后方可进出车辆，车辆出厂轮胎冲洗时间不得少于3分钟。; 符合要求. 16、项目与河南省2019年工业企业无组织排放治理方案的相符性分析 表14 项目与河南省2019年工业企业无组织排放治理方案的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准; （一）料场密闭治理 1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。 2、密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等密闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 4、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 5.每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 6.库内安装固定的喷干雾抑尘装置。; 骨料均存放于密闭车间内，水泥等粉料存放于筒仓内，无露天堆放；车间配备推拉门或卷帘门；厂区地面全部硬化处理，定期清扫地面，保持厂区干净整洁。; 符合要求. （二）物料输送环节治理 1、散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 2、皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米,两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苦布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输;采用非密闭方式运输的，车辆应苦盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 项目骨料物料通过密闭传送装置运输，水泥等粉料通过密闭管道运输，下料位置设置有集气罩及除尘设备（预搅拌过程）；严格控制车辆载货量，严禁超载，并按照相关要求设置苦布覆盖；厂区内不存在露天转运物料的工段；原料仓内设置有高压喷头，物料装卸过程喷淋降尘，物料采用密闭传送带运输；除尘器卸灰区密闭。; 符合要求. （三）生产环节治理 1.上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施。 2.产生VOCS工序应有完善的废气收集及处理系统。 3.其他方面:禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓并配备完备的废气收集和处理系统:生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和; 理系统。 项目生产工艺产尘节点均安装有封闭集尘装置并配备相应的粉尘处理系统，厂房内设置有高压喷头，定期喷淋增; 物料湿度，减少粉尘产生；项目不含产生VOCs工序；项目车间密闭处理。 符合要求. （四）厂区、车辆治理 1.厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 2.对厂区道路定期洒水清扫。 3.企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 厂区硬化，无裸露地面；厂区道路定期洒水清扫，保持干净整洁；厂区及料场进出口设有洗车平台，车辆进出均进行冲洗，并且设置沉淀池用于洗车废水收集。; 符合要求. （五）建设完善监测系统 1.因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP (总悬浮颗粒物)等监控设施。 2.安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数; 等应在企业显眼位置随时公开。 项目厂区下风向设置1处扬尘在线监测系统，并在厂区内各个产尘位置设置视频监控。; 符合要求. 17、项目与《关于加快推进秋冬季期间运输管控工作的通知》的相符性分析 表15 项目与《关于加快推进秋冬季期间运输管控工作的通知》的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 建设企业门禁监控系统。 组织企业加快建设车辆门禁监控系统，于2019年11月30日前建设完成，并于市级监控平台联网。相关建设技术标准和规范参照《河南省大宗物料运输企业管控门禁系统建设要求》、《河南省大宗物料运输企业管控门禁系统联网规范（试行）》和《新乡市门禁系统平台建设要求》（登录公共邮箱下载，邮箱jdcjczd123@163.com，密码：jdcjczd）执行，监控视频存储系统要确保视频数据至少存储12个月以上。; 本项目按照相关规范及要求建设车辆门禁监控系统，并与市级监控平台联网。; 符合要求. 持续加大执法检查力度。 重污染天气管控期间，对未安装门禁监控系统的大宗物料运输企业，各县（市、区）应进一步加大执法检查力度，确保进出厂区的运输车辆全部达到国五阶段排放标准；加密对矿山等大宗物料运输单位入户抽检抽测批次，确保污染物达标排放。对拒不执行重污染天气应急措施、停驶高排放车辆的企业，由相关监督管理部门依法查处。; 本项目确保进出厂区的运输车辆全部达到国五阶段排放标准。; 符合要求. 逐步扩大门禁监控系统安装范围。 在《新乡市重点用车企业清单》基础上，对其他日进出车辆10次以上的大宗物料运输类企业，特别是仓储运输、化学原料制造、矿山（含煤矿）、洗煤厂、城市物流配送企业，邮政等单位，或者其所属车辆需要长时间在城市建成区内频繁行驶的重点行业企业进行认真梳理排查，确定需要补充安装监控门禁系统企业，2019年12月10日前，完成上述行业企业筛查并补充完善《新乡市重点用车企业清单》，2019年12月30日前，完成筛查补充企业门禁系统安装任务。; 项目日进出车辆次数较少，鉴于新乡市大气形势严峻，建议设置门禁系统。; 符合要求.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表16 区域空气质量现状评价表 单位(μg/m3) 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 150.00; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 174.29; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 31.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 122.50; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2300; 4000; 57.50; 达标. O3; 第90百分位浓度; 202; 160; 126.25; 超标. 由上表可知， PM10、PM2.5、SO2、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%，比全省平均值（103微克/立方米）高2微克/立方米；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%，与全省平均值（61微克/立方米）持平，气态污染物 SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2.0%；O3同比下降7微克/立方米，降幅3.3%，CO同比下降0.66毫克/立方米，降幅22.3%。优良天数177天。 目前新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为东侧1070m处的天然渠支流。根据新乡市地面水环境功能区划图，该河段应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。根据新乡市环境保护局网站公示的2019年第5期《新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》数据，封丘陶北断面监测结果达标情况一览如下表所示。 表17 新乡市2019年5月封丘陶北断面地表水质量达标情况一览表 污染因子; COD; NH3-N; TP. 监测值; 11.0; 0.10; 0.030. 标准值; 30; 1.5; 0.3. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目所在地的水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求，本项目所在区域地表水环境质量现状良好。 3、声环境质量现状 本项目位于新乡市封丘县曹岗乡谢马牧村东侧，根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域属于2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。北厂界距离227省道约20m（位于35m±5m 区域范围内），属于4a类声环境功能区。根据现场勘察时现场实测，其项目所在地声环境质量现状如下表所示。 表18 噪声现状监测表 单位：dB(A) 位置; 昼间; 夜间; 执行标准. 1＃东厂界; 53.1; 42.4; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)； 4a类标准：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。. 2＃南厂界; 53.5; 43.5. 3＃西厂界; 54.8; 43.6. 4＃北厂界; 55.6; 44.2. 由上表监测结果可知，项目所在区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，声环境质量良好。 4、土壤环境治理现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设单位委托郑州德析检测技术有限公司于2019年8月19日在该厂区内进行了土壤监测，在厂区占地范围内共设置了3个土壤监测点位（3个表层样点），采用深度为0~20cm，样点坐标分别为A（东经114°32′20.85″北纬34°58′42.83″）、B（东经114°32′20.12″北纬34°58′41.91″）、C（东经114°32′19.41″北纬34°58′41.05″），厂区内土壤监测样点数据根据以上三个点位土样混合而成。项目周边共设置了3个土壤监测点位（3个表层样），采用深度为0~20cm，其中项目东侧农田表层样点（上风向）坐标为D（东经114°32′22.58″北纬34°58′41.75″），项目南侧农田表层样点（下风向）坐标为E（东经114°32′19.35″北纬34°58′40.52″），项目西侧林地表层样点坐标为F（东经114°32′19.18″北纬34°58′42.37″）。检测报告见附件7，监测结果见下表。 表19 土壤环境现状监测结果一览表 监测点位; #### 样品状态; #### 监测因子; #### 监测结果; #### 单位; #### 标准值. 1#项目东侧农田表层样; #### 棕、湿、砂壤土、少量根系植物; #### 镍; #### 39.3; mg/kg; 190. #### 铜; #### 22.4; mg/kg; 100. #### 锌; #### 75.2; mg/kg; 300. #### 镉; #### 0.140; mg/k; 0.6. #### 汞; #### 0.283; mg/kg; 3.4. #### 总砷; #### 12.7; mg/kg; 25. #### 铅; #### 42.8; mg/kg; 170. #### 铬; #### 27.8; mg/kg; 250. 2#项目南侧农田表层样; #### 棕、湿、砂壤土、少量根系植物; #### 镍; 38.2; mg/kg; 190. #### 铜; 22.1; mg/kg; 100. #### 锌; 7; .2 mg/kg; 300. #### 镉; 0.159; mg/kg; 0.6. #### 汞; 0.265; mg/kg; 3.4. #### 总砷; 12.4; mg/kg; 25. #### 铅; 42.6; mg/kg; 170. #### 铬; 28.7; mg/kg; 250. 3#项目西侧林地表层样; #### 棕、湿、砂壤土、少量根系植物; #### 镍; 34.4; mg/kg; 190. #### 铜; 23.1; mg/kg; 100. #### 锌; 75.5; mg/kg; 300. #### 镉; 0.147; mg/kg; 0.6. #### 汞; 0.369; mg/kg; 3.4. #### 总砷; 13.4; mg; kg 25. #### 铅; 44.8; mg/kg; 170. #### 铬; 31.9; mg/kg; 250. 4#项目所在区域表层样; #### 浅棕、湿、砂壤土、少量根系植物; #### 1,1,1,2-四氯乙烷; #### ND; mg/kg; 10. #### 1,1,1-三氯乙烷; #### ND; mg/kg; 840. #### 1,1,2,2-四氯乙烷; #### ND; mg/kg; 6.8. #### 1,1,2-三氯乙烷; #### ND; mg/kg; 2.8. #### 1,1-二氯乙烯; #### ND; mg/kg; 66. 1,1-二氯乙烷; #### ND; mg/kg; 9. 1,2,3-三氯丙烷; #### ND; mg/kg; 0.. 1,2-二氯丙烷; #### ND; mg/kg; 5. #### 1,2-二氯乙烷; #### ND; mg/kg; 5. 1,2-二氯苯; #### ND; mg/kg; 260. 1,4-二氯苯; #### ND; mg/kg; 20. #### 2-氯酚; #### ND; mg/kg; 2256. #### 䓛; #### ND; mg/kg; 1293. #### 三氯乙烯; #### ND; mg/kg; 2.8. #### 三氯甲烷（氯仿）; #### ND; mg/kg; 0.9. #### 乙苯; #### ND; mg/kg; 28. #### 二氯甲烷; #### ND; mg/kg; 616. #### 二苯并[a, h]蒽; #### ND; mg/kg; 1.5. #### 六价铬; #### ND; mg/kg; 5.7. #### 反-1,2-二氯乙烯; #### ND; mg/kg; 54. #### 四氯乙烯; #### ND; mg/kg; 53. #### 四氯化碳; #### ND; mg/kg; 2.8. #### 对（间）二甲苯; #### ND; mg/kg; 5. #### 0; #### 氯; 烯 #### ND; mg/kg; 0.43. #### 氯甲烷; #### ND; mg/kg; 37. #### 氯苯; #### ND; mg/kg; 270. #### 汞; #### 0.282; mg/kg; 38. #### 甲苯; #### ND; mg/kg; 1200. #### 砷; #### 11.6; mg/kg; 60. #### 硝基苯; #### ND; mg/kg; 76. #### 苯; #### ND; mg/kg; 4. #### 苯乙烯; #### ND; mg/kg; 1290. #### 苯并[a]芘; #### ND; mg/kg; 1.5. 苯并[a]蒽; #### ND; mg/kg; 15. 苯并[b]荧蒽; #### ND; mg/kg; 15. 苯并[k]; 蒽 #### ND; mg/kg; 151. 苯胺; #### ND; mg/kg; 260. 茚并[1,2,3-cd]芘; #### ND; mg/kg; 15. 萘; #### ND; mg/kg; 70. 邻二甲苯; #### ND; mg/kg; 640. #### 铅; #### 39.4; mg/kg; 800. #### 铜; #### 21.7; mg/kg; 18000. #### 镉; #### 0.150; mg/k; 65. #### 镍; #### 34.4; mg/kg; 900. 顺-1,2-二氯乙烯; #### ND; mg/kg; 596. 由上表可知，项目厂区各监测点位的监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）的要求。 5、生态环境现状 本项目厂址位于新乡市封丘县曹岗乡谢马牧村东侧，项目所在区域内无天然植被，结构类型单一。项目评价范围内无自然保护区或风景名胜区，经现场踏勘，项目500米范围内无重点保护野生动植物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周围环境保护目标及其距离见下表。 表20 本项目周围环境保护目标及其距离 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 谢马牧村; -206; 156; 村庄; 约1000人; 环境空气质量二类区; W; 260m. 前运墙村; 359; -89; 村庄; 约300人; E; 370m. 天然渠; -1070; 0; 河流; /; 地表水Ⅳ类水体; E; 1070m.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 评价标准及级别; 项目; 标准值. 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级; SO2; 年平均：60μg/m3. 24小时平均：150μg/m3. 1小时平均：500μg/m3. NO2; 年平均：40μg/m3. 24小时平均：80μg/m3. 1小时平均：200μg/m3. PM10; 年平均：70μg/m3. 24小时均值：150μg/m3. PM2.5; 年平均：35μg/m3. 24小时均值：75μg/m3. O3; 日最大8小时平均：160μg/m3. 1小时平均：200μg/m3. CO; 24小时平均：4mg/m3. 1小时平均：10mg/m3. 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类; COD; 30mg/L. 氨氮; 1.5mg/L. 总磷; 0.3mg/L. 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类; 等效 声级; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）4a类; 等效 声级; 昼间; 70dB(A). 夜间; 55dB(A). 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）; 砷; 60mg/kg. 镉; 65mg/kg. 铬（六价）; 5.7mg/kg. 铜; 18000mg/kg. 铅; 800mg/kg. 汞; 38mg/kg. 镍; 900mg/kg. 四氯化碳; 2.8mg/kg. 氯仿; 0.9mg/kg. 氯甲烷; 37mg/kg. 1,1-二氯乙烷; 9mg/kg. 1,2-二氯乙烷; 5mg/kg. 1,1-二氯乙烯; 66mg/kg. 顺-1,2-二氯乙烯; 596mg/kg. 反-1,2-二氯乙烯; 54mg/kg. 二氯甲烷; 616mg/kg. 1,2-二氯丙烷; 5mg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10mg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8mg/kg. 四氯乙烯; 53mg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; 840mg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8mg/kg. 三氯乙烯; 2.8mg/kg. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5mg/kg. 氯乙烯; 0.43mg/kg. 苯; 4mg/kg. 氯苯; 270mg/kg. 1,2-二氯苯; 560mg/kg. 1,4-二氯苯; 20mg/kg. 乙苯; 28mg/kg. 苯乙烯; 1290mg/kg. 甲苯; 1200mg/kg. 间二甲苯+对二甲苯; 570mg/kg. 邻二甲苯; 640mg/kg. 硝基苯; 76mg/kg. 苯胺; 260mg/kg. 2-氯酚; 2256mg/kg. 苯并[a]蒽; 15mg/kg. 苯并[a]芘; 1.5mg/kg. 苯并[b]荧蒽; 15mg/kg. 苯并[k]荧蒽; 151 mg/kg. 䓛; 1293mg/kg. 二苯并[a, h]蒽; 1.5mg/kg. 茚并[1,2,3-cd]芘; 15mg/kg. 萘; 70mg/kg. 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）; 镉; 0.6mg/kg. 汞; 3.4mg/kg. 砷; 25mg/kg. 铅; 170mg/kg. 铬; 250mg/kg. 铜; 100mg/kg. 镍; 190mg/kg. 锌; 300mg/kg. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 环境要素; 标准名称; 标准编号; 执行级别 （类别）; 主要污染物限值. 废气; 《水泥工业大气污染物排放标准》; GB4915-2013; 表2（重点地区特别排放限值）; 最高浓度≤10mg/m³. 表3; 无组织限值0.5 mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; GB12348-2008; 2类; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; GB12348-2008; 4类; 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制指标》（GB18599-2001）及其2013年修订；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修订。. |
| 总量控制指标 | 本项目不涉及预支总量控制指标。 |

建设项目工程分析

- 工艺流程简述 本项目产品主要包括预制板、地埋式水沟管、盖沟板、路沿石、路墩等砼结构构件，以上产品生产工艺较为接近，产品具体的工艺流程及产污环节可由下图表示。 图1 项目生产工艺流程及产污环节图 项目生产工艺简述： （1）外购原料：项目外购原料水泥、大沙、石子。水泥经过罐车运至水泥仓内储存；石子、大沙等骨料由汽车运至厂区内堆放于原料库堆存。 （2）投料、搅拌：通过铲车将外购的骨料（大沙、石子）铲送至配料斗称重，然后通过密闭的传送带按照一定的比例投入搅拌机，并加水进行混合搅拌；水泥由水泥仓经过密闭传送装置直接进入搅拌机。本项目搅拌机分为上下两层，上层为配料仓，下层为搅拌仓，各物料经计量后经过不同传输方式进入配料仓，配料完成后开启搅拌仓门，物料一次性下泄至搅拌仓，搅拌过程关闭仓门，密闭搅拌。为了便于检修，项目计量装置位于密闭范围外，项目仅对用于物料输送及搅拌的位置（含输送带及搅拌设备）进行密闭。项目除尘系统收集的粉尘、搅拌过程散落的骨料、浇筑过程产生的碎砂石经统一收集后，直接回用于搅拌工序，不外排。 （3）浇注模具、振动成型：将搅拌均匀的混料通过人工浇筑进模具中使其振动成型，以防预制构件中留有空隙。 （4）脱模、养护、成品：砼结构构件存放于养护区约1~3h后，进行脱模处理，然后采用黑色PE塑料编织布保湿，该塑料布使用量为1500平方米，使用寿命较长，可循环使用，经过一周左右的养护即可得到成品，经检验合格后，装车外售。 二、主要污染工序： （1）废气：主要为物料装卸及铲车上料粉尘（含铲车铲送至配料斗过程产生的粉尘，以下简称配料过程产生的粉尘）、预搅拌过程中产生的粉尘、车辆运输过程产生的扬尘、水泥仓顶部呼吸孔粉尘。 （2）噪声：主要为搅拌机、打板机等设备产生的机械噪声。 （3）废水：主要为设备及车辆清洗废水、生活污水。 （4）固废：主要为除尘系统更换的废滤袋、沉淀池沉渣、职工生活垃圾、设备维修产生的废机油及含油废物。 注：项目除尘系统收集的粉尘、搅拌过程散落的骨料、浇注过程产生的碎砂石经统一收集后，回用于生产使用，项目养护材料可循环使用，以上物料不再作为固废分析。 三、源强分析 1、废气 本项目废气主要为车辆运输扬尘、物料装卸及铲车上料粉尘、预搅拌粉尘、水泥仓顶部呼吸孔粉尘。 （1）车辆运输扬尘 工程交通运输起尘采用下述公式进行计算： Qy=0.123×（V/5）×（M/6.8）0.85×（P/0.5）0.72 Qt= Qy×L×(Q/M) 式中：Qy—交通运输起尘量，kg/km·辆； Qt—运输途中起尘量，kg/a； V—车辆行驶速度，km/h； P—路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2； M—车辆载重，t/辆； L—运输距离，km； Q—运输量，t/a。 本项目车辆在厂区内行驶距离按100m计，平均每天发空车及载重车各4辆（含原料及产品车辆），空车重约10t，载重车重约40t，以10km/h的速度行驶。经计算，在不同路面状况的起尘量见表21所示。 表21 不同路面状况下的起尘量一览表 （单位：kg/d） 路况 车辆; 0.1 （kg/ m2）; 0.2 （kg/ m2）; 0.3 （kg/ m2）; 0.4 （kg/ m2）; 0.5 （kg/ m2）; 0.6 （kg/ m2）. 空车; 0.14; 0.23; 0.31; 0.38; 0.44; 0.51. 重车; 0.04; 0.07; 0.09; 0.12; 0.14; 0.16. 合计; 0.18; 0.30; 0.40; 0.50; 0.58; 0.67. 根据本项目的实际情况，厂内地面均已硬化，并且环评要求对厂区地面定时洒水清扫，基于这种情况，对道路路况以0.1 kg/ m2计，则运输车辆动力起尘量为0.18kg/d，项目年运行280天，则运输车辆动力起尘量为0.0504t/a。 本项目生产、运输、装卸等过程均在密闭的车间内进行，车辆运输扬尘多数沉降在车间内部，鉴于厂区出入口与料场出入口距离较近，项目厂区和料场出入口设置1个洗车台即可有效的减少扬尘。因此，运输车辆动力起尘量可削减90%以上，即车辆运输过程中的粉尘量0.005t/a，年工作时间为2240h，无组织排放速率为0.0022kg/h。 （2）物料装卸及铲车上料过程中产生的粉尘 本项目物料均存放于密闭的生产车间内，不存在物料堆放扬尘。本项目水泥为密闭罐车运输，直接由泵将罐车中的水泥在高压情况下打进水泥仓内，整个过程在密闭的环境中进行，该过程不产生装卸粉尘，本评价进分析大沙、石子装卸过程中产生的起尘量。石子、大沙等骨料经铲车铲送至配料机称量后，再经搅拌机配套的密闭传送带提升完成输送，配料工序主要为铲车铲送投料产生的粉尘。 根据《无组织排放源常用分析与估算方法》（西北铀矿地质，2015年10月第31卷第2期），该报告中推荐选用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式对运输车卸料起尘量进行估算，经验公式对运输车卸料起尘量进行估算，经验公式为： Q = e0.61u·M/13.5 式中：Q——汽车卸料起尘量，g/次； u——平均风速，m/s，由于位于车间内部，平均风速取0m/s； M——汽车卸料量，t，项目汽车卸料量为30t； 项目石子、大沙的年用量共计12000t/a，卸料400车次，单次卸料粉尘产生量为2.22g，年卸料粉尘产生量为0.0009t/a。类比同类型项目生产数据分析及物料转运过程可知，物料装卸粉尘产生总量约为卸料产生量的3倍，其中卸料粉尘产生量为0.0009t/a，铲车铲土过程粉尘产生量为0.0009t/a，铲车铲送至配料斗配料过程产生的粉尘量约为0.0009t/a。 评价建议：在原料库及铲车投料位置处设置高压喷头，物料装卸过程及铲车上料过程采用高压喷雾降尘，同时配料斗上方设置集气罩（收集效率80%，仅能够收集配料过程产生的粉尘）用于收集配料过程产生的粉尘，粉尘经收集后通过1台袋式除尘器（除尘效率99%）净化处理，尾气通过1根15m高排气筒排放；此外需要定期对原料库进行喷淋，增加骨料湿度，减少粉尘产生量，经采取以上措施处理后，颗粒物逸散至车间外部的粉尘量约为40%。 则配料过程有组织粉尘排放量约为0.0072kg/a，铲送年工作时间约为560h，排放速率为0.00001kg/h，鉴于配料斗上方、集气罩下方设置有喷淋抑尘装置，风机风量不宜太大，本次评价风量取1000m3/h，则有组织粉尘排放浓度为0.012mg/m3；物料装卸及铲车上料过程（含配料过程）无组织粉尘排放量约为0.0008t/a，物料装卸及铲车上料年工作时间为2240h，无组织排放速率为0.0004kg/h。 （3）水泥仓顶部呼吸孔粉尘 为使水泥能够安全快速的打入筒仓内，筒仓顶均设有呼吸口，从呼吸口排出的空气含有大量粉尘。项目所有水泥仓均设置于车间内部，顶部不得超出车间。 本项目仅设置1条搅拌生产线，共1座水泥仓，水泥仓顶呼吸孔粉尘通过管道收集后连接至1台袋式除尘器上，粉尘经处理后由1根15m高排气筒排放（超出生产车间3m以上）。该袋式除尘器除尘效率可以达到99.9%以上。 项目水泥年用量为1600吨，共需罐车约54辆，罐车每次卸货时间约为15分钟，则筒仓年卸料时间为13.5h。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，物料输送储存工序废气量取460Nm3/t-水泥，粉尘产污系数取2.09kg/t-水泥，则本项目水泥储存过程粉尘产生量为3.344t/a，废气产生量为73.6万Nm3/a（所需风量约为54500m3/h），产生浓度为4543.5mg/m3，产生速率为247.7kg/h。 经袋式除尘器处理后，水泥仓顶部呼吸孔粉尘排放浓度为4.5mg/m3，排放速率为0.2477kg/h，排放量为0.0033t/a。 （4）预搅拌过程中产生的粉尘 本项目搅拌机分为上下两层，上层为配料仓，下层为搅拌仓，各物料经计量后经过不同传输方式进入配料仓，大沙、石子通过密闭传送带输送至预加料斗投至搅拌机，粉状物料在下落过程由于落差原因会产生粉尘。配料完成后开启搅拌仓门，物料一次性下泄至搅拌仓，仓内空气在物料压缩下会产生上升气流，同时夹杂有粉尘。骨料和粉料在搅拌过程中采用密封的方式进行。综上可知，项目搅拌机主要为预搅拌过程产生粉尘，通过搅拌机上方呼吸孔排放。项目搅拌机配备1台袋式除尘器，搅拌机呼吸孔粉尘经管道收集后通过袋式除尘器净化处理，尾气由15m高排气筒排放（超出生产车间3m以上），袋式除尘器的除尘效率可以达到99.9%以上。 项目搅拌机安装在密闭车间内，装置加强密闭措施，密闭搅拌，预搅拌过程产生的粉尘主要由水泥产生。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，物料混合搅拌工序废气量取1419Nm3/t-水泥，粉尘产污系数取5.75kg/t-水泥，本项目水泥用量为1600t/a，则预搅拌过程粉尘产生量为9.2t/a，废气总产生量为227.04万Nm3/a（所需风量约为4000m3/h），粉尘产生浓度为4052.1mg/m3，年工作时间按照560h计，产生速率为16.4286kg/h。 经袋式除尘器处理后，预搅拌过程粉尘排放量为0.0092t/a，排放浓度为4.1mg/m3，排放速率为0.0164kg/h。 项目所有袋式除尘器卸灰区必须封闭，需设置包装袋，将除尘器收集的灰卸至包装袋内，经收集后，再返回生产使用。项目废气排放情况汇总如下表所示。 表22 项目废气排放情况汇总一览表 类型; 废气产生量; 处理措施; 排放量 （排放速率）; 排放浓度mg/m3. 车辆运输扬尘; 0.0504t/a; 密闭车间、地面硬化，定期洒水清扫，厂区及料库出入口设置车辆冲洗台。; 0.005t/a; /. 装卸及铲车上料粉尘; 0.0027t/a; 密闭车间、密闭的传输设备、高压喷雾抑尘装置；配料斗上方设置集气罩+1台袋式除尘器+1根15m高排气筒（超出生产车间3m以上，除尘效率99%）。; 有组织：0.0072kg/a; 0.012. 无组织0.0008t/a; /. 筒仓顶部呼吸孔粉尘; 3.344t/a; 1台袋式除尘器+1根15m高排气筒（超出生产车间3m以上，除尘效率99.9%）。; 0.2477kg/h; 4.5. 预搅拌系统粉尘; 9.2t/a; 1台袋式除尘器+1根15m高排气筒（超出生产车间3m以上，除尘效率99.9%）。; 0.0164kg/h; 4.1. 2、废水 本项目总用水量为2654.4m3/a，其中搅拌添加水为5m3/d（1400m3/a），骨料喷淋用水为0.5m3/d（140m3/a），养护用水为3m3/d（840m3/a），以上用水全部自然蒸发或随产品带走，不外排。项目废水主要为设备及车辆清洗废水、职工生活污水。 图2 水平衡图（单位：m3/d） （1）职工生活污水 项目劳动定员16人，年工作280天，员工拟定位附近村民，均不在厂内食宿，生活用水定额取30L/（人• d），则项目生活用水量为0.48m3/d（134.4m3/a），产污系数按照0.8计，则污水产生量为0.384m3/a（107.52m3/a）。生活污水中污染物浓度约为COD300mg/L、氨氮 25mg/L、TP 2.5mg/L，则本项目废水污染物产生量为COD 0.0323t/a、氨氮0.0027t/a、TP 0.0003t/a。 经现场踏勘，本项目所在区域生活污水未能介入污水管网，生活污水经厂内设置的化粪池（容积5m3）收集处理后定期清运，不外排。 （2）设备及车辆清洗废水 项目在厂区及料库进出口各设置1个车辆冲洗台，车辆经冲洗后方可出入厂区，且每次冲洗至少为3分钟。项目每天车辆进出次数约为2240次，每次冲洗水量为0.3m3，年冲洗水量为672m3，废水系数按照0.8计，则车辆冲洗废水量为537.6m3/a，蒸发损耗量为134.4m3/a。设备每日冲洗水量约为0.1m3/d，年冲洗水量为28m3/d，废水系数按照0.8计，则设备冲洗废水量为22.4m3/a，蒸发损耗量为5.6m3/a。设备及车辆冲洗废水总计为560m3/a，主要污染物为SS，浓度约为3000mg/L。蒸发损耗水量总计为140m3/a，年补充新鲜水量为140m3/a。车辆及设备冲洗废水经沉淀池沉淀处理后，用于车辆冲洗，循环使用，不外排。 3、噪声 项目噪声主要为搅拌机、打板机等设备产生的机械噪声，噪声源强为90~100dB（A）之间，产噪设备加设减震基础或减震垫。在上述条件下，噪声可减少30dB（A）。噪声源强和治理措施及效果一览表见下表。 表23 主要噪声设备源强一览表 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 数量; 叠加源强dB(A); 减噪措施; 减噪后的噪声dB（A). 1; 搅拌机; 1台; 100; 厂房隔声、减震垫; 70. 2; 打板机; 2台; 93; 厂房隔声、减震垫; 63. 4、固体废物 本项目固废主要分为一般固废和危险废物，其中一般固废包括除尘系统更换的废滤袋、沉淀池沉渣、职工生活垃圾；危险废物为废机油及含油废物。 沉淀池在使用过程中会产生沉渣，类比同类型项目生产数据分析可知，产生量约为2t/a，收集后用于场地及道路填料使用。项目除尘系统平均每3年需更换1次滤袋，废滤袋产生量约为0.1t/a。项目劳动定员为16人，生活垃圾按每人每天0.5kg的产生量计，则生活垃圾产生量为2.24t/a，生活垃圾集中收集处理后，定期交由环卫部门处置。 经查阅《国家危险废物名录》（2016版），设备维修过程产生的废机油及含油废物属于“HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08，车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”。经类比同类型项目生产数据分析可知，废机油及含油废物产生量约为0.5t/a。 表24 固体废物产生量一览表 序号; 固体废物名称; 产生量; 废物种类; 处置方式. 1; 废滤袋; 0.1t/a; 一般固废; 经统一收集后，暂存外售。. 2; 沉淀池沉渣; 2t/a; 用于场地及道路填料使用。. 3; 生活垃圾; 2.24t/a; 集中收集，定期交由环卫部门处置。. 4; 废机油及含油废物; 0.5t/a; 危险废物; 暂存于危废暂存间，定期委托具有资质的单位安全处置。.

项目工程主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 无组织 | 车辆运输产生的扬尘 | 0.005t/a | 0.005t/a |
|  |  | 装卸、铲车上料粉尘 | 0.0008 t/a | 0.0008t/a |
|  | 有组织 | 水泥仓顶部呼吸孔粉尘 | 4543.5mg/m3； 3.344t/a | 4.5mg/m3；0.0033t/a |
|  |  | 预搅拌过程产生的粉尘 | 4052.1mg/m3； 9.2t/a | 4.1mg/m3；0.0092t/a |
|  |  | 配料过程产生的粉尘 | 1.2mg/m3； 0.00072t/a | 0.012mg/m3；0.0072kg/a |
| 水 污 染 物 | 设备及车辆冲洗废水 | SS | 3000mg/L；2t/a | 沉淀池处理后用于车辆冲洗，循环使用。 |
|  | - 生活污水 - 107.52m3/a | COD | 300mg/L；0.0323t/a | 化粪池收集处理后，定期清运。 |
|  |  | NH3-N | 25mg/L；0.0027t/a |  |
|  |  | TP | 2.5mg/L；0.0003t/a |  |
| 固体废物 | - 除尘系统 | 废滤袋 | 0.1t/a | 统一收集后，暂存外售。 |
|  | - 沉淀池 | 沉淀池沉渣 | 2t/a | 用于场地及道路填料使用。 |
|  | - 职工生活 | 生活垃圾 | 2.24t/a | 集中收集，交由环卫部门处置。 |
|  | - 设备维修 | 废机油及含油废物 | 0.5t/a | 暂存于危废暂存间，定期委托具有资质的单位安全处置。 |
| 噪声 | 项目噪声源主要为搅拌机、打板机等设备产生的机械噪声，噪声源强为90~100dB（A），经厂房隔声并经距离衰减后东、西、南厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，北厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准的要求，项目噪声对周边环境影响较小。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目建厂址位于新乡市封丘县曹岗乡谢马牧村东侧，该区域生态结构单一，周围500m范围内未发现珍贵植物和野生保护动物，对周围生态环境影响可以接受。 |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目施工期工段环境污染因素主要有施工扬尘、施工废水、设备噪声、工程剩余土石方、建筑垃圾以及工人生活污水、生活垃圾。 - 大气环境影响分析 施工期间大气环境影响主要为施工扬尘。 扬尘主要为土石方和建筑材料的装载、运输、堆存过程中的扬尘以及回填土方造成的二次扬尘，由于建筑施工扬尘点多分散，源高多在15m以下，属于无组织排放。施工扬尘的产生量及对周围环境的影响程度主要取决于施工方式和施工过程中采取的防护措施。 露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮土由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： 式中：Q--起尘量，kg/t•a； V0--距离地面50米的风速，m/s； V0--起尘的风速，m/s； V0--与粒径和含水率有关； W--尘粒的含水率，%。 尘粒在空气中的传播情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，不同粒径的尘粒沉降速度见表25。 表25 不同粒径的尘粒沉降速度一览表 粒; （微米 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（微米）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（微米）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.61; 3.01; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候不同，其影响范围也有所不同。 一般情况下，建筑工地的车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中:Q-车辆行驶时的扬尘，kg/km•辆； V－汽车速度，km/h； W－汽车载重量，t； P－道路表面粉尘量，kg/m2。 表26 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘Q（kg/km•辆） P车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5(km/h); 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10(km/h); 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15(km/h); 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.502; 0.861. 20(km/h); 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 表14为一辆10吨卡车通过一段长度为1km的路面时，不同路面的清洁程度，不同行驶速度下的扬尘量。在同样路面的清洁度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限速行驶和保持路面的清洁是减少扬尘的有效方法。 工程施工期应该特别注意防尘问题，制定必要的防尘措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 根据《新乡市蓝天工程行动计划》，施工期扬尘治理应满足以下要求： ①建筑施工禁止使用散装水泥；②建筑施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；③施工现场道路、作业区必须进行地面硬化，出口必须设置定型化自动冲洗设施，出入车辆必须冲洗干净；④施工中产生的物料堆应采取遮挡、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施；⑤运输车辆采取密闭措施，且装载时不宜过满，以减少运输过程中由于泥土的散落造成的扬尘； ⑥企业应在厂区门口树立标识牌，对本项目采取的环保治理措施进行公示，接受公众监督。 另外，根据《新乡市人民政府办公室关于进一步加强大气污染防治工作持续改善大气环境质量的通知》中相应的规定，施工过程中应做到如下要求： 积极推进绿色工地创建，实施施工工地封闭管理，做到七个“100%”，即施工现场100%围挡，工地砂土100%覆盖或围挡，工地路面100%硬化，拆除工程100%洒水，出工地运输车辆100%冲净车轮车身且密闭无洒漏，暂不开放的场地100%绿化，以及外脚手架密目式安全网100%安装。开展建筑施工工地扬尘集中整治，所有施工工地实行总包责任制，设24小时看管，建立台账；建立对违法违规企业的长效制约机制。 2、水环境影响分析 施工期废水主要来自现场施工人员生活污水、施工机械冲洗废水和施工阶段桩基、灌梁等环节产生的泥沙废水。 2.1生活污水 项目施工期施工人员10人，无餐厅（外购），无洗浴间，施工期用水量为0.6m3/d，生活污水产生量为0.48m3/d，其中污染物为COD、NH3-N、TP等。项目施工场址设置化粪池，粪便定期清掏，作为农家肥利用，其他盥洗废水经沉淀池沉淀后用于场区洒水抑尘。 2.2施工废水 施工废水主要为施工机械冲洗、混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿等施工工序产生的泥沙废水，施工废水含有大量的泥沙，针对其废水特征，环评建议在场区低洼处，设置沉淀池，经沉淀后可以大部分去除，处理后回用于施工或用作道路洒水。 因此，评价认为该项目施工期废水对区域地表水影响可以接受。 3、声环境影响分析 项目施工阶段的主要噪声源为各类施工机械的施工噪声及各种建筑材料运输时车辆产生的交通噪声。 施工机械大都具有声级高、无规则、突发性等特点，产生的噪声在85～100dB（A）之间，这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远，因此该项目在考虑噪声源对环境的影响时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声。 施工期间施工机械产生的噪声对环境的影响可采用点源预测模式计算，预测公式噪声传播衰减模式为： LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0) 式中：LA(r)-距声源r处的A声级，dB(A) LA(r0)-距声源r0处的A声级，dB(A) r-预测点距噪声源距离，m r0-距噪声源的参照距离，m 主要施工机械噪声随距离的衰减情况见表27。 表27 主要施工机械随噪声距离的衰减情况表（单位：dB(A)） 机械名称; 距施工机械不同距离的噪声值dB(A). 10m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m; 500. 挖掘机; 71; 57; 51; 47; 45; 41; 37. 推土机; 70; 56; 50; 46; 44; 40; 36. 振捣棒; 80; 66; 60; 56; 54; 50; 46. 切割机; 75; 61; 55; 51; 49; 45; 41. 电钻; 72; 58; 52; 48; 46; 42; 38. 吊车; 65; 51; 45; 41; 39; 35; 31. 载重汽车; 65; 51; 45; 41; 39; 35; 31. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 昼间≤70dB（A）；夜间≤55dB（A）. 由上表26可以看出，建设期间如不考虑任何隔声作用，昼间在50m处、夜间在200m处达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声排放限值的要求。随着项目主体施工结束，大型设备产生的噪声影响随之消失。为切实减小噪声对周围环境的影响，评价建议施工期采取以下噪声防治措施，以最大限度地减少噪声对周围环境影响。 ①选用低噪声设备和工艺，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少振动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。 ②合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止夜间（22:00-6:00）施工，若确需连续作业需向相应环境管理部门申请取得作业许可后方可进行，施工作业时避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。 ③对挖掘机、装载机等相对固定的高噪声机械设备，应在机械设备周围设置隔声墙，材料选用砖石料、混凝土、木材、轻型多孔吸声复合材料，隔声墙应超过设备1.5m以上，墙长要能使噪声敏感点阻隔在噪声发射角以外，顶部可用双层石棉瓦加盖。 ④合理安排运输路线，尽量减少夜间运输量；适当限制大型载重车车速，尤其经过声敏感区时应限速禁鸣。 4、固体废弃物环境影响分析 施工阶段的固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾和土建施工产生的建筑垃圾。施工期生活垃圾经集中收集后由市政环卫部门集中处理。项目土建施工期碎砖、过剩混凝土、建筑材料余料等建筑垃圾，按建筑垃圾有关管理要求，在施工现场进行综合利用，不能综合利用的及时清运出场进行处理。 二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析及治理措施 （1）评价等级判定 项目水泥仓顶部呼吸孔粉尘、预搅拌粉尘、配料粉尘均属于颗粒物，经管道收集后通过袋式除尘器净化处理，尾气通过15m高排气筒排放。厂区及料场出入口设置车辆冲洗装置，进出车辆冲洗后方可进出厂区（每辆车至少冲洗3分钟），厂区地面硬化处理，并定期清扫，项目车间密闭处理，并设置高压喷雾抑尘装置，定期喷淋降尘，增加原料湿度。 经采取以上措施治理后，车辆运输扬尘、物料装卸及铲车上料粉尘以无组织形式排放，水泥仓顶呼吸孔粉尘、配料粉尘及预搅拌粉尘以有组织形式排放。本次环评采用AREMOD估算模式对大气环境影响评价等级进行判定。项目评价因子和评价标准、估算模型参数、点源参数表、矩形面源参数表、大气环境影响评价估算结果如下所示。 表28 评价因子和评价标准 评价因子; 平均时段; 标准值; 标准来源. 总悬浮颗粒物（TSP）; 24小时均值; 300μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018修改单中二级标准. 表29 估算模型参数 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度℃; 42.7. 最低环境温度℃; -21.3. 土地利用类型; 农村. 是否考虑地形; 考虑地形; 不考虑. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 不考虑. 岸线距离; /. 岸线方向; /. 表30 点源参数表 编号; 名称; 坐标; 排气筒底海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 经度/E; 纬度/N. 1; 水泥仓顶排气筒; 114.544900; 34.977634; 65; 15; 0.6; 58.44; 25; 13.5; 正常工况; 0.2477. 2; 搅拌机排气筒; 114.544924; 34.977632; 65; 15; 0.6; 4.29; 25; 560; 0.0164. 3; 配料排气筒; 114.544912; 35.977634; 65; 15; 0.6; 1.07; 25; 560; 0.00001. 表31 矩形面源参数表 编号; 名称; 坐标; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 经度/E; 纬度/N; 颗粒物. 1; 生产厂房; 114.544900; 34.977564; 65; 30; 23; 8; 2240; 正常工况; 0.0026. 考虑水泥储存过程和预搅拌过程均不同时进行，且配料过程污染物排放速率可忽略不计，评价仅对污染物排放速率较大的排气筒进行有组织大气环境影响进行估算，估算结果如下表所示。 表32 有组织大气环境影响评价估算结果一览表 项目单位：mg/m3; 颗粒物. 预测内容; 浓度mg/m3; 占标率%. 100m; 0.0002403; 0.03. 300m; 0.001508; 0.17. 500m; 0.001375; 0.15. 700m; 0.001249; 0.14. 900m; 0.001792; 0.20. 1100m; 0.002172; 0.24. 1300m; 0.002324; 0.26. 1500m; 0.002368; 0.26. 谢马牧村（260m）; 0.001507; 0.26. 最大值; 0.002368; 0.26. 最大值处对应距离（m）; 1514. 表33 无组织大气环境影响评价估算结果一览表 项目单位：mg/m3; 颗粒物. 预测内容; 浓度mg/m3; 占标率%. 100m; 0.001208; 0.13. 300m; 0.001122; 0.12. 500m; 0.0009049; 0.10. 700m; 0.0006343; 0.07. 900m; 0.0004649; 0.05. 1100m; 0.0003569; 0.04. 1300m; 0.0002845; 0.03. 1500m; 0.0002333; 0.03. 厂界（1m）; 5.6×10-6; 0. 谢马牧村（260m）; 0.001066; 0.12. 最大值; 0.001265; 0.14. 最大值处对应距离（m）; 84. 根据表32、33的估算结果和《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的评价等级判定要求可知，本项目环境空气影响评价等级为三级。 （2）大气环境影响预测与评价 - ①大气环境影响预测与评价 由上述估算结果可知，TSP有组织最大地面质量浓度占标率约为0.26%，TSP无组织最大地面质量浓度占标为0.14%。本项目污染物有组织及无组织最大地面质量浓度占标率均小于1%，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）可知，本项目环境空气影响评价等级为三级，不需要进行进一步预测与评价。 ②达标分析 本项目废气（主要污染物为颗粒物）经3套袋式除尘器净化处理后，尾气经15m高排气筒排放。根据项目工程分析，颗粒物有组织排放量为0.0125t/a，排放速率最大值为0.2477kg/h，排放浓度最大值为4.1mg/m3，无组织排放量为0.0058t/a。根据估算模式预测其最大落地浓度，有组织排放最大落地浓度为0.002368mg/m3，最大占标率为0.26%；无组织排放最大落地浓度为0.001265mg/m3，最大占标率为0.14%，厂界浓度为5.6×10-6mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2重点地区特别排放限值10mg/m3，表3周界外浓度限值0.5mg/m3的要求。谢马牧村等敏感点处颗粒物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级标准要求。 （3）大气环境防护距离分析 根据《新乡市2019年4月环境质量月报》中的数据和结论，项目所在区域判断为达标区。2019年4月全区SO2（二氧化硫）、NO2（二氧化氮）、PM10（可吸入颗粒物）、PM2.5（细颗粒物）日均值分别为19、49、103、54微克/立方米，O3（臭氧）浓度日最大8小时平均值为114微克/立方米，CO（一氧化碳）浓度日均值为1.3毫克/立方米，均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本项目排放的主要污染物为颗粒物，各污染物有组织排放和无组织排放均可实现达标排放，项目排放的各污染物短期浓度占标率均≤100%，无需设置大气防护距离。评价认为项目对周边环境的影响可以接受。 2、水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水、设备及车辆冲洗废水。其中搅拌用水、喷淋用水、养护用水全部蒸发损耗或随产品带走，不外排。 项目生活污水排放量为107.52m3/a，主要污染因子为COD、NH3-N、TP。经现场踏勘，本项目所在区域未接通污水管网，生活污水经化粪池收集处理后定期清运，不外排。项目设备及车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后，循环使用，不外排。 本项目废水排放方式属于间接排放，根据环境影响评价技术导则》（HJ2.3-2018）中水污染影响型建设项目评价等级判定，本项目评价等级属于三级B，可不进行水环境影响预测，仅对其依托污水处理设施环境可行性进行分析即可。 本项目生活污水污染物浓度分别为COD300mg/L、NH3-N25mg/L、TP2.5mg/L，则本项目废水污染物产生量为COD0.0648t/a、NH3-N0.0054t/a、TP0.0005t/a。经现场踏勘，本项目所在地未接通污水管网，生活污水经厂内设置的化粪池（容积为5m3）收集处理后，定期清运，不外排。设备及车辆冲洗废水经厂区设置的沉淀池（容积为2m3）沉淀处理后，用于车辆冲洗，循环使用，不外排。 因此，本项目运行过程中产生的废水对周边水环境影响可以接受 3、声环境影响分析 项目噪声主要为搅拌机、打板机等设备产生的机械噪声，噪声源强为90dB（A）~100dB（A）。本项目所有设备均安装在室内，通过厂房隔声后，噪声值降低约20~30dB(A)，项目仅昼间生产，评价仅对昼间的声环境影响进行分析。 根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，评价采用的预测模式如下 L=L0—20lg(r/r0) 式中 ：L—受声点的声压级，dB（A）； L0—声源源强，dB（A）； r—声源与厂界之间的距离，m； r0—距噪声源距离，取1m。 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： L=10lgi=1n100.1Li 式中：L——总声压级，dB(A)； n——噪声源数。 经厂房隔声，并经距离衰减后，产噪设备对厂界噪声的影响见表34 表34 产噪设备噪声对厂界影响预测分析一览表 dB（A） 影响 对象; 声源名称; 声源 强度; 距离（m）; 贡献值; 贡献叠加值; 本底值; 叠加值; 标准. 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; 搅拌机; 70; 18; 44.89; 47.06; 53.1; /; 60. 打板机; 63; 10; 43. 南厂界; 搅拌机; 70; 8; 51.94; 51.96; 53.5; 60. 打板机; 63; 50; 29.02. 西厂界; 搅拌机; 70; 32; 39.90; 42.02; 54.8; 60. 打板机; 63; 18; 37.89. 北厂界; 搅拌机; 70; 30; 40.46; 40.92; 55.6; 70. 打板机; 63; 40; 30.96. 由上表可知，考虑距离衰减和厂房隔声的情况下，东、南、西厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，北厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。因此，项目噪声对周边环境影响可以接受。 4、固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要分为一般固废和危险废物，其中一般固废包括除尘系统更换的废滤袋、沉淀池沉渣以及员工生活垃圾；危险废物包括废机油及含油废物。 （1）一般固废 表35 项目固体废物产生量一览表 单位：t/a 序号; 固体废物名称; 产生量; 废物种类; 处置方式. 1; 废滤袋; 0.1t/a; 一般工业固体废物; 统一收集后，暂存外售。. 2; 沉淀池沉渣; 2t/a; 用于场地及道路填料使用。. 3; 职工生活垃圾; 2.24t/a; 生活垃圾; 暂存于危废暂存间定期委托具有资质的单位处置。. 为避免本项目固体废物对周边环境造成二次污染，评价要求企业设置一般固废暂存间20m2，用于储存一般工业固体废物，并定期外售，经采取以上措施处理后，项目一般工业固体废物能够满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 2013 年修改单的相关要求。 （2）危险废物 表36 项目危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危废特性; 污染防治措施. 1; 废机油及含油废物; HW08; 900-214-08; 0.5; 设备日常维护; 液体; 有机物; 矿物油; 毒性及易燃性; 分区存放于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理。. 表37 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废机油及含油废物; HW08; 900-214-08; 生产车间内; 10m2; 桶装; 1t; 3个月. 为避免项目产生的危险废物对周边环境产生二次污染，评价要求企业建设1座10m2的危废暂存间，危险废物经桶装密封后分区存放于危废暂存间内，该危废暂存间应具有防风、防雨、防晒、防渗漏的功能，暂存间设置双人双锁管理，并设置明显的标示和警告牌，交由专门人员负责看管；危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至而环境中，按照危险固废处置程序，纳入“五联单”管理制度，定期委托具有危险废物处理资质的单位处置，经采取以上措施后，危险废物处置方式能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求。 综上所述，项目产生的固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 5、土壤环境影响分析 （1）评价工作等级的判定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别和环境敏感程度共同判定： ①建设项目占地规模：大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2）。本项目占地面积4000m2，占地规模属于小型。 ②土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目行业类别属于金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品中的 “其他”类，因此本项目属于III类建设项目。 ③建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响性。 ④建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：经调查，本项目周边不存在园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，本项目东侧、南侧均为耕地，土壤环境敏感程度为敏感。 具体指标判断见下表。 表38 污染影响型评价工作等级划分表 占地 规模 评价 工作等级 敏感程度 I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 本项目属于III类建设项目，占地面积属于小型，土壤环境敏感程度为敏感，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目土壤环境评价工作等级为三级。 （2）土壤环境影响分析 本项目属于非金属矿物制品行业，根据项目污染物排放特点，项目投产运行后对土壤的主要影响途径为大气沉降，采用定性描述法来分析项目对土壤环境的影响。 项目主要是对生产过程中产生的废气、废水、固体废物进行治理，水泥仓顶呼吸孔粉尘、预搅拌粉尘、配料过程粉尘采用袋式除尘器净化处理后，尾气通过15m高的排气筒有组织排放；项目生活污水经化粪池收集处理后定期清运，不外排，设备及车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后，用于车辆冲洗，循环使用不外排；一般固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其2013修改单的要求进行建设，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改）的要求进行控制，正常情况下，不会发生泄露入渗污染土壤的现象。 为减轻或避免对土壤造成不利影响，根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下： ①源头控制：本项目污染源主要为废气、废水、固体废物，企业应加强管理，做好节能减排和清洁生产工作，一方面减少污染物产生量，另一方面降低污染物排放浓度和排放量，源强的降低可在发生泄漏时减轻对土壤的影响。 ②过程防控措施 本项目主要是对生产过程中产生的废气、废水、固体废物进行治理，对废气（颗粒物）采用相应的治理措施后，通过15m高排气筒排放；生活污水经化粪池处理后，定期清运，设备及车辆冲洗废水沉淀后循环使用；一般固废暂存间和危废暂存间均按照要求进行硬化、防渗等处理。按照环评要求切实落实各种污染控制措施，建成后期及运营对区域土壤环境影响较小。 ③跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每3年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测。本项目评价工作等级为三级评价，评价建议企业应在必要时进行跟踪监测。 综上所述，项目运营期在落实各种污染控制措施情况下，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。 6、总量控制 建议大气污染物总量控制指标为：SO2：0t/a，NOX：0t/a； 建议水污染物总量控制指标为：COD：0t/a，NH3-N：0t/a。 7、产业政策相符性分析 项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类及鼓励类之列，属于允许类项目，符合国家相关产业政策。本项目已取得备案证明，项目代码为2019-410727-30-03-039009。 8、选址可行性分析 本项目位于新乡市封丘县曹岗乡谢马牧村东侧，项目用地属于工业用地，符合曹岗乡土地利用规划、发展规划以及产业布局规划。 本项目不在饮用水源地保护区范围内，项目所在区域地势平坦，交通便利，生产条件良好，周围供水、供电系统完善，能够满足项目生产需要。项目符合农产品主产区，大气污染重点防治单元审批项目要求，项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环（2015）342 号的要求。 项目建筑物与高速、高速匝道及收费站的距离，能够满足《河南省高速公路条例》第二十八条、国家重点高速公路用地两侧外各五十米，高速匝道、收费站外侧各一百米范围的建筑控制区内禁止新建、扩建建筑物或者地面构筑物的要求。 经预测分析，项目建成后，建设单位在严格落实各项污染防治措施的情况下，各项污染物排放均能满足相应标准要求。 综上所述，本项目选址可行。 9、环境监测计划 1、监控要求 （1）根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）要求，在废气治理设施前、后分别预留监测孔，设置明显标志。 （2）根据《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）标准要求，分别在废气排放口和噪声排放源设置环境保护图形标志，便于污染源的监督管理和常规监测工作的进行。 （3）污染监控应严格按照国家有关标准和技术规范进行。 2、营运期监控计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关要求，项目属于非重点排污单位，对生产过程中产生的废气、噪声进行监控，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其他有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。监测内容及频率见下表。 表39 工程运营期环境监测计划表 污染源; 监测点; 监测项目; 监测计划. 有组织废气; 水泥仓除尘器排气筒; 颗粒物; 1次/半年. 搅拌机除尘器排气筒; 颗粒物; 1次/半年. 无组织废气; 1个上风向、3个下风向; 颗粒物; 1次/半年. 噪声; 四厂界噪声; 噪声; 1次/半年. 3、在线监测 根据封丘县环境保护局《关于开展涉气、涉水重点行业视频监控系统建设工作的通知》封环字〔2019〕031号文件的要求，本项目属于涉气企业，需要安装在线视频监控。监控点位主要有项目的主要生产线、原料及成品堆场、厂区进出口、废气防治措施等位置，并与环保部门联网，具体的监控技术要求应按照“封环字〔2019〕031号”文件的要求进行。 按照《新乡市2019年大气污染防治攻坚实施方案》文件及环保部门要求设置在线扬尘监测装置。按照《新乡市生态环境局关于部署按照工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154 号）文件及环保部门要求在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施位置处安装用电量监控系统终端。 10、项目环保措施、环保投资 本项目建设工程总投资30万元，其中环保投资为12万元，占工程总投资的40%。工程主要环保设施投资及验收清单如下表40。 表40 工程环保投资及设施验收一览表 污染源分类; 治理措施; 环保设备 （验收内容）; 验收控制标准; 投资 （万元）. 废气; 搅拌过程产生的粉尘; 经管道收集后，由袋式除尘器净化处理，尾气通过1根15m高排气筒排放（超过生产车间3m以上）。; 1台袋式除尘器+1根15m高排气筒（超过生产车间3m以上）；除尘效率为99.9%。; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2重点地区特别排放限值10mg/m3，表3中无组织排放限值0.5mg/m3。; 2. 水泥仓顶部呼吸孔粉尘; 经管道收集后，由袋式除尘器净化处理，尾气通过1根15m高排气筒排放（超过生产车间3m以上）。; 1台袋式除尘器+1根15m高排气筒（超过生产车间3m以上）；除尘效率为99.9%。; 1. 配料过程粉尘; 粉尘经配料斗上方设置集气罩收集，然后通过袋式除尘器净化处理，尾气通过1根15m高排气筒排放（超过生产车间3m以上）。; 集气罩+1台袋式除尘器+1根15m高排气筒（超过生产车间3m以上）；集气效率80%，除尘效率为99%。; 1. 未经除尘器处理的粉尘; 地面硬化处理，道路定期清扫，厂区及料库出入口设置车辆冲洗台，密闭生产车间并于车间内部安装高压喷雾装置喷淋降尘，车间采用卷帘门或推拉门。; 密闭车间，1个车辆冲洗台，高压喷雾装置。; 1. 废水; 职工生活污水; 经化粪池收集处理，定期清运，不外排。; 化粪池 （容积为5m3）; /; 0.5. 设备及运输车辆清洗废水; 经沉淀池收集处理，循环使用，不外排。; 沉淀池 （容积2m3）; /; 0.3. 噪声; 噪声设备; 厂房隔声、减震垫、距离衰减; 减震基础; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准。; 1. 固废; 除尘系统更换的废滤袋; 统一收集后，暂存外售。; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。; /. 沉淀池沉渣; 用于场地及道路填料使用。. 职工生活垃圾; 集中收集，定期交由环卫部门处置。; 垃圾桶若干; /; 0.2. 其他; 监控装置; 按照“封环字〔2019〕031 号”的要求对厂区主要生产线、原料及产品堆场、厂区进出口、废气防治措施处安装在线视频监控设备，并与环保部门联网。; 2. 根据《新乡市生态环境局关于部署按照工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）文件及环保部门要求在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施位置处安装用电量监控系统终端。; 1. 按照《新乡市2019年大气污染防治攻坚实施方案》文件及环保部门要求设置在线扬尘监测装置。; 1. 门禁系统; 按照《关于加快推进秋冬季期间运输管控工作的通知》安装门禁系统，并于市级监控平台联网。; 1. 合计; /; 12.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | - 水泥储存过程 | 颗粒物 | 水泥仓顶配备1台袋式除尘器+15m高排气筒 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》 （GB4915-2013）表3中无组织排放限值0.5 mg/m3的要求， 表2中重点地区特别排放限值10 mg/m3的要求。 |
|  | - 预搅拌过程 |  | 搅拌机配备1台袋式除尘器+15m高排气筒；密闭的生产车间。 |  |
|  | - 车辆运输过程 |  | 道路洒水、厂区及料库出入口设置车辆冲洗台。 |  |
|  | - 物料装卸、铲车上料过程（含配料过程） |  | 密闭车间，安装高压喷雾设备喷淋降尘，增加物料湿度，减少粉尘排放；配料斗上方设置集气罩+1台袋式除尘器+1根15m高排气筒。 |  |
| 废 水 | - 职工生活污水 | COD NH3-N TP | 经化粪池收集处理后，定期清运，不外排。 | 合理处置 |
|  | - 设备及车辆 - 冲洗废水 | SS | 经沉淀池收集沉淀后，循环使用，不外排。 |  |
| 固废 | 除尘设备 | 废滤袋 | 统一收集后，暂存外售 | 资源化利用 |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | 用于场地及道路填料使用 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集，定期交由环卫部门处理。 | 合理处置 |
|  | 设备维修 | 废机油及含油废物 | 暂存于危废暂存间，定期交由具有资质的单位处理。 | 安全处置 |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为设备产生的机械噪声，噪声源强为90~100dB（A），经厂房隔声并经距离衰减后东、南、西厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，北厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及效果： 项目运营过程中，建设单位应加强场地范围内的植被绿化，注重生态环境的保护，减少对生态环境产生的不良影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、项目概况 封丘县春生预制构件加工厂投资30万元，建设年产32000块预制构件项目，本项目产品为预制构件，不作为商品混凝土出售。项目位于新乡市封丘县曹岗乡谢马牧村东侧，总占地面积4000平方米，总建筑面积约800平方米，主要建设有生产车间（含料库）、生活办公区等工程。项目主要外购水泥、石子、大沙、钢筋作为原材料，通过加水搅拌、振动成型、养护等工艺生产预制构件。 二、产业政策符合性分析 依据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类及鼓励类之列，属于允许类项目，符合国家相关产业政策。该项目已取得备案证明，项目代码为2019-410727-30-03-039009。 三、规划相符性分析 本项目位于新乡市封丘县曹岗乡谢马牧村东侧。根据封丘县曹岗乡人民政府和国土资源所出具的证明，项目用地属于工业用地，符合曹岗乡土地利用规划、发展规划以及产业布局规划。 四、选址可行性分析 本项目位于新乡市封丘县曹岗乡谢马牧村东侧，项目用地属于工业用地，符合曹岗乡土地利用规划、发展规划以及产业布局规划。 本项目不在饮用水源地保护区范围内，项目所在区域地势平坦，交通便利，生产条件良好，周围供水、供电系统完善，能够满足项目生产需要。项目符合农产品主产区，大气污染重点防治单元审批项目要求，项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环（2015）342 号的要求。 项目建筑物与高速、高速匝道及收费站的距离，能够满足《河南省高速公路条例》第二十八条、国家重点高速公路用地两侧外各五十米，高速匝道、收费站外侧各一百米范围的建筑控制区内禁止新建、扩建建筑物或者地面构筑物的要求。 经预测分析，项目建成后，建设单位在严格落实各项污染防治措施的情况下，各项污染物排放均能满足相应标准要求。 综上所述，本项目选址可行。 五、污染物达标排放可行性 （1）废气 本项目废气主要为物料装卸及铲车上料粉尘（含配料过程产生的粉尘）、车辆运输扬尘、预搅拌粉尘以及水泥仓顶部呼吸孔粉尘。 水泥仓顶部呼吸孔粉尘：由水泥仓顶配备的袋式除尘器净化处理，尾气通过15m高（超出生产车间顶部3m以上）排气筒排放，经预测，颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2重点地区特别排放限值10mg/m3的要求。 预搅拌粉尘：搅拌机上层呼吸孔配备管道收集产生的粉尘，然后通过1台袋式除尘器对预搅拌粉尘净化处理，尾气由15m高（超出生产车间顶部3m以上）排气筒排放，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2重点地区特别排放限值10mg/m3的要求。 配料过程产生的粉尘：配料斗上方设置集气罩，且集气罩下设置有喷淋抑尘装置，粉尘经收集后通过1台袋式除尘器净化处理，尾气由15m高（超出生产车间顶部3m以上）排气筒排放，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2重点地区特别排放限值10mg/m3的要求。 评价要求建设单位在厂区及料库进出口设置车辆冲洗台，厂区地面硬化或绿化，密闭生产车间并在车间内安装高压喷雾设备定期喷淋降尘，增加物料湿度，减少粉尘无组织排放。 采取上述措施治理后，经预测，颗粒物周界外浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放浓度限值0.5mg/m3的要求，谢马牧村等敏感点处颗粒物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 因此，项目废气对周边环境影响可以接受。 （2）废水 本项目生产过程中无生产废水排放，设备及车辆冲洗废水经沉淀池收集沉淀处理后，用于车辆冲洗，循环使用不外排；生活污水经化粪池收集处理后定期清运，不外排。因此，项目运行过程对周边水环境影响可以接受，治理措施可行。 （3）噪声 项目噪声主要为搅拌机、打板机等设备产生的机械噪声，经厂房隔声并经距离衰减后东、西、南厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，北厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 因此，本项目噪声对周围环境影响可以接受，治理措施可行。 （4）固废 本项目生产过程中产生的固体废物主要分为一般固废和危险废物，其中一般固废主要包括除尘系统产生的废滤袋、沉淀池沉渣以及职工生活垃圾，危险废物为废机油及含油废物。 除尘系统产生的废滤袋经统一收集后，暂存外售；沉淀池沉渣用于场地及道路填料使用；职工生活垃圾经集中收集后，定期交由环卫部门处置；废机油及含油废物等危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的相关要求设置危废暂存间，该危废暂存间应具有防渗、防雨、防溢流的功能，并设置明显标示和警告牌，危险废物采用塑料密封罐等装置暂存于危废暂存间内，定期委托具有危险废物处理资质的单位安全处置。 综上所述，以上固体废物均得到合理处置，对周围环境影响可以接受。 （5）总量控制 本项目不涉及预支总量控制指标。 六、建议 - 严格执行环保“三同时”制度，项目投产后应及时申请环保验收。 - 加强产噪设备的日常维护，避免噪声扰民现象。 - 定期对员工进行安全生产和保护环境的培训，加强设备日常维护和保养。

综上所述，封丘县春生预制构件加工厂年产32000块预制构件项目符合国家相关产业政策，选址用地属工业用地，符合曹岗乡土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划。企业在认真执行环境“三同时”制度及严格落实各项污染防治措施的情况下，污染物均能达到“总量控制、达标排放”，对环境的影响较小。从环境保护角度分析，该建设项目可行。 河南碧沣环保科技有限公司

本项目

附图1 项目地理位置图

附件8