建设项目基本情况

| 项目名称 | 改建涂装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南省时代输送设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王素娥（410727196603275348） |  |  |  | 联系人 | 杜明利 |  |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市封丘县尹岗镇工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13937328256 |  |  | 传真 | / | 邮政编码 |  | 453300 |  |
| 建设地点 | 新乡市封丘县尹岗镇工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 封丘县发展和改革委员会 |  |  |  | 项目代码 | 2019-410727-34-03-032169 |  |  |  |
| 建设性质 | □新建□改扩建■技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 | C3432生产专用起重机 制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 650 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 19 |  | 环保投资 (万元) |  | 9 | 环保投资占总投资比例（%） |  |  | 47.4 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  | 2020年6月 |  |  |  |  |
| 项目由来 河南省时代输送设备有限公司位于新乡市封丘县尹岗镇工业园区，该公司于2018年12月20日，由“河南省时代起重机械有限公司”更名为“河南省时代输送设备有限公司”（更名证明见附件9），公司现有项目为“起重配件加工制造项目”、“年产3000吨起重配件新增喷漆房建设项目”，现有项目环评及验收情况见表1-1。 表1-1 现有项目建设情况一览表 项目; 基本情况. 现有项目名称; 起重配件加工制造项目; 年产3000吨起重配件新增喷漆房建设项目. 环评执行情况; 2010年6月编制了现有项目的环境影响登记表; 2018年3月由宁夏智诚安环技术咨询有限公司. 环评批复情况; 2010年6月23日由封丘县环境保护局出具了环评批复; 2018年4月24日由封丘县环境保护局出具了环评批复，批复文号：封环表审[2018]40号. 项目验收情况; 2014年12月18日封丘县环境保护局对该项目进行了验收，验收文号：封环验监字[2014]第16号; 2019年3月企业完成了自主验收. 企业根据目前的市场形势和公司的发展需要，拟投资19万元在现有生产厂区南侧新建650平方米的厂房，将原有项目的喷漆线技改为喷粉线。根据现场勘查，技改项目厂房尚未建设，不涉及未批先建。 根据《封丘县起重产业园区总体规划2010-2020》用地规划图及产业布局规划图（见附图2、附图3），项目选址位于封丘县起重产业园区的尹岗工业组团，用地性质属于工业用地；根据封丘县尹岗镇人民政府和国土资源所出具的证明（见附件3、4），项目符合尹岗镇土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划；根据封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室出具的证明，项目符合产业集聚区土地利用规划、产业发展规划及总体发展规划（附件5）。 查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类和鼓励类，属于允许类。本项目已在封丘县发展和改革委员会备案（备案见附件2），项目代码：2019-410727-34-03-032169。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，建设项目应执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（环境保护部令第44号）、《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属于 “二十四、专用设备制造业”，第 70类、专用设备制造及维修，本项目不进行喷漆，不涉及“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”，属于“其他（仅切割组装除外）”，应编制环境影响评价报告表。 受河南省时代输送设备有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集相关资料的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响评价报告表。 工程内容及规模 1、项目地理位置及项目周围情况 本项目选址位于新乡市封丘县尹岗镇工业园区，项目所在厂区周边环境为：东侧为空地、西侧为树林和农田、南侧为树林、北侧为乡村道路。 技改项目周围主要环境敏感点为；东110m处的杜辛庄村，北100m处的1户杜辛庄村居民，南323m处的前王村，北400m处的东杨庄村。距离本项目最近的地表水体为西南1.5km处的陶北排。项目周围环境概况见附图4。 2、项目概况 本项目的基本概况见表1-2。 表1-2 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 改建涂装项目. 2; 建设单位; 河南省时代输送设备有限公司. 3; 产品方案; 悬臂起重机、环链电动葫芦、KBK轨道、起重机配件. 4; 项目地址; 新乡市封丘县尹岗镇工业园区. 5; 占地面积; 650m2. 6; 总投资（万元）; 19. 7; 定员与工作制度; 原有项目劳动定员30人，本项目员工从现有职工中调配，不新增员工，项目实行单班制（8小时），年工作300天. 3、建设规模及内容 本项目总投资19万元，主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等，项目所在厂区平面布置图见附图5。建筑内容见表1-3。 表1-3 建筑内容一览表 序号; 建筑物名称; 建筑规模（m2）; 备注. 主体工程; 喷粉固化车间; 建筑面积650m2，规格：32.5m×20m×10m 其中包含4个喷粉间、2个固化间; 新建. 抛丸车间; /; 依托现有车间. 辅助工程; 办公区; 建筑面积600m2; 依托现有. 生活区; 建筑面260m2; 依托现有. 公用工程; 供水; 项目依托现有职工，不新增用水; /. 供电; 新增20万kW·h/a; 尹岗工业区供电所供电. 环保工程; 废气治理; 抛丸机产生的粉尘经袋式除尘器治理，尾气经1根15m排气筒排放； 喷粉产生的粉尘经旋风/滤筒+袋式除尘器处理，固化烘干产生的非甲烷总烃废气经UV光氧催化+活性炭处理，尾气经1根15m排气筒排放。; 未建. 废水治理; 本项目不新增员工，不新增废水; 利用现有. 噪声治理; 基础减震、距离衰减、厂房隔声等降噪措施; 未建. 固废治理; 一般固废场所一处（建筑面积20m2），危废暂存间一处（建筑面积10m2），垃圾桶若干; 未建. 4、产品种类及用途 本项目为改建涂装项目，产品方案见表1-4。 表1-4 产品方案 序号; 产品名称; 设计规模; 实际规模; 备注. 1; 悬臂起重机; 280套/年; 280套/年; 本项目不扩建现有项目产能，仅新增抛丸、喷粉工艺. 2; 环链电动葫芦; 1000套/年; 1000套/年. 3; KBK轨道; 1200节/年; 1200节/年. 4; 起重机配件; 300套/年; 300套/年. 5、原辅材料用量和能耗量 本项目主要原料为静电喷涂粉末等，其用量及能耗见表1-5。 表1-5 原、辅材料用量和能耗量一览表 序号; 名称; 规格; 年消耗量; 备注. 原、辅材料; 静电喷涂粉末; 环氧树脂，25kg/袋; 0.8吨/年; 喷塑. 能耗; 水; /; /; 尹岗工业区供水管网供给. 电; /; 20万kW·h; 尹岗工业区供电所供电. - 项目涂装用塑粉（环氧树脂粉）用量核算： 项目产品进行喷塑处理，各产品的涂装面积如表1-6，项目塑粉用量核算见表1-7。 表1-6 项目各产品的涂装面积一览表 序号; 产品名称; 单位产品平均涂装面积（m2/台）; 产品产量 （台/年）; 总涂装面积 （m2/年）. 1; 悬臂起重机; 2; 280; 560. 2; 环链电动葫芦; 0.5; 1000; 500. 3; KBK轨道; 2.5; 1200; 3000. 4; 起重机配件; 1; 300; 300. 总计; 4360. 表1-7 项目塑粉用量核算表 项目; 项目喷塑面积（m2）; 涂层厚度 （μm）; 涂层密度（g/cm3）; 附着量（t/a）; 静电喷塑上粉率（%）; 预计塑粉用量（t/a）. 合计; 4360; 80; 1.8; 0.63; 80; 0.787. 根据核算，项目塑粉用量约0.787t/a，本次评价按实际用量0.8t/a进行分析。 6、主要生产设备设施 主要生产设备见表1-8。 表1-8 主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 用途. 1; 抛丸清理机; /; 2; 用于抛丸. 2; 大喷粉房; 6.5m×2.5m×3m; 1; 用于喷粉. 3; 小喷粉房; 1.7m×1.5m×3m; 3; 用于喷粉（红、黑、蓝三种颜色）. 4; 大固化室; 12m×1.8m×1.7m; 1; 用于喷粉后固化. 5; 小固化室; 3.2m×2.7m×2.5m; 1; 用于喷粉后固化. 7、项目合理性分析 （一）产业政策的相符性 本项目为改建涂装项目，对比《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目的产业政策相符性分析见下表1-9。 表1-9 产业政策相符性分析 一、生产工艺相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目生产工艺不涉及限制类、淘汰类，符合国家产业政策. 二、生产设备相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目生产设备不涉及限制类、淘汰类，符合国家产业政策. 三、产品相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目产品为轻小型起重设备及起重配件产品，为允许类项目，符合国家产业政策. 经以上对比分析，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类项目，原辅材料、设备、生产工艺等均不在限制类、淘汰类之列，符合国家产业政策。本项目已在封丘县发展和改革委员会备案（见附件2），项目代码：2019-410727-34-03-032169。 （二）备案相符性分析 本项目备案内容与建设内容相符性分析见表1-10。 表1-10 项目备案内容与建设内容相符性 序号; 项目; 备案内容; 建设内容; 相符性. 1; 投资; 19万元; 19万元; 符合. 2; 建设规模; 改建涂装项目; 改建涂装项目; 符合. 3; 证照代码; 91410727MA45X3J67U; 91410727MA45X3J67U; 符合. 4; 建设地点; 新乡市封丘县尹岗镇工业园区; 新乡市封丘县尹岗镇工业园区; 符合. 5; 建设性质; 技改; 技改; 符合. 6; 建设内容; 新建厂房650m2; 新建喷涂车间650m2; 符合. 7; 生产设备; 抛丸机、喷粉烘干线; 抛丸机2台、喷粉烘干线2条; 符合. 8; 工艺流程; 抛丸—喷粉—固化—成品; 抛丸—喷粉—固化—成品; 符合. 相符性分析：从项目建设投资、规模、内容、设备、工艺流程等几个方面对比分析，根据企业提供资料，其建设内容与备案内容基本相符。 （三）规划相符性分析 根据《封丘县起重产业园区总体规划2010-2020》用地规划图及产业布局规划图（见附图2、3），项目选址位于封丘县起重产业园区的尹岗工业组团，用地性质属于工业用地；根据封丘县尹岗镇人民政府和国土资源所出具的证明（见附件3、4），项目符合尹岗镇土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划；根据封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室出具的证明，项目符合产业集聚区土地利用规划、产业发展规划及总体发展规划（附件5）。 （四）与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见下表1-11。 表1-11 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城 关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于封丘县起重产业园区的尹岗工业组团; 属于重点开发区. 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区 和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）。. 禁止开发区：河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区、太行山猕猴自然保护区、河南省新乡凤凰山省级森林公园。. 新乡市集中水源地保护区; 封丘县尹岗镇李堂村水厂地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围：水厂厂区及外围东45米、西45米、南45米的区域。; 本项目距离封丘县尹岗镇李堂村水厂地下水井群一级保护区边界550m，不在其保护区范围内; 不在水源地保护区范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于 封丘县; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 不属于. 工业项目分类; 二类工业项目：机械、电子（有电镀、喷涂工艺的机械制造；有分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）; 本项目属于机械设备制造，含喷涂工艺; 属于二类工业项目. 由表1-11可知，本项目位于封丘县起重产业园区的尹岗工业组团，属于重点开发区，属于大气污染防重点治单元。 大气污染防治重点单元：在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 由上表可知，本项目属于二类工业项目中机械、电子（有电镀、喷涂工艺的机械制造）的项目。不属于燃煤火电、煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业项目；不属于水污染防治重点单元，不属于重金属污染防治重点单元。 综上所述，项目符合该《通知》的要求。 （五）与相关文件的相符性分析 本项目与相关文件的对照分析见表1-12。 表1-12 项目与相关文件的相符性对照分析一览表 文件名称; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚办[2019]25号; 3条：开展工业企业无组织排放治理。2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭廊道、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。; 本项目抛丸机密闭，抛丸产生的粉尘采用袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放；喷塑在负压喷粉房内进行，喷塑粉尘经旋风/滤芯+袋式除尘器处理，经15m排气筒排放。 厂区道路进行硬化，裸露土地全部绿化。; 相符. 33条：开展VOCs专项治理。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、表面涂装、印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。; 本项目塑粉固化在密闭固化室进行，固化室设置可开关的进风和抽风口，有机废气经UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，排气筒排放。; 相符. 《河南省2019年挥发性有机物治理方案》; 推进工业涂装整治升级：改进涂装工艺，提高涂着效率，金属件涂装行业推广使用 3C1B（三涂一烘）或 2C1B（两涂一烘）等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统。加强末端治理，喷漆、流平和烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配备高效有机废气收集系统，有机废气收集率不低于80%。低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV 光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。; 本项目塑粉固化在密闭固化室进行，固化室设置可开关的进风和抽风口，当固化结束后，打开进风和抽风口，将有机废气抽出，有机废气收集率可达到90%，废气采用UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，经15m排气筒排放，VOCs处理率可达到85%。; 相符. 《新乡市生态环境局 关于印发新乡市2019年工业企业无组织 排放治理方案的通知》; 五、整治标准 5.1无组织排放污染物控制措施要求 煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的粉状、粒状物料及燃料应当密闭储存，运输采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施。生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸； 汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；料场路面应实施硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。; 本项目抛丸机密闭，抛丸产生的粉尘采用袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放；喷塑在负压喷粉房内进行，喷塑粉尘经旋风/滤芯+袋式除尘器处理，经15m排气筒排放。 厂区道路进行硬化，裸露土地全部绿化。; 相符. 六、各类无组织排放污染物控制措施 6.1粉尘无组织排放控制措施 6.1.6材料表面打磨粉尘防治 金属、石材和其它各类材质制品的构件，表面打磨必须固定工位，不得在车间或露天随意选取位置进行表面打磨。固定工位要安装顶吸法或侧吸法集气罩，位于密封房间内必须保持车间负压，含粉尘气体经过袋式除尘器进行净化处理。 6.1.10厂区路面、地面扬尘控制措施 厂区和通向主干公路道路必须全部硬化。道路打扫频次每班不得少于一次，抛洒物落地时间不得超过1小时，办公区和非货运道路地面尘土量不得大于15克，货运道路每平方米地面尘土量不得大于30克，全天保持路面湿润无明显积尘。厂区空地要进行绿化，不得有裸露土地。 6.2气态污染物无组织排放控制措施 6.2.3电焊烟气，等离子、火焰切割烟气 机械生产企业电焊工位必须固定，不得随意变更。电焊烟气采用顶吸式或侧吸式集气罩收集，经过滤式除尘器处理。维修使用的电焊设施可使用简易移动式烟气处理设备。 钢材等离子、火焰切割烟气优先采用底部烟气收集，无法安装底部烟气收集设施的必须配套移动式集气罩收集烟气，并进行除尘处理。; 项目厂区道路进行硬化，裸露土地全部绿化。; 相符. 新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）; 9、严格环境准入门槛。 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏的项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施。其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。除背压热电联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建 设的燃煤发电项目。; 本项目属于起重零部件制造项目，项目使用涂料 VOCs 含量较低，配套安装“光氧催化处理装置+活 性炭吸附装置+15m 高排筒”处理有机废气，且项目所在位置属于新乡市封丘县尹岗镇工业园区，能够满足环境准入门槛。项目不属于大宗物料运输项目， 可以采用公路运输。; 相符. 20、加快工业源VOCs 治理。 坚持源头减排、过程控制、末端治理和强化管理相结合的综合防治原则，深入开展工业 VOCs 治理。对VOCs 废气末端处理工艺进行提升改造，鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高 VOCs 治理效率。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。 加强无组织废气排放控制，推广使用高固体分、粉末涂料，到 2020 年底前，使用比例达到 50%以上；试点推行水性涂料。积极采用自动喷涂、静电喷涂等先进涂装技术。加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于 80%，建设吸附燃烧高效治理设施，实现 稳定达标排放。; 项目生产过程中废气浓度较低，采用“光氧催化处理装置+活性炭吸附装置”处理后，最终通过15m 高排气筒排放，项目涉及VOCs 的工段均在密闭的喷粉房、固化室内进行，有机废气收集效率可达到 95%，经环保设备处理后，可实现稳定达标排放。. 《封丘县机械加工企业环境污染防治整治工作方案》（封环攻坚办[2019]8 号）; 废气; 1、各个工段均应在密闭车间内操作； 2、切割过程中由于金属颗粒物质量较重，颗粒物散落范围很小，一般采取设置围挡及时清理废金属屑、边角料存放于设置好的一般固废存放场的办法治理； 3、打磨过程中产生的粉尘应采取在车间内设置固定打磨区或配备专门打磨操作间将粉尘统一收集到袋式除尘器处理后经 15m 高排气筒有组织排放； 4、焊接操作应设置多个固定焊接区，各焊接点上方设置集气罩，统一经管道收集到集中除尘设备（袋式除尘器）处理后经 15m 高排气筒有组织排放；同时根据需要应设置若干个移动式焊接烟尘净化器，以应对临时无法在固定区域焊接工作需求。; 技改项目不涉及切割、打磨、焊接工序。原有项目切割、打磨、焊接工序建议固定工位，设集气罩进行收集后采用袋式除尘器治理。; 符合. 废水; 机械加工行业生产过程中均无生产废水产生，主要为生活污水，一般采取建设配套化粪池，经化粪池收集处理后，定期清运，不外排的方法治理。; 技改项目无废水产生；原有项目废水主要为生活污水，经化粪池收集处理后，定期清运，不外排。; 符合. 噪 声; 所有产生机械噪声的设备及操作均设置在车间内。; 项目设备均设置在车间内生产。; 符合. 固废; 一般固废包括切割下料过程中产生的下脚料、除尘器收集的粉尘、金属碎屑、边角料以及员工生活垃圾；危险废物包括废切削液及喷漆过程产生的废漆桶、漆渣和喷漆污染治理设施运行中产生的废催化剂、废灯管、废活性炭、废滤棉。如果使用的是水性漆其产生的废漆桶、漆渣、废活性炭、废滤棉不纳入危险废物管理，作为一般固废处置。; 项目产生的一般固废统一收集存放至一般固废暂存间；产生的是废活性炭、废催化剂、废UV光解灯管属于危险固废，存放于危废暂存间。项目所有固体废物均得到合理处置。; 符合. 运营期; 根据《排污单位自行监测技术指南总则》 （HJ819-2017）相关要求，企业应根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其他有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。其中切割、打磨、焊接过程中产生的有组织粉尘和无组织粉尘均为半年监测一次，喷漆过程中产生的有组织废气苯、二甲苯、非甲烷总烃为半年监测一次，无组织废气非甲烷总烃为半年监测一次， 厂界四周噪声为半年监测一次。厂区要按有关要求安装视频监控设施并与县监控平台联网。; 项目抛丸喷粉过程中产生的有组织粉尘和无组织粉尘均为半年监测一次；固化烘干产生的有组织及无组织非甲烷总烃均为半年监测一次，厂界四周噪声为半年监测一次。厂区安装视频监控设施并与县监控平台联网。; 符合. 厂容厂貌; 有条件的企业应将办公区和生产区分开设置，所有物料、产品堆放整齐有序，厂区内不得有杂草杂物， 工业、生活垃圾必须分类存放，不得混装。因地制宜的搞好绿化，植树种花，搞好厂区绿化美化。显著位置书写环保标语，提升企业形象。; 项目办公区及生产区分开设置，所有物料、产品分区堆放。工业、生活垃圾分类存放，不得混装，做好厂区绿化。; 符合. 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文; 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。; 本项目严格按照要求安装用电量监控系统终端。; 符合. 根据上表可知，本项目符合《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚办[2019]25号、《河南省2019年挥发性有机物治理方案》、《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）》、《封丘县机械加工企业环境污染防治整治工作方案》（封环攻坚办[2019]8号）及《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的相关要求。 7、劳动定员与工作时间 原有项目劳动定员30人，本项目员工从现有职工中调配，不新增员工，项目实行单班制（8小时），年工作300天，项目职工均不在厂区内食宿。 8、公用设施 （1）供水 技改项目不新增用水量，原有项目用水由封丘县尹岗工业区供水管网提供，能够满足本项目用水需要。 （2）排水 项目排水均采取雨污分流制，雨水通过雨水沟排入厂外，废水主要为生活污水，经厂内现有化粪池处理后定期清运，不外排。 （3）供电 本项目年新增用电量约为20万kW·h，由封丘县尹岗工业区供电所供应，主要用于设施设备运转、日常办公等用电，可以满足项目要求。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 河南省时代输送设备有限公司位于新乡市封丘县尹岗镇工业园区，公司现有项目为“起重配件加工制造项目”、“年产3000吨起重配件新增喷漆房建设项目”，现有项目环评及验收情况见表1-13。 表1-13 现有项目建设情况一览表 项目; 基本情况. 现有项目名称; 起重配件加工制造项目; 年产3000吨起重配件新增喷漆房建设项目. 环评执行情况; 2010年6月编制了现有项目的环境影响登记表; 2018年3月由宁夏智诚安环技术咨询有限公司. 环评批复情况; 2010年6月23日由封丘县环境保护局出具了环评批复; 2018年4月24日由封丘县环境保护局出具了环评批复，批复文号：封环表审[2018]40号. 项目验收情况; 2014年12月18日封丘县环境保护局对该项目进行了验收，验收文号：封环验监字[2014]第16号; 2019年3月企业完成了自主验收. 企业根据目前的市场形势和公司的发展需要，拟投资19万元在现有生产厂区南侧新建650平方米的厂房，将原有项目的喷漆线技改为喷粉线。根据现场勘查，技改项目厂房尚未建设，为新建项目。 1、现有项目产品方案 现有项目产品方案见下表。 表1-14 本项目产品方案及规模一览表 序号; 产品名称; 设计规模; 实际规模. 1; 悬臂起重机; 280套/年; 280套/年. 2; 环链电动葫芦; 1000套/年; 1000套/年. 3; KBK轨道; 1200节/年; 1200节/年. 4; 起重机配件; 300套/年; 300套/年. 2、现有项目主要生产设备 现有项目主要生产设备见下表。 表1-15 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）. 1; 剪板机; 16×2500; 1台. 2; 冷轧设备; /; 3台. 3; 锯床; /; 4台. 4; 数控加工中心; /; 1台. 5; 数控车床; /; 2台. 6; 磁座钻; /; 1台. 7; 滾齿机; /; 2台. 8; 刨床; /; 1台. 9; 电焊机; /; 5台. 10; 钻床; /; 5台. 12; 二氧化碳气体保护焊; 500; 30台. 13; 铣床; /; 2台. 14; 自动埋弧焊机; /; 1台. 15; 半自动气体切割机; /; 2台. 16; 试验台; /; 1台. 17; 悬臂起重机; 16T; 1台. 18; 墙壁式起重机; 2T; 1台. 19; 起重机; 5T; 1台. 20; 空压机; /; 1台. 21; 行车; /; 2台. 22; 变压器; /; 8台. 23; 低压配电柜; 200kW; 1台. - 3、现有项目生产工艺流程 图1 现有项目生产工艺流程图 工艺流程简述： 将外购的原材料经剪板机下料，然后采用车床、铣床进行机械加工，然后进行焊接组装，组装后的半成品进行打磨喷漆，晾干后即为成品。 4、现有项目污染物产排情况 （1）废气 ①粉尘 现有项目切割、焊接、打磨过程有少量的粉尘产生，均无组织排放。 根据现有项目环评报告，焊接过程产生的焊接烟尘为0.04t/a，切割过程产生的切割粉尘1.44t/a，打磨工序产生的粉尘1.5t/a。现有项目粉尘总产生量为2.98t/a。原环评文件未明确提出粉尘治理方案，根据现有环境管理要求，切割、焊接、打磨过程产生的粉尘均应进行收集，收集后的粉尘经袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放。 集气罩收集效率按85%计，收集后的粉尘引入袋式除尘器（治理效率99%）治理，引风量为5000m3/h，尾气经15m排气筒（1#）排放，则粉尘有组织排放量为0.0253t/a（0.021kg/h），排放浓度为4.2mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值：15m排气筒最高允许排放速率为3.5kg/h，排放浓度限值为120mg/m3。无组织排放量为0.447t/a。 综上分析，原有项目未整改前粉尘总排放量为2.98t/a，按现有环境管理要求整改后，粉尘有组织排放量为0.025t/a，无组织排放量为0.447t/a，以新带老削减量为2.508t/a。 ②喷漆废气 现有项目喷漆过程中有漆雾颗粒、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等污染物产生。根据2018年12月24日—25日河南省微米检测科技有限公司出具的监测报告，项目有组织监测非甲烷总烃的排放浓度为6.77~7.13mg/m3，排放速率为4.26×10-2~4.34×10-2kg/h；有组织甲苯的排放浓度为2.42~2.70mg/m3，排放速率为1.46×10-2~1.67×10-2kg/h；有组织二甲苯的排放浓度为2.55~2.94mg/m3，排放速率为1.53×10-2~1.80×10-2kg/h；有组织甲苯与二甲苯合计排放浓度为4.97~5.64mg/m3。有机废气排放满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放要求，同时甲苯、二甲苯和非甲烷总烃排放也满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1中工业企业（表面涂装业）挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃60mg/m3、去除效率≥70%，甲苯与二甲苯合计20mg/m3）。 无组织颗粒物周界浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求；无组织甲苯、二甲苯和非甲烷总烃满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫还攻坚办〔2017〕162号）附件2中工业企业（其他企业）边界挥发性有机物排放建议值。 综上分析，原有项目甲苯有组织排放量为0.0039t/a，无组织排放量为0.00684t/a；二甲苯有组织排放量为0.00487t/a，无组织排放量为0.00855t/a；非甲烷总烃有组织排放量为0.02534t/a，无组织排放量为0.04445t/a。 技改项目完成后，原有项目喷漆线拆除，不再产生污染物。甲苯、二甲苯、非甲烷总烃以新带老削减量分别为：0.01074t/a、0.01342t/a、0.06979t/a。 （2）废水 原有项目生活污水经化粪池（容积5m3）处理后定期清运，不外排。生活污水产生量为216m3/a。 （3）噪声 现有项目噪声主要为设备噪声，经减振、厂房隔音和距离衰减后，根据2018年12月24日—25日河南省微米检测科技有限公司出具的监测报告，厂界噪声为昼间55.3-57.4dB（A），夜间45.1-46.3dB（A），厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类 昼间60dB(A)、夜间50dB(A)标准要求。 （4）固废 本项目生产固废主要为边角料、焊渣、生活垃圾，边角料及焊渣经收集后出售，生活垃圾定期运往垃圾中转站，交由环卫部门集中处置。不会对周围环境造成影响。 5、现有项目污染物排放情况一览表 表1-16 现有项目污染物排放情况一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 排放量. 废气; 切割、焊接、打磨过程; 有组织; 粉尘; 2.98t/a （整改前）; 0.025t/a（整改后）. 无组织; 粉尘; 0.447t/a（整改后）. 喷漆过程; 有组织; 甲苯; 0.0039t/a. 无组织; 甲苯; 0.00684t/a. 有组织; 二甲苯; 0.00487t/a. 无组织; 二甲苯; 0.00855t/a. 有组织; 非甲烷总烃; 0.02534t/a. 无组织; 非甲烷总烃; 0.04445t/a. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 0t/a. 噪声; 生产过程; 设备噪声; 55.3-57.4dB（A）. 固废; 切割过程; 边角料、焊渣、生活垃圾; 0t/a. 6、现有项目存在的主要问题和整改方案 表1-17 现有项目存在的问题及整改措施 序号; 存在的问题; 整改措施. 1; 切割、焊接、打磨过程产生的粉尘采用移动式焊烟净化器治理; 固定切割、焊接、打磨工位，设集气罩进行收集后采用袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放. |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 封丘县属新乡市，位于河南省的东北部。地处东经 114°14′～114°46′，北纬34°53′～35°14′。东临长垣县，南隔黄河与开封市相望，西靠延津县，北接安阳市滑县。古为封父国地，西汉置封丘县。县境南北长 38.2 公里，东西宽 48.7 公里。面积 1220.5 平方公里，耕地面积 92.6 万亩。 本项目位于新乡市封丘县尹岗镇工业园区，具体地理位置见附图1。 # 2、地质 # 封丘县境地质构造属于华北拗陷，处于华北拗陷次一级构造单元内黄凸起。东明断陷济源—开封凹陷的复活部位。新生界深度达3000-5000m。地层层序分以下部分，顺序由老到新，由下而上。 # 封丘县土壤，母质均属第四纪全新统地层。其来源为西北黄土高原的黄土， 结构疏松，富含碳酸钙，呈中性至微碱性。根据地质部门提供的资料，该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15－20t/m2，项目所在地未有重大断层。 # 3、地形、地貌 # 封丘县地处黄河大冲扇形平原的北半部，南面和东面紧靠黄河。地面海拔一般在65-72.5m之间，最高点为85m，最低点64.6m，地形较为平坦，地势总体为东南高西北低，南高北低，坡降较小，在1/2000～1/4000。 # 本项目所在地属平原地带，地势平坦。厂址所在地交通便利，地理位置较为优越，便于本项目的建设。 # 4、气候、气象 # 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷少雨雪。年平均气温14℃， # 历年极端最低气温-21.3℃，极端最高气温 42.7℃，年均降雨量为 617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为 2.3m/s。 # 5、水文特征 # （1）地表水 # 封丘县境内地表水主要有黄河、天然渠和文岩渠，属黄河流域。黄河流经封丘县南和县东，从原阳县大张庄和封丘县孙庄乡与店西交界入境， 东至尹岗镇苏庄村东北出境，进入长垣县。境内流长 56km，均为地上―悬河‖，引黄灌溉非常便利。 # 天然渠从獐鹿市乡仝庄村入境，从黄凌乡陶北村进入长垣县境。境内流长42.2km，流域面积 499km2。 # 文岩渠从陈固乡西守宫村西入境，从赵岗乡西惠寨村东北进入长垣县境，境内流长32.5km，流域面积439km2。 # 本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后定期清运，对地表水环境影响可以接受。 # （2）地下水 # 项目所在区域地下水埋藏较浅，主要以降水入渗、黄河侧渗补充，现埋深一般为 4～5 米。潜水以蒸发为主要排泄方式，水质优良，矿化度小于 1g/L，水化学类型是 HCO3-Na9K 型。 # 6、土壤 # 该区域为黄河冲积层，地表为沙壤土，地形平坦。六米以内为素填土，六米以下为亚砂土。两层地质条件及承载力无明显差别，容许承载力可采用八吨/平方米；埋深七米以下大于十二吨/平方米。自有记载以来，封丘县没有作为震源发生过地震，被划为七度以下烈度震区。 # 7、矿产资源 # 项目所在地形成的矿产可分为9大类28种：能源矿产有煤、泥炭、地热、石 # 油、天然气；黑色金属矿产有铁矿；有色金属矿产有铜、铅、锌矿；贵金属矿产有 # 金矿；化工原料矿产有重晶石、磷、化工用灰岩；冶金辅助原料矿产有白云岩、耐火粘土、石英岩（硅石）；建筑材料矿产有水泥用灰岩、水泥配料用粘土、饰面花岗岩、饰面大理岩、建筑石料、建筑用砂、砖瓦用粘土；特种非金属原料矿产有水晶、冰洲石以及地下水、矿泉水等。其中煤、水泥用灰岩、饰面花岗岩、地下水、矿泉水是本市的优势矿产。 # 8、植被及生物多样性 # 封丘县地处平原，农业种植有得天独厚的优势，是全国100个商品粮生产县之一。盛产作物有小麦、大米、玉米、大豆、谷子、绿豆、棉花、花生、油菜、芝麻等。金银花是全国生产基地，芹菜、香菇、石榴、金银花享誉全国。全县农业种植结构合理，农、林、牧、副、渔同盟协调发展。 # 项目周边 500m 范围内尚未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 9、饮用水水源保护规划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办〔2016〕23号文，与本项目有关的水源地保护区为：封丘县尹岗镇李堂村水厂地下水井群(共2眼井)：一级保护区范围:水厂厂区及外围东45米、西45米、南45米的区域。 - 本项目距离封丘县尹岗镇李堂村水厂地下水井群一级保护区距离为550m，不在水厂的保护区范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于封丘县尹岗工业区，根据大气功能区划分原则，属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表2-1 区域空气质量现状评价表 单位:(μg/m3) 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 1.50; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 1.74; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 0.32; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 1.23; 超标. CO; 第95百分位浓度; 1300; 4000; 0.33; 达标. O3; 第90百分位浓度; 117; 160; 0.73; 达标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5和NO2均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2%；O3第90百分位浓度同比上升5微克/立方米，升幅4.5%，CO第95百分位浓度同比下降0.1微克/立方米，降幅7.1%。优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不 断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为西南侧1.5km处的陶北排，属于天然渠的排水渠，根据新乡市地面水环境功能区划图，该河段应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。根据新乡市环境保护局网站公示的《新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》数据，天然渠封丘陶北断面近期监测结果见表2-2。 表2-2 地表水现状监测与评价 污染物; COD; 氨氮; 总磷. 2019年2月监测值（mg/L）; 22.0; 0.04; 0.09. 2019年3月监测值（mg/L）; 8.0; 0.16; 0.05. 2019年4月监测值（mg/L）; 15.0; 0.34; 0.04. 2019年5月监测值（mg/L）; 11.0; 0.10; 0.03. IV类标准值（mg/L）; 30; 1.5; 0.3. 由上表可知，天然渠封丘陶北断面各监测值均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）和《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号），《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）和《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号），将进一步改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。通过2019年12月14日-15日对项目边界外1m处声环境质量进行现场实测，现场实测结果见表2-3。 表2-3 项目区声环境现状实测结果一览表 方位; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 测量值; 标准值; 测量值; 标准值. 东厂界; 50.5-52.6; 60; 41.2-41.5; 50. 南厂界; 51.2-52.1; 44.4-45.6. 西厂界; 51.7-52.0; 42.4-43.5. 北厂界; 42.5-56.3; 42.2-43.4. 北100m处的1户居民; 52.1-53.5; 60; 41.5-42.8; 50. 东110m处的杜辛庄村; 53.2-54.1; 40.8-41.3. 从上表实测结果表明，项目东、南、西、北边界及敏感点噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，评价区域内声环境质量较好。 4、生态环境现状 本项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米、花生等，生态环境较好。无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文 化遗产等特殊保护目标。 5、土壤环境现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）（试行）》（HJ964-2018）规定，本项目土壤环境影响评价工作等级为“三级”。河南名科检测技术有限公司于2019年10月25日取样监测1次，在建设项目占地范围内布设3个表层样点，建设项目占地范围外敏感点处布设1个表层样点。土壤环境质量现状检测结果及环境质量现状统计分析表见表2-4、表2-5。 表2-4 厂区检测点位检测结果表 因子 项目; 厂区监测点; 执行标准（mg/kg）; 达标 分析. 现有喷漆车间; 南侧新建厂房; 抛丸车间. 类别：重金属和无机物. pH; 8.54; 8.46; /; —; —. 汞; 0.015mg/kg; 0.053mg/kg; /; 38; 达标. 砷; 3.04mg/kg; 4.47mg/kg; /; 60; 达标. 铅; 73.7mg/kg; 32.1mg/kg; /; 800; 达标. 镉; 0.14mg/kg; 0.07mg/kg; /; 65; 达标. 六价铬; 0.4mg/kg; 0.4mg/kg; /; 5.7; 达标. 铜; 15mg/kg; 6mg/kg; /; 18000; 达标. 镍; 34mg/kg; 32mg/kg; /; 900; 达标. 类别：挥发性有机物. 四氯化碳; 未检出; 未检出; /; 2.8; 达标. 氯仿; 未检出; 未检出; /; 0.9; 达标. 氯甲烷; 未检出; 未检出; /; 37; 达标. 1,1-二氯乙烷; 未检出; 未检出; /; 9; 达标. 1,2-二氯乙烷; 未检出; 未检出; /; 5; 达标. 1,1-二氯乙烯; 未检出; 未检出; /; 66; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; 1.2μg/kg; 1.7μg/kg; /; 596; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; 未检出; 未检出; /; 54; 达标. 二氯甲烷; 7.3μg/kg; 4.1μg/kg; /; 616; 达标. 1,2-二氯丙烷; 未检出; 未检出; /; 5; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; 未检出; 未检出; /; 10; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; 未检出; 未检出; /; 6.8; 达标. 四氯乙烯; 未检出; 未检出; /; 53; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; 未检出; 17.5μg/kg; /; 840; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; 未检出; 未检出; /; 2.8; 达标. 三氯乙烯; 未检出; 未检出; /; 2.8; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; 未检出; 未检出; /; 0.5; 达标. 氯乙烯; 未检出; 未检出; /; 0.43; 达标. 苯; 2.02μg/kg; 未检出; /; 4; 达标. 氯苯; 1.78μg/kg; 未检出; /; 270; 达标. 1,2-二氯苯; 未检出; 未检出; /; 560; 达标. 1,4-二氯苯; 未检出; 未检出; /; 20; 达标. 乙苯; 未检出; 未检出; /; 28; 达标. 苯乙烯; 未检出; 未检出; /; 1290; 达标. 甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; 1200; 达标. 间二甲苯+对二甲苯; 未检出; 未检出; 1.22μg/kg; 570; 达标. 邻二甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; 640; 达标. 类别：半挥发性有机物. 苯胺; 未检出; 未检出; /; 260; 达标. 硝基苯; 1.42mg/kg; 1.04mg/kg; /; 76; 达标. 2-氯酚; 未检出; 未检出; /; 2256; 达标. 苯并[a]蒽; 未检出; 未检出; /; 15; 达标. 苯并[a]芘; 未检出; 未检出; /; 1.5; 达标. 苯并[b]荧蒽; 未检出; 未检出; /; 15; 达标. 苯并[k]荧蒽; 未检出; 未检出; /; 151; 达标. 䓛; 未检出; 未检出; /; 1293; 达标. 二苯并[a, h]蒽; 未检出; 未检出; /; 1.5; 达标. 茚并[1,2,3-cd]芘; 未检出; 0.28mg/kg; /; 15; 达标. 萘; 2.48mg/kg; 1.97mg/kg; /; 70; 达标. 类别：石油烃类. 总石油烃; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 达标. 由上表可知，该企业厂区内各监测点位的监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求。 2-5 厂区外检测点位检测结果表 单位：mg/kg 检测项目; 检测点位; 执行标准值 pH＞7.5（mg/kg）; 达标情况分析. 厂址西南侧农田（0-0.2m）. pH值(无量纲); 8.38; /; /. 铜; 7; 100; 达标. 镍; 33; 190; 达标. 铅; 33.3; 170; 达标. 镉; 0.16; 0.6; 达标. 砷; 2.32; 25; 达标. 汞; 0.029; 3.4; 达标. 铬; 48; 250; 达标. 锌; 50.5; 300; 达标. 总石油烃; 未检出; /; /. 由上表可知，该企业厂区外监测点位的监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表2-6 项目周围环境保护目标一览表 保护类别; 环境保护目标; 方位; 距离; 保护级别. 大气环境; 杜辛庄村居民 （1户）; 北; 100m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 杜辛庄村; 东; 110m. 东杨庄村; 北; 400m. 前王庄; 南; 323m. 声环境; 厂界四周; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 杜辛庄村居民 （1户）; 北; 100m. 杜辛庄村; 东; 110m. 水环境; 陶北排; 西南; 1500m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. 土壤环境; 农田; 西; 1m; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）二级标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准，相关标准限值见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准 单位：µg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准，相关标准限值见表3-2。 表3-2 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、天然渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求，相关标准限值见表3-3。 表3-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L 污染物; PH（无量纲）; COD; 总磷; NH3-N. 标准值; 6~9; 30; 0.3; 1.5. - 4、本项目所在区域执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）标准中第二类用地限值要求。本项目厂界外土壤敏感点执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中的标准值。相关标准限值见表3-4、表3-5。 - 表3-4 建设用地土壤污染风险筛选值（第二类用地）（单位：mg/kg） 序号; 污染物项目; 筛选值. 重金属和无机物. 1; 砷; 60. 2; 镉; 65. 3; 铬（六价）; 5.7. 4; 铜; 18000. 5; 铅; 800. 6; 汞; 38. 7; 镍; 900. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 2.8. 9; 氯仿; 0.9. 10; 氯甲烷; 37. 11; 1,1-二氯乙烷; 9. 12; 1,2-二氯乙烷; 5. 13; 1,1-二氯乙烯; 66. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 596. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 54. 16; 二氯甲烷; 616. 17; 1,2-二氯丙烷; 5. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8. 20; 四氯乙烯; 53. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8. 23; 三氯乙烯; 2.8. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5. 25; 氯乙烯; 0.43. 26; 苯; 4. 27; 氯苯; 270. 28; 1,2-二氯苯; 56. 29; 1,4-二氯苯; 20. 30; 乙苯; 28. 31; 苯乙烯; 1290. 32; 甲苯; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 570. 34; 邻二甲苯; 640. 半挥发有机物. 35; 硝基苯; 76. 36; 苯胺; 260. 37; 2-氯酚; 2256. 38; 苯并[a]蒽; 15. 39; 苯并[a]芘; 1.5. 40; 苯并[b]荧蒽; 15. 41; 苯并[k]荧蒽; 151. 42; 䓛; 1293. 43; 二苯并[a,h]蒽; 1.5. 44; 茚并[1,2,3-c,d]芘; 15. 45; 萘; 70. - 表3-5 农用地土壤污染风险筛选值（单位：mg/kg） 序号; 污染物项目; 风险筛选值. pH≤5.5; 5.5<pH≤6.5; 6.5<pH≤7.5; pH>7.5. 1; 镉; 水田; 0.3; 0.4; 0.6; 0.8. 其他; 0.3; 0.3; 0.3; 0.6. 2; 汞; 水田; 0.5; 0.5; 0.6; 1.0. 其他; 1.3; 1.8; 2.4; 3.4. 3; 砷; 水田; 30; 30; 25; 20. 其他; 40; 40; 30; 25. 4; 铅; 水田; 80; 100; 140; 240. 其他; 70; 90; 120; 170. 5; 铬; 水田; 250; 250; 300; 350. 其他; 150; 150; 200; 250. 6; 铜; 水田; 150; 150; 200; 200. 其他; 50; 50; 100; 100. 7; 镍; 60; 70; 100; 190. 8; 锌; 200; 200; 250; 300. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目生产过程废气执行具体标准值见表3-6~表3-8。 表3-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 污染物; 排放浓度; 排放速率（15m排气筒）; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 120mg/m3; 3.5kg/h; 1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 120mg/m3; 10kg/h; 4.0mg/m3. 表3-7 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号） 污染物; 行业; 有机废气排放口建议浓度; 厂界浓度建议值. 非甲烷总烃; 涂装行业; 60mg/m3; 2.0mg/m3. 表3-8 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、噪声 项目区域噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表3-9。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、固废 固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013 年修改单）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013 年修改单）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目不新增员工，原有项目生活污水不外排，不涉及废水总量控制指标；废气总量控制指标见表3-10。 表3-10 总量控制指标分析表 单位：t/a 项目; 原有工程 排放量; 技改工程 排放量; 以新带老削减量; 排放增减量; 扩建完成后 全厂排放量. 颗粒物; 2.98; 0.0692; 2.508; -2.4388; 0.5412. 甲苯; 0.01074; /; 0.01074; -0.01074; 0. 二甲苯; 0.01342; /; 0.01342; -0.01342; 0. 非甲烷总烃; 0.06979; 0.0053; 0.06979; -0.06449; 0.0053. 技改项目建成后，全厂不新增粉尘、非甲烷总烃总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目产品为悬臂起重机、环链电动葫芦、KBK轨道及行车轮、卷筒等起重配件。产品工艺流程见图2： 备注：红色框为本项目工艺。 图2 运营期工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： - 本项目生产工艺为产品焊接、打磨后，使用抛丸机对产品表面进行抛丸除锈，并消除部件应力。抛丸过程中有粉尘产生，同时有噪声产生。 喷塑（静电喷涂）：喷塑采用静电喷涂，原理为利用电晕放电现象使粉末涂料吸附在工件上。环氧树脂粉由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪，在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压，由于电晕放电，在其附近产生密集的电荷，粉末由枪嘴喷出时，形成带电涂料粒子，它受静电力的作用，被吸到与其极性相反的工件上去，随着喷上的粉末增多，电荷积聚也越多，当达到一定厚度（厚度控制在60~80μm）时，由于产生静电排斥作用，便不继续吸附，从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层。无有机溶剂挥发。 本项目喷塑在密闭喷房内完成，喷塑上粉率为80%，喷塑设备配备旋风除尘+袋式除尘回收系统，除尘器收集的塑粉回收利用，尾气经排气筒排放。 塑粉固化：喷粉后，利用电加热烘干固化炉的热量使工件上的粉末附着在表面上。静电粉末喷涂后的粉体烘烤固化温度控制在180-200℃左右。静电粉末喷涂后烘干目的为使粉末熔融均匀的附着在金属工件上。喷涂粉末成分为环氧树脂及固化剂、颜填料和助剂的混合型粉末涂料，静电粉末喷涂后的粉体烘烤固化温度为180-200℃。环氧树脂的热分解温度在300℃以上，因此从固化机理、固化条件及树脂的热分解温度可知，烘干固化过程中挥发产生少量VOCs，以非甲烷总烃计。 本项目固化采用分批次进行，每批次1.5h，2个固化室每天各进行2个批次。 本项目在固化室设置可开关的进风和抽风口，当固化结束后，打开进风和抽风口，将有机废气抽出，经UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，排气筒排放。 主要污染工序： 表4-1 项目主要污染工序一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 抛丸过程; 颗粒物; 抛丸设备密闭，废气经脉冲布袋除尘器处理，尾气经1根15m排气筒排放. 喷塑过程; 颗粒物; 喷粉房密闭负压，大喷粉房经旋风除尘器+袋式除尘器处理，小喷粉房经滤芯过滤器+袋式除尘器处理，回收粉尘回用于生产中，尾气经15m排气筒排放. 烘干过程; 非甲烷总烃; 固化室设置可开关的进风和抽风口，有机废气经UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，排气筒排放。. 噪声; 生产过程; 设备噪声; 基础减振、密闭隔音等. 固废; 袋式除尘器; 粉尘; 收集后出售. 喷粉工序除尘器; 塑粉; 收集后回用生产. 有机废气处理装置; 废催化剂; 收集后厂家回收. 废UV光解灯管、废活性炭; 危废暂存间暂存，交由具有危险废物处理资质的单位处置. 职工生活; 生活垃圾; 经垃圾桶收集后由当地环卫部门统一处理.

项目运营期主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 （mg/m3） | 产生量 （t/a） | 浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） |
| 大气 污染 物 | 抛丸过程 | 有组织 | 颗粒物 | 1016mg/m3 | 4.569t/a | 10.2mg/m3 | 0.046t/a |
|  | 喷塑过程 | 有组织 | 颗粒物 | 80mg/m3 | 0.144t/a | 4mg/m3 | 0.0072t/a |
|  |  | 无组织 |  | / | 0.016t/a | / | 0.016t/a |
|  | 塑粉固化过程 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 73mg/m3 | 0.022t/a | 11mg/m3 | 0.0033t/a |
|  |  | 无组织 |  | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a |
| 水 污 染 物 | / |  | / | / | / | / |  |
| 固 体 废 物 | 袋式除尘器 |  | 粉尘 | 4.523t/a |  | 0t/a（收集后出售） |  |
|  | 喷塑工序袋式除尘器 |  | 回收塑粉 | 0.1368t/a |  | 0t/a（收集后回用 生产） |  |
|  | 有机废气处理装置 |  | 废催化剂 | 0.01t/a |  | 0t/a（厂家回收） |  |
|  | 有机废气处理装置 |  | 废活性炭 | 0.19t/a |  | 0t/a（交由有资质的危废单位处置） |  |
|  | 有机废气处理装置 |  | 废UV光解管 | 0.01t/a |  |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是抛丸机等相关生产设备运行时产生的噪声，噪声源强在70~90dB(A)之间。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目运营期各污染物得到有效处理，不会对生态造成明显的影响，项目实施后，随着绿化措施的实施，区域生物量损失将得到一定补偿，起到美化环境、降尘、降噪的作用。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 经现场勘察，技改项目现状为空地，尚未建设，施工期主要污染因素为废气、废水、噪声、固废。 1、大气污染 工程施工期主要扬尘污染源为平整土地及建材的运输，遇到有风天气会产生扬尘污染，对局部环境空气质量产生影响。 建筑施工期的大气污染主要为施工扬尘。产生扬尘的作业主要有建材露天堆放、装卸等过程。积极推行绿色施工，建立健全施工扬尘常态化长效管理机制，建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、管理人员到位、经报备批准后方可开工。严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地周边设置围挡、土方和散碎物料全部覆盖、出场车辆全部冲洗干净、主要场区及道路全部硬化、渣土等车辆全部密闭运输、拆除工程和土方工程全部湿法作业、施工工地配置喷淋和雾炮、裸露黄土绿化或硬化“八个百分之百”，城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”。确保扬尘不出院、车辆不带泥。采暖季城市建成区施工工地继续实施“封土行动”。 2、水污染 施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水和施工作业产生的废水。 （1）项目施工人员排放的生活污水，主要污染物为COD、SS和NH3-N。类比确定污水产生浓度为COD300mg/L、SS 250mg/L，NH3-N 25mg/L，施工单位利用化粪池对生活污水处理后定期清运，用于周边农田施肥。 （2）施工作业废水主要为搅拌废水。这部分废水主要污染成分是泥沙等颗粒物，不含有害物质和有机物。因此施工废水经过简易的沉淀后回用于施工场地抑尘用水，废水不外排。 3、噪声污染 （1）主要噪声源 在施工期内不同阶段有不同的噪声源。 基础阶段：推土机、装载机、运输车辆。主体阶段：电锯、切割机、运输车辆。 经计算，施工机械类噪声的影响范围在200m左右。噪声将随距离增加而衰减，同时要求施工方合理安排施工时间，禁止夜间施工，尽可能减少工程对周边敏感点的影响。对不同施工阶段，应按《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制。 （2）噪声控制措施 根据建筑施工场界噪声限值标准，白天施工场界的最高噪声值不得超过70 dB(A)，夜间噪声不得超过55 dB(A)。项目厂界距离周围居民最近71m，经距离衰减后可以满足《声环境质量标准》（GB3098-2008）中2类昼间60dB(A)，夜间50 dB(A)标准要求。 4、固体废弃物 本项目在施工过程中固体废物主要为建筑垃圾、废建材、废设备及施工人员生活垃圾等。 建筑垃圾：施工产生的建筑垃圾分类收集，钢筋等物品回收利用，其余的按照管理部门规定的运输路线、时间运送到制定的地点处理。 废建材、废设备：原车间及设备拆除后，废建筑材料及废旧设备均出售，综合利用。 生活垃圾：厂区设垃圾箱若干，收集后定期委托环卫部门送至垃圾处理厂处置。 营运期环境影响分析 - 大气环境影响分析 本项目生产过程中产生的废气主要为抛丸、喷塑过程产生的粉尘，以及塑粉固化烘干产生的有机废气。 1、抛丸工序粉尘废气 项目设抛丸机2台，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“金属结构制造业产排污系数”“工业粉尘”产生量为1.523kg/t 产品，该抛丸机需抛丸的金属部件约为3000t/a，则抛丸粉尘产生量约为4.569t/a，按抛丸机工作时间900h/a计，产生速率5.08kg/h。项目抛丸机密闭，废气分别经各自配套的脉冲布袋除尘器（除尘效率99%）处理后由1根15m排气筒有组织排放（1#排气筒）。 项目抛丸机配套除尘器处理风量共计5000m3/h，脉冲布袋除尘效率不低于99%。项目抛丸粉尘产生量约为4.569t/a，产生速率5.08kg/h，产生浓度1016mg/m3。则处理后有组织排放量为0.046t/a，排放速率0.051kg/h，排放浓度10.2mg/m3。排气筒颗粒物排放浓度及排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）要求。 # 表5-1 项目抛丸粉尘有组织产排情况一览表 污染源; 污染物名称; 产生情况; 拟采取的处理方式; 排放情况. 浓度mg/m3; 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h. 抛丸过程; 粉尘; 1016; 4.569; 5.08; 袋式除尘器+15m排气筒（1#），处理风量5000m3/h; 10.2; 0.046; 0.051. 2、喷塑、固化工序废气 - （1）喷塑粉尘 - 项目喷塑过程在微负压喷粉房内进行，本项目共设4个喷粉房，通过静电将塑粉吸附于工件表面。根据《工业源产排污系数手册（2010 修订）》下册中“3460 金属表面处理及热处理加工制造业产排污系数表（续6）”，采用喷塑-固化工艺处理金属件工业粉尘产生量为197.1kg/t 粉末涂料。本项目塑粉总用量为0.8t/a，由此可计算出喷塑粉尘产生量为0.16t/a，每年喷塑加工工作时间约300h/a。根据调查，喷房内为负压状态，无组织排放量较少，但不可避免会有少量塑粉逃出喷房外，经类比，负压喷房粉尘收集效率达90%以上。1个大喷粉房产生的粉尘经1套旋风除尘+袋式除尘装置处理，3个小喷粉房自带有滤芯过滤器，产生的粉尘经滤芯过滤器回收处理后由风机引入大喷粉房配套的袋式除尘器中处理，处理风量6000m3/h，处理效率按95%计。除尘系统回收的粉尘回用于生产中，尾气经1根15m排气筒（2#排气筒）排放。 - 则喷塑粉尘有组织产生量为0.144t/a，无组织产生量为0.016t/a。 - 喷塑粉尘经一套旋风/滤芯+袋式除尘器处理，回收粉尘回用于生产中，尾气经15m排气筒（2#排气筒）排放。粉尘有组织产生量为0.144t/a，产生速率为0.48kg/h，产生浓度80mg/m3。除尘系统处理风量6000m3/h，旋风/滤芯+袋式除尘装置处理效率不低于95%，则有组织排放量为0.0072t/a，排放速率0.024kg/h，排放浓4mg/m3。2#排气筒颗粒物排放浓度及排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）要求。 - （2）塑粉固化工序有机废气（非甲烷总烃） 本项目固化工序在固化室内进行，本项目共设置2个固化室，项目所采用的塑粉是热固性粉末涂料（不含溶剂成分），经静电喷涂吸附在工件表面，之后于180-200℃加热60min，使其熔融、流平后经降温后固化，固化室温度距塑粉分解温度（300℃）较远，在固化过程不会发生大量树脂的挥发或分解，只有极少量的有机废气（非甲烷总烃）产生，根据类比分析，塑粉固化时非甲烷总烃产生量约为塑粉用量的3%，本项目年静电喷粉0.8t，则固化废气中非甲烷总烃产生量为0.024t/a。本项目在固化室设置可开关的进风和抽风口，当固化结束后，打开进风和抽风口，将有机废气抽出，引至1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理（废气处理效率按85%计），尾气经15m排气筒（3#排气筒）排放。项目每年固化工作时间约900h/a，抽气处理时间总计约150h/a。固化室废气集气风量不低于2000m3/h，有机废气收集率按90%。 则固化工序非甲烷总烃有组织产生量为0.022t/a，无组织产生量为0.002t/a。 - 塑粉固化工序产生的非甲烷总烃，有组织产生量为0.022t/a，产生速率为0.147kg/h，产生浓度为73mg/m3。经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，经15m排气筒（3#排气筒）排放。处理装置废气处理效率按85%计，则有组织排放量为0.0033t/a，排放速率0.022kg/h，排放浓度11mg/m3。则3#排气筒非甲烷总烃排放浓度及排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（非甲烷总烃120 mg/m3、15m高排气筒排放速率10kg/h）要求；同时满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中附件1中表面涂装业排放建议值（非甲烷总烃≤60mg/m3的要求，建议去除效率70%）。 # 表5-3 项目喷粉-固化工序有组织产排情况一览表 污染源; 污染物名称; 产生情况; 拟采取的处理方式; 排放情况. 浓度mg/m3; 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h. 喷塑过程; 颗粒物; 80; 0.144; 0.48; 密闭喷粉房+旋风除尘器/滤芯过滤器+袋式除尘器+15m排气筒2#）; 4; 0.0072; 0.024. 固化过程; 非甲烷总烃; 73; 0.022; 0.073; 密闭收集+UV光氧催化装置+活性炭吸附箱+15m排气筒（3#）; 11; 0.0033; 0.022. 4、无组织排放 项目无组织排放废气包括颗粒物和非甲烷总烃。 根据工程分析，喷塑工序无组织粉尘排放量为0.016t/a，排放速率0.0053kg/h，塑粉固化工序无组织非甲烷总烃排放量为0.002t/a，排放速率0.007kg/h。 3、环境空气影响预测及评价 （1）预测因子和评价标准 根据工程分析，本项目选取颗粒物（PM10）、非甲烷总烃作为预测因子。评价因子和评价标准见下表。 表5-4 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m3）; 标准来源. PM10; 1小时; 0.45; 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中颗粒物的24h平均质量浓度的3倍折算为1h平均质量浓度限值. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; 河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》DB13/15737-2012. （2）估算模型参数 本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。 表5-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.7. 最低环境温度/℃; -21.3. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ☑否. 岸线距离/m; 否. 岸线方向/°; 否. （3）污染源调查 本项目抛丸过程产生的粉尘经除尘器治理后经15m排气筒排放（1#）、喷塑过程产生的粉尘经旋风/滤芯+袋式除尘器治理后经15m排气筒排放（2#）、固化过程产生的有机废气经UV光氧催化+活性炭吸附装置治理后经15m排气筒排放（3#），喷塑、固化均在喷涂车间内进行，故把喷涂车间作为一个面源。本项目污染源参数见表5-6、表5-7。 表5-6 点源估算模式参数表 名称; 所在工序; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 颗粒物; 非甲烷 总烃. 1#排气筒; 抛丸; 15; 0.3; 21.4; 25; 600; 正常; 0.051; /. 2#排气筒; 喷塑; 15; 0.3; 13.7; 45; 300; 正常; 0.024; /. 3#排气筒; 固化; 15; 0.3; 19.7; 45; 150; 正常; /; 0.022. 表5-7 面源估算模式参数表 污染源名称; 矩形面源; 污染物; 排放速率（kg/h）; 排放工况. 长度（m）; 宽度（m）; 有效高度（m）. 喷涂车间; 32.5; 20; 10; 颗粒物; 0.0053; 正常. 非甲烷总烃; 0.007; 正常. （4）预测结果分析 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，点源、面源预测结果见下表5-8、表5-9。 表5-8 AERSCREEN估算模型计算结果一览表 排放方式; 污染源; 污染物; 下风向质量浓度Ci（µg/m3）; 占标率Pi（%）; 出现距离（m）; 标准值Coi*（µg/m3）. 点源; 1#排气筒; 颗粒物; 1.736; 0.39; 773; 450. 点源; 2#排气筒; 颗粒物; 1.245; 0.28; 272; 450. 点源; 3#排气筒; 非甲烷总烃; 1.141; 0.25; 272; 2000. 注：颗粒物按GB3095-2012中PM10日均值3倍450µg/m3进行预测，非甲烷总烃参考河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）详解中小时二级标准2000µg/m3进行预测。 由上表结果看出：本项目大气污染源排放的污染物经估算模式预测，颗粒物及非甲烷总烃最大落地浓度均能满足标准限值要求。 表5-9 无组织废气厂界及敏感点预测一览表 名 称; 喷涂车间 （喷塑、固化）. 与面源 距离; 颗粒物; 非甲烷总烃. 厂界浓度(µg/m3); 占标率Pi（%）; 厂界浓度(µg/m3); 占标率Pi（%）. 东厂界; 1m; 0; 0; 8.605×10-4; 0. 南厂界; 1m; 0; 0; 8.605×10-4; 0. 西厂界; 1m; 0; 0; 8.605×10-4; 0. 北厂界; 116m; 1.773; 0.39; 2.342; 0.12. 厂界北侧的 1户居民; 132m; 1.650; 0.37; 2.18; 0.11. 厂界东侧杜辛庄村; 110m; 1.803; 0.4; 2.382; 0.12. 最大落地浓度; 102m; 1.821; 0.4; 2.405; 0.12. 标准值; /; 450; 2000. 由上表可知，本项目无组织粉尘厂界最大落地浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3的要求；敏感点处的粉尘最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）限值要求（450µg/m3）。无组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准4.0mg/m3的要求，以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）无组织排放浓度限值4.0mg/m3的要求，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂房外监控点处1h平均浓度值6mg/m3的，任意一次浓度值20mg/m3的要求。 （5）评价等级的确定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价工作分级依据，分级依据见下表。 表5-10 大气评价工作分级判据 评价工作等级; 评价工作分级依据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 结合估算结果可知，本项目Pmax最大值出现为加工车间面源排放的颗粒物，Pmax值为0.4%，Cmax值为1.821mg/m3。故本项目大气评价等级应为三级，因此不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。评价范围确定为自厂界外延2.5km的矩形区域。 4、污染物排放量核算 根据工程分析，对本项目及全厂排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见下表。 表5-11 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; 1#排气筒抛丸工序; 颗粒物; 10.2; 0.051; 0.046. 2; 2#排气筒喷粉工序; 颗粒物; 4; 0.024; 0.0072. 3; 3#排气筒固化工序; 非甲烷总烃; 11; 0.022; 0.0033. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.0532. 非甲烷总烃; 0.0033. 表5-12 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 主要防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度（mg/m3）. 1; 喷塑车间; 喷粉-固化 工序; 颗粒物; 密闭喷粉房+旋风除尘器/滤芯过滤器+袋式除尘器+15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.016. 非甲烷总烃; 固化室设置可开关的进风和抽风口，设UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），豫环攻坚办〔2017〕162 号文; 2.0; 0.002. 无组织排放合计; 颗粒物; 0.016. 非甲烷总烃; 0.002. 表5-13 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.0692. 2; 非甲烷总烃; 0.0053. 5、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 由表5-9可知，根据面源预测结果可知，本项目厂界粉尘无组织排放浓度可以满足环境空气质量浓度限值PM10：150µg/m3的要求，厂界非甲烷总烃无组织排放浓度可以满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/15737-2012）2mg/m3的要求，因此不需要设置大气防护距离。 6、卫生防护距离 本项目无行业卫生防护距离标准，评价依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织废气与周围关心点之间设置卫生防护距离，其计算公式为： QcCm=1ABLC+0.25r20.5LD 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别，查表进行确定； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离计算参数值见表5-14。 表5-14 卫生防护距离计算参数一览表 无组织废气排放源; 污染物; Q （kg/h）; 标准值（mg/m3）; A; B; C; D; 卫生防护 距离计算值; 卫生防护距离. 喷塑车间; 颗粒物; 0.0053; 0.45; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.732; 50. 非甲烷总烃; 0.007; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.173; 50. 根据GB/T13201-91的规定（卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m但小于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m。）将卫生防护距离的计算结果取整。由以上计算结果，确定本项目喷涂车间卫生防护距离为100m。根据项目厂区布置，确定本项目厂界卫生防护范围为：东厂界外100m，南厂界外100m，西厂界外100m，北厂界外0m（卫生防护距离包络图见附图6）。根据现场调查，卫生防护距离范围内无居民、学校、医院等环境敏感点，不会对周边环境产生影响。评价要求卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院、机关科研单位等环境敏感点。 - （二）水环境影响分析 本项目职工依托现有职工，不新增生活污水，现有生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 （三）噪声环境影响分析 3.1 源强分析 项目噪声源主要为抛丸机设备运行时产生的机械噪声，源强为80-90dB（A），设备仅在昼间工作。评价建议选用低噪声设备、基础减振、室内安装等降噪措施后，其噪声源强在50-60dB(A)之间。 项目噪声污染源源强见表5-15。 表5-15 项目噪声污染源源强一览表 序号; 设备名称; 台数; 噪声值 dB（A）; 控制措施; 治理后源强 dB（A）. 1; 抛丸机; 2; 80-90; 基础减振、厂房隔声; 55. 2; 风机; 2; 80-85; 设软连接、厂房隔声; 55. 3.2 预测模式 点声源影响预测公式： L(r)=L(r0)20lg(r/r0)-ΔL 多源叠加公式： L=10lg(100.1Li) 式中：L(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； L(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，m； r0——源强外1m处； L——总等效A声级值，dB(A)； Li——第i个声源的等效A声压级值，dB(A)； △L——其它各种因素引起的附加衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB(A)； n——声源数量。 3.3 预测结果 项目建成后，项目主要噪声源对各厂界及敏感点预测结果见表5-16。 表5-16 噪声预测结果表 单位：dB(A) 项目预测点; 距厂界的距离; 贡献值dB(A); 背景值dB(A); 预测值（dB(A)）; 执行标准; 达标情况. 东厂界; 104; 17.7; 52.6; 52.6; （GB12348-2008）2类标准：（昼间≤60dB(A)）; 达标. 南厂界; - 55; 23.2; 52.1; 52.1; 达标. 西厂界; 1; 58.0; 52.0; - 59.0; 达标. 北厂界; 75; 20.5; 56.3; 56.3; 达标. 北侧的1户居民; 100; 18.0; 53.5; 53.5; （GB3096-2008）2类标准：（昼间≤60dB(A)）; 达标. 东侧的杜辛庄村; 110; 17.2; 54.1; 54.1; 达标. 注：本项目夜间不进行生产。 由上表可见，技改项目完成后，各厂界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准[昼间≤60dB（A）]的要求。敏感点的噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准[昼间≤60dB（A）]的要求。 （四）固体废物环境影响分析 本项目固废包括一般固体废物、危险废物。 （1）一般固体废物 ①袋式除尘器收集的粉尘 根据工程分析，抛丸工序袋式除尘器收集的粉尘量为4.523t/a，收集后定期出售。喷塑工序除尘器收集粉尘量为0.1368t/a，经收集后回用于生产。 ②废催化剂 为保证UV光氧催化装置处理效率，UV光氧催化处理装置中催化剂（TiO2）需要定期进行更换，根据本项目实际情况，建议每两年更换一次催化剂，废催化剂产生量约为0.01t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2016），催化剂不属于危险废物，由专人进行更换收集后由厂家回收。 本项目一般固体废物的产排情况见下表。 表5-17 项目一般固废产排情况及处理措施一览表 序号; 固废种类; 产生量; 性质; 处理措施; 排放量. 1; 除尘器收集粉尘; 4.523t/a; 一般固废; 收集后出售; 0. 2; 除尘器收集塑粉; 0.1368t/a; 收集后，回用于生产; 0. 3; 废催化剂; 0.01t/a; 收集后，由厂家回收; 0. 为避免本项目固体废物对周边环境造成二次污染，评价建议企业依托现有一般固废暂存间，储存一般工业固体废物，并定期处置。一般固废暂存间应具有防雨、防流失、防扬散的功能，同时满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及 2013 修改单的相关要求。 （3）危险废物 ①废活性炭 本项目塑粉固化废气采用一套UV光氧催化+活性炭装置进行处理（总体去除效率85%，其中UV光氧催化处理效率为40%，活性炭吸附效率为75%）。项目废气非甲烷总烃产生量合计为22kg/a，则被活性炭吸附的有机气体量约为13.2kg/a，活性炭有效吸附量根据吸附气体的不同，吸附量为250-400g/kg，本次评价取300g/kg，则本项目活性炭理论使用量为44kg/a。项目活性炭一次填装量为30kg，评价建议每两月更换一次活性炭，则活性炭预计消耗量为180kg/a，则废活性炭量为193.2kg/a（约合0.19t/a）。废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49“其他废物”，废物代码为900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。应集中收集在危废暂存间，定期委托有资质单位进行安全处置。 ②废UV光解管 项目废气处理UV光氧催化设备灯管需定期更换，项目UV光氧催化设备共安装20根灯管，灯管每年的平均故障率约为10%~20%，本项目取20%，则项目年产生4根废灯管，约0.01t/a。对照《国家危险废物名录》（2016），此部分危险废物属于HW29含汞废物，废物代码为“900-023-29 生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”；更换后放置于纸箱内或其他容器中防止其粉碎，在厂区危废暂存间暂存后，定期交有资质单位进行安全处置。 项目危险废物产生情况汇总见表5-18，危险废物贮存场所（设施）基本情况表见5-19。 表5-18 项目营运期危险废物产生、排放及治理措施一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废UV光解灯管; HW49; 900-023-29; 0.01; 废气处理设施; 固态; 灯管; 汞; 两年; 毒性; 分类单独存放于危废间，定期委托有资质单位处理. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.19; 废气处理设施; 固态; 活性炭; 有机物等; 两月; 易燃性. 表5-19 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废UV光解灯管; HW29; 900-023-29; 生产车间内; 10m2; 箱装; 1t; 6个月. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 箱装. 为避免项目产生的危险废物对周边环境产生二次污染，评价要求企业建设1间10m2的危废暂存间，危险废物经密封包装后存放于危废暂存间内，该危废暂存间应具有防风、防雨、防晒、防渗漏的功能，暂存间设置双人双锁管理，并设置明显的标示和警告牌，交由专门人员负责看管；危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至而环境中，按照危险固废处置程序，纳入“五联单”管理制度，定期委托具有危险废物处理资质的单位处置，经采取以上措施后，危险废物处置方式能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的相关要求。 综上所述，项目产生的固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 （五）技改项目完成后全厂污染物排放 本次为技改工程，项目完成后全厂污染物产排情况详见下表。 表5-20 全厂污染物排放“三本账” 单位：t/a 项目; 原有工程排放量; 本工程; 以新带老削减量; 排放增减量; 技改完成后全厂排放量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 颗粒物; 有组织; 2.98; 4.713; 4.6598; 0.0532; 2.508; -2.4388; 0.0782. 无组织; 0.016; 0; 0.016; 0.463. 甲苯; 0.01074; /; /; /; 0.01074; -0.01074; 0. 二甲苯; 0.01342; /; /; /; 0.01342; -0.01342; 0. 非甲烷总烃; 有组织; 0.02534; 0.022; 0.0187; 0.0033; 0.06979; -0.06449; 0.0033. 无组织; 0.04445; 0.002; 0; 0.002; 0.002. 废水; 废水量; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 固废; 一般固废; 0; 4.6698; 4.6698; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0.2; 0.2; 0; 0; 0; 0. （六）土壤环境影响分析 1、评价等级的判定 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》HJ964-2018污染影响型，本项目属于附录A中，制造业--设备制造中的其他，属于III类项目；根据项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤50hm2），公司占地面积650m2（合0.065hm2），本项目属于小型。 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表5-21。 表5-21 污染型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、养老院、疗养院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标. 不敏感; 其他情况. 项目周边环境为：东侧为农田和树林，故本项目土壤环境敏感程度为敏感。 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。 表5-22 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 本项目的项目类别为 III 类、占地规模为小型规模、敏感程度为敏感，由上表 可知，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。 本项目属于污染影响型项目，土壤环境影响评价工作等级为三级，根据《环境 影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，三级评价现状调查范围为占地范围内及占地范围外0.05km 范围内，三级评价可采用定性描述或类比分析法进行预测。 2、土壤环境质量现状调查 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目属于污染影响型项目，评价等级为三级，因此本次工程在厂区占地范围内共设置了3 个土壤监测点位（3个表层样点），同时在厂区西南侧农田设置了1个土壤监测点位。该企业委托河南名科检测技术有限公司于2019年10月25日取样监测1次（报告编号：MK-19DJ183，检测报告见附件8），监测点位、监测因子、监测频次见下表。 表5-23 监测点位、监测因子、监测频次一览表 监测点名; 监测因子; 监测频次. 1#现有喷漆车间 （表层土） （0～0.2m）; 汞、砷、铅、镉、铜、镍、铬（六价）、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、总石油烃，总计 46 项，其中总石油烃作为特征因子对待; 监测1次，1次/天. 2#南侧新建厂房 （表层土） （0～0.2m）. 3#抛丸车间处 （表层土） （0～0.2m）; 甲苯、二甲苯、总石油烃. 4#厂址西南100m处农田（表层土） （0～0.2m）; pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、总石油烃，总计 10项; 监测1次，1次/天. 检测结果见表5-24和表5-25。 表5-24 厂区检测点位检测结果表 因子 项目; 厂区监测点; 执行标准（mg/kg）; 达标 分析. 现有喷漆车间; 南侧新建厂房; 抛丸车间. 类别：重金属和无机物. pH; 8.54; 8.46; /; —; —. 汞; 0.015mg/kg; 0.053mg/kg; /; 38; 达标. 砷; 3.04mg/kg; 4.47mg/kg; /; 60; 达标. 铅; 73.7mg/kg; 32.1mg/kg; /; 800; 达标. 镉; 0.14mg/kg; 0.07mg/kg; /; 65; 达标. 六价铬; 0.4mg/kg; 0.4mg/kg; /; 5.7; 达标. 铜; 15mg/kg; 6mg/kg; /; 18000; 达标. 镍; 34mg/kg; 32mg/kg; /; 900; 达标. 类别：挥发性有机物. 四氯化碳; 未检出; 未检出; /; 2.8; 达标. 氯仿; 未检出; 未检出; /; 0.9; 达标. 氯甲烷; 未检出; 未检出; /; 37; 达标. 1,1-二氯乙烷; 未检出; 未检出; /; 9; 达标. 1,2-二氯乙烷; 未检出; 未检出; /; 5; 达标. 1,1-二氯乙烯; 未检出; 未检出; /; 66; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; 1.2μg/kg; 1.7μg/kg; /; 596; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; 未检出; 未检出; /; 54; 达标. 二氯甲烷; 7.3μg/kg; 4.1μg/kg; /; 616; 达标. 1,2-二氯丙烷; 未检出; 未检出; /; 5; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; 未检出; 未检出; /; 10; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; 未检出; 未检出; /; 6.8; 达标. 四氯乙烯; 未检出; 未检出; /; 53; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; 未检出; 17.5μg/kg; /; 840; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; 未检出; 未检出; /; 2.8; 达标. 三氯乙烯; 未检出; 未检出; /; 2.8; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; 未检出; 未检出; /; 0.5; 达标. 氯乙烯; 未检出; 未检出; /; 0.43; 达标. 苯; 2.02μg/kg; 未检出; /; 4; 达标. 氯苯; 1.78μg/kg; 未检出; /; 270; 达标. 1,2-二氯苯; 未检出; 未检出; /; 560; 达标. 1,4-二氯苯; 未检出; 未检出; /; 20; 达标. 乙苯; 未检出; 未检出; /; 28; 达标. 苯乙烯; 未检出; 未检出; /; 1290; 达标. 甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; 1200; 达标. 间二甲苯+对二甲苯; 未检出; 未检出; 1.22μg/kg; 570; 达标. 邻二甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; 640; 达标. 类别：半挥发性有机物. 苯胺; 未检出; 未检出; /; 260; 达标. 硝基苯; 1.42mg/kg; 1.04mg/kg; /; 76; 达标. 2-氯酚; 未检出; 未检出; /; 2256; 达标. 苯并[a]蒽; 未检出; 未检出; /; 15; 达标. 苯并[a]芘; 未检出; 未检出; /; 1.5; 达标. 苯并[b]荧蒽; 未检出; 未检出; /; 15; 达标. 苯并[k]荧蒽; 未检出; 未检出; /; 151; 达标. 䓛; 未检出; 未检出; /; 1293; 达标. 二苯并[a, h]蒽; 未检出; 未检出; /; 1.5; 达标. 茚并[1,2,3-cd]芘; 未检出; 0.28mg/kg; /; 15; 达标. 萘; 2.48mg/kg; 1.97mg/kg; /; 70; 达标. 类别：石油烃类. 总石油烃; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 达标. 由上表可知，该企业厂区内各监测点位的监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求。 表5-25 厂区外检测点位检测结果表 单位：mg/kg 检测项目; 检测点位; 执行标准值 pH＞7.5（mg/kg）; 达标情况分析. 厂址西南侧农田（0-0.2m）. pH值(无量纲); 8.38; /; /. 铜; 7; 100; 达标. 镍; 33; 190; 达标. 铅; 33.3; 170; 达标. 镉; 0.16; 0.6; 达标. 砷; 2.32; 25; 达标. 汞; 0.029; 3.4; 达标. 铬; 48; 250; 达标. 锌; 50.5; 300; 达标. 总石油烃; 未检出; /; /. 由上表可知，该企业厂区外监测点位的监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值标准要求。 土壤环境影响评价自查表见附表2。 3、土壤环境影响分析 本项目为专用设备制造项目，根据项目污染物排放特点，项目投运后对土壤的主要影响途径为大气沉降，本次评价采用定性描述法来分析项目对土壤环境的影响。本项目主要是对生产过程中产生的废气、固废进行治理，抛丸机产生的粉尘经袋式除尘器治理，尾气经1根15m排气筒排放；喷粉产生的粉尘经旋风/滤芯+袋式除尘器处理，固化烘干产生的非甲烷总烃废气经UV光氧催化+活性炭处理，尾气经1根15m排气筒排放。一般固废暂存间及危废暂存间地面按照相关要求进行了防渗和硬化处理，正常情况下，不会发生泄露入渗污染土壤的为减轻或避免对土壤造成不利影响，评价根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下： （1）源头控制 本项目污染源主要为废气排放粉尘、非甲烷总烃，固体废物。企业应加强管理，做好节能减排和清洁生产工作，一方面减少污染物产生量，另一方面降低污染物排放浓度和排放量。源强的降低可以在发生泄漏时减轻对土壤的影响。 （2）过程防控措施 本项目为专用设备制造项目，产生废气污染物种类为颗粒物及非甲烷总烃，均采取有效收集措施，粉尘采用袋式除尘器处理，非甲烷总烃废气采用UV光氧催化+活性炭吸附装置处理。本项目一般固废为除尘器收集粉尘、废催化剂，收集后于一般固废暂存间暂存，危险废物包括废UV光解管、废活性炭等，经密封包装后存放于危废暂存间内，该危废暂存间应具有防风、防雨、防晒、防渗漏的功能，不会对土壤造成影响。厂区内采取绿化措施，对颗粒物等污染物进行有效吸附。按照环评要求切实落实各种污染控制措施，建成后期及运营对区域土壤环境影响较小。 （3）跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每3年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测。本项目评价工作等级为三级评价，评价建议企业应在必要时进行跟踪监测。 综上所述，该企业的土壤环境现状数据均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（实行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准，本项目对土壤影响主要为大气沉降，项目运营期在落实废气源达标排放、厂区做好分区防渗措施，避免土壤裸露的条件下，强化厂区绿化，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。从土壤环境影响的角度分析，项目建设可行。 （八）选址可行性分析 本项目选址位于新乡市封丘县尹岗镇工业园区，根据《封丘县起重产业园区总体规划2010-2020》用地规划图及产业布局规划图（见附图2、3），项目选址位于封丘县起重产业园区的尹岗工业组团，用地性质属于工业用地；根据封丘县尹岗镇人民政府和国土资源所出具的证明（见附件3、4），项目符合尹岗镇土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划；根据封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室出具的证明，项目符合产业集聚区土地利用规划、产业发展规划及总体发展规划（附件5）。 项目周边环境为：项目东侧为空地、西侧为树林和农田、南侧为树林、北侧为乡村道路。项目周围主要环境敏感点为；东110m处的杜辛庄村，北100m处的1户杜辛庄村居民，南323m处的前王村，北400m处的东杨庄村。距离本项目最近的地表水体为西南1.5km的陶北排。 本项目不在饮用水源地保护区范围内，项目所在区域地势平坦，交通便利，周边供电系统完善，能够满足项目生产需要。项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环（2015）342 号的要求。 本项目喷涂车间面源设置100m卫生防护距离，根据现场调查，项目环境防护距离范围内不存在敏感点。 项目废气、废水、固废、噪声等在采取评价要求和建议的防治措施后，均能实现综合利用或合理排放，对区域环境影响可以接受。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 - （九）环境监测计划 - （1）监控要求 - 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）要求，在废气治理设施前、后分别预留监测孔，设置明显标志。 - 根据《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）标准要求，分别在废气排放口和噪声排放源设置环境保护图形标志，便于污染源的监督管理和常规监测工作的进行。 - 污染监控应严格按照国家有关标准和技术规范进行。 - （2）运营期监控要求 - 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关要求，项目属于非重点排污单位，对生产过程中产生的废气、噪声进行监控，可根据自身条件和能力， 利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其他有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。厂区要按有关要求安装视频监控设施并与县监控平台联网。监测内容及频率见表5-26。 表5-26 工程运营期环境监测计划表 污染源; 监测点; 监测项目; 监测计划. 有组织废气; 抛丸排气筒; 颗粒物; 1 次/半年. 喷塑工序排气筒; 颗粒物; 1 次/半年. 固化工序排气筒; 非甲烷总烃; 1 次/半年. 无组织废气; 厂区上风向1个、下风向3个; 颗粒物、非甲烷总烃; 1 次/半年. 噪声; 四周厂界噪声; 噪声; 1 次/半年. - （3）视频监控要求 - 根据封丘县环境保护局《关于开展涉气、涉水重点行业视频监控系统建设工作的通知》封环字〔2019〕031 号文件的要求，本项目属于机械加工涉气企业，需要安装视频监控系统及粉尘实时在线监测仪。监控点位主要有项目的主要抛丸区、喷塑车间、废气防治措施等位置，并与环保部门联网，具体的监控技术要求应按照“封环字〔2019〕031 号”文件的要求进行。 （十）环保投资估算 本项目总投资为19万元，其中环保投资9万元，占总投资的47.4%。环保投资估算表见下表5-27。 表5-27 本项目环保投资估算一览表 类别; 污染源; 治理措施; 投资（万元）. 废气; 抛丸过程; 抛丸机密闭，产生的粉尘经袋式除尘器治理，尾气经1根15m排气筒排放; 1.8. 喷塑过程; 大喷粉房产生的粉尘经旋风除尘器处理，小喷粉房产生的粉尘经滤芯过滤器处理，喷塑粉尘经旋风/滤芯处理后引入袋式除尘器治理，尾气经1根15m排气筒排放; 2.5. 固化过程; 固化烘干产生的非甲烷总烃废气经UV光氧催化+活性炭处理，尾气经1根15m排气筒排放; 2.5. 废水; 生活污水; /; /. 噪声; 生产设备; 生产车间密闭隔音，设备设置减振基础; 0.2. 固体废物; 除尘器收集的粉尘、废催化剂; 一般固废场所1处（建筑面积20m2）; 利用原有. 废活性炭、废UV光解管; 危废暂存间1座（建筑面积10m2）; 利用原有. 其他; 安装在线视频监控，并与环保部门联网；生产设施和污染治理设施安装工业企业用电量监控系统; 2. 合 计; 9. （十一）环保验收 表5-28 环保验收“三同时”一览表 序号; 类别; 治理内容; 环保设施; 验收内容; 执行标准. 1; 废气; 抛丸粉尘; 抛丸机密闭，经袋式除尘器治理，尾气经1根15m排气筒排放; 袋式除尘器1台，15m排气筒1根（1#排气筒）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 喷塑工序废气; 在负压喷粉房内进行，大喷粉房产生的粉尘经旋风除尘器处理，小喷粉房产生的粉尘经滤芯过滤器处理，喷塑粉尘经旋风/滤芯处理后引入袋式除尘器治理，尾气经1根15m排气筒排放; 负压喷粉房4个旋风除尘器1台 滤芯过滤器3台 袋式除尘器1台15m排气筒1根（2#排气筒）. 固化工序废气; 固化室出口设集气罩，废气采用UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，经15m排气筒排放; 固化室设置可开关的进风和抽风口，采用UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，15m排气筒排放（3#排气筒）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准； 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中相关要求；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求. 2; 废水; 生活污水; /; /; /. 3; 噪声; 机械运行噪声; 生产车间密闭隔音，设备设置减振基础; 生产车间密闭隔音，设备设置减振基础; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4; 固废; 除尘器收集粉尘、废催化剂; 一般固废场所1处（建筑面积20m2）; 一般固废场所（建筑面积20m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单. 废活性炭、废UV光解管; 危废暂存间1处（建筑面积10m2）; 危废暂存间1处（建筑面积10m2）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2001）及 2013年修改单. 5; 其他; 根据新乡市生态环境局《关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环[2019]154号文，生产设施和污染治理设施安装工业企业用电量监控系统. 根据封丘县环境保护局《关于开展涉气、涉水重点行业视频监控系统建设工作的通知》封环字〔2019〕031 号文，企业应安装在线视频监控，并与环保部门联网.

建设项目运营期拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 抛丸过程 | 颗粒物 | 抛丸机密闭，产生的粉尘经袋式除尘器治理，尾气经1根15m排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2中颗粒物最高允许排放浓度为120mg/m3，最高允许排放速率为3.5kg/h，周界外浓度限值1.0mg/m3的要求 |
|  | 喷塑过程 | 颗粒物 | 在负压喷粉房内进行，喷塑粉尘经旋风/滤芯+袋式除尘器处理，经15m排气筒排放 |  |
|  | 固化过程 | 非甲烷总烃 | 固化室设置可开关的进风和抽风口，废气采用UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，经15m排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准非甲烷总烃排放浓度限值 120mg/m3，排放速率限值 10kg/h，周界外浓度最高点 4.0mg/m3的要求， 同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）中的标准表面涂装业非甲烷总烃60mg/m³、去除效率≥70%，无组织：厂界处非甲烷总烃2.0mg/m3，车间边界处非甲烷总烃4.0mg/m3的要求 |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 抛丸袋式除尘器 | 粉尘 | 收集后出售 | 合理处置 |
|  | 喷塑袋式除尘器 | 粉尘 | 喷塑装置除尘器收集粉尘回用生产 | 合理处置 |
|  | UV光氧装置 | 废催化剂 | 收集后，厂家回收 | 合理处置 |
|  | 废气处理 | 废活性炭、废UV光解管 | 危废暂存间暂存后，定期交有资质单位进行安全处置 | 合理处置 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是抛丸机等相关生产设备运行时产生的噪声，经采取基础减振、厂房隔声降噪措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 项目运营期各污染物得到有效处理，不会对生态造成明显的影响，项目实施后，随着绿化措施的实施，区域生物量损失将得到一定补偿，同时起到美化环境、降噪降尘的作用。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 河南省时代输送设备有限公司拟投19万元，在新乡市封丘县尹岗镇工业园区建设改建涂装项目。 2、产业政策、规划及选址可行性分析结论 （1）产业政策相符性结论 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策。本项目已在封丘县发展和改革委员会备案，项目代码：2019-410727-34-03-032169。 （2）规划及选址可行性结论 本项目选址位于新乡市封丘县尹岗镇工业园区，根据《封丘县起重产业园区总体规划2010-2020》用地规划图及产业布局规划图，项目选址位于封丘县起重产业园区的尹岗工业组团，用地性质属于工业用地；根据封丘县尹岗镇人民政府和国土资源所出具的证明，项目符合尹岗镇土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划；根据封丘县环卫（起重）产业集聚区管理办公室出具的证明，项目符合产业集聚区土地利用规划、产业发展规划及总体发展规划。 项目周边环境为：项目东侧为空地、西侧为树林和农田、南侧为树林、北侧为乡村道路。项目周围主要环境敏感点为；东110m处的杜辛庄村，北100m处的1户杜辛庄村居民，南323m处的前王村，北400m处的东杨庄村。距离本项目最近的地表水体为西南1.5km的陶北排。 本项目不在饮用水源地保护区范围内，项目所在区域地势平坦，交通便利，周边供电系统完善，能够满足项目生产需要。项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环（2015）342 号的要求。 项目废气、废水、固废、噪声等在采取评价要求和建议的防治措施后，均能实现综合利用或合理排放，对区域环境影响可以接受。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 3、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 项目抛丸机密闭，抛丸产生的粉尘采用袋式除尘器治理，尾气经15m排气筒排放。喷塑在负压喷粉房内进行，喷塑粉尘经旋风/滤芯+袋式除尘器处理，经15m排气筒排放。颗粒物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒：颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）的要求，无组织排放满足该标准周界外浓度限值1.0mg/m3的要求。 塑粉固化室设置可开关的进风和抽风口，废气采用UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，经15m排气筒排放。非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准非甲烷总烃排放浓度限值 120mg/m3，排放速率限值 10kg/h，周界外浓度最高点 4.0mg/m3的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）中的标准表面涂装业非甲烷总烃60mg/m3、去除效率≥70%，无组织：厂界处非甲烷总烃2.0mg/m3，车间边界处非甲烷总烃4.0mg/m3的要求。 综上，本项目废气排放对大气环境影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目不新增员工，不新增生活污水，原有项目生活污水经化粪池处理后，定期清运不外排。经以上处理措施后不会对周边水环境产生影响。 （3）声环境影响分析 本项目噪声主要来自于生产设备运行产生的噪声，采取设备安装减振基础、厂房隔声等措施后，项目各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；敏感点的噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准[昼间≤60dB（A）]的要求。 （4）固体废物对环境影响分析 本项目一般固废包括：抛丸机配套的袋式除尘器收集的粉尘，经收集后外售处理；喷粉配套的除尘器收集的粉尘经收集后回用生产；UV光氧装置产生的废催化剂由生产厂家回收。 项目危险废物包括：废气处理装置产生的废活性炭、废UV光解管等。收集后暂存于危废暂存间，交由有资质的危废单位处置。 因此，项目产生的固废均能得到有效处置，不会对周围环境造成影响。 （5）土壤环境影响分析 项目厂址土壤环境质量现状满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）要求。本项目对土壤影响主要为大气沉降，根据现场实测，项目运营期在落实废气源达标排放、厂区做好分区防渗措施，强化厂区绿化，避免土壤裸露的条件下，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。从土壤环境影响的角度分析，项目建设可行。 （6）环境防护距离 本项目不设大气防护距离，本项目喷塑车间面源设置100m卫生防护距离。根据项目厂区布置，确定本项目厂界卫生防护范围为：东厂界外100m，南厂界外100m，西厂界外100m，北厂界外0m。根据现场调查，卫生防护距离范围内无居民、学校、医院等环境敏感点，不会对周边环境产生影响。 （7）环保投资 本项目总投资为19万元，其中环保投资为9万元，约占总投资的47.4%。建设单位应落实环保资金投资到位，确保做到各项污染物达标排放。 4、总量控制指标 技改项目建成后，不新增总量控制指标。全厂废气总量控制指标为：颗粒物0.5412t/a（有组织排放量为0.0782t/a、无组织排放量为0.463t/a），挥发性有机物0.0053t/a（有组织排放量为0.0033t/a、无组织排放量为0.002t/a）；水污染物总量控制指标为COD 0 t/a，NH3-N 0 t/a。 二、建议 （1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件，严格执行环保“三同时”管理制度，确保投资及时到位； （2）加强对设备的维护保养，要求合理布置车间内的高噪声设备，并采取基础减震处理； （3）严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 三、环评总结论 河南省时代输送设备有限公司拟投资19万元，建设改建涂装项目，项目建设符合国家产业政策；项目选址可行；项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善安置，对周围环境的影响可以接受，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。 # 新乡市天之蓝环保技术有限公司

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 封丘县起重产业园区用地规划图 附图3 封丘县起重产业园区产业规划图 附图4 项目周边环境示意图 附图5 项目平面布置图 附图6 项目卫生防护距离图 附图7 现场照片 附件1 委托书 附件2 发改委备案 附件3 国土资源局证明 附件4 尹岗镇规划证明 附件5 封丘县环卫（起重）产业集聚区规划证明 附件6 租赁协议 附件7 营业执照 附件8 土壤监测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。