建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1000吨盾构钢管片建设项目及年产500台起重机械项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南隧通机械有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 葛江涛（410727197406186535） |  |  | 联系人 | 尹永华 |  |
| 通讯地址 | 新乡市封丘县S213省道创业园8号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13523233322 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 453300 |
| 建设地点 | 新乡市封丘县S213省道创业园8号 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 封丘县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 | 2019-410727-34-03-040241 |  |
| 建设性质 | □新建■改扩建£技改 |  |  | 行业类别及代码 | C3399 其他未列明金属制品制造 C3432生产专用起重机制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 66122.5 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保 投资(万元) |  | 11.2 | 环保投资占总投资比例 | 5.6% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | 2020年4月 |  |  |
| 1、项目由来 河南隧通机械有限公司成立于2014年，厂址位于新乡市封丘县S213省道创业园8号，主要经营范围包括隧道路桥机械配件、钢结构材料、起重机及配件制造与销售等。公司现有工程为年产1000吨盾构钢管片建设项目，已取得环评批复并通过验收。 为进一步扩大生产规模，河南隧通机械有限公司拟进行年产1000吨盾构钢管片建设项目及年产500台起重机械项目扩建项目。扩建项目已于2019年8月12日通过封丘县发展和改革委员会备案，项目代码为2019-410727-34-03-040241（见附件2）。 经查阅《产业结构调整指导目录2019年本》，本项目属于第一类鼓励类第二十二款第6条：城市及市域轨道交通新线建设，且生产设备中无限制类、淘汰类，故项目符合产业政策。 根据封丘县留光镇人民政府和封丘县国土资源局留光镇国土资源所出具的证明（见附件3），本项目用地为工业用地，项目建设符合留光镇发展规划、土地利用规划和整体规划。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本工程须进行环境影响评价。参照《建设项目分类管理名录》（环境保护部令第44号）和《关于修正<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）的规定，本项目产品中盾构钢管片属于第二十二项“金属制品业”中第67条“金属制品加工制造”中的“其他（仅切割组装除外）”，应编制环境影响报告表；起重机械属于第二十四项“专用设备制造业”中第70条“专用设备制造及维修”中的“其他（仅组装的除外）”，应编制环境影响报告表。因此，本项目应编制环境影响报告表。 受建设单位委托，河南好管家环保技术有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制完成了本项目的环境影响报告表。 根据现场踏勘，本项目生产设施尚未安装，不属于未批先建。 2、工程内容及规模 （1）厂址概况及周边环境概况 扩建项目分为两个厂区，东厂区和西厂区。西厂区位于原厂区西侧，租赁封丘县中原特钢铸造有限公司空置厂房进行建设（租赁协议见附件4），东厂区位于西厂区东侧约940m处，租赁封丘县留光镇人民政府工业用地进行建设（租赁协议见附件4）。西厂区东侧和西侧均为封丘县中原特钢铸造有限公司厂房，南侧为封丘县中原特钢铸造有限公司厂区道路，隔路为农田，北侧为河南中原重工制造有限公司。东厂区东侧邻耕地，南侧为河南相思电子，西侧邻乡间小路，隔路为耕地，北侧邻乡间小路，隔路为已取缔型煤中心和耕地。 项目周边较近的敏感点为厂界东北侧的马村（距厂界最近距离为430m）、厂界西北侧的北侯村（距厂界最近距离为690m）、西北侧的短堤村（距厂界最近距离为880m），项目周边最近的地表水体为厂界东侧约1.1km处的林庄排。项目地理位置图见附图1，周边环境示意图见附图2。 （2）建设内容和规模 本项目基本情况见表1，项目建设内容见表2。 - 项目基本情况一览表 项目情况; 内 容. 项目名称; 年产1000吨盾构钢管片建设项目及年产500台起重机械项目. 建设地点; 新乡市封丘县S213省道创业园8号. 占地面积; 66122.5m2. 投资总额; 200万元. 产品规模; 年产1000吨盾构钢管片、500台起重机械. 工作制度; 年工作300天，每天1班，每班8小时. 劳动定员; 新增劳动定员125人，均不在厂区食宿. - 项目建设内容一览表 类别; 名称; 建设内容. 主体工程; 西厂区; 1#生产车间; 利用现有，建筑面积3200m2，设置切割、折弯、数控加工工作区、成品区. 东厂区; 2#生产车间; 新建，钢结构，1F，建筑面积30950m2，设置切割、折弯、数控加工、焊接、打磨工作区、成品区. 3#生产车间; 利用现有，建筑面积4000m2，设置组装工作区、成品区. 辅助工程; 1#办公楼; 新建，砖混，6F，建筑面积4050m2，用于日常办公. 2#办公楼; 新建，砖混，1F，建筑面积1000m2，用于日常办公. 公用工程; 供水工程; 市政供水. 供电工程; 市政供电. 环保工程; 废水; 本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排. 废气; 西厂区切割、打磨、焊接工序产生的粉尘经集气罩收集后进入1套袋式除尘器（依托现有工程）处理后经15m排气筒排放； 东厂区切割、打磨、焊接工序产生的粉尘经集气罩收集后进入1套袋式除尘器（新建）处理后经15m排气筒排放。. 危险废物; 2#生产车间东南部，设置5m2危废暂存间1座. 一般固废; 1#、2#生产车间东南部，分别设置20m2一般固废暂存区1座. 生活垃圾; 垃圾箱若干. 3、项目产品方案 本项目产品种类、产量一览表见表3。 - 产品种类、产量一览表 序号; 产品类别; 年产量; 备注. 1; 盾构钢管片; 1000 t; 西厂区产量300t/a；东厂区产量700t/a。. 2; 起重机械; 500台; 东厂区产量500台/a。. 4、主要生产设备 本项目主要生产设备一览表见表4。 - 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 设备数量（台）; 设备用途; 备注. 一、西厂区. 1; 数控等离子切割机; F1600; 3; 切割; 新增. 2; 锯床; /; 3. 3; 剪板机; Q11; 1. 4; 卷圆机; JB20-I; 2; 折弯. 5; 折弯机; W67Y-160/3200; 1. 6; 二保焊机; NBC-500; 75; 焊接. 7; 埋弧自动焊机; /; 2. 8; 栓钉焊机; /; 2. 9; 碳弧气刨; /; 2. 10; 空压机; /; 1; /. 11; 抛丸机; /; 1; 打磨. 12; 角磨机; /; 30. 13; 摇臂钻床; Z3050×16/1; 3; 数控加工. 14; 数控龙门铣床; TX20-130-1; 2. 15; 镗床; TX130; 3. 16; 数控车床; /; 5. 17; 加工中心; /; 3. 二、东厂区. 1; 数控等离子切割机; F1600; 8; 切割; 新增. 2; 锯床; /; 4. 3; 剪板机; Q11; 4. 4; 卷圆机; JB20-I; 8; 折弯. 5; 折弯机; W67Y-160/3200; 4. 6; 二保焊机; NBC-500; 150; 焊接. 7; 埋弧自动焊机; /; 8. 8; 栓钉焊机; /; 8. 9; 碳弧气刨; /; 8. 10; 空压机; /; 5; /. 11; 抛丸机; /; 1; 打磨. 12; 角磨机; /; 40. 13; 摇臂钻床; Z3050×16/1; 8; 数控加工. 14; 数控龙门铣床; TX20-130-1; 8. 15; 镗床; TX130; 5. 16; 数控车床; /; 10. 17; 加工中心; /; 5. 18; 压槽机; /; 2. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗量见表5。 - 项目主要原辅料及能源消耗一览表 类别; 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 原辅材料; 1; 钢板; t/a; 3000; 外购. 2; 焊丝; t/a; 33; 外购. 3; 液压油; t/a; 0.4; 外购. 4; 切削液; t/a; 0.5; 外购. 能源消耗; 5; 水; m3/a; 1500; 市政供水. 6; 电; 万kW·h; 50; 市政供电. 6、公用工程 （1）供水 本项目生产过程不用水，用水类型仅生活用水。 本项目新增劳动定员125人，均不在厂区内食宿。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），办公生活用水量以40L/d·人计，则运营期生活用水量为5.0m3/d（1500m3/a）。 （2）排水 项目生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 本项目水平衡图如下： 图1 本项目用水平衡图（m3/d） 7、与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号）的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号）（以下简称《通知》）对照分析见表6。 - 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 项目厂址位于新乡市封丘县S213省道创业园8号; 不属于. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 不属于. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 属于. 禁止开发区; 国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区; 不属于. 集中水源地保护区; 封丘县留光镇留光村水厂地下水井(共1眼井); 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。; 本项目距封丘县留光镇留光村水厂地下水井一级保护区边界约1.9km; 不在保护区范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目厂址位于封丘县; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目 分类; 一类工业项目，机械电子（不含电镀、喷涂工艺的机械制造；不含分割、焊接、有机溶剂清洗工艺的电子元件、集成电路等生产）; 本项目属于机械加工，不含电镀和喷涂。; 属于一类工业项目. 由表6可知，本项目厂址位于农产品主产区，与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析见表7。 - 与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目不属于农副产品加工; 不属于. 严控重污染项目; 不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目属于一类工业项目。; 不属于. 严控部分区域重污染项目; 在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 本项目不在《水污染防治重点单元》区域。; 不属于. 由表7可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 # 8、与《河南省工业大气污染防治6个专项方案》的相符性分析 本项目涉及无组织排放，应与《河南省工业大气污染防治6个专项方案》（豫环文[2019]84号）（以下简称《6个专项》）中的《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》进行对比，分析见下表。 - 与《6个专项》对比分析一览表 专项名称; 《通知》中有关要求; 企业建设情况; 对比结论. 河南省2019年工业企业无组织排放治理方案; - 其它行业无组织排放治理标准 （三）生产环节治理： 1、物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。 2、在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。 3、其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。; 本项目不涉及上料、破碎、筛分等工艺。项目不涉及VOCs。; 符合. 9、与《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》对照分析 与《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》对照分析见下表。 - 本项目与《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 序号; 有关要求; 企业建设情况; 对比结论. （七）打好工业绿色升级战役; 31.开展工业企业无组织排放治理。2019年10月底前，全市工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。; 本项目原料、产品储存及运输过程不产尘，仅生产过程中产尘，各产尘节点均配备废气收集及除尘设施。; 符合. 33.开展挥发性有机物（VOCs）无组织排放治理 结合第二次污染源普查，对全市所有VOCs排放的工业企业逐企建立清单台账。2019年6月底前，全市工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。12月底前，城市建成区全面淘汰开启式干洗机。; 项目不涉及VOCs。. 由上表可知，本项目符合《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求。 10、与《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）对照分析 与《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）（以下简称《方案》）对照分析见下表。 - 本项目与《方案》相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 二、坚决打赢蓝天保卫战; （二）产业结构优化工程 9.严格环境准入门槛 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。; 本项目不涉及VOCs。; 符合. （三）工业污染治理工程 20.加快工业源VOCs治理 坚持源头减排、过程控制、末端治理和强化管理相结合的综合防治原则，深入开展工业VOCs治理。对VOCs废气末端处理工艺进行提升改造，鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。; 符合. 三、全面打好碧水保卫战; 2、防控农村改厕后粪污污染 农村改厕后的粪污必须得到有效收集处理或利用，坚决防止污染公共水体。改厕后，污水能进入管网及处理设施的，必须全部收集、全部处理并达标排放；不能进入污水处理设施的，应采取定期抽运等收集处置方式，予以综合利用，有效管控改厕之后产生的粪污。; 本项目位于新乡市封丘县S213省道创业园8号，生产过程中不产生废水，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。; 符合. 四、扎实推进净土保卫战; （三）加强土壤污染源头管控，预防土壤环境污染 按照“减量化、无害化、资源化”的原则，推进一般固体废物、废旧产品等资源化利用、协同利用；提升危险废物处理处置能力，坚决遏制危险废物非法转移、倾倒、处理处置。; 本项目生产过程中产生的边角料等一般固体废物经集中收集后，外售；生产过程产生的危险废物经危废暂存间暂存后，交由有资质的单位处理。; 符合. 由上表可知，本项目不属于《方案》中禁止建设的项目，符合《方案》相关要求。 |
| 与项目有关的污染情况及主要环境问题： 1、现有工程基本情况 河南隧通机械有限公司现有工程为年产1000吨盾构钢管片建设项目。该项目环境影响报告表由新乡市鸿源环保科技咨询有限公司于2016年11月编制完成，于2016年12月6日取得封丘县环境保护局批复，批复文号为“封环表审（2016）24号”。2017年9月，企业委托河南宏达检测技术有限公司对该项目进行了自主验收。现有工程批复见附件5。 现有工程基本情况见表11。 - 现有工程基本情况一览表 项目; 基本情况. 建设单位; 河南隧通机械有限公司. 项目名称; 年产1000吨盾构钢管片建设项目. 建设地点; 新乡市封丘县S213省道创业园8号. 产品名称及产量; 盾构钢管片，年产1000吨. 给水; 市政供水. 劳动定员; 职工25人，不在厂区内食宿. 工作制度; 年工作时间300天，每天1班，每班8小时. 2、现有工程建设内容 根据现场勘查，现有工程主要建筑物见表12，主要生产设备见表13，主要原辅材料情况见表14。 - 现有工程主要建筑物 项目名称; 工程内容. 主体工程; 生产车间; 单层钢结构，建筑面积为3000m2. 公用工程; 供水系统; 市政供水. 供电系统; 市政供电. 环保工程; 废气; 焊接烟尘经袋式除尘器处理后经15m排气筒排放. 废水; 项目无生产废水产生，生活污水经化粪池（10m3）处理后定期清运. 噪声; 合理布局、室内布置等. 固废; 一般固废收集后外售. - 现有工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量台（个/套）. 1; 二保焊机; NBC-500; 5. 2; 数控切割机; HY-4-14; 1. 3; 摇臂钻床; Z3050X16/1; 1. 4; 卷圆机; WM-1200/2000; 1. - 现有工程原辅料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 年消耗量. 1; 钢板; t/a; 890. 2; 焊丝; t/a; 1.8. 3; 水; m3/a; 100. 4; 电; kW∙h; 10000. 3、现有工程主要生产工艺 现有工程生产工艺如下： 图2 现有工程工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： 外购的钢板经切割机下料，使用卷圆机进行折弯。根据图纸要求将不同部件拼装后进行焊接，得到半成品，再根据设计要求对半成品进行钻孔，组装拼接后即为成品。 4、现有工程污染防治措施及污染物排放情况 依据现有项目验收监测报告及例行监测数据，现有项目经过污染防治措施治理后污染物的排放情况为： - 废气 - 现有项目废气主要为焊接工序产生的烟尘，经袋式除尘器处理后通过15m排气筒排放。根据河南松筠检测技术有限公司出具的例行监测报告，有组织排放的颗粒物浓度为1.2~3.9mg/m3，速率为0.0106~0.0380kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物：120mg/m3，3.5kg/h（15m排气筒））。项目焊接工序年工作1200h，颗粒物排放量为0.0275t/a。 - 废水 - 现有项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 - 噪声 - 现有项目噪声源为生产设备生产过程产生的噪声，采取合理布局、室内布置等降噪措施。验收监测期间，厂界昼间噪声在52.8~57.1dB（A），夜间噪声在42.6~45.4dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 （4）固体废物 现有项目固体废物主要为焊渣和废钢板等边角料和生活垃圾，焊渣和废钢板等边角料产生量约为86t/a，集中收集后外售；生活垃圾集中收集后由环卫部门处置。 5、现有工程污染物排放情况 根据现有工程验收监测报告和例行监测中的监测数据，现有工程污染物排放情况见表15。 - 现有工程污染物产排情况一览表 污染物; 污染因子; 防治措施; 排放量. 废气; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器＋15m排气筒; 0.0275t/a. 综合废水; COD; 生活污水通过化粪池处理后定期清运; 0. SS; 0. NH3-N; 0. TP; 0. TN; 0. 固体废物; 焊渣、废钢材; 集中收集后定期外售; 0. 生活垃圾; 集中收集后由环卫部门处置; 0. 注：现有工程于2019年7月进行了废气升级改造工程，在焊接烟尘产生工序加装集气设施和袋式除尘器，实现了焊接烟尘的有组织排放。袋式除尘器处理效率按保守估计（90%），则本次废气改造颗粒物的以新带老削减量为0.2475t/a。 6、现有工程存在的环保问题及整改措施 经现场勘查，现有工程存在的环保问题及整改要求见下表： - 现有项目整改内容及建议一览表 类别; 污染源; 污染物; 企业已采取的环保措施; 整改内容. 固废; 卷圆机; 废液压油; 无; 设置危废暂存间（本项目建设后与本项目共用），收集后定期交由资质单位安全处理处置. |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、行政区划 封丘县，位于河南省东北部，新乡市东南隅，隶属于河南新乡。处于北纬34°53′~35°14′、东经114°14′~114°46′之间。县境南北长38.2公里，东西宽48.7公里。县境北和滑县相接，东北与长垣县毗邻，西和西南与延津县、原阳县接壤，南界、东界黄河环绕，与开封市、开封县、兰考县隔河相望。面积1220.5平方公里，耕地面积92.6万亩。辖8镇11乡（其中1个回族乡），607个行政村。封丘县是国家级贫困开发重点县（2020年取消）、河南省定农业综合开发重点县。 本项目位于封丘县S213省道路西创业园8号，具体地理位置见附图1。 2、地形、地貌、地质 封丘县地处黄河冲积扇形平原的北半部，海拔高度一般在65-72.5米之间，最高点高程为85米，最低点高程为64.6米，地势由西南向东北倾斜。境内的黄河大堤和太行堤将全县分为三部分，黄河大堤以东、以南是黄河河床和河滩地区，根据相对高差可分为三级：高滩高出河流常水位4米左右，海拔高度在75-82.5米；底滩高出河流常水位1-1.5米，海拔高度在70-80米；嫩滩高出河流常水位0.3-0.5米，海拔高度在69-78米。太行堤以北是古黄河背河决口泛滥影响地区，海拔高度在66-85.25米之间，地面起伏较小，坡度在1/2000-1/5000之间。黄河大堤和太行堤之间的地区，海拔高度在62-72.5米之间。 封丘县地质构造古老而复杂，长期以来地壳的不断运动和变化，形成了境内地下矿藏资源。二十世纪六十年代以来，根据地质勘测，封丘县北和东部大部分地下是中原油田一部分，石油储量比较丰富。 3、气候气象 封丘县属暖温带大陆性季风气候。年平均气温13.5°C-14.5°C之间，年降水量615.1毫米，无霜期214天。1月平均气温-1.0℃。7月份平均气温27.2℃。年平均气温13.9℃。年平均降水量615.1毫米。无霜期214天。年平均地温16.0℃。其月际间变化特征是1月最低，平均-0.4℃，7月最高，平均30.4℃。极端最高地温69.0℃（2002年7月2日），极端最低地温-23.0℃（1990年1月31日）。月际间变化规律与气温一致，气温年际变化不大。 4、水文水系 黄河从县南和县东流过，境内流长56公里。最枯水位与堤背地面高低达3米左右，引黄灌溉非常便利。过境渠有文岩渠、文岩渠，两渠水资源每年平均1.13亿立方米。文岩渠在封丘境内有众多支流，主要有文岩九支、文岩十支、文岩故道等。 文岩渠该渠发源地为焦作市武陟县张菜园村，分南北两支，南支为天然渠，北支为文岩渠，流径新乡市境内的原阳县、延津县、封丘县至长垣县大车集汇合后称为天然文岩渠，全长96公里，有支流10条，流域面积739平方公里，除涝水深2.6米，河底宽16米，河底纵坡1/6000，主河槽内边坡1:3，堤顶宽4米，边坡1:3。天然文岩渠下游傍依黄河大堤，水面清澈广阔，翠柳依依是黄河生态旅游的靓点。 距离厂址所在地最近的地表水体为文岩十一支渠，位于项目厂界北侧1.9km处。 5、土壤 封丘县为黄河冲积层，地表为沙壤土，地形平坦。六米以内为素填土，六米以下为亚砂土。两层地质条件及承载力无明显差别，容许承载力可采用八吨/平方米，埋深七米以下大于十二吨/平方米。自有记载以来，封丘县没有作为震源发生过地震，被划为七度以下烈度震区。 6、动植物资源 封丘县地处平原，农业种植有得天独厚的优势，是全国100个商品粮生产县之一。盛产作物有小麦、大米、玉米、大豆、谷子、绿豆、棉花、花生、油菜、芝麻等。金银花是全国生产基地，芹菜、香菇、石榴、金银花享誉全国。全县农业种植结构合理，农、林、牧、副、渔协调发展。 封丘县境内黄河湿地自然保护区内有鸟类156种，野生兽类12种，两栖、爬行动物9种，鱼类32种。陈桥镇东湖湿地是中原地区非常稀少的湿地，栖息着很多国家级一、二类珍稀鸟类。 项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据详见下表。 - 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 150; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 174.3; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 31.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 122.5; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.3mg/m3; 4mg/m3; 57.5; 达标. O3; 第90百分位浓度; 202; 160; 126.3; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5和NO2等均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2%；O3第90百分位浓度同比上升7微克/立方米，降幅3.3%，CO第95百分位浓度同比下降0.66微克/立方米，降幅22.3%。优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、地表水环境质量现状 距离项目最近的地表水体为东侧约1.1km处的林庄排，最终汇入文岩渠。根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（新政[2018]11号），文岩渠规划水体类型为V类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。评价引用新乡市生态环境局发布的《2019年第5期新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》中对文岩渠封丘王堤断面的例行监测数据，数据见表18。 - 文岩渠封丘王堤断面监测数据（2019年5月份月报） 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP; 1-5月累计 达标率（%）. 监测数据; 13.0; 0.04; 0.04; 40%. 执行标准; 40; 2.0; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，2019年1月—5月，文岩渠封丘王堤断面累计达标率为40%。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），将继续改善新乡市水环境质量。 本项目废水为生活污水，经化粪池处理后定期清运，不外排，对地表水质量的影响可接受。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区划分，项目属于2类功能区。声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。 为了解本项目周边声环境质量现状，本评价于2019年8月26日、27日对项目厂界进行实地监测。具体监测结果见表19。 - 项目周边声环境监测结果 单位：dB(A) 西厂区. 日期; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 2019年8月26日; 昼间dB（A）; 52.2; 50.6; 52.7; 51.5. 夜间dB（A）; 44.4; 42.9; 43.4; 44.1. 2019年8月27日; 昼间dB（A）; 53.4; 52.8; 52.5; 51.7. 夜间dB（A）; 43.7; 43.2; 42.6; 43.5. 东厂区. 2019年8月26日; 昼间dB（A）; 42.8; 46.5; 41.0; 43.3. 夜间dB（A）; 40.6; 42.1; 39.8; 40.9. 2019年8月27日; 昼间dB（A）; 44.2; 44.6; 41.7; 42.6. 夜间dB（A）; 41.4; 41.5; 40.2; 39.3. GB3096-2008中2类标准; 昼间≤60、夜间≤50. 达标情况; 达标. 由表19可以看出，项目厂界声环境质量均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，说明项目区域声环境质量现状较好。 4、生态环境质量现状 项目所在地周围主要为农田、企业等，生态系统以农业生态系统为主，地表植被主要为当地农作物，无重点保护的野生动植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经现场调查，项目周围主要的环境保护目标见下表。 - 项目周围主要环境保护目标 环境类别; 保护目标; 方位及距离; 保 护 级 别. 大气环境; 马村; NE430m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 北侯村; NW 690m. 短堤村; N 880m. 声环境; 厂界四周; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 水环境; 林庄排; E 1.1km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类.

评价适用标准

| 环境质量标准 | - 环境空气 项目位于新乡市封丘县S213省道创业园8号，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。 - 环境空气质量标准 项目; 取值时间; 浓度限值; 单位; 参照标准. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. - 地表水 区域地表水体为林庄排，最终汇入文岩渠，文岩渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 - 地表水环境质量标准 标准名称; 执行标准; 项目; 标准值; 单位. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; V类标准; pH值; 6-9; 无量纲. COD; ≤40; mg/L. NH3-N; ≤2.0; mg/L. T-P; ≤0.4; mg/L. - 声环境 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 - 声环境质量标准 单位：dB（A） 标准名称; 执行标准; 项目; 限值; 单位. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类标准; 等效连续A声级; 昼间; 60; dB（A）. 夜间; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气 本项目运营期大气污染物为切割、打磨工序产生的粉尘和焊接工序产生的烟尘，执行标准见表24。 - 大气污染物排放标准 标准名称及级别; 污染因子; 有组织; 无组织; 评价对象. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 颗粒物; 120mg/m3 3.5kg/h（15m排气筒）; 1.0mg/m3; 切割、打磨、焊接废气. - 废水 本项目运营期无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 （3）噪声 项目仅昼间生产，厂界噪声执行标准见表25。 - 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 标准来源及级别; 标准限值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准; 昼间; 60. （4）固废 一般固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定；危险固废贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 扩建项目新增总量为有组织 0.0624t/a，无组织 0.0693t/a，作为总量控制指标。根据扩建项目完成后三本账统计，扩建项目完成后全厂新增总量为：颗粒物0t/a，COD 0t/a，氨氮0t/a，总磷0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 本项目产品为盾构钢管片和起重机械，生产工艺均相同，工艺流程如下图所示： 图3 盾构钢管片、起重机械生产工艺及产污环节示意图 - （1）切割 - 外购的钢板根据图纸要求使用剪板机、数控切割机或锯床等进行切割下料，得到规定要求的尺寸。此工序会产生切割粉尘、废边角料和噪声。 - （2）折弯 - 切割后的工件使用折弯机进行折弯处理，此工序会产生废液压油和噪声。 - （3）数控加工 - 根据产品生产设计要求，使用钻床、镗床、铣床等对工件进行数控加工，此工序会产生废切削液、废金属屑和噪声。 - （4）焊接 - 数控加工后工件按图纸要求拼装后进行焊接成型，得到半成品，此工序会产生焊接烟尘、废焊渣和噪声。 - （5）表面处理（打磨） - 焊接后的工件使用角磨机等进行打磨处理，提高产品表面平整度，达到产品外观要求，即得成品。此工序会产生打磨粉尘和噪声。 主要污染工序 1、施工期 项目西厂区利用现有厂房建设，东厂区新建办公楼和生产车间。东厂区施工期间会产生一定的污染。 （1）废水 施工期的废水主要是施工废水和生活废水两部分。 施工废水主要是各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和混凝土养护等生产废水，这部分废水含少量污沙。 在该建筑施工过程中，施工期人数约为20人，以施工人员生活用水量20L/人天计，施工期生活用水为0.2m3/d，排污系数以0.8计，则施工期生活污水排放量为0.32m3/d。 （2）废气 在整个施工期间，产生的废气主要有汽车尾气和扬尘。汽车尾气主要为运输车辆及施工机械在运行中产生的尾气。排放的主要污染物为CO、NOX、SO2均为无组织排放。产生扬尘的作业主要有土地平整、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更为严重。扬尘在施工期产生的环节较多，将对该块周边地区产生一定的影响。 （3）噪声 本项目建设期间的噪声主要来源于建筑机械作业时产生的噪声，据类比调查，施工机械噪声声级为70~100dB（A），其声级强度如下表。 - 施工期噪声源声级范围 序号; 声源名称; 源强dB（A）; 降噪措施. 1; 推土机; 85; 选用低噪声设备； 隔声、消声； 夜间停止施工； 合理布局。. 2; 振捣机; 100. 3; 运输卡车; 90. 4; 升降机; 80. 5; 吊车; 70. （4）固体废物 施工期间产生固废主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 建筑垃圾主要为建设过程中产生的废砖块等，约4.8t。 施工人员生活垃圾按照0.5kg/d·人计算，则项目施工人员生活垃圾产生量约10kg/d。 - 2、运营期 （1）废气 切割、打磨粉尘：产生于切割、打磨工序，主要污染因子为颗粒物。 焊接烟尘：产生于焊接工序，主要污染因子为颗粒物。 （2）废水 本项目生产过程不用水。仅产生生活污水。 （3）噪声 项目主要噪声源为数控切割机、剪板机、二保焊机等机械设备运行时产生的机械噪声。据类比调查，噪声源强在70~85dB（A）。 （4）固体废物 固体废物主要是一般工业固体废物、危险废物和职工生活垃圾。 ①一般工业固体废物 一般工业固体废物主要为切割、数控加工工序产生的废边角料、废金属屑以及焊接工序产生的废焊渣。 ②危险废物 项目产生的危险废物主要为折弯机、卷圆机等设备产生的废液压油和摇臂钻床、数控车床等产生的废切削液。 ③职工生活垃圾 本项目劳动定员125人，以每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则生活垃圾产生量为18.75t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒P1 | 颗粒物 | 6.02mg/m3，0.0723t/a | 0.60mg/m3，0.0072t/a |
|  | 排气筒P2 | 颗粒物 | 45.98mg/m3，0.5518t/a | 4.60mg/m3，0.0552t/a |
|  | 西厂区无组织废气 | 颗粒物 | 0.0067kg/h，0.0080t/a |  |
|  | 东厂区无组织废气 | 颗粒物 | 0.0511kg/h，0.0613t/a |  |
| 水污染物 | 生活污水1200m3/a | COD | 300mg/L，0.3600t/a | 0 |
|  |  | SS | 200mg/L，0.2400t/a | 0 |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.0300t/a | 0 |
|  |  | 总磷 | 4mg/L，0.0048t/a | 0 |
|  |  | 总氮 | 50mg/L，0.0600t/a | 0 |
| 固体废物 | 生产车间 | 生活垃圾 | 18.75t/a | 0 |
|  |  | 废边角料、废金属屑 | 300 t/a | 0 |
|  |  | 废焊渣 | 0.33/a | 0 |
|  |  | 废液压油 | 0.4t/a | 0 |
|  |  | 废切削液 | 0.5t/a | 0 |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为数控等离子切割机、剪板机、二保焊机等生产设备，通过选用低噪声设备并采取隔声、减振、距离衰减等措施后，各厂界噪声预计满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对周围声环境影响较小。 |  |  |  |
| 生态影响（不够时可附另页） 根据现场环境的调查，本项目周围环境属于农田生态系统。项目运营期产生的污染因素均采取有效措施进行防治，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目西厂区利用现有厂房建设，后续不再进行土建等施工工程，仅进行设备的安装。东厂区现状为净地，需新建办公楼和生产车间。东厂区施工期对环境的影响主要为：施工废水、施工扬尘、施工噪声和施工垃圾。影响分析如下： 1、废水 施工期废水主要为施工人员的生活污水和施工废水。其中本项目新建的泵房为砖混结构，工程施工废水包括洗涤用水、混凝土浇筑、养护、冲洗等，这部分废水有一定量的泥沙。施工人员的生活污水含有一定量的有机物。另外，雨季作业场地的地面径流水，含有大量的泥土和高浓度的悬浮物。环评要求施工单位在施工现场设置临时集水池、沉淀池等临时性污水处理设施，将施工废水进行处理后回用于施工场地洒水。 本项目施工期（约3个月）施工人员约20人，以施工人员生活用水量20L/人天计，施工期生活用水为0.2m3/d，排污系数以0.8计，则施工期生活污水排放量为0.32m3/d。环评建议先期按规划位置修建化粪池，施工期生活污水进入化粪池处理后定期清运。由于施工期较短且水量较小，预计施工期污水对地表水环境无明显影响。 综上所述，本项目施工期对地表水环境基本不会造成影响。 2、施工扬尘 施工扬尘主要来自施工过程中产生的扬尘、堆放的建筑材料受风蚀作用产生的二次扬尘及物料运输、装卸过程产生的扬尘，对附近环境空气质量产生影响，使得环境空气中TSP浓度小幅度增高，但这种污染是局部的、短期的，工程完成之后这种影响就会消失。 根据《新乡市环境污染防治攻坚指挥部关于印发新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》、《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻行动方案》（环大气 ( 2019) 88号）和《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020》中的相关规定，施工工地扬尘防治要实现“六个百分之百”和“两个禁止”的相关要求，在项目施工期应采取如下措施： - 施工现场要100%设立围挡； - 施工现场所有物料堆放要100%覆盖； - 施工现场裸露地面是道路的要100%绿化； - 进出施工现场的车辆要100%喷淋； - 拆除和土方作业时要100%喷淋； - 渣土运输车辆要100%封闭； - 禁止现场搅拌混凝土； - 禁止现场配制砂浆。 通过采取上述措施后，施工期间产生的扬尘对周围环境空气的影响可得到有效的控制，不会对周边造成大的影响。随着施工期结束，这种影响也会随之消失。 3、施工噪声 本项目施工期噪声主要是施工机械噪声。主要高噪声机械有挖掘机、搅拌机、装卸机、推土车、运输车等。 （1）施工机械噪声影响预测分析 ① 基准预测点噪声级叠加公式 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)； Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度作为工程噪声源强。 ② 噪声源至某一预测点的计算公式 L2=L1−20lgr2r1 式中：L1、L2—距声源r1、r2处的等效A声级dB(A)； r1、r2—接受点距声源距离m。 （2）预测结果分析 根据上式可计算出施工机械设备噪声值随距离衰减的情况，计算结果见表27。 - 噪声随距离的衰减关系表 机械名称; 距施工机械不同距离的噪声值dB(A). 声源名称; 源强; 10m; 50m; 100m; 150m; 200m. 推土机; 85; 74.5; 60.6; 54.5; 51; 48.5. 振捣棒; 100; 81; 67; 61; 57.5; 55. 升降机; 80; 58; 44; 38; 34.5; 32. 吊车; 70; 75.5; 61.5; 55.5; 52; 49.5. 重型卡车; 90; 77.5; 63.5; 57.5; 54; 51.5. 由上表可知，敏感点在距离施工现场较近的情况下，其受施工噪声影响较大。针对这一情况，为减小施工噪声的影响，环评要求提出以下噪声防治措施： ●施工单位应合理安排施工作业时间，禁止中午和夜间施工。在施工进度组织方面，通过合理组织以尽量缩短施工时间，减少施工噪声造成的影响。 ●施工单位尽量采用先进低噪声设备，对产噪施工设备应加强维护和维修工作。 ●施工单位要加强对施工人员的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工。 在采取上述措施后，可将施工期的噪声影响减小到最低程度。 4、固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。项目地势相对平坦，土石方量基本平衡，无废弃土方产生；建筑垃圾产生量约为4.8t；生活垃圾以每人每天产生0.5kg计，则生活垃圾产生量约5kg/d。对于生活垃圾，施工单位应增设一些分散的小型垃圾收集器（如废物收集箱），并派专人定时打扫清理，及时由环卫部门收集后统一处理处置。 总之，施工期对环境各要素的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施可将影响降至最低，施工期结束后，其影响基本可消除。 运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 根据前述工程分析可知，本项目运营期废气污染物主要为切割、打磨工序产生的粉尘和焊接工序产生的烟尘。 （1）大气污染因素及源强分析 ①切割烟尘 项目切割工段设置11台数控等离子切割机（西厂区3台，东厂区8条），数控等离子切割机进行切割作业时会产生粉尘，主要污染因子为颗粒物。参考《焊接技术手册》（王文瀚主编），切割过程发尘量为40~80mg/min，本评价取80mg/min。切割工序年工作时间为1200h，则切割过程颗粒物产生量为0.0634t/a（西厂区0.0173t/a，东厂区0.0461t/a）。 ②打磨粉尘 项目打磨工段角磨机和抛光机进行打磨作业时会产生粉尘，主要污染因子为颗粒物。参照《第一次全国污染源普查工业产排污系数手册》及生产经验，打磨工序粉尘产生量约为0.10kg/t，本项目外购成品钢材，锈迹较少，钢材使用量为3000t/a（西厂区用量330t/a，东厂区用量2670t/a），则打磨粉尘产生量为0.3t/a（西厂区0.033t/a，东厂区0.267t/a）。 ③焊接烟尘 项目焊接工序会产生一定的烟尘，成分主要为氧化铁、氧化锰、二氧化硅、硅酸盐等。参照《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》等文献，二保焊机、交流弧焊机焊烟产生系数为5～10g/kg焊条，评价按10g/kg焊条计，运营期焊丝使用量为33t/a（西厂区3t/a，东厂区30t/a），则焊烟产生量为0.33t/a（西厂区0.03t/a，东厂区0.30t/a）。 为减少粉尘对员工及周边环境的不利影响，根据《新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》相关要求，评价建议项目东西厂区切割、打磨、焊接工序均设置固定工位，并在工作区上方安装集气罩，西厂区切割、打磨、焊接工序产生的粉尘经集气罩收集后进入1套袋式除尘器（依托现有工程）处理后经15m排气筒排放，东厂区切割、打磨、焊接工序产生的粉尘经集气罩收集后进入1套袋式除尘器（新建）处理后经15m排气筒排放。 切割、焊接、打磨工序年工作为1200h。集气罩收集效率按90%计，袋式除尘器的处理效率为90%计，则项目废气产排情况见下表。 - 项目切割、打磨、焊接废气产排情况一览表 污染物; 污染源; 产生量 （t/a）; 收集量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 治理 措施; 处理效率（%）; 有组织排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 无组织排放. 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 西厂区; 切割、打磨、焊接粉尘; 0.0803; 0.0723; 6.02; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（P1）; 90; 0.0072; 0.60; 0.0060; 0.0080; 0.0067. 东产区; 0.6131; 0.5518; 45.98; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（P2）; 90; 0.0552; 4.60; 0.0460; 0.0613; 0.0511. 由上表可知，东、西厂区切割、打磨、焊接废气经袋式除尘器处理后，颗粒物有组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求（排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h(15m排气筒)。 （2）评价工作等级判定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①评价等级判定依据 - 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. - ②评价因子和评价标准筛选 - 评价因子和评价标准表 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m3); 标准来源. PM10; 二类限区; 小时均值; 450; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）. - 注：根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），评价标准取1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。本次评价取PM10日均值150μg/m3的3倍。 - ③参数选取 - 估算模型参数见表31，污染源参数见表32、表33，计算结果见表34。 - 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 69.0℃. 最低环境温度; -23.0℃. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. - 本项目点源参数一览表 矩形面源参数表 污染源名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 排放速率（kg/h）. X; Y; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 颗粒物. 西厂区粉尘排气筒P1; 114.585926; 35.091142; 65.8; 15; 0.5; 25; 15.44; 0.0060. 东厂区粉尘排气筒P2; 114.597872; 35.090656; 65.8; 15; 0.5; 25; 15.44; 0.0460. 名称; 面源海拔 高度 /m; 面源长度 /m; 面源宽度 /m; 与正北夹角/°; 面源有效 排放高度 /m; 污染物排放速率/ （kg/h). 颗粒物. 1#车间切割、焊接、打磨区; 65.8; 10; 50; 0; 8; 0.0067. 2#车间切割、焊接、打磨区; 65.8; 317.4; 97.5; 0; 8; 0.0511. 本项目废气污染物估算结果见下表： - 项目污染源估算模型计算结果 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); 最大落地浓度 距离（m）; D10% (m). 点源; 排气筒P1; 颗粒物; 450; 0.45851; 0.10; 47; /. 排气筒P2; 颗粒物; 450; 3.1834; 0.71; 56; /. 面源; 1#车间; 颗粒物; 450; 4.6086; 1.02; 55; /. 2#车间; 颗粒物; 450; 19.509; 4.34; 69; /. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为无组织排放的颗粒物，Pmax值为4.34%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）规定，二级评价不进行进一步预测与评价，但需要进行污染物核算。 有组织排放量核算见表35，无组织排放量核算见表36，项目大气污染物年排放量核算见表37。 - 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 1; 排气筒P1; 颗粒物; 0.60; 0.0060; 0.0072. 2; 排气筒P2; 颗粒物; 4.60; 0.0460; 0.0552. - 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. 1; 1#生产车间; 切割、打磨、焊接; 颗粒物; 车间密闭; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 1.0; 0.0080. 2; 2#生产车间; 切割、打磨、焊接; 颗粒物; 车间密闭; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 1.0; 0.0613. - 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.1317. - 项目运营期间环境监测计划见下表。 - 废气监测内容及频次一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 排气筒P1; 颗粒物; 每年1次，每次2天. 排气筒P2. 2、地表水环境影响分析 项目运营期无生产废水产生，仅产生生活污水。 本项目新增劳动定员125人，均不在厂区食宿，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）办公生活用水量以40L/d·人计，则生活用水量为5.0m3/d（1500m3/a），产污系数取80%，则生活污水产生量为1200m3/a，主要污染物浓度参照其他生活污水污染物浓度调查数据并取其较高值，确定其分别为：COD300mg/l，SS200mg/l，氨氮25mg/l，总氮50mg/l，总磷4mg/l，则污染物产生量为COD 0.3600t/a，SS 0.2400t/a，氨氮0.0300t/a，总氮0.0600t/a，总磷0.0048t/a。评价建议生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 3、声环境影响分析 运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （1）项目噪声污染及防治措施 项目运营期噪声源主要为数控等离子切割机、剪板机、二保焊机等生产设备产生的机械噪声，噪声污染源强及治理措施见表39。 - 本项目设备噪声产排情况一览表 污染源; 声源值[dB(A)]; 治理措施. 治理前; 治理后. 数控等离子切割机; 85; 60; 减振、隔声、距离衰减. 锯床; 85; 60. 剪板机; 80; 55. 卷圆机; 75; 50. 折弯机; 75; 50. 二保焊机; 75; 50. 埋弧自动焊机; 75; 50. 栓钉焊机; 75; 50. 碳弧气刨; 75; 50. 空压机; 80; 55. 抛丸机; 80; 55. 角磨机; 75; 50. 摇臂钻床; 80; 55. 数控龙门铣床; 80; 55. 镗床; 80; 55. 数控车床; 80; 55. 加工中心; 80; 55. （2）项目噪声达标情况分析 本评价主要通过预测噪声源经过消声、隔声措施衰减后，扩散到厂界的噪声值判断达标情况，声环境影响预测采用声源衰减模式及多源叠加模式，具体为： （1）点源衰减模式: L2=L1-20lg（r2/r1） （2）多源叠加模式: 式中，r1、r2——距声源的距离(m)； L1、L2——r1、r2的声级强度[dB(A)]； Li——第i个声源作用于预测点的噪声值[dB(A)]； Leq总——预测点的总噪声叠加值[dB(A)]。 根据《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ/T2.4-2009）规定，改扩建建设项目以工程噪声贡献值与受到现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量。经预测，本项目各厂界处的噪声贡献值（项目仅昼间生产）预测结果见表40。 - 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位; 贡献值; 标准值. 昼间. 西厂区; 北厂界; 54.4; 昼间≤60dB（A）. 西厂界; 53.9. 东厂界; 53.1. 南厂界; 51.8. 东厂区; 北厂界; 47.2. 西厂界; 34.8. 东厂界; 26.3. 南厂界; 50.6. 由上表可知，本项目在采取减振、隔声、距离衰减等措施后，运营期间厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 4、固废环境影响分析 本项目运营期固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 （1）一般工业固体废物 本项目产生的一般工业固体物主要为切割、数控加工工序产生的废边角料、废金属屑以及焊接工序产生的废焊渣。 根据建设单位提供的生产设计资料，废边角料、废金属屑产生量约钢材的10%，即300t/a，废焊渣产生量约为焊材用量的1%，即0.33t/a。 评价建议在1#、2#生产车间东南部分别设置20m2的一般固废暂存区，废边角料、废金属屑和废焊渣经收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售。 （2）危险废物 项目产生的危险废物主要为折弯机、卷圆机等设备产生的废液压油和摇臂钻床、数控车床等产生的废切削液，产生量及特性见表41。 - 危废产生量及其特性一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 废液压油; HW08 废矿物油与含矿物 油废物; 900-218-08; 0.4t/a; 折弯机、卷圆机等设备; 液态; /; 有机污染物; 1年; T，I; 暂存后定期由资质单位处置. 2; 废切削液; HW09油/ 水、烃/ 水混合物 或乳化液; 900-006-09; 0.5t/a; 摇臂钻床、数控车床等; 液态; /; 有机污染物; 3个月; T. 危险废物均在厂区危废暂存间内临时储存后，定期交由有危废处理资质的单位进行处理。为防止危险废物在存放过程中出现二次污染，企业在车间内设置危险废物暂存间。 ①危废暂存间选址合理性分析 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）标准对危险废物暂存选址提出了详细的要求，本项目选址的相符性分析具体如下： a、地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。 b、设施底部必须高于地下水最高水位。 c、应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的区域。 d、应建在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 e、应位于居民中心区常年最大风频的下风向。 本项目选址高于地下水最高水位，未建设在溶洞区或易遭受严重自然灾害的区域，项目选址不在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域之内。 ②危废暂存间贮存能力分析 本项目及现有项目需要在危险废物暂存处内储存的主要为废液压油和废切削液，约需要2m3的储存空间，评价建议设置一个5m2的危废暂存间，符合全厂危险废物暂存需要。 ③危险废物暂存过程中对外环境的影响 本项目产生的废液压油、废切削液均为液态，收集于密闭桶中，对外环境基本无影响。 危废暂存间基本情况见表42。 - 危废暂存间基本情况一览表 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废液压油; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; 2#生产车间东南部; 5m2; 桶装; 1t; 1年. 废切削液; HW09油/ 水、烃/ 水混合物 或乳化液; 900-006-09; 袋装; 1 t. 同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001），评价对本工程危险废物贮存设施、转移管理提出如下要求： ①贮存设施（危废暂存库）的设计要求 a地面与裙脚要用用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； b不同废物分区堆放，并进行标示； c设施内要有安全照明设施和观察窗口； d贮存场设置明显的贮存危险废物种类标志和警示标志。 ②危险废物管理要求 a对危险废物分类进行收集包装、登记和设有专人管理； b危险废物的收集运输采用专用密闭容器、车辆暂存危废定期由专用运输车运走处置，运输过程中需防止散落和流洒。 ③危险废物转移要求 a按照《危险废物转移联单管理办法》，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单； b产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门； c危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单。每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 （3）职工生活垃圾 本项目职工125人，以每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则生活垃圾产生量为18.75t/a。 本项目废物产生量及处理处置去向见表43。 - 固体废弃物产生及去向统计表 类型; 废物名称; 产生量t/a; 类别; 处理处置方式及去向. 生活垃圾; 生活垃圾; 18.75; /; 集中收集交由环卫部门处理处置. 一般固废; 废边角料、废金属屑; 300; /; 一般固废暂存区暂存后，定期外售. 废焊渣; 0.33; /. 危险废物; 废液压油; 0.4; HW08 废矿物油与含矿物 油废物; 危废暂存间暂存后，定期交由资质单位处置. 废切削液; 0.5; HW09 油/水、烃/ 水混合物或乳化液. 综合以上分析，在认真落实评价所提出的固废处理建议措施后，工程固废均可以得到综合利用或合理处置，不会造成二次污染。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别和环境敏感程度共同判定： （1）建设项目占地规模：大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2）。本项目占地面积66122.5m2，占地规模属于中型。 （2）土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目行业类别属于设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造中的 “其他”，因此本项目土壤环境影响评价项目类别为III类。 （3）建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响性。 （4）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：本项目生产过程中涉及大气沉降污染途径，主要为切割、打磨和焊接工序排放的颗粒物，根据大气环境影响预测，西厂区颗粒物最大落地浓度最远处为排放源主导风向下风向55m，东厂区最大落地浓度最远处为排放源主导风向下风向69m，根据现场调查，最大落地浓度范围内均为工业企业，影响范围内不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地，不存在居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，因此建设项目所在周边土壤环境敏感程度为不敏感。 项目土壤环境影响评价等级判定表见表44。 - 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 由上表可知，本项目不属于土壤环境敏感地区，占地面积属于中型。对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目可不开展土壤环境评价工作。 - 6、“三本账”分析 本项目改扩建后全厂“三本账”分析见表45。 - 项目三本账分析 污染物; 现有工程排放量t/a; 改扩建项目排放量t/a; “以新代老”削减量t/a; 工程总体排放量t/a; 改扩建前后增加量t/a. 颗粒物; 0.275; 0.1317; 0.2475; 0.1592; -0.1158. COD; 0; 0; 0; 0; 0. SS; 0; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0; 0. 总磷; 0; 0; 0; 0; 0. 总氮; 0; 0; 0; 0; 0. 固体废物; 0; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0; 0; 0; 0. 注：扩建项目颗粒物排放量为0.1317t/a，需要进行等量替代，即需替代量0.1317t/a。现有工程废气升级改造后颗粒物“以新带老”削减量为0.2475t/a，满足扩建项目替代量需求，因此扩建项目颗粒物量拟从现有工程“以新带老”削减量中调剂。 7、选址可行性分析 本项目位于新乡市封丘县S213省道创业园8号，根据封丘县留光镇人民政府和封丘县国土资源局留光镇国土资源所出具的证明，本项目用地为工业用地，项目建设符合留光镇发展规划、土地利用规划和整体规划。 项目周边较近的敏感点为厂界东北侧的马村（距厂界最近距离为430m）、厂界西北侧的北侯村（距厂界最近距离为690m）、西北侧的短堤村（距厂界最近距离为880m），项目周边最近的地表水体为厂界东侧约1.1km处的林庄排。项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采取相应的污染防治措施后，对周围环境影响较小。 经现场调查，厂址周围1000m范围内无自然保护区、风景名胜区、生态环境敏感区等敏感目标。 综上所述，项目选址可行。 8、环保投资 本项目总投资200万元，环保总投资为11.2万元，环保投资占项目总投资5.6％。环保措施及投资见表46。 - 项目工程环保投资一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 拟采取措施; 投资（万元）. 废气; 西厂区切割、打磨、焊接废气; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器（依托现有工程）+15m排气筒; 4. 东厂区切割、打磨、焊接废气; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒. 废水; 职工生活; COD、NH3-N、SS、T-N、T-P; 化粪池（西厂区依托现有化粪池，东厂区新建）; 1. 噪声; 机械噪声; 噪声; 减振、隔声、距离衰减; 1. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 0.2. 生产过程; 边角料; 一般固废暂存区1座（20m2）; 1. 废液压油、废切削液; 危废暂存间1座（5m2）; 2. 管理措施; 视频监控; 1. 用电量监控系统; 1. 合计; 11.2. 9、环保竣工验收 本项目环保“三同时”验收内容一览表见表47。 - 环保“三同时”验收内容一览表 污染物; 环保措施; 设备数量及规模; 验收标准. 废气; 西厂区切割、打磨、焊接废气; 集气罩+袋式除尘器（依托现有工程）+15m排气筒; 1套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物：120mg/m3、3.5kg/h（15m排气筒））. 东厂区切割、打磨、焊接废气; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 1套. 废水; 生活污水; 化粪池（西厂区依托现有化粪池，东厂区新建）; /; 定期清运，不外排. 固体 废物; 职工生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 由环卫部门处置. 废边角料、废金属屑、废焊渣; 一般固废暂存区; 2座，20m2; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单. 废液压油、废切削液; 危险废物暂存间; 1座，5m2; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单. 噪声; 产噪设备; 减振、隔声、距离衰减; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准.

项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水 | COD、NH3-N、SS、T-N、T-P | 经化粪池处理后定期清运（西厂区依托现有化粪池，东厂区新建） | 定期清运，不外排 |
| 废气 | 西厂区切割、打磨、焊接废气 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器 +15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物：120mg/m3、3.5kg/h（15m排气筒）） |
|  | 东厂区切割、打磨、焊接废气 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器 +15m排气筒 |  |
| 固废 | 员工生活 | 生活垃圾 | 统一收集后由环卫部门定期清运 | 由环卫部门处置 |
|  | 生产过程 | 废边角料、废金属屑、废焊渣 | 一般固废暂存区暂存后外售 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单中的有关规定 |
|  |  | 废液压油、废切削液 | 危废暂存间暂存后，委托有资质单位处置 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单规定 |
| 噪声 | 噪声源主要为数控切割机、剪板机、二保焊机等生产设备，通过采取减振、隔声、距离衰减等措施后，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对周围声环境影响较小。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目厂房已建成，且项目评价范围内无野生动物以及国家保护的动植物种类。项目运营过程中，建设单位应加强场地范围内的植被的绿化来减少对生态环境的影响。对周边环境的生态影响较小。 |  |  |  |  |