建设项目基本情况

| 项目名称 | 混凝土泵车湿喷机设备生产线自动化升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市东风鑫达重工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄秋霞 | 身份证号 |  | 410727197108257649 |  |  |  | 联系人 | 黄长周 |
| 通讯地址 | 新乡市封丘县S213省道路西创业园1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15837306058 |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 | 453300 |
| 建设地点 | 新乡市封丘县S213省道路西创业园1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 封丘县发展和改革委员会 |  |  |  | 项目代码 |  | 2019-410727-35-03-068452 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3630改装汽车制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 23333 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 1000 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 12 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1.2% |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预期投产日期 |  | 2020年7月 |  |  |  |  |
| 一、项目由来 新乡市东风鑫达重工有限公司年产40台混凝土泵车及喷湿机设备建设项目建成于2013年7月，主要采用剪切、折弯、焊接、抛丸、喷底漆、喷面漆、泵车总装、泵车调试等工艺生产混凝土泵车及喷湿机设备。 2017年9月，根据河南省省政府办公厅《关于清理整改环保违法违规建设项目的通知》（豫政办明电〔2016〕33 号）、河南省环境保护委员会办公室《关于做好环保违法违规建设项目清理整改工作的实施意见》（豫环委办〔2016〕22 号）和新乡市环境保护委员会办公室关于印发《新乡市环保违法违规建设项目清理整改工作实施意见》的通知（新环委办〔2016〕8 号），现有项目被列入新乡市环保违法违规建设项目清理整改名单。 2017年9月，项目建设单位组织开展了《新乡市东风鑫达重工有限公司年产40台混凝土泵车及喷湿机设备建设项目现状环境影响评估报告》的编制工作，并于 2017 年 10 月 13 号取得封丘县环境保护局备案通过，备案文号为：封环清改备〔2017〕第 02 号（见附件 4）。 为提高生产效率，降低生产人员劳动强度，新乡市东风鑫达重工有限公司投资1000万元，建设混凝土泵车湿喷机设备生产线自动化升级改造项目，该项目位于新乡市封丘县S213省道路西创业园1号（现有工程厂区内），本次技术改造不新增其他公用工程、储运设备和办公室及生活设施，上述设施全部依托厂区现有设施提供服务。本项目不新增用地，重点对现有工程生产线中下料、焊接环节进行技术改造，主要为购进激光切割机、自动化工业焊接机器人、大型自动折弯机等设备，代替现有生产设备进行生产作业。 本项目位于新乡市封丘县S213省道路西创业园1号，地理位置见附图1。根据封丘县留光镇人民政府和国土资源所出具的证明（见附件5、6），项目用地属于工业用地，符合留光镇土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于第一类鼓励类 十四、机械 46、大型施工机械：40米及以上砼泵车，符合国家相关产业政策。该项目已取得备案证明，项目代码为2019-410727-35-03-068452，备案证明见附件2。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令 第1号），本项目混凝土泵车及喷湿机设备属于二十五、汽车制造业 第71条“汽车制造”“其他”，应编制环境影响报告表。 受新乡市东风鑫达重工有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司在现场踏勘调查、收集资料、预测分析的基础上编制了该项目的环境影响报告表。 二、工程内容及规模 1、项目地理位置及周围概况 本项目位于新乡市封丘县S213省道路西创业园1号。项目东侧、南侧为中原重工制造有限公司厂房，西侧为农田，北侧隔路为农田，北侧隔路为农田。项目西侧390m处为G45大广高速，距离本项目最近的敏感点为西侧525m处的北候村，距离本项目最近的地表水体为东北侧1800m处的文岩渠支流。项目周边环境示意图见附图2。 2、建设规模及内容 表1 本项目基本情况一览表 序号; 项目; 建设内容. 1; 项目名称; 混凝土泵车湿喷机设备生产线自动化升级改造项目. 2; 建设性质; 技术改造. 3; 所属行业; C3630改装汽车制造. 4; 建设地点; 新乡市封丘县S213省道路西创业园1号. 5; 总投资; 1000万元. 6; 占地面积; 23333平方米. 表2 本项目组成一览表 序号; 类别; 名称; 建筑面积（m2）; 结构; 备注. 1; 主体工程; 生产车间1; 10650; 钢结构; 依托现有. 生产车间2; 3250; 钢结构; 依托现有. 仓库; 360; 钢结构; 依托现有. 2; 辅助工程; 办公室; 100; 砖混结构; 依托现有. 3; 公用工程; 供电; 引自当地变电所，由厂外输电线路引入。. 供水; 厂区给水水源采用厂内地下水井。. 排水; 厂区排水系统采用雨、污水分流制。雨水汇入厂区雨水管道，并排至厂区外排水管道。废水经化粪池收集处理后，定期清运，不外排。. 供热; 厂区生活供暖采取分体空调，不采取集中供暖。. 4; 环保工程; 废气; 焊接烟尘; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒；移动式焊接烟尘净化器。. 切割粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒。. 废水; 生活污水; 化粪池（容积5m3）. 噪声; 机械设备; 减振、隔声. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干. 一般固废; 一般固体废物堆存区（20m2）. 危险废物; 危废暂存间（10m2）. 3、项目产品方案 本项目属于技术改造项目，项目建设完成后全厂产能不发生改变，项目产品方案如下表所示。 表3 产品方案一览表 序号; 名称; 型号; 年产量. 1; 臂架泵; 37米; 根据市场需求，各个型号臂架泵数量不定，总计为40台。. 2; 臂架泵; 42米. 3; 臂架泵; 47米. 4; 臂架泵; 52米. 5; 臂架泵; 56米. 6; 臂架泵; 60米. 4、原辅材料与能源消耗量 本项目属于技术改造项目，改造重点为提高生产效率、降低生产人员劳动强度，项目产能、工艺相较于现有工程均不发生变化，本项目主要为设备的变更，因此，本项目原辅材料消耗情况与现有工程一致。本项目原辅料用量及能源消耗量如下表所示。 表4 项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 耗量; 型号; 存储场所; 来源. 1; 钢板; 吨/年; 280; SG1000; 仓库; 外购. 2; 中板; 吨/年; 240; 10*2500; 仓库; 外购. 3; 多路阀; 套/年; 50; PSL31F; 仓库; 外购. 4; 分动箱; 个/年; 40; 4496.50.N9901.97-; 仓库; 外购. 5; 柱塞泵; 个/年; 40; HP1VA0190; 仓库; 外购. 6; 珩磨管; 个/年; 280; 235/200*1350; 仓库; 外购. 7; 活; 杆 个/年; 280; 1; 0-350/120 仓库; 外购. 8; 无缝管; 吨/年; 10; 14*2 20＃; 仓库; 外购. 9; 汽车底盘; 台/年; 40; /; 仓库; 外购. 10; 701环氧底漆 （底漆）; 吨/年; 3.025; 二甲苯5%、填充粉40%、醋酸乙酯7%、环氧树脂35%、甲苯6%、助剂1%、白色粉6%; 金属桶装、仓库暂存; 外购. 11; 丙烯酸漆 （面漆）; 吨/年; 3; 025 二甲苯5%、黄色粉（灰色粉、样板红、样板蓝）3%、醋酸乙酯10%、丙烯酸树脂60%、甲苯10%、助剂1%、白色粉11%; 外购. 1; 稀释剂; 吨/年; 1.0; 二甲苯5～10%、丁酯20～30%、三甲苯10～15%、二甲酯40～50%; 外购. 13; 固化剂; 吨/年; 0.5; 合成丙烯酸树脂55%、稀料40%、助剂5%; 外购. 14; 切削液; 吨/年; 1; 水溶性切削液; 仓库; 外购. 15; 焊条; 吨/年; 18; 1.2mm; 仓库; 外购. 16; 水; m3/a; 200; /; /; 自备井. 17; 电; kWh/a; 8万; /; /; 当地供电网. 5、主要生产设备设施 表5 本项目主要设备设施一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 备注. 1; 行车（起重机）; 2.8T; 10台; 依托现有. 2; 行车（起重机）; 16T; 2台; 依托现有. 3; 增力升降平台; 12m; 1台; 依托现有. 4; 宇通叉车; 3吨; 1台; 依托现有. 5; 摩擦焊机; /; 1台; 依托现有. 6; 剪板机; QC11Y-16*4000; 1台; 依托现有. 7; 折弯机; WC67Y-600/5000; 1台; 依托现有. 8; 数控折弯机; 2-WC67K-400/4000双机联动（DA-66T）; 1套; 新增. 9; 焊机; 二保500、350; 20台; 依托现有. 10; 焊机; 二保500、350; 10台; 淘汰. 11; 底座焊接机器人系统; 185712-90KW; 1台; 新增. 12; 焊接机器人工作站; QGL2150-400; 1套; 新增. 13; 气割; /; 10套; 依托现有. 14; 钻床; Z3035B; 1台; 依托现有. 15; 抛丸机; Q6925; 1台; 依托现有. 16; 切割机; /; 4台; 依托现有. 17; 数控焊机; F2100B; 1台; 依托现有. 18; 车床; CA6140A; 1台; 依托现有. 19; 数控切割机; FLMC-F2300A; 1台; 依托现有. 20; 数控切割机; FLMC-F2301A; 1台; 淘汰. 21; 数控切割机; FLSK-F2100A; 1台; 淘汰. 22; 激光切割机; GN-NCF13025-8000W; 1台; 新增. 23; 激光切割机; GN-NCF12025-3300W; 1台; 新增. 6、政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产业政策相符性分析见下表所示。 表6 项目与产业政策相符性对比分析一览表 一、生产工艺相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 项目生产工艺不涉及限制类、淘汰类，符合国家产业政策。. 二、生产设备相符性. 鼓励类; 三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、量仪及高档磨具磨料；机器人及集成系统：特种服务机器人、医疗康复机器人、公共服务机器人、个人服务机器人、人机协作机器人、双臂机器人、弧焊机器人、重载 AGV、专用检测与装配机器人集成系统等。机器人用关键零部件：高精密减速器、高性能伺服电机和驱动器、全自主编程等高性能控制器、传感器、末端执行器等。机器人共性技术：检验检测与评定认证、智能机器人操作系统、智能机器人云服务平台. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目生产设备包括焊接机器人工作站、底座焊接机器人系统，属于鼓励类，符合国家产业政策。. 三、产品相符性. 鼓励类; 大型施工机械：30 吨以上液压挖掘机、6 米及以上全断面掘进机、320 马力及以上履带推土机、6 吨及以上装载机、600 吨及以上架桥设备（含架桥机、运梁车、提梁机）、400 吨及以上履带起重机、100 吨及以上全地面起重机、25 吨及以上集装箱正面吊、1000吨/米及以上塔式起重机、钻孔 100 毫米以上凿岩台车、1 米宽及以上铣刨机、75 吨及以上矿用车、220 马力及以上平地机、18 吨及以上振动液压式压路机、9 米及以上摊铺机、1 米及以上铣刨机、20吨及以上集装箱叉车、8 吨及以上内燃叉车、3 吨及以上电瓶叉车、40 米及以上砼泵车、8 立方米及以上砼搅拌车、90 立方米/时及以上砼搅拌站、400 千瓦及以上砼冷热再生设备、2000 毫米及以上旋挖钻机、400 毫米及以上地下连续墙开挖设备；关键零部件：动力换挡变速箱、湿式驱动桥、回转支承、液力变矩器、为电动叉车配套的电机、电控、压力 25 兆帕以上液压马达、泵、控制阀. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目产品包括砼泵车，属于鼓励类，符合国家产业政策。. 经上表分析可知，本项目符合《产业结构调整知道目录（2019年本）》的相关要求。 7、劳动定员与工作制度 本项目全年生产300天，实行单班制，每班工作8小时，本项目劳动定员为2人，从现有工程工人中调配，不新增员工。 8、公用工程 1）供水 本项目不新增员工，不新增用水，现有工程用水主要为职工生活用水，用水量为200m3/a，由厂内自备井提供，能满足项目使用需求。 2）排水 本项目实行雨、污分流。雨水经雨水口，由室外雨水管汇集，排至市政雨水管网；项目生活污水经化粪池收集处理后，定期清运，不外排。 3）供电 项目用电量为8万kWh/a，由当地供电网供给，可以满足用电需求。 9、项目建设内容与备案相符性分析 项目建设内容与备案相符性分析一览表如下所示。 表7 项目建设内容与备案相符性分析一览表 项目; 建设内; 备案内容; 是否一致. 项; 名称 混凝土泵车湿喷机设备生产线自动化升级改造项目; 混凝土泵车湿喷机设备生产线自动化升级改造项目; 一致. 建设地点; 新乡市封丘县S213省道路西创业园1号; 新乡市封丘县S213省道路西创业园1号; 一致. 建设单位; 新乡市东风鑫达重工有限公司; 新乡市东风鑫达重工有限公司; 一致. 建设内容及规模; 项目总占地23333平方米，依托现有车间、生活办公区建设；项目对生产线下料、焊接环节进行改造。; 项目总占地6000平方米，租赁现有闲置车间、生活办公区建设；项目对生产线下料、焊接环节进行改造。; 一致. 生产工艺; 剪切、折弯、组装焊接。; 剪切、折弯、组装焊接。; 一致. 主要设备; 激光切割机、焊接机器人等。; 激光切割机、焊接机器人等。; 一致. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要问题： 新乡市东风鑫达重工有限公司于2017年9月开展了《新乡市东风鑫达重工有限公司年产40台混凝土泵车及喷湿机设备建设项目现状环境影响评估报告》的编制工作，并于 2017 年 10 月 13 号取得封丘县环境保护局备案通过，备案文号为：封环清改备〔2017〕第 02 号（见附件 4）。 一、现有工程基本情况见下表所示。 表8 项目基本情况一览表 序号; 项目; 基本内容. 1; 项目名称; 年产40台混凝土泵车及喷湿机设备建设项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 所属行业; C3630改装汽车制造. 4; 建设地点; 新乡市封丘县S213省道路西创业园1号. 5; 建设单位; 新乡市东风鑫达重工有限公司. 6; 总投资; 300万元. 7; 占地面积; 23333平方米. 二、现有工程组成 现有工程组成一览表如下所示。 表9 项目现有工程组成一览表 序号; 类别; 名称; 建筑面积（m2）; 结构; 备注. 1; 主体工程; 生产车间1; 10650; 钢结构; 保留. 生产车间2; 3250; 钢结构; 保留. 仓库; 360; 钢结构; 保留. 2; 辅助工程; 办公室; 100; 砖混结构; 保留. 3; 公用工程; 供电; 引自当地变电所，由厂外输电线路引入。. 供水; 厂区给水水源采用厂内地下水井。. 排水; 厂区排水系统采用雨、污水分流制。雨水汇入厂区雨水管道，并排至厂区外排水管道。. 水经化粪池收集处理后，定期清运，不外排。; 供热; 厂区生活供暖采取分体空调，不采取集中供暖。. 三、现有工程主要设备及原辅材料 表10 现有工程主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量. 1; 行车（起重机）; 2.8T; 10台. 2; 行车（起重机）; 16T; 2台. 3; 增力升降平台; 12m; 1台. 4; 宇通叉车; 3吨; 1台. 5; 摩擦焊机; /; 1台. 6; 剪板机; QC11Y-16*4000; 1台. 7; 折弯机; WC67Y-600/5000; 1台. 8; 焊机; 二保500、350; 30台. 9; 气割; 10套. 10; 钻床; Z3035B; 1台. 11; 抛丸机; 6925 1台. 2 切割机; /; 4台. 13; 数控焊机; F2100B; 1台. 14; 车床; CA6140A; 1台. 15; 数控切割机; FLMC-F2300A; 1台. 16; 数控切割机; FLMC-F2301B; 1台. 17; 数控切割机; FLSK-F2100B; 1台. 表11 现有工程原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 耗量; 型号; 存储场所; 来源. 1; 钢板; 吨/年; 280; SG1000; 仓库; 外购. 2; 中板; 吨/年; 240; 0*2500 仓库; 外购. 3; 多路阀; 套/年; 50; SL31F 仓库; 外购. 4; 分动箱; 个/年; 40; 4496.50.N9901.97-; 仓库; 外购. 5; 柱塞泵; 个/年; 40; HP1VA0190; 仓库; 外购. 6; 珩磨管; 个/年; 280; 235/200*1350; 仓库; 外购. 7; 活塞杆; 个/年; 280; 140-350/120; 仓库; 外购. 8; 无缝管; 吨/年; 10; 14*2 20＃; 仓库; 外购. 9; 汽车底盘; 台/年; 40; /; 仓库; 外购. 10; 701环氧底漆 （底漆）; 吨/年; 3.025; 二甲; 5%、填充粉40%、醋酸乙酯7%、环氧树脂35%、甲苯6%、助剂1%、白色粉6% 金属桶装、仓库暂存; 外购. 11; 丙烯酸漆 （面漆）; 吨/年; 3.025; 二甲苯5%、黄色粉（灰色粉、样板红、样板蓝）3%、醋酸乙酯10%、丙烯酸树脂60%、甲苯10%、助剂1%、白色粉11%。; 外购. 12; 稀释剂; 吨/年; 1.0; 二甲苯5～10%、丁酯20～30%、三甲苯10～15%、二甲酯40～50%。; 外购. 13; 固化剂; 吨/年; 0.5; 合成丙烯酸树脂55%、稀料40%、助剂5%。; 外购. 14; 切削液; 吨/年; 1; 水溶性切削液; 仓库; 外购. 15; 焊条; 吨/年; 18; 1.2mm; 仓库; 外购. 16; 水; m3/a; 200; /; /; 自备井. 四、现有工程主要生产工艺及产污环节 现有工程产品的生产工艺如下所示： 图1 现有工程生产工艺及产污环节图 现有工程工艺简述： （1）下料：板材购进后，用切割机按要求裁切成各种不同的规格尺寸。 （2）焊接成型：用焊接将裁切后的原料焊接成型。 （3）抛丸：焊接表面要通过抛丸清理机进行喷砂预处理，清除焊件表面焊接飞溅、氧化皮、毛刺及其他的腐蚀物、粘附的各种杂杂质等。 （4）喷底漆、晾干：组装前钢架部分喷漆。喷漆房规格为12m×13m×4m和12m×8m×3m，喷漆房在一起，内部设置1个隔断，各隔间不同时进行喷漆作业。项目设置1条喷漆线，拟采用1套处理环保设施，采用1台风机，风机从喷漆房顶部送风，在喷漆房底部引风，每个隔间设置1个引风口。底漆的调配、喷涂、晾干均在喷漆房内进行。 底漆调配完毕后，操作者将工件摆放到架子上，手持喷枪把油漆喷涂到工件的表面，形成涂层，进行人工喷涂；喷过漆的工件直接在底漆房内自然晾干，晾干后再进入下一道工序；底漆晾干时间为12～24h，在晾干过程中，工件表面涂覆漆料中的醇酸树脂等在固化剂的作用下固化成膜，其余的有机溶剂组成全部挥发至空气中成为废气。对于喷涂不合格产品主要为机体表面未完全被油漆覆盖，因此对于该情况将进行人工喷涂，污染物计入喷涂环节。考虑底漆成膜后有机废气基本挥发完全，成膜时间为4～6h，则晾干有机废气挥发时间为4～6h。漆膜厚度底漆约0.25mm。 （5）喷面漆、晾干：面漆的调配、喷涂在喷漆房内进行，面漆调配完毕后，操作者将工件摆放到架子上，手持喷枪进行人工喷涂；喷过漆的工件放到晾干房内自然晾干，晾干后再进入下一道工序。面漆晾干时间为12～24h，在晾干过程中，工件表面涂覆漆料等在固化剂的作用下固化成膜，其余的有机溶剂组成全部挥发至空气中成为废气。考虑面漆成膜后有机废气基本挥发完全，成膜时间为4～6h，则晾干有机废气挥发时间为4～6h。面漆漆膜厚度约0.25mm。 （6）泵车组装：经外购的汽车底盘、多路阀、分动箱等，经改装后，与加工好的车臂架等机械部件组装到一起。 （7）泵车调试：将加工完成的泵车，进行各种简单的操作、调试，及时发现是否存在问题，进行各种外部检测。 （8）成品入库：完成调试后，经质检合格的成品将入库或出厂。 五、现有工程产排污情况 （1）废气 现有工程废气主要为切割下料粉尘、焊接烟尘、抛丸粉尘以及喷漆废气。 A、切割下料粉尘 现有工程切割设备均放置于车间内作业，切割过程中产生的粉尘主要为金属粉尘，粒径大，易沉降，经车间阻隔后无组织排放。 现有工程评估报告未对切割下料粉尘排放量进行核定，经类比同类型项目数据分析可知，切割下料粉尘产生量约占钢材总用量的0.08%左右，本项目钢材总用量为520t/a，则颗粒物产生量约为0.416t/a，由于金属颗粒质量较重，且有车间阻隔，颗粒物散落范围较小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒极少，约占颗粒物产生量的30%，则切割工段颗粒物无组织排放量为0.1248t/a。 B、焊接烟尘 现有工程焊机主要为二保焊，且焊接作业均在车间内进行，焊接过程产生的主要为焊烟和CO，该部分废气通过厂内移动式焊接烟尘净化器净化处理，处理后无组织排放。 现有工程评估报告未对焊接烟尘排放量进行核定，根据《焊接技术手册》及有关资料推荐的经验排放系数，焊接废气中焊接烟尘排放量为5~8g/kg焊接材料，本次取最大值8g/kg焊接材料，现有工程焊条用量为18t/a，则焊接烟尘产生量为0.144t/a。现有工程移动式焊接烟尘净化器集气效率可达80%，除尘效率可到99%，则焊接烟尘无组织排放量为0.03t/a。 C、喷漆废气 现有工程喷漆在密闭的喷漆房内进行，喷漆房内部设置1个隔断，分为2个喷漆房，各个隔间可以不同时进行喷漆作业。喷漆房采用顶部送风，底部吸风的方式收集喷漆房内的有机废气，废气经收集后通过1套“光氧催化处理设备+活性炭吸附”设备净化处理，尾气通过1根15m高排气筒排放。 根据现有工程评估报告可知，喷漆废气经处理后非甲烷总烃排放量为0.0690t/a，甲苯与二甲苯的排放量合计为0.0266t/a。 D、抛丸粉尘 现有工程抛丸机作业时完全密闭，并设置有收尘管道，收集的粉尘经管道连接至袋式除尘器内净化处理，尾气通过1根15米高排气筒排放。 现有工程评估报告未对抛丸工段颗粒物排放量进行核算，根据现有工程颗粒物有组织排放实测数据可知，现有工程抛丸工段颗粒物有组织排放速率均值为0.20kg/h，现有工程抛丸工段年工作时间约为600h，则颗粒物有组织排放量为0.12t/a。 E、废气汇总 根据现有工程评估报告可知，河南宏达检测技术有限公司于2017年9月21日对现有工程厂界周边以及各个工段排气筒进行了监测。监测数据表明，现有工程周界外颗粒物浓度最大值为0.215mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物周界外浓度限值1.0mg/m3的要求；现有工程非甲烷总烃处理、甲苯及二甲苯的排放速率及排放浓度均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162（表面涂装业）号要求。 （2）废水 现有工程废水主要为员工生活污水。现有工程生活污水经厂内化粪池收集处理后，定期清运，不外排。 （3）噪声 现有工程噪声主要为机械加工、焊接、抛丸等机械设备运行时所产生的噪声，经采取基础减振、建筑隔声等降噪措施处理后，减少噪声排放。根据实测结果可知，现有工程四厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）要求。 （4）固废 项目现有工程产生的一般固废主要为废边角料、焊渣、员工生活垃圾，危险废物主要为废矿物油、废乳化液、漆桶、废过滤棉等。 表12 现有工程固废产生及处置措施一览表 固废来源; 固废名称; 产生量（t/a）; 处置措施及去向; 排放量. 一般 固废; 机加工; 废边角料; 5.20; 统一收集后，暂存外售。; 0. 焊接; 焊渣; 0.90; 集中收集后，暂存外售。; 0. 员工生活; 生活垃圾; 1.50; 集中收集后，交由环卫部门。; 0. 危险 废物; 机加工; 废矿物油; 0.13; 经收集后，分区存放于危废暂存间内，定期委托河南中环信环保科技有限公司处置。; 0. 机加工; 废乳化液; 0.15; 0. 喷漆; 废抹布; 0.02; 0. 喷漆; 漆桶; 0; 80; 0. 喷漆; 过滤棉; 0.30; 0. 六、现有工程排污情况汇总一览表 表13 现有工程污染物排放情况汇总一览表 污染因素; 污染因子; 现有工程排放量; 防治措施. 废气; 颗粒物; 0.2748; 切割粉尘经车间阻隔后排放；焊接烟尘通过移动式焊接烟尘净化器净化处理后排放；抛丸粉尘经袋式除尘器净化处理后排放；喷漆废气经“光氧催化装置+活性炭吸附”净化处理后排放。. V; Cs 0.0690. 废水; COD; 0; 化粪池收集处理，定期清运，不外排。. NH3-N; 0. T; 0. 固废; 0; 妥善处置. 七、现有工程存在问题及整改建议 表14 现有工程存在问题及相应的整改措施一览表 序号; 存在问题; 整改措施; 备注. 1; 现有工程焊接工段采用移动式焊接烟尘净化器已不能满足现行环保要求。; 固定焊接工位，并于焊接工位上方安装集气罩收集焊接烟尘，然后通过1台袋式除尘器对收集的焊接烟尘净化处理，尾气由1根15m高排气筒排放，同时保留2台移动式焊接烟尘净化器备用，用于无法使用固定工位的焊接使用。; 整改中. 2; 现有工程切割粉尘经车间阻隔后无组织排放。; 全厂切割设备底部或侧方均设置集气罩用于切割过程产生的粉尘，粉尘经收集后通过管道连接至袋式除尘器内净化处理，尾气通过1根15m高排气筒排放。; 整改中. |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 封丘县属新乡市，位于河南省的东北部。地处东经114°14′～114°46′，北纬34°53′～35°14′。东临长垣县，南隔黄河与开封市相望，西靠延津县，北接安阳市滑县。古为封父国地，西汉置封丘县。县境南北长38.2公里，东西宽48.7公里。面积1220.5平方公里，耕地面积92.6万亩。 项目位于新乡市封丘县S213省道路西创业园1号，项目地理位置图见附图1。 2、地质 封丘县境地质构造属于华北拗陷，处于华北拗陷次一级构造单元内黄凸起。东明断陷济源—开封凹陷的复活部位。新生界深度达3000-5000m。地层层序分以下部分，顺序由老到新，由下而上。 封丘县土壤，母质均属第四纪全新统地层。其来源为西北黄土高原的黄土，结构疏松，富含碳酸钙，呈中性至微碱性。根据地质部门提供的资料，该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15－20t/m2，项目所在地未有重大断层。 3、地形、地貌 封丘县地处黄河大冲扇形平原的北半部，南面和东面紧靠黄河。地面海拔一般在65-72.5m之间，最高点为85m，最低点64.6m，地形较为平坦，地势总体为东南高西北低，南高北低，坡降较小，在1/2000～1/4000。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。厂址所在地交通便利，地理位置较为优越，便于本项目的建设。 4、气候、气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.3m/s。 5、水文特征 （1）地表水 封丘县境内地表水主要有黄河、天然渠和文岩渠，属黄河流域。 黄河流经封丘县南和县东，从原阳县大张庄和封丘县孙庄乡与店西交界入境，东至尹岗镇苏庄村东北出境，进入长垣县。境内流长56km，均为地上“悬河”，引黄灌溉非常便利。 天然渠从獐鹿市乡仝庄村入境，从黄凌乡陶北村进入长垣县境。境内流长42.2km，流域面积499km2。 文岩渠从陈固乡西守宫村西入境，从赵岗乡西惠寨村东北进入长垣县境，境内流长32.5km，流域面积439km2。 本项目无生产废水排放，项目不新增员工，不新增生活污水排放，现有生活污水经化粪池处理后定期清运，对地表水环境影响可以接受。 （2）地下水 项目所在区域地下水埋藏较浅，主要以降水入渗、黄河侧渗补充，现埋深一般为4～5米。潜水以蒸发为主要排泄方式，水质优良，矿化度小于1g/L，水化学类型是HCO3-Na9K型。 6、土壤 该区域为黄河冲积层，地表为沙壤土，地形平坦。六米以内为素填土，六米以下为亚砂土。两层地质条件及承载力无明显差别，容许承载力可采用八吨/平方米；埋深七米以下大于十二吨/平方米。自有记载以来，封丘县没有作为震源发生过地震，被划为七度以下烈度震区。 7、矿产资源 项目所在地形成的矿产可分为9大类28种：能源矿产有煤、泥炭、地热、石油、天然气；黑色金属矿产有铁矿；有色金属矿产有铜、铅、锌矿；贵金属矿产有金矿；化工原料矿产有重晶石、磷、化工用灰岩；冶金辅助原料矿产有白云岩、耐火粘土、石英岩（硅石）；建筑材料矿产有水泥用灰岩、水泥配料用粘土、饰面花岗岩、饰面大理岩、建筑石料、建筑用砂、砖瓦用粘土；特种非金属原料矿产有水晶、冰洲石以及地下水、矿泉水等。其中煤、水泥用灰岩、饰面花岗岩、地下水、矿泉水是本市的优势矿产。 8、植被及生物多样性 封丘县地处平原，农业种植有得天独厚的优势，是全国100个商品粮生产县之一。盛产作物有小麦、大米、玉米、大豆、谷子、绿豆、棉花、花生、油菜、芝麻等。金银花是全国生产基地，芹菜、香菇、石榴、金银花享誉全国。全县农业种植结构合理，农、林、牧、副、渔同盟协调发展。 项目周边500m范围内尚未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 9、项目与“关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知” 新环（2015）342号（以下简称《通知》）的符合性。 表15 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于新乡市封丘县S213省道路西创业园1号。; 不属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 辉县市百泉风景名胜区. 辉县市白云寺森林公园. 辉县市关山国家地质公园. 新乡市 集中水源地保护区; 本项目距离封丘县留光镇留光村水厂地下水井群(共1眼井)保护区外边界约1.7km; 项目不在集中水源地保护区范围内; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡市封丘县S213省道路西创业园1号。; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目 分类; 二类工业项目：机械、电子（有电镀、喷涂工艺的机械制造）; 本项目为改装汽车制造，含喷漆工艺。; 属于二类工业项目. 本项目位于新乡市封丘县S213省道路西创业园1号，属于农产品主产区，属于大气污染防治重点单元。 农产品主产区：不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。 大气污染防治重点单元：在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 本项目属于二类工业项目中的机械、电子（有电镀、喷涂工艺的机械制造）工业，不属于农产品主产区和大气污染重点防治单元不予审批的建设项目。 综上所述，项目符合《通知》的要求。 10、与集中式饮用水源保护区划相符性分析 封丘县留光镇留光村水厂地下水井群(共1眼井)其一级保护区范围为：取水井外围50米的区域，该水厂未划定二级保护区。 本项目位于该饮用水源保护区外边界北侧约1.7km处，不在该水源保护区范围内。本项目生产过程中无废水排放，不会对该饮用水源保护区产生影响。 11、项目与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）》的相符性分析 表16 项目与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案的相符性分析一览表 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 坚决打赢蓝天保卫战第9条：严格环境准入门槛。 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新建燃煤项目建设。除背压热电联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。; 本项目属于改装汽车制造，本项目属于技术改造项目，不新增VOCs排放，符合环境准入要求。; 符合要求. 坚决打赢蓝天保卫战第20条：加快工业源VOCs治理。坚持源头减排、过程控制、末端治理和强化管理相结合的综合防治原则，深入开展工业 VOCs 治理。对VOCs 废气末端处理工艺进行提升改造，鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高 VOCs 治理效率。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。采用活性炭吸附技术应配备脱附工艺。; 项目现有工程喷漆产生的VOCs采用“集气罩+UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”组合治理，尾气经15m高排气筒排放。; 符合要求. 坚决打赢蓝天保卫战第24条：严格实施施工扬尘。 积极推行绿色施工，建立健全施工扬尘常态化长效管理机制，建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频; 控、管理人员到位、经报备批准后方可开工。严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百之百”，城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”，5000 平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与主管部门联网。采暖季城市建成区施工工 继续实施“封土行动”。 本项目依托现有厂房生产建设，施工期主要为设备的安装及电路的改造，不涉及施工扬尘。; 符合要求. 12、项目与河南省2020年大气污染防治攻坚实施方案的相符性分析 表17 项目与河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案的相符性分析一览表 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 第5条：严格新建项目准入管理。 加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染; 生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和 35 蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 本项目属于改装汽车制造，不属于禁止新建的项目。; 符合要求. 第24条：强化工地扬尘污染防治。 加强施工扬尘控制。建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”原则，严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。实施扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管。; 本项目依托现有工程厂房生产建设，项目已经建设完成，不涉及施工扬尘产生。; 符合要求. 第55条：完善施工工地空气质量监控平台建设。 全省建筑面积 1万平方米及以上的施工工地、长度 200 米以上的市政、国省干线公路、中标价 1000 万元以上且长度 1 公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程重点扬尘防控点安装扬尘在线监测监控设备并与归属地政府监控平台联网。建立全省各类施工工地监控监测信息的交互共享机制，实现信息共享。; 本项目依托现有工程厂房生产建设，项目已经建设完成，不涉及施工扬尘产生。; 符合要求. 57、开展涉气排污单位污染治理设施用电监管。 继续推进应急管控清单中排污单位用; 监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。 按照环保要求安装用电量监控装置，并于环保部门联网。; 符合要求. 13、项目与《新乡市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》）（以下简介秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案）的相符性分析 表18 项目与秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 第34条：禁止新改扩建涉高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等生产和使用的项目。; 本项目属于技术改造项目，本项目不涉及含VOCs物料使用。; 符合要求. 第37条：严格施工扬尘控制管理。 2018年10月底前，建立施工工地动态管理清单，将建筑、市政、拆除、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产文明施工管理范畴，严格执行开复工验收、“三员”管理、城市建筑垃圾处置核准、扬尘防治预算管理等制度，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。规模以上土石方建筑工地、长度200米以上的市政、国省干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程等全部安装在线监测和视频监控，并与当地主管部门联网。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。2018年12月底前，现有建筑垃圾运输车辆全部完成自动化密闭改装，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网，实现动态跟踪监管。; 本项目依托现有生产车间进行建设，施工期主要为设备安装及电路改造，不涉及施工扬尘。; 符合要求. 14、项目与《新乡市生态环境局关于部署按照工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）（下文简称《工业企业用电量监控系统的通知》）的相符性分析 表19 项目与《工业企业用电量监控系统的通知》的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 一、安装范围 第一批安装部署用电量监控系统的企业为：新乡市辖区内国控、省控、市控重点监控企业、涉及VOCs污染排放的企业、铸造行业、建材行业，然后逐步扩展至新乡市辖区内所有排污企业。 所有排; 企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。 本项目属于涉及VOCs污染排放的企业。项目总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施位置按照环保部门要求安装用电量监控系统终端。; 符合要求. 15、项目与河南省2019年工业企业无组织排放治理方案的相符性分析 表20 项目与河南省2019年工业企业无组织排放治理方案的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. （一）料场密闭治理; 本项目属于塑料制品制造，项目厂区不设置料场。; 符合要求. （二）物料输送环节治理 1、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止漏天转运散装物料。 2、除尘器卸灰不直接卸落地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力运输、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 项目严格遵守要求装车，项目不存在散装物料。本项目采用“集气罩+UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”处理废气，不存在除尘器卸灰至地面的现象。; 符合要求. （三）生产环节治理 在生产过程中的产生VOCs的工序应在密闭的; 房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCs处理设置。 项目生产过程二次密闭，并设置有集气罩收集废气，有机废气经“集气罩+UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”净化处理，尾气通过15m高排气筒排放。; 符合要求. （四）厂区、车辆治理 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 2、对厂区道路定期洒水清扫。; 项目厂区地面硬化处理，; 期安排人员洒水并清理打扫。 符合要求. 16、项目与河南省2019年挥发性有机物治理方案的相符性分析 表21 项目与河南省2019年挥发性有机物治理方案的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. （一）推进石油炼制、石油化学行业全面达标排放治理 （二）推进化工、医药行业综合治理 （三）推进印刷行业综合治理 （四）推进工业涂装整治升级 （五）推进汽修行业VOCs治理; 本项目属于改装汽车制造，项目为技术改造项目，本项目不涉及VOCs物料的使用，项目现有工程含喷漆工艺，现有工程产生的VOCs废气经集气罩收集后，通过“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”净化处理后，尾气经15m高排气筒排放。; 符合要求. 17、项目与新乡市2019年大气污染防治攻坚实施方案的相符性分析 表22 项目与新乡市2019年大气污染防治攻坚实施方案的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 24、强化工地扬尘污染防治 严格落实施工工地“六个百分之百” （施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。各类长距离; 市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。建筑面积5000平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国 干线公路、中标价1000万 以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程安装扬尘在线监测监控设备并 当地主管部门监控 台联网。 本项目依托现有生产车间进行建设，施工期主要为设备安装及电路改造，不涉及施工扬尘。; 符合要求. 31、开展工业企业无组织排放治理 强化工业企业无组织排放排查工作，逐企建立清单台账。2019年10月底前，全市工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全; 密闭，禁止露天堆放 项目切割、焊接等产尘点均配备有处理措施，生产过程收尘到位；项目物料不含粉状及粒状物料，厂区内地面硬化或绿化处理。; 符合要求. 33、开展挥发性有机物（VOCs）无组织排放治理 结合第二次污染源普查，对全市所有VOCs排放的工业企业逐企建立清单台账。2019年6月底前，全市工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间; 品与成品应密闭储存，排 VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。 项目属于改装汽车制造，属于技改项目，本项目现有工程含喷漆工艺，现有工程VOCs废气经收集后，由“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”净化处理。; 符合要求. 43、加快构建工业企业全方位监控体系 开展VOCs排放监控。构建工业企业VOCs排放监控体系，依据《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 1013-2018）》，制定VOCs在线监控设备安装、运行、比对及联网技术规范；将包装印刷、工业涂装、化工等VOCs 排放重点企业纳入重点排污单位名录，12月底前，安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网，实现现代煤化工等行业泄漏检测与修复（LDAR）相关无组织排放数据与环保监管部门共享，基本实现重点涉VOCs企业排放监控全覆盖。; 项目现有工程属于工业涂装行业，按照环保部门要求安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网。; 符合要求. 18、项目与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的相符性分析 表23 项目与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 2、严格建设项目环境准入 提高 VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉 VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目属于改装汽车制造，本项目属于技术改造项目，不新增VOCs排放，符合环境准入要求。; 符合要求. 19、项目与《新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案》（新环攻坚办〔2019〕74号）的相符性分析 表24 项目与新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 二、治理目标 2019年10月底前，通过完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，推动全市涉气企业全面实现“五到位、一密闭”。 2019年6月底前，全面完成重点行业VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，做到达标排放。; 项目生产工艺产尘点均配备有处理措施，生产过程收尘到位；项目物料不含粉状及粒状物料，厂区内地面硬化或绿化处理。本项目属于改装汽车制造，项目为技术改造项目，本项目不涉及VOCs物料的使用，项目现有工程含喷漆工艺，现有工程产生的VOCs废气经集气罩收集后，通过“UV光氧催化装置+活性炭吸附箱”净化处理后，尾气经15m高排气筒排放。; 符合要求. 6.2.3电焊烟气，等离子、切割烟气 机械生产企业电焊工位必须固定，不得随意变更。电焊烟气采用顶吸式或侧吸式集气罩收集，经过滤式除尘器处理。维修使用的电焊设施可使用简易移动式烟气处理设备。 钢材等离子、火焰切割烟气优先采用底部烟气收集，无法安装底部烟气收集设施的必须配套移动式集气罩收集烟气，并进行除尘处理。; 项目不涉及等离子、切割烟气。焊接烟尘通过集气罩收集后，通过袋式除尘器净化处理，尾气通过15m高排气筒排放。切割粉尘经集气罩收集后，通过袋式除尘器净化处理，尾气通过15米高排气筒排放。; 符合要求. 20、项目与《铁路安全管理条例》相符性分析 根据《铁路安全管理条例》（国务院令第639号）可知，铁路线路两侧应当设置铁路安全保护区，铁路线路安全保护区的范围为从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥，下同）外侧起以外的距离，具体保护区范围如下： 1、城市市区高速铁路为10m，其他铁路为8m； 2、城市郊区居民住宅高速铁路为12m，其他铁路为10m； 3、村镇居民居住区高速铁路为15m，其他铁路为12m； 4、其他地区高速铁路为20m，其他铁路为15m。 第三十三条在铁路线路两侧建造、设立生产、加工、储存或销售易燃、易爆或放射性物品等危险物品的场所、仓库，应当符合国家标准、行业标准规定的安全防护距离。本项目位于新乡市封丘县S213省道路西创业园1号，项目西侧390m处为G45大广高速，不在铁路线路安全保护区范围内，符合《铁路安全管理条例》的要求。 21、项目与《关于统筹做好疫情防控和经济发展生态环保工作的指导意见》环综合〔2020〕13号的相符性分析 鉴于国家疫情形势，生态环境部制定了《关于统筹做好疫情防控和经济发展生态环保工作的指导意见》（环综合〔2020〕13号），文中明确了：“拓展环评告知承诺制审批改革试点。将环境影响总体可控、受疫情影响较大、就业密集型等民生相关的部分行业纳入环评告知承诺制审批改革试点，包括工程建设、社会事业与服务业、制造业、畜牧业、交通运输业等多个领域，共涉及《名录》中 17大类 44 小类行业。” 经查询，本项目属于《环境影响评价审批正面清单》中“二十五、汽车制造 71、汽车制造 文件类别 报告表”。符合环评告知承诺制审批要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表25 区域空气质量现状评价表 单位(μg/m3) 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 150.00; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 174.29; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 31.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 122.50; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2300; 4000; 57.50; 达标. O3; 第90百分位浓度; 202; 160; 126.25; 超标. 由上表可知， PM10、PM2.5、SO2、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%，比全省平均值（103微克/立方米）高2微克/立方米；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%，与全省平均值（61微克/立方米）持平，气态污染物 SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2.0%；O3同比下降7微克/立方米，降幅3.3%，CO同比下降0.66毫克/立方米，降幅22.3%。优良天数177天。 目前新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、水环境质量现状 （1）地表水环境质量 距离本项目最近的地表水体为东北侧1800m处的文岩渠支流，根据新乡市地面水环境功能区划图，该河段应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准。根据新乡市环境保护局网站公示的2019年第9期《新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》数据，封丘王堤断面监测结果达标情况一览如下表所示。 表26 新乡市2019年9月封丘王堤断面地表水质量达标情况一览表 污染因子; COD; NH3-N; TP. 监测值; 14.0; 0.14; 0.050. 标准值; 40; 2.0; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目所在地的水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准要求，本项目所在区域地表水环境质量现状良好。 （2）地下水环境质量 新乡市共9个地下水井位：西黑堆、杨岗、东马坊、金家营、小朱庄、临清店、水泥厂、一三水厂、四水厂（2015年开始杨岗封堵，一三水厂、四水厂停用），2018年监测结果显示：全市地下水各评价因子年均浓度达到《地下水质量标准》（GB/14848-93）Ⅲ类标准，综合评价分值F为2.22，水质级别为良好。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及其附录A 地下水环境影响评价行业分类表可知，本项目属于汽车、摩托制造且编制环境影响报告表，属于地下水环境影响评价Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 目前新乡市正在推进实施《2016 年新乡市碧水工程实施方案》（新政办[2016]55 号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文[2016]122 号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28 号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等 11 个专项方案》（新环攻坚办[2016]20 号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办[2016]13 号）以及《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市 2018 年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知》（新政办[2018]28号），将逐步改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，项目所在区域应属2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现有工程评估报告实测结果，项目所在区域噪声现状值见表27。 表27 项目所在区域声环境现状实测结果一览表 监测方位; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A). 东厂界; 54.5; 45.0; 55.7; 45.3. 南厂界; 55.6; 44.3; 54.8; 44.3. 西厂界; 54.3; 45.5; 55.6; 45.5. 北; 界 55.6; 45.0; 55.0; 44.4. 从上表实测结果可知，项目所在区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，评价区域声环境质量较好。 4、土壤环境治理现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设单位委托河南康纯检测技术有限公司于2020年01月02日在该厂区内进行了土壤监测，在厂区占地范围内共设置了3个土壤监测点位（3个表层样点），采用深度为0~20cm，样点坐标分别为A（东经114.58444北纬35.09135）、B（东经114.58465北纬35.09166）、C（东经114.58420北纬35.09202），厂区内土壤监测样点数据根据以上三个点位土样混合而成。项目周边共设置了2个土壤监测点位（2个表层样），采用深度为0~20cm，其中项目北侧农田表层样点（上风向）坐标为D（东经114.58470北纬35.09315），项目西南侧农田表层样点（下风向）坐标为E（东经114.58433北纬35.09130）。检测报告见附件7，监测结果见下表。 表28 土壤环境现状监测结果一览表 监测点位; #### 样品状态; #### 监测因子; #### 监测结果; #### 单位; #### 标准值. 1#项目北侧农田表层样; #### 黄棕色、壤土、少量根系、潮; #### 镍; #### 25; mg/kg; 190. #### 铜; #### 19; mg/kg; 100. #### 锌; #### 62; mg/kg; 300. #### 镉; #### 0.14; mg/kg; 0.6. #### 汞; #### 0.038; mg/kg; 3.4. #### 总砷; #### 10.9; mg/kg; 25. #### 铅; #### 23.1; mg/kg; 170. #### 铬; #### 45; mg/kg; 250. 2#项目西南侧农田表层样; #### 黄棕色、壤土、少量根系、潮; #### 镍; 26; mg/kg; 190. #### 铜; 16; mg/kg; 100. #### 锌; 62; mg/kg; 300. #### 镉; 0.15; mg/kg; 0.6. #### 汞; 0.030; mg/kg; 3.4. #### 总砷; 11.7; mg/kg; 25. #### 铅; 23.3; mg/kg; 170. #### 铬; 45; mg/kg; 250. 3#项目所在区域表层样; #### 黄色、干、少量根系、砂土。; #### 1,1,1,2-四氯乙烷; #### ND; mg/kg; 10. #### 1,1,1-三氯乙烷; #### ND; mg/kg; 840. #### 1,1,2,2-四氯乙烷; #### ND; mg/kg; 6.8. #### 1,1,2-三氯乙烷; #### ND; mg/kg; 2.8. #### 1,1-二氯乙烯; #### ND; mg/kg; 66. 1,1-二氯乙烷; #### ND; mg/kg; 9. 1,2,3-三氯丙烷; #### ND; mg/kg; 0.5. 1,2-二氯丙烷; #### ND; mg/kg; 5. #### 1,2-二氯乙烷; #### ND; mg/kg; 5. 1,2-二氯苯; #### ND; mg/kg; 260. 1,4-二氯苯; #### ND; mg/kg; 20. #### 2-氯酚; #### ND; mg/kg; 2256. #### 䓛; #### ND; mg/kg; 1293. #### 三氯乙烯; #### ND; mg/kg; 2.8. #### 三氯甲烷（氯仿）; #### ND; mg/kg; 0.9. #### 乙苯; #### ND; mg/kg; 28. #### 二氯甲烷; #### ND; mg/kg; 616. #### 二苯并[a, h]; #### ND; mg/kg; 1.5. #### 六价铬; #### ND; mg/kg; 5.7. #### 反-1,2-二氯乙烯; #### ND; mg/kg; 54. #### 四氯乙烯; #### ND; mg/kg; 53. #### 四氯化碳; #### ND; mg/kg; 2.8. #### 对（间）二甲苯; #### ND; mg/kg; 570. #### 氯乙烯; #### ND; mg/kg; 0.43. #### 氯甲烷; #### ND; mg/kg; 37. #### 氯苯; #### ND; mg/kg; 270. #### 汞; #### 0.034; mg/kg; 38. #### 甲苯; #### ND; mg/kg; 1200. #### 砷; #### 12.4; mg/kg; 60. #### 硝基苯; #### ND; mg/kg; 76. #### 苯; #### ND; mg/kg; 4. #### 苯乙烯; #### ND; mg/kg; 1290. #### 苯并[a]芘; #### ND; mg/kg; 1.5. 苯并[a]蒽; #### ND; mg/kg; 15. 苯并[b]荧蒽; #### ND; mg/kg; 15. 苯并[k]荧蒽; #### ND; mg/kg; 151. 苯胺; #### ND; mg/kg; 260. 茚并[1,2,3-cd]芘; #### ND; mg/kg; 15. 萘; #### ND; mg/kg; 70. 邻二甲苯; #### ND; mg/kg; 640. #### 铅; #### 24.2; mg/kg; 800. #### 铜; #### 17; mg/kg; 18000. #### 镉; #### 0.14; mg/kg; 65. #### 镍; #### 25; mg/kg; 900. 顺-1,2-二氯乙烯; #### ND; mg/kg; 596. 由上表可知，项目厂区各监测点位的监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）的要求。 5、生态环境现状 本项目厂址位于新乡市封丘县S213省道路西创业园1号，区域内天然植被较少，结构类型单一。项目评价范围内并未发现自然保护区或风景名胜区，经现场踏勘，项目500米范围内无重点保护野生动植物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周围环境保护目标及其距离见下表。 表29 本项目周围环境保护目标及其距离 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 北候村; -525; 0; 村庄; 约3000人; 环境空气质量二类区; W; 525m. 文岩渠; +229; +1798; 河流; /; 地表水V类水体; NE; 1800m.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 评价标准及级别; 污染因子; 标准值. 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级; SO2; 年平均：60μg/m3. 24小时平均：150μg/m3. 1小时平均：500μg/m3. NO2; 年平均：40μg/m3. 24小时平均：80μg/m3. 1小时平均：200μg/m3. PM10; 年平均：70μg/m3. 24小时均值：150μg/m3. PM2.5; 年平均：35μg/m3. 24小时均值：75μg/m3. O3; 日最大8小时平均：160μg/m3. 1小时平均：200μg/m3. CO; 24小时平均：4mg/m3. 1小时平均：10mg/m3. 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）; 非甲烷总烃; 二级2.0mg/m3. 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）V类; COD; 40mg/L. 氨氮; 2.0mg/L. 总磷; 0.4mg/L. 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类; 等效 声级; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）; 砷; 60mg/kg. 镉; 65mg/kg. 铬（六价）; 5.7mg/kg. 铜; 18000mg/kg. 铅; 800mg/kg. 汞; 38mg/kg. 镍; 900mg/kg. 四氯化碳; 2.8mg/kg. 氯仿; 0.9mg/kg. 氯甲烷; 37mg/kg. 1,1-二氯乙烷; 9mg/kg. 1,2-二氯乙烷; 5mg/kg. 1,1-二氯乙烯; 66mg/kg. 顺-1,2-二氯乙烯; 596mg/kg. 反-1,2-二氯乙烯; 54mg/kg. 二氯甲烷; 616mg/kg. 1,2-二氯丙烷; 5mg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10mg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8mg/kg. 四氯乙烯; 53mg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; 840mg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8mg/kg. 三氯乙烯; 2.8mg/kg. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5mg/kg. 氯乙烯; 0.43mg/kg. 苯; 4mg/kg. 氯苯; 270mg/kg. 1,2-二氯苯; 560mg/kg. 1,4-二氯苯; 20mg/kg. 乙苯; 28mg/kg. 苯乙烯; 1290mg/kg. 甲苯; 1200mg/kg. 间二甲苯+对二甲苯; 570mg/kg. 邻二甲苯; 640mg/kg. 硝基苯; 76mg/kg. 苯胺; 260mg/kg. 2-氯酚; 2256mg/kg. 苯并[a]蒽; 15mg/kg. 苯并[a]芘; 1.5mg/kg. 苯并[b]荧蒽; 15mg/kg. 苯并[k]荧蒽; 151 mg/kg. 䓛; 1293mg/kg. 二苯并[a, h]蒽; 1.5mg/kg. 茚并[1,2,3-cd]芘; 15mg/kg. 萘; 70mg/kg. 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）; 镉; 0.6mg/kg. 汞; 3.4mg/kg. 砷; 25mg/kg. 铅; 170mg/kg. 铬; 250mg/kg. 铜; 100mg/kg. 镍; 190mg/kg. 锌; 300mg/kg. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 污染类型; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 颗粒物; 有组织：120mg/m3，3.5kg/h； （15m高排气筒） 无组织：1.0mg/m3。. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB (A). 固废; 《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单. |
| 总量控制指标准 | 现有工程环评文件总量控制为：SO20t/a，NOx0t/a，颗粒物0.2748t/a（现有工程环境影响评估报告未核定颗粒物排放量，颗粒物排放量为本次评价核定），VOCs排放量为0.0690t/a，COD0t/a、NH3-N0t/a。 本项目总量控制指标为：SO20t/a，NOx0t/a，颗粒物0.1165t/a，VOCs排放量为0.0690t/a，COD0t/a、NH3-N0t/a。 本项目属于技改项目，项目技改完成后，现有工程颗粒物排放量得到消减，消减量为0.1548t/a。 项目建成后全厂污染物总量控制指标为：SO20t/a，NOx0t/a，颗粒物0.2365t/a，VOCs排放量为0.0690t/a，COD0t/a、NH3-N0t/a。 项目建设完成后新增污染物总量指标为：SO20t/a，NOx0t/a，颗粒物0t/a，VOCs排放量为0t/a，COD0t/a、NH3-N0t/a。 |

建设项目工程分析

施工期工程分析 经现场踏勘，本项目依托现有车间进行生产建设，不需要新建其他构筑物，施工期主要为设备的安装及电路改造，工程量较小，不再对项目进行施工期环境影响评价。 营运期工程分析 一、工艺流程简述 本项目属于技术改造项目，主要对现有工程下料及焊接工段进行改造，通过购进激光切割机、自动化工业焊接机器人、数控折弯机等主要设备，实现从原料下料到成品焊接、组装作业中的机器人换人，提高生产效率，降低生产人员劳动强度。 本次评价仅对涉及技术改造的工序及产排污进行分析，本项目生产工艺及产污环节如下图所示。 图2 本项目生产工艺流程及产污环节图 本次技术改造涉及工艺较为简单，其工艺流程可简述如下：使用自动化程度高、方便操作、更为环保的激光切割机及大型自动折弯机用于钢板、中板的下料使用，使用焊接机器人代替员工进行焊接，并对现有工程焊接工位进行固定，工位上方设置集气装置，然后使用集中除尘设备处理收集的焊接烟尘。 二、主要污染工序： （1）废气：主要包括切割下料粉尘、焊接烟尘。 （2）废水：本项目不新增废水产生。 （3）噪声：主要为激光切割机、数控折弯机等设备产生的噪声。 （4）固废：项目不新增固体废物产生。 三、源强分析 1、废气 项目废气主要为切割下料粉尘、焊接烟尘。 （1）切割下料粉尘 本项目建成后全厂切割设备主要为1台数控切割机、2台激光切割机，经类比同类型项目数据分析可知，切割下料粉尘产生量约占钢材总用量的0.08%左右，本项目钢材总用量为520t/a，则颗粒物产生量约为0.416t/a。 评价建议：3台切割设备底部或侧方各设置1个集气吸尘罩，用于收集切割过程产生的粉尘，粉尘经收集后通过1台袋式除尘器收集净化处理，尾气通过1根15m高排气筒排放。 项目切割工段集气罩收尘效率按80%计，袋式除尘器的除尘效率按99%计，该工段年工作时间为2000h，则本项目切割工段颗粒物有组织排放量为0.0033t/a，排放速率为0.0017kg/h，无组织排放量为0.0832t/a。 项目对整个切割工段进行技术改造，现有工程切割工段颗粒物消减量为0.1248t/a。 （2）焊接烟尘 本项目焊接设备采为焊接机器人，焊接材料采用焊条，本项目建成后全厂焊接设备包括：摩擦焊接1台、二保焊机20台、数控焊机1台、焊接机器人1套。焊接烟尘来源于焊接过程中金属元素的挥发，其尘粒极细小（直径5μm以下），成分复杂，主要成分为Fe2O3、SiO2、MnO2，毒性不大。 根据《焊接技术手册》及有关资料推荐的经验排放系数，焊接废气中焊接烟尘排放量为5~8g/kg焊接材料，本项焊接烟尘按8g/kg焊接材料计，本项目焊条用量为18t/a，则焊接烟尘产生量为0.144t/a。项目焊机共23台，数量较多。 根据《封丘县机械加工企业环境污染防治整治工作方案》（封环攻坚办〔2019〕8 号）文件的要求，项目应设置固定焊接区，焊接烟尘利用集气罩收集并通过袋式除尘器净化处理后，尾气通过15m高排气筒排放，同时购置移动式焊接烟尘净化器，以应对临时无法在固定区域焊接的工作要求。 评价建议将焊接机器人单独设置1个固定工位，其余焊机分为6组，每组焊机数量3~4台，每组焊接设置1个固定工位，全厂共设置7个固定工位。每个固定工位上方均设置集气罩用于收集焊接烟尘，收集的废气经管道连接至1台袋式除尘器内净化处理，尾气通过1根15m高排气筒排放。 项目固定焊接区集气罩的集气效率按80%计，袋式除尘器的除尘效率按99%计，年工作时间按照600h计，则焊接烟尘有组织排放量为0.0012t/a，则有组织排放速率为0.002kg/h，无组织排放量为0.0288t/a，无组织排放速率为0.048kg/h。 项目对整个焊接工段进行技术改造，现有工程焊接工段颗粒物消减量为0.03t/a。 （3）废气汇总 项目焊接、切割工序使用的集气罩均属于外部集气吸尘罩，根据《简明通风设计手册》，外部集气吸尘罩的排放量为： L=K•P•H•Vx 式中，P—集气罩敞开面的周长，m； K—考虑沿高度分布不均匀的安全系数，通常取1.4； H—罩口距有害物源的距离，m； Vx—边缘控制点的控制风速，m/s； 经查《简明通风设计手册》中表5-3，本项目Vx的最小控制风速为0.25~0.5m/s；根据《简明通风设计手册》表5-4，因此本项目取最不利状况，即范围下限0.25m/s。本项目根据集气罩的相关参数确定所用风机的风量，项目所需风量如下表所示。 表30 项目所需风量一览表 污染物种类; 集气罩敞开面周长m; 罩口距有害物源的距离m; 所需风量m3/h; 单台风量m3/h; 数量; 年工作时间h; 总风量m3/h; 排放浓度mg/m3. 焊接; 6; 0.35; 2646; 3000; 7; 600; 21000; 0.1. 切割; 3; 0.5; 1890; 2000; 3; 2000; 6000; 0.3. 2、废水 本项目无生产废水产生，且项目不新增员工，不新增生活污水排放。 3、噪声 项目噪声源主要为机械设备作业噪声，噪声源强为75~85dB(A)之间，评价要求设备均布置在厂房车间内，产噪设备加设减振基础或减振垫。在上述条件下，噪声可减少20~30dB(A)。噪声源强和治理措施及效果一览表见下表。 表31 主要噪声设备源强一览表 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 数量; 源强dB(A); 减噪措施; 减噪后的噪声dB(A). 1; 数控折弯机; 1台; 75; 厂房隔声、减震垫; 50. 2; 激光切割机; 2台; 88; 厂房隔声、减震垫; 60. 4、固体废物 本项目建设完成后下脚料、生活垃圾等固体废物产生量相对于现有工程不发生变化，本项目不新增固体废物产生。 5、本工程完成后全厂污染物排放“三笔账”情况 本项目技术改造完成后全厂污染物产排情况见下表所示。 表32 本工程技改完成后全厂污染物排放“三笔账”一览表 单位：t/a 污染物; 现有工程排放量; 本项目排放量; “以新代老”消减量; 本工程完成后全厂污染物排放量; 排放增减量. 废气; 颗粒物; 0.2748; 0.1165; 0.1548; 0.2365; -0.0383. SO2; 0; 0; 0; 0; 0. NOX; 0; 0; 0; 0; 0. VOCs; 0.0690; 0; 0; 0.0690; 0. 废水; COD; 0; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0; 0. TP; 0; 0; 0; 0; 0. 固废; 0; 0; 0; 0; 0.

项目工程主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切割下料 | 有组织颗粒物 | 27.7mg/m3；0.3328t/a | 0.3mg/m3；0.0033t/a |
|  |  | 无组织颗粒物 | 0.0832t/a | 0.0832t/a |
|  | 焊接过程 | 有组织颗粒物 | 9.1mg/m3，0.1152t/a | 0.1mg/m3，0.0012t/a |
|  |  | 无组织颗粒物 | 0.0288t/a | 0.0288t/a |
| 水污 染物 | / | / | / | / |
| 固体废物 | - / | / | / | / |
| 噪声 | 主要为机械设备作业噪声，噪声源强在75~85dB(A)之间，经厂房隔声、安装减振垫并经距离衰减后各厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目噪声对周边环境影响可以接受。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目用地为工业用地，项目所在区域主要为人工生态系统，生态结构单一，周围500m范围内未发现珍贵植物和野生保护动物，项目依托现有厂房进行生产建设，不新增占地，不进行土建施工，不会破坏植被，不新增水土流失，对周边生态环境影响可以接受。 |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目依托现有厂房生产建设，不新增占地，项目施工期主要为电路改造及设备的安装调试，施工期较短，本次评价不再对施工期环境影响进行分析。 二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析及治理措施 （1）评价等级判定 项目焊接过程中产生的废气经固定工位上方设置的集气罩（7个）收集，然后经1台袋式除尘器净化处理，尾气通过1根15m高排气筒排放；切割粉尘经底部或侧方集气罩（3个）收集，然后经1台袋式除尘器净化处理，尾气通过1根15m高排气筒排放。本次环评采用估算模式对大气环境影响评价等级进行判定。项目评价因子和评价标准、估算模型参数表、点源参数表、矩形面源参数表、大气环境影响评价估算结果如下所示： 表33 评价因子和评价标准 评价因子; 平均时段; 标准值; 标准来源. 总悬浮颗粒物（TSP）; 24小时均值; 300μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018修改单中二级标准. 表34 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度℃; 42.7. 最低环境温度℃; -21.3. 土地利用类型; 农村. 是否考虑地形; 考虑地形; 不考虑. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 不考虑. 岸线距离; /. 岸线方向; /. 项目有组织颗粒物污染源有2个，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）可知，在计算大气评价等级时，可选取污染物等标排放量P0最大的污染源坐标作为各污染源位置。污染物等标排放量P0计算公式如下： P0=Q/C0×1012 式中：P0——污染物等标排放量，m3/a； Q——污染源排放污染物的年排放量，t/a； C0——污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 污染物为颗粒物，执行统一标准，P0最大值污染源坐标处即为Q最大值污染源坐标处，所以最大坐标处即为排放量最大处对应的排气筒坐标，排放量即各工段总排放量，本项目颗粒物排放量最大的排气筒为切割工段排气筒，排放速率按0.0037kg/h（最大值）计算。 表35 点源参数表 编号; 名称; 坐标; 排气筒底海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 经度/E; 纬度/N. 1; 排气筒; 114.590058; 35.091453; 65; 15; 1; 2.32; 25; 2000; 正常工况; 0.0037 （最大）. 表36 矩形面源参数表 编号; 名称; 坐标; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 经度/E; 纬度/N. 1; 生产厂区; 114.590385; 35.091321; 64; 200; 50; 8; 2000; 正常工况; 0.0497 （最大值）. 表37 有组织大气环境影响评价估算结果一览表 浓度单位：mg/m3 项目单位; 颗粒物. 预测内容; 浓度; 占标率%. 100m; 0.000254; 0.03. 200m; 0.0002898; 0.03. 300m; 0.0002549; 0.03. 400m; 0.0002542; 0.03. 500m; 0.0002328; 0.03. 600m; 0.0002026; 0.02. 700m; 0.000174; 0.02. 800m; 0.0001494; 0.02. 北侯村（525m）; 0.0002254; 0.03. 最大值; 0.0002933; 0.03. 最大值处对应距离（m）; 218. 表38 无组织大气环境影响评价估算结果 浓度单位：mg/m3 项目单位; 颗粒物. 预测内容; 浓度; 占标率%. 100m; 0.01013; 1.13. 200m; 0.01368; 1.52. 300m; 0.014; 1.56. 400m; 0.01462; 1.62. 500m; 0.01383; 1.54. 600m; 0.0123; 1.37. 700m; 0.01073; 1.19. 800m; 0.009363; 1.04. 北候村（525m）; 0.01348; 1.50. 厂界外1m; 0.004781; 0.53. 最大值; 0.01462; 1.62. 最大值处对应距离（m）; 402. 根据表38、表39的估算结果和《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的评价等级判定要求可知，本项目环境空气影响评价等级为二级。 （2）大气环境影响预测与评价 - ①大气环境影响预测与评价 由上述估算结果可知，颗粒物有组织最大地面质量浓度占标率为0.03%，颗粒物无组织最大地面质量浓度占标率为1.62%。本项目TSP无组织最大地面质量浓度占标率大于1%，小于10%，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）可知，本项目环境空气影响评价等级为二级。 ②防护距离分析 根据《新乡市2018年环境质量年报》中的数据和结论，项目所在区域判断为不达标区。2018年全区SO2（二氧化硫）、NO2（二氧化氮）、PM10（可吸入颗粒物）、PM2.5（细颗粒物）平均浓度分别为19、49、105、61微克/立方米，O3（臭氧）浓度日最大8小时平均值第90位百分数为184微克/立方米，CO（一氧化碳）浓度日均值第95位百分数为1.3毫克/立方米，其中PM10、PM2.5、NO2和O3超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其他项目达标。 本项目排放的主要污染物为颗粒物，各污染物有组织排放和无组织排放均可实现达标排放，项目排放的各污染物短期浓度占标率均≤100%，无需设置大气防护距离。 ③评价范围内敏感点落地浓度预测 本项目环境空气影响评价等级为二级，评价范围边长取5km，评价范围覆盖的主要保护目标为项目周边的村庄。项目有组织排放的颗粒物落地浓度较小，无组织排放的颗粒物落地浓度较大，故项目以无组织颗粒物污染源作为预测对象，其他污染源不再单独预测，依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式计算项目对周围敏感点的浓度贡献值和占标率。 表39 大气环境影响评价范围内敏感点污染物浓度预测一览表 浓度单位：mg/m3 编号; 名称; 方位; 距离（m）; 颗粒物. 浓度贡献值; 占标率%. 1; 北候村; W; 525; 0.01348; 1.50. 2; 短堤村; N; 680; 0.01103; 1.23. 3; 后寨村; S; 1070; 0.006678; 0.74. 4; 东周庄村; SW; 1500; 0.004325; 0.48. 5; 留光村; SE; 1800; 0.003369; 0.37. 6; 马村; E; 1830; 0.003293; 0.37. 7; 杨庄村; SW; 1855; 0.003232; 0.36. 8; 青堆村; NW; 1900; 0.003126; 0.35. 9; 小李庄村; SW; 2060; 0.002796; 0.31. 10; 南常岗村; N; 2060; 0.002796; 0.31. 11; 榆林村; W; 2345; 0.002346; 0.26. 12; 李湾村; NE; 2365; 0.002319; 0.26. 由上表可知，项目废气对周边敏感点的贡献值较小，各敏感点处的预测浓度均不超标，项目废气对北候村等敏感点处的环境影响可以接受。 ④达标分析 根据项目工程分析，颗粒物有组织排放量为0.0045t/a，最大排放速率为0.0037kg/h，最大排放浓度为0.3mg/m3，无组织排放速率最大为0.0497kg/h。根据AERMOD软件算出其最大落地浓度，有组织排放最大落地浓度为0.0002933mg/m3，最大占标率为0.03%，无组织排放最大落地浓度为0.01462mg/m3，最大占标率为1.62%，厂界浓度为0.004781mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度限值120mg/m3，排放速率限值3.5kg/h，周界外浓度限值1.0mg/m3的要求；北候村等敏感点处颗粒物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级标准要求。 综上所述，评价认为项目对周边大气环境的影响可以接受。 2、水环境影响分析及治理措施 （1）地表水 本项目无生产废水产生，不新增员工，不新增生活污水排放。因此，项目不涉及新增废水排放。 （2）地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及其附录A 地下水环境影响评价行业分类表可知，本项目属于汽车、摩托制造且编制环境影响报告表，属于地下水环境影响评价Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 3、声环境影响分析 项目噪声源主要为机械设备作业噪声，噪声源强为75~85dB(A)之间。本项目所有设备均安装在室内，通过厂房隔声并设置减振垫、减振基础后，噪声值降低约20~30dB(A)，项目仅昼间生产，评价仅对昼间的声环境影响进行分析。 考虑噪声扩散衰减，声环境预测模式按点声源模式预测，预测模式如下： L=L0—20lg(r/r0) 式中 ：L—受声点的声压级，dB(A)； L0—声源源强，dB(A)； r—声源与厂界之间的距离，m； r0—距噪声源距离，取1m。 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： L=10lgi=1n100.1Li 式中：L——总声压级，dB(A)； n——噪声源数。 项目噪声预测结果见下表。 表40 产噪设备噪声对厂界影响预测分析一览表 dB（A） 影响 对象; 声源名称; 声源 强度; 距离（m）; 贡献值; 贡献叠加值; 本底值; 预测值; 标准限值. 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; 数控折弯机; 50; 72; 12.85; 23.26; 55.7; 55.7; 60. 激光切割机; 60; 72; 22.85. 南厂界; 数控折弯机; 50; 75; 12.50; 22.41; 54.8; 54.8. 激光切割机; 60; 80; 21.94. 西厂界; 数控折弯机; 50; 35; 19.12; 29.53; 55.6; 55.61. 激光切割机; 60; 35; 29.12. 北厂界; 数控折弯机; 50; 120; 8.42; 19.17; 55.0; 55.0. 激光切割机; 60; 115; 18.79. 由上表可知，考虑距离衰减和厂房隔声的情况下，项目各厂界昼间噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，项目噪声对周边声环境的影响可以接受。 4、固体废物环境影响分析 本项目不新增固体废物产生，本次评价不再对固体废物环境影响进行分析。 5、土壤评价 （1）评价工作等级的判定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别和环境敏感程度共同判定： ①建设项目占地规模：大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2）。本项目占地面积23333m2，占地规模属于小型。 ②土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目行业类别属于设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造中的“其他”类，因此本项目属于III类建设项目。 ③建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响性。 ④建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：经调查，本项目周边不存在园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，本项目西侧、北侧均为耕地，土壤环境敏感程度为敏感。 具体指标判断见下表。 表41 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价 工作等级 占地 规模 I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 本项目属于III类建设项目，占地面积属于小型，土壤环境敏感程度为敏感，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目土壤环境评价工作等级为三级。 （2）土壤环境影响分析 本项目属于改装汽车制造，根据项目污染物排放特点，项目投产运行后对土壤的主要影响途径为大气沉降，采用定性描述法来分析项目对土壤环境的影响。 项目主要是对生产过程中产生的废气、废水、固体废物进行治理，其中焊接烟尘、切割粉尘经袋式除尘器净化处理后，尾气经15m高排气筒排放，现有工程喷漆产生的有机废气采用光氧催化装置、活性炭吸附箱净化处理后，尾气通过15m高的排气筒有组织排放；项目现有工程生活污水经化粪池收集处理后定期清运，不外排；现有工程一般固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其2013修改单的要求进行建设，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改）的要求进行控制，正常情况下，不会发生泄露入渗污染土壤的现象。 为减轻或避免对土壤造成不利影响，根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下： ①源头控制：本项目污染源主要为废气、废水、固体废物，企业应加强管理，做好节能减排和清洁生产工作，一方面减少污染物产生量，另一方面降低污染物排放浓度和排放量，源强的降低可在发生泄漏时减轻对土壤的影响。 ②过程防控措施 本项目主要是对生产过程中产生的废气、废水、固体废物进行治理，对废气（颗粒物、非甲烷总烃等污染因子）采用相应的治理措施后，通过15m高排气筒排放；生活污水经化粪池处理后，定期清运；一般固废暂存间和危废暂存间均按照要求进行硬化、防渗等处理。按照环评要求切实落实各种污染控制措施，建成后期及运营对区域土壤环境影响较小。 ③跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每3年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测。本项目评价工作等级为三级评价，评价建议企业应在必要时进行跟踪监测。 综上所述，项目运营期在落实各种污染控制措施情况下，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。 6、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于第一类鼓励类 十四、机械 46、大型施工机械：40米及以上砼泵车，符合国家相关产业政策。该项目已取得备案证明，项目代码为2019-410727-35-03-068452，备案证明见附件2。 7、选址可行性分析 本项目位于新乡市封丘县S213省道路西创业园1号，根据封丘县留光镇人民政府和国土资源所出具的证明，项目用地属于工业用地，项目建设符合留光镇土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划。 本项目不在饮用水源地保护区范围内，项目所在区域地势平坦，交通便利，周边供电系统完善，能够满足项目生产需要。项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环（2015）342 号的要求。项目位于新乡东站高速铁路东侧390m处，不在铁路线路安全保护范围内，符合《铁路安全管理条例》要求。 项目在落实评价要求和建议的防治措施的前提下，废水、废气、噪声、固废均能达标排放或合理处置。项目大气污染物均能实现达标排放，且排放的各污染物短期浓度占标率均≤100%，由《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求可知，项目无需设置大气环境防护距离。综上所述，评价认为本项目选址可行。 8、总量控制 现有工程环评文件总量控制为：SO20t/a，NOx0t/a，颗粒物0.2748t/a（现有工程环境影响评估报告未核定颗粒物排放量，颗粒物排放量为本次评价核定），VOCs排放量为0.0690t/a，COD0t/a、NH3-N0t/a。 本项目总量控制指标为：SO20t/a，NOx0t/a，颗粒物0.1165t/a，VOCs排放量为0.0690t/a，COD0t/a、NH3-N0t/a。 本项目属于技改项目，项目技改完成后，现有工程颗粒物排放量得到消减，消减量为0.1548t/a。 项目建成后全厂污染物总量控制指标为：SO20t/a，NOx0t/a，颗粒物0.2365t/a，VOCs排放量为0.0690t/a，COD0t/a、NH3-N0t/a。 项目建设完成后新增污染物总量指标为：SO20t/a，NOx0t/a，颗粒物0t/a，VOCs排放量为0t/a，COD0t/a、NH3-N0t/a。 9、环境监测计划 （1）监控要求 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）要求，在废气治理设施前、后分别预留监测孔，设置明显标志。 根据《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）标准要求，分别在废气排放口和噪声排放源设置环境保护图形标志，便于污染源的监督管理和常规监测工作的进行。污染监控应严格按照国家有关标准和技术规范进行。 （2）运营期监控要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关要求，项目属于非重点排污单位，对生产过程中产生的废气、噪声、废水进行监控，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其他有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。监测内容及频率见表42。 表42 工程运营期环境监测计划表 污染源; 监测点; 监测项目; 监测计划. 有组织废气; 有机废气排气筒; 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯; 1次/半年. 焊接工段排气筒; 颗粒物; 1次/半年. 切割工段排气筒; 颗粒物; 1次/半年. 抛丸工段排气筒; 颗粒物; 1次/半年. 无组织废气; 1个上风向、3个下风向; 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯; 1次/半年. 车间外1m; 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯; 1次/半年. 噪声; 四厂界噪声; 噪声; 1次/半年. （3）其他监控要求 根据封丘县环境保护局《关于开展涉气、涉水重点行业视频监控系统建设工作的通知》封环字〔2019〕031 号文件的要求，本项目属于机械加工涉气企业，需要安装视频监控系统及粉尘实时在线监测仪。监控点位主要有项目的主要生产线、下料区、焊接区、厂区进出口、废气防治措施等位置，并与环保部门联网，具体的监控技术要求应按照“封环字〔2019〕031 号”文件的要求进行。 根据《新乡市生态环境局关于部署按照工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154 号）文件及环保部门要求在厂内总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施位置处安装用电量监控系统终端。 本项目现有工程属于工业涂装业（含喷漆工艺），根据《新乡市2019年大气污染防治攻坚实施方案》文件要求，应按照环保部门相关要求安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网。 11、项目环保措施、环保投资 本项目建设工程总投资1000万元，其中环保投资为12万元，占工程总投资的1.2%。工程主要环保设施投资及验收清单如下表43。 表43 工程环保投资及设施验收一览表 污染源分类; 治理措施; 环保设备 （验收内容）; 验收控制标准; 投资 （万元）. 废气; 切割下料产生的粉尘; 底部或侧方设置集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 3个集气罩+1台袋式除尘器+1根15m高排气筒。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度限值120mg/m3，排放速率限值3.5kg/h，周界外1.0mg/m3排放限值。; 3. 焊接烟尘; 固定工位上方设置集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒；移动式焊接烟尘净化器备用。; 7个集气罩（固定焊接区上方）+1台袋式除尘器+1根15m高排气筒（集气效率80%，除尘效率99%）；2台移动式焊接烟尘净化器备用。; 4. 废水; 生活污水; 经化粪池处理后定期清运。; 化粪池 （容积5m3）; /; 依托现有. 噪声; 噪声设备; 厂房隔声，设备安装减振垫; 减振基础; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 2. 其他; 视频 监控; 根据封丘县环保局《关于开展涉气、涉水重点行业视频监控系统建设工作的通知》封环字〔2019〕031 号文件要求，安装视频监控系统，并与环保部门联网。; 2. 用电量监控; 根据《新乡市生态环境局关于部署按照工业企业用电量监控系统的 通知》（新环[2019]154 号）文件及环保部门要求在总用电控制位置、 主要生产设施和污染治理设施位置处安装用电量监控系统终端。; 1. VOCs在线监控; 根据《新乡市2019年大气污染防治攻坚实施方案》要求，应按照环保部门相关要求安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网。; 依托现有. 合计; /; /; /; 12.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切割过程 | 颗粒物 | 3个集气罩（切割设备底部或侧方）+1台袋式除尘器+1根15m高排气筒。 | 达标排放 |
|  | 焊接过程 | 颗粒物 | 7个集气罩（固定焊接区上方）+1台袋式除尘器+1根15m高排气筒；2台移动式焊接烟尘净化器备用。 |  |
| 水污 染物 | / | / | / | / |
| 固体废物 | - / | / | / | / |
| 噪声 | 项目噪声经采取减振、隔声等措施降噪后，项目各厂界处噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目噪声对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、项目概况 新乡市东风鑫达重工有限公司于2017年9月组织开展了《新乡市东风鑫达重工有限公司年产40台混凝土泵车及喷湿机设备建设项目现状环境影响评估报告》的编制工作，并于 2017 年 10 月 13 号取得封丘县环境保护局备案通过，备案文号为：封环清改备〔2017〕第 02 号。 为提高生产效率，降低生产人员劳动强度，新乡市东风鑫达重工有限公司投资1000万元，建设混凝土泵车湿喷机设备生产线自动化升级改造项目，该项目位于新乡市封丘县S213省道路西创业园1号（现有工程厂区内），本项目不新增用地，重点对现有工程生产线中下料、焊接环节进行技术改造。 二、产业政策符合性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），项目属于第一类鼓励类 十四、机械 46、大型施工机械：40米及以上砼泵车，符合国家相关产业政策。项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）的要求。项目已取得备案证明，项目代码为2019-410727-35-03-068452。 三、规划相符性分析 本项目位于新乡市封丘县S213省道路西创业园1号，根据封丘县留光镇人民政府和国土资源所以及园区出具的证明，项目用地属于工业用地，符合留光镇土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划。 四、选址可行性分析 本项目位于新乡市封丘县S213省道路西创业园1号，根据封丘县留光镇人民政府和国土资源所出具的证明，项目用地属于工业用地，项目建设符合留光镇土地利用规划、产业布局规划及乡镇总体发展规划。 本项目不在饮用水源地保护区范围内，项目所在区域地势平坦，交通便利，周边供电系统完善，能够满足项目生产需要。项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环（2015）342 号的要求。项目位于新乡东站高速铁路东侧390m处，不在铁路线路安全保护范围内，符合《铁路安全管理条例》的要求。 项目在落实评价要求和建议的防治措施的前提下，废水、废气、噪声、固废均能达标排放或合理处置。项目大气污染物均能实现达标排放，且排放的各污染物短期浓度占标率均≤100%，由《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求可知，项目无需设置大气环境防护距离。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 五、运营期污染防治措施分析 （1）废气 项目废气主要为切割下料粉尘、焊接烟尘。 切割下料粉尘：项目在每台切割设备底部或侧方各设置1个集气罩用于收集切割粉尘，收集后通过管道连接至袋式除尘器内净化处理，尾气通过1根15m高排气筒排放。 焊接烟尘：项目在车间内设置7个固定工位，焊接烟尘经焊接工位上方设置的集气罩收集后，通过1台袋式除尘器净化处理，尾气经1根15m高排气筒排放。此外，项目配备2台移动式焊接烟尘净化器，用于收集固定工位外产生的焊接烟尘。 经预测，项目颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中颗粒物排放浓度限值120mg/m3，排放速率限值3.5kg/h，周界外浓度限值1.0mg/m3的要求，北候村等敏感点处颗粒物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表 2 中总悬浮颗粒物二级日均限值300μg/m3的要求。 因此，项目废气对周边环境影响可以接受。 （2）废水 本项目无生产废水产生，项目不新增员工，不新增生活污水排放。现有工程生活污水经厂内现有化粪池收集处理后排放。 本项目不新增废水外排，对周围水环境的影响可以接受。 （3）噪声 本项目噪声主要为机械设备作业噪声，在采取减振、隔声等相应的降噪措施和经距离衰减后，项目各厂界处噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目噪声对周围环境影响可以接受。 （4）固废 本项目不新增固体废物产生，现有工程产生的固体废物均得到妥善处理或综合利用。 （5）总量控制 现有工程环评文件总量控制为：SO20t/a，NOx0t/a，颗粒物0.2748t/a（现有工程环境影响评估报告未核定颗粒物排放量，颗粒物排放量为本次评价核定），VOCs排放量为0.0690t/a，COD0t/a、NH3-N0t/a。 本项目总量控制指标为：SO20t/a，NOx0t/a，颗粒物0.1165t/a，VOCs排放量为0.0690t/a，COD0t/a、NH3-N0t/a。 本项目属于技改项目，项目技改完成后，现有工程颗粒物排放量得到消减，消减量为0.1548t/a。 项目建成后全厂污染物总量控制指标为：SO20t/a，NOx0t/a，颗粒物0.2365t/a，VOCs排放量为0.0690t/a，COD0t/a、NH3-N0t/a。 项目建设完成后新增污染物总量指标为：SO20t/a，NOx0t/a，颗粒物0t/a，VOCs排放量为0t/a，COD0t/a、NH3-N0t/a。 六、建议 - 严格执行环保“三同时”制度。 - 加强产噪设备的日常维护，避免噪声扰民现象。一旦出现扰民应立即停产。 - 加强职工的劳动保护，防止噪声扰民现象，固废要得到合理化处置。